2023年度启东市北新镇新水湾社区智能化提档升级项目

询价公告

启东市北新镇人民政府根据启东市政府采购管理的有关规定，就2023年度启东市北新镇新水湾社区智能化提档升级项目进行询价采购(详细内容见采购需求一览表)。

《采购需求一览表》

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 建议品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1080p室外网络球型摄像机 | 内置2个GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成 细节相机支持24倍光学变倍，16倍数字变倍 ★全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控，提供公安部检测报告复印件； ★支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效，提供公安部检测报告复印件； ★全景摄像机具有具备4个暖光灯，细节摄像机具备6个混光灯，其中4个红外灯、2个白光灯，有声光警戒报警功能，提供公安部检测报告复印件； ★设备可对进入警戒区域的人和车辆，触发报警之后，进行抓拍，并联动白光闪烁的方式进行实时预警，支持内置喇叭设备实现声音警示并具有联动智能跟踪功能，提供公安部检测报告复印件； ★当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标，当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测，提供公安部检测报告复印件； 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 | 海康、大华、宇视 | 2 | 台 |
| 2 | 1080p室外网络枪机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万，最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.0002Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； ★检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示，提供公安部检测报告复印； 接入标准：ONVIF（Profile S/T）;CGI;GB/T28181; 供电方式：DC12V/PoE(802.3af)； 防护等级：IP67 | 海康、大华、宇视 | 76 | 台 |
| 3 | 枪机支架 | 壁装枪机支架 | 海康、大华、宇视 | 76 | 只 |
| 4 | 球机支架 | 球机壁装支架 | 海康、大华、宇视 | 2 | 只 |
| 5 | 32 路8盘位存储设备 | 支持最大32路网络视频接入，不开智能，最多支持256Mbps接入/存储/转发；开智能，最多支持160Mbps接入/存储/转发 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K 支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD 支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入 支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，最大支持16路视频回放 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T 支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持16路报警输入、4路报警输出 支持3个USB接口（2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 ★应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行，提供公安部检测报告复印件； 在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程 ★应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志，提供公安部检测报告复印件； ★具备防火墙能力，能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击，提供公安部检测报告复印件； ★用户操作样机过程中，涉及到样机敏感数据的信令交互，采用数字信封技术加密后在网络中传输，提供公安部检测报告复印件； ★支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输，提供公安部检测报告复印件； | 海康、大华、宇视 | 3 | 台 |
| 6 | 6TB硬盘 | 单盘容量：6TB；硬盘接口：SATA；转速：5400RPM；缓存：256MB | 希捷希捷、西部数据、海康威视 | 16 | 只 |
|  | 管理平台服务器 | 支持基础管理、视频监控、报警主机、人员布控、门禁管理、访客管理、停车场管理等业务子系统； 支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 视频监控单台300路，门禁单台50路，停车单台3进3出，内含100路视频国标授权； 具有4个网口，1个VGA视频输出口，2个HDMI视频输出口，后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口，1个RS232口 ★支持配置菜单列表的显示字段，可根据列表的字段对列表记录进行筛选、排序，提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章； ★支持对导入、导出平台 excle 业务数据进行密码加密，提供公安部检测报告复印件； ★支持新增/卸载业务组件时，帮助中心自动加载和隐藏该组件相关的业务功能说明，提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章； ★支持管理 1000个角色信息、1000 个用户信息、1万个人员信息、1 万个车辆信息、1 万张卡片信息、1 万路通道信息，提供公安部检测报告复印件； 支持根据当前系统具备的业务组件，动态加载组织类型，可自动加载新增业务组件具备的业务组织类型； ★支持逻辑组织树的管理与配置，支持用户组织在基础组织和逻辑组织切换，并应用到客户端，管理端、移动端，提供公安部检测报告复印件； 支持点位及其绑定资源的操作能力融合，点位可通过绑定资源快速对绑定资源的通道进行操控。 处理器：双核四线程高性能处理器(Intel Core i3-1115G4),3.0HZ主频； 内存：32G，存储：1个 128G-SSD固态硬盘，1个 2T-3.5英寸企业级机械硬盘，一共8个硬盘盘位； 操作系统：CentOS7.7 | 海康、大华、宇视 | 1 | 台 |
| 8 | 监控控制工作站 | I3-/8G内存/256GB SSD/集显/11L小机箱 /Win10 Home 正版软件 | 联想、HP、DELL | 1 | 台 |
| 9 | 监控视频监视器 | 亮度：380cd/㎡； 安装方式：底座、壁挂； 供电方式：AC100~240V (±10%),50/60Hz； 工作温度：0℃~40℃； 信号输出标配：Optical out×1、Earphone×1； 信号输入标配：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV ×1、分量接口×1；支持分辨率2K |  | 1 | 台 |
| 10 | POE交换机 | 8 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+2 个 10/100/1000Mbps 上联光口，其中 8 个口支持 PoE/PoE+供电，最大 PoE 功率 120W，交换机容 量 20Gbps，包转发率 14.88Mpps，非网管型交 换机，桌面式，可上机架。 | 锐捷、华为、H3C | 15 | 台 |
| 11 | 汇聚交换机 | 1. 整机独立业务板卡插槽≥2 个，系统电源槽 位≥2 个；标准 1U 设备。 2. 交换容量≥ 598Gbps，包转发性能≥252Mpps，提供官网截 图。3. 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力， 保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理 使用网络通道，提供冗余链路利用率。提供官 网截图。 4. 支持防环路检测，自动解决环路问题。提供 官网截图。 5. ★支持高效节能以太网（EEE），端口如果 在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设 置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发 送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的 效果。6. ★支持防雷等级≥6KV，提供官网截图。 7. 支持 CPU 安全保护策略(硬件 CPP)，提供官 网截图。 8. ★支持对交换机、无线 AP 进行统一管理， 管理的交换机、无线 AP 设备数量≥150 台，提 供官网截图。 9. ★要求所投产品支持网管平台和手机 APP 集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状 态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀 值等问题通过微信告警推送，提供功能截图并 加盖投标专用章，保留测试权力； | 锐捷、华为、H3C | 2 | 台 |
| 12 | 16口POE交换机 | 可提供16个千兆以太网RJ-45下联端口， 2个千兆以太网RJ-45上联端口和2个千兆SFP端口。交换机符合IEEE802.3af/at 标准，所有RJ-45下联端口均支持以太网供电（PoE+），每个端口可提供高达30W的功率。交换机支持三种工作作模式：Default，VLAN和Flowcontrol，可广泛用于视频安全监控系统及网络项目中。 | 锐捷、华为、H3C | 1 | 只 |
| 13 | 24口千兆交换机 | 提供24个10/100/1000M RJ45端口，具备每端口线速转发能力。该系列交换机针对视觉安防、无盘启动及无线组网等应用提供不同工作模式，具备良好的网络适应能力。端口性能提供24个10/100/1000M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发；每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商；支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。三种工作模式提供模式切换开关，支持“标准交换”、“VLAN隔离”和“网络克隆”三种工作模式，可优化支持视觉安防、无盘启动及无线组网等多种应用场景。使用简单19英寸标准机架安装，即插即用，无需管理；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除。千兆交换机01产品规格网络标准IEEE 802.3 、 EEE 802.3 i、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3x•端口24个10/100/1000Mbps RJ45 端口•指示灯每端口具有1个Link/Ack、 Speed 指示灯•每设备具有1个Power指示灯•性能存储转发•支持8K的MAC地址表深度•使用环境工作温度：0°C〜40°C•存储温度：-40°C〜70°C•工作湿度：10%〜90%RH， 不凝露•存储湿度：5%〜90%RH， 不凝露•输入电源100-240V〜 50/60Hz•外形尺寸（L×W×H）440mm x 180mm x 44mm•三模式切换标准交换、 VLAN隔离、 网络克隆•千兆交换机02 | 锐捷、华为、H3C | 2 | 只 |
| 14 | 立杆混泥土笼子 | 镀锌钢管，白色喷塑，H=3.5M，壁厚3mm、含钢筋地笼、 接地桩及基础制作。（地笼深埋要求0.8m，混泥土浇筑） | 定制 | 8 | 根 |
| 15 | 机柜 | 42U 标准机柜，尺寸：600*600*2000，冷轧钢， 前玻璃后网格门（壁厚1.5mm以上） |  |  | 套 |
| 16 | CAT6L网线跳线 | 产品标准：YD/T 1019-2013 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57 ±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用 HDPE 料，实心 绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十 字型结构 ④护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0 ±0.3mm， ⑤直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电 阻不平衡≤1.5% ⑥传播相时延≤536ns/100m （250MHz）⑦特性阻抗 100±15Ω（4-250MHz） ⑧工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯 曲半径≥8×护套外径 ⑨带宽≥250MHz 【基本性能要求】： A、通过泰尔实验室或者中华人民共和国信息产业相关质量监督机构出具的六类非屏蔽六节点检验报告及其六类非屏蔽单体全性能检验报 告；B、通过 VDE 实验室 CPR 的燃烧测试，并燃烧 测试报告； C、通过 FORCE Technology 实验室六类非屏蔽 通道检测报告 ；D、具有近 3 年内 ROHS（EU2015-863 版本)（产 品+原材料）检测报告； ★提供以上检测报告复印件。 ★（1）为方便质保，整个综合布线系统(铜缆 及其相关配件，光缆及其相关配件等）使用同一品牌；（2）中标公示结束后3天内须提供制造商针对该项目出具的 20 年质保函。 | 一舟、康普、泛达 | 91 | 根 |
| 17 | 光缆 | 室外6芯光缆 |  | 2600 | 米 |
| 18 | 手井 | 600*600*800，砖混结构，表面水泥砂浆粉刷 |  | 8 | 套 |
| 19 | 电源线 | RVV2*1.5 |  | 2100 | 米 |
| 20 | CAT5E网线 | 产品标准：YD/T 1019-2013 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57 ±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用 HDPE 料，实心 绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十 字型结构 ④护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0 ±0.3mm， ⑤直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电 阻不平衡≤1.5% ⑥传播相时延≤536ns/100m （250MHz）⑦特性阻抗 100±15Ω（4-250MHz） ⑧工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯 曲半径≥8×护套外径 ⑨带宽≥250MHz 【基本性能要求】： A、通过泰尔实验室或者中华人民共和国信息产业相关质量监督机构出具的六类非屏蔽六节点 检验报告及其六类非屏蔽单体全性能检验报告；B、通过 VDE 实验室 CPR 的燃烧测试，并燃烧 测试报告；C、通过 FORCE Technology 实验室六类非屏蔽 通道检测报告 ；D、具有近 3 年内 ROHS（EU2015-863 版本)（产 品+原材料）检测报告； ★提供以上检测报告复印件。 ★（1）为方便质保，整个综合布线系统(铜缆及其相关配件，光缆及其相关配件等）使用同 一品牌；（2）中标公示结束后3天内须提供制造商针对该项目出具的 20 年质保函。 | 一舟、康普、泛达 | 5420 | 米 |
| 21 | 光纤跳线 | 光纤跳纤 |  | 50 | 根 |
| 22 | 2U光纤嵌入式机架 | 2U/嵌入式、支持光纤设备汇入、统一一站式管理电源管理 | 只 | 2 | 台 |
| 23 | 弱电箱 | 304不锈钢弱电箱300*400*180 | 只 | 10 | 只 |
| 24 | PDU-8电源 | PDU-8电源 | 只 | 3 | 只 |
| 25 | 光电转换器A | 波长 1310nm，最大传输距离 10km | 只 | 15 | 只 |
| 26 | 光电转换器B | 波长 1310nm，最大传输距离 10km | 只 | 15 | 只 |
| 27 | PVC线管 | 线管需要预埋要求在地面深度80CM以下 | 中财、公元、金牛 | 1200 | 米 |
| 28 | 其他辅件 | 扎带、线卡、管卡、扎带、水晶头直接弯接、U型卡等 |  | 1 | 批 |
| 注：1、本项目中的建议品牌只是建议所采购产品（设备）的档次。报价供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌。报价供应商如拟投产品不在建议品牌之列的，报价品牌技术参数不得低于建议品牌且满足本次招标的技术标准及要求，投标时需提供拟投产品（设备）的检测报告等技术参数资料及相关证明材料，开标后由评标委员会根据要求评审，不再提前组织评审，投标文件提供的材料符合要求的即通过评审。 2、上述证明材料均须提供复印件并加盖投标单位公章，若经查实投标人提供的证明材料弄虚作假的，则作废标处理或取消中标资格。 3、中标后三个工作日内提供网络设备及监控设备原厂参数承诺函，加盖原厂红章，否则取消中标资格。 |  |  |  |  |  |

说明：

一、本项目最高限价为贰拾贰万捌仟捌佰陆拾贰元壹角柒分，报价超过最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、投标供应商必须具有有效的营业执照；

3、企业经营状况：没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；

4、履约情况：在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

5、本项目招标不接受联合体投标。

三、询价采购报价注意事项

1、供应商获取询价公告方法：各供应商可从“启东市人民政府”网站自行下载。

2、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。本项目投标总价为本项目服务期内所包含的一切费用，包括但不限于全部货物及辅材的提供、产品制造、运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、保险、备品备件、培训、优化设计、安装、技术指导、调试、运行、技术服务支持（平台建设）、保修期内维保服务（含易损件）、利润、税金、验收、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用。无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

3、各投标供应商于报价截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次报价所需的现场资料及数据。投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整，现场踏勘费用自理。

4、本项目询价公告发布在“启东市人民政府”网站，供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位，如有澄清或补充通知采购单位通过上述网站发布。

有关技术及需求问题，请与采购单位或咨询单位联系。

采购单位：启东市北新镇人民政府

联系人：袁宇萍

联系电话：18906282896

采购代理机构

名    称：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

地    址：启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F

联 系 人：俞女士

联系电话：0513-83721688

5、报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（法定代表人授权委托书按照附件二格式填写，非法定代表人参加投标时提交）；

（4）法定代表人身份证正反面复印件（法定代表人参加投标时提交）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（按照附件三格式填写）；

（6）质保承诺书（按照附件四格式填写）；

（7）根据《采购需求一览表》加★项提交证明材料；

（8）报价表：必须按提供的样表格式（附件五）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

注意：（1）上述复印件均需加盖单位公章，否则将被视作资格审查不通过。

（2）报价文件正一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。

6、纸质响应文件接收截止时间及开标时间：

纸质响应文件请于2023年06月28日11时00分密封邮寄至江苏省南通市启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F业务部，逾时则不予受理。

开标时间：2023年06月28日 14时 30 分（北京时间），逾时则不予受理。

开标地点：启东市北新镇便民服务中心二楼会议室

特别提醒：本项目实行不见面开标，各投标人须在规定时间内将投标文件邮寄（只接收顺丰）至以下地点：南通市启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F业务部，接收联系人：俞女士，联系电话：0513-83721688。

投标人应充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

本项目不需要投标人到开标现场参加开标。各投标人的授权委托人在开标前（2023年06月28日14:00-14:30）以“单位全称+授权委托人姓名”的格式申请加入QQ群聊，群号为748856268，后由招标代理人员在投标截止时间后统一拉入本项目开标群（群名称：2023年度启东市北新镇新水湾社区智能化提档升级项目），并在入群后修改自己在群里的备注名称为“单位全称+授权委托人姓名”，在开评标全过程中，QQ群是默认的远程交互工具，若投标人未加入本项目QQ交互群，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。供应商将无法看到废标及澄清、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

6.投标保证金

本采购项目免收投标保证金。

四、商务部分要求：

1.质量要求：合格。产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2.质保要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为三年（含)以上（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

3.售后服务要求：在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。

4.供货与安装周期：自合同签订后，接到采购人供货通知后30日历天内完成供货且安装调试完毕，否则按违约处理。

5.交货、安装地点：启东市北新镇，成交供应商应按照采购单位的指定地点，安装牢固，确保正常使用。

6.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，金额为成交金额的10%，交纳方式：银行汇票、转账。履约保证金在供应商供货、安装调试完毕且经采购单位验收合格无质量等问题后一次性退还。

7.约定事项：

（1）在采购人收到中标人提供的产品后，应由启东市市场监督管理局或采购人委托有相应资质能力的第三方检测机构组织抽样检验，如在抽检过程中中标人不能到场配合的，将视采购人为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局或第三方检测机构认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。交货时由采购人验收并签发验收单，如验收或检测发现所供货物不合格，采购人有权要求中标人整改，如整改后仍不合格的，采购人将解除双方合同、进行相关处罚。

（2）必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保正常使用。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后30日内签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立或履行采购合同的，将中标项目进行转包的，采购单位将取消其成交资格，同时将其不良行为报相关部门备案。

六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。若投标人的报价相同时，则由评标委员会通过抽签方式随机确定中标候选人。

七、付款方式：所有设备到场提供设备合格证明且安装调试完毕后，经竣工验收合格，付至合同价的70%；正常运行维护后第二年末付至90%；余款在验收合格满三年且无质量问题后付清（不计利息）。

启东市北新镇人民政府                                                      2023年6月21日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市北新镇人民政府：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加2023年度启东市北新镇新水湾社区智能化提档升级项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　　　职务：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市北新镇人民政府：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：            特授权         代表我公司全权办理针对2023年度启东市北新镇新水湾社区智能化提档升级项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：     性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年     月    日

附件三：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件四：质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东市北新镇人民政府：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加2023年度启东市北新镇新水湾社区智能化提档升级项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方保证提供的货物的完全符合本询价公告的要求，如有负偏离视为验收不合格，我方承担所有损失。

2. 我方承诺对本项目货物清单表中所列的所有货物提供    年的全免费上门质保(含部件及人工)及售后维保服务。

3.在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，必须在4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件五：

报    价    表

2023年度启东市北新镇新水湾社区智能化提档升级项目

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： （小写：¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日