江苏启东吕四港化工拓展区封闭化管理采购项目

市场询价公告

江苏启东吕四港化工拓展区封闭化管理采购项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、采购需求

| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 |  | 产品 名称 | 主要技术规格 | 单位 | 数量 |
| 主要前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 高清网络摄像机（室外） | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像，极大提升了目标人脸的检出率。 支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），道路监控，普通监控 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流； 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持400万像素@60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512GB；支持10M/100M自适应网口；支持一对报警输入输出 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：4颗灯珠 补光距离：红外普通监控50m，人脸抓拍/识别7m；白光普通监控30m，人脸抓拍/识别5m 最大图像尺寸：2560×1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：采用半双工模式，支持自适应PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type2，Class4 电源接口类型：3芯接口 防护：IP67 ★具备4颗补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） | 台 | 207 |
| 2 |  | 道路专用抓拍设备 |  | 150m4M雷视车检器 适用于信号控制系统、交通信息服务系统、道路交通监测等应用场景。 高精度毫米波雷达&400万低照度摄像机。 最大支持6车道多目标机动车检测，纵向150米。 支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。 内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。 支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测。 支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持上传。 支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等。 每个车道支持2个虚拟线圈（最大支持6个），输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置。 支持透雾、强光抑制、宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。 支持网络与RS-485数据上传。 传感器类型：1/1.8"CMOS 测速范围：1km/h~250km/h 性能特点：空间分辨率高、穿透能力强，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响 串口：1个RS-485接口 图片格式：JPEG 图片分辨率：2688×1520 智能识别：卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、品牌、子品牌 网络接口：2个RJ45 100M /1000M自适应以太网口 报警输出：1个继电器开关 最小照度：彩色3.759mLux@（F1.6，AGC ON） 黑白0.045mLux@（F1.6，AGC ON） 快门：1/25秒至1/100,000秒 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 视频分辨率：2688×1520 帧率：25fps（2688×1520） 图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调 存储功能：TF 通用功能：心跳，密码保护，NTP校时 工作温度：-30℃~65℃ 工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结 电源：DC36V±20% 防护等级：IP67 焦距：12mm 分辨率：2688×1520 白平衡：自动白平衡 宽动态：支持 ★支持双向6车道128个目标轨迹跟踪检测及目标可视化；机动车最大检测距离150m；（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★视频雷达融合功能检查：支持雷达侦测数据和视频分析数据融合展示，可在雷达可视化界面中、各目标框上，显示跟踪目标的实时速度、ID和距设备安装位置的距离。（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★支持实时显示目标的坐标位置等信息，包括以车道中心为原点的(X，Y)坐标、车道、车速等信息。（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★跟踪检测功能检查：支持对设定区域内的机动车、行人、非机动车进行检测、目标框跟踪和抓拍；当目标经过抓拍线时进行抓拍，抓拍图片数量可设。（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） | 台 | 6 |
| 3 |  | 道路专用抓拍设备（光补偿） |  | 16颗常亮灯 光源类型：16颗优质大功率暖光LED 发光角度40° 最佳补光距离16米~26米 响应时间小于20us 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 工作温度：温度-30℃~70℃ 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 电源：220VAC±10% 防护等级：IP66 | 台 | 6 |
| 4 |  | 室外高点云台机） |  | 全景智能枪球，有全景细节双通道 全景和细节镜头均采用背照式传感器 适用于道路/园区/高点等对于图像有需求的监控场景 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达30m，细节补光照射距离最远可达红外150m 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512GB MicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 焦距：【全景】4 mm；【细节】4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出 报警：2路报警输入 1路报警输出 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 供电方式：DC36V±25%; 工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于95% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 ★应有恢复出厂设置和重新启动功能,设备掉电或重新启动后,应能保存掉电前或重启前的配置信息（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★应具有登录失败锁定功能,在登录失败超过设定次数后能够锁定用户账户并给出报警,登录失败次数和锁定时间长度可设置（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） | 台 | 4 |
| 5 |  | 立杆 |  | 3.8米高度，壁厚1.2mm，含基础 | 根 | 4 |
| 6 |  | 岗亭内摄像机 |  | 400万网络摄像机 最高分辨率可达2560×1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 红外波长范围：850nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30m 最大分辨率：2560×1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67 | 台 | 5 |
| 7 |  | 视频存储 |  | 4U机架式24盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 【硬件规格】 处理器：1颗64位多核处理器 系统内存：8GB（可扩展至64GB） 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，已配置24块8TB硬盘，总容量达192TB 网络接口：4个千兆数据网口，1个百兆管理口 整机电源：550W，1+1冗余电源 【产品性能】 视频性能：最大支持接入320路（最大接入带宽800Mbps） 回放性能：最大支持32路2Mbps 【产品功能】 支持视频流、图片直写 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 支持RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式 支持RAID降级可读写，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 ★设备标配：≥4个网口，支持2个USB2.0接口、2个USB3.0接口，1个HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持3个PCI-E3.0（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★具有磁盘指示灯，告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯及磁盘读写指示灯（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） | 台 | 1 |
| 8 |  | 服务器产品 |  | 2U单路标准机架式服务器CPU：配置2颗国产鲲鹏920处理器，核数32核，主频2.6GHz内存：配置64G DDR5，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10;PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0网口：板载4个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口电源：标配900W（1+1）高效白金热插拔冗余电源。 | 台 | 1 |
| 9 |  | 应急音响 |  | 采用网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭三合一 采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全 支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用 支持实时和定时任务、隔天续播，支持60个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理 支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行 支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选 支持ISUP、ISAPI协议，灵活接入平台 支持广播混音、优先级灵活配置 支持监听与对讲 麦克风类型：驻极体 阵列数量：2 频率响应：100 Hz~20 kHz 灵敏度：-42 dBV/Pa 采样率：48 kHz 量化位数：16 bit 额定功率：60 W 扬声器单元：中低音5.25′′× 2，号角高音1′′× 1 灵敏度（1 m，1 W）：90 dB 最大声压级（1 m）：106 dBSPL 频率响应：100 Hz~20 kHz 信噪比：85 dB 音频算法：AEC、AGC、ANS、DRC 音频编码及码率：G.711ulaw（64 Kbps）/G.711alaw（64 Kbps）/MP3（128 Kbps） 网络协议：IPv4, HTTP, HTTPS , SIP, SSL/TLS , DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH 接口协议（API）：ISAPI, ISUP, SIP 通信方式：支持有线网络通信 -G型号：支持4G 网口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 报警：报警输入×2 音频输入：Line in×1，凤凰端子 指示灯：绿灯常亮：设备正常 绿灯闪烁：设备对讲 红灯常亮：设备启动或断网 红灯闪烁：设备升级 复位：支持 电源：AC：100~240 V/1.5 A 材质：金属 颜色：白色 工作温度：-40 ℃~60 ℃ 工作湿度：小于90%（无凝结） 防护等级：IP66 ★支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★集成DRC和AEC、ANS、AGC音频算法，支持播放MP3、WAV格式音频文件，支持48kHz采样率16bit数字音频码流解码（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★支持离线广播功能，下发音频文件、定时广播任务和报警触发任务后，终端在断网后可继续播放（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） | 台 | 100 |
| 10 |  | 广播管理主机 |  | 广播管理主机 高档7U铝合金黑色拉丝面板，美观大方； 嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成软件； 工业级机柜式机箱设计，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 支持接入智慧广播平台，接入平台后可实现与IPC报警联动，可视化广播，图上广播等功能； 支持接入1500路网络终端 支持7*24小时不间断运行 处理器：Core I5 显示屏：17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏（1600*900）。 内存：8GB 硬盘：板载128G SSD固态硬盘，mSATA接口 接口：2个RJ45网口、8个USB口、1个 VGA接口、1个HDMI输出、6个COM接口、1个PS2接口、1路线路输入、1路线路输出、1路话筒输入 操作系统:Windows操作系统。 触摸屏:工业电容式触摸屏。 自带抽拉键盘，滑鼠 处理器：I5 操作系统：windows 硬盘：128GB USB接口：支持 系统内存：8G DDR3 ★具备全区、分区消防报警联动功能，丰富多样的联动功能，如I/O联动、离线事件保存功能、离线事件满90%警告功能（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★具备平台自定义任务优先级功能，终端自身支持优先级，用户广播优先级（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★具备网络终端音频采集功能，可搭配教学电脑实现音频文件播放；具备本地音频采集功能，可自定义播放到任意指定终端（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） | 台 | 1 |
| 11 |  | 网络寻呼话筒 |  | 7寸网络寻呼话筒 前面板7寸彩色IPS触摸屏，分辨率：1024×600 支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件 可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择 1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5 mm输入 1路本地扬声器输出， 1路3.5 mm输出 设备支持通过账号及密码登录设备 支持参数配置、账号管理、系统维护等操作 支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话 音频编码及码率：G.711U，64 Kbps 回声消除：支持 系统兼容性：支持嵌入式操作系统 网络协议：ISAPI，ISUP 网络：1个 本地存储：支持TF卡 显示屏：IPS，7英寸，1024 × 600，支持触摸 按键类型：实体按键+触摸按键 供电方式：DC 12 V；功耗：10 W 工作温度和湿度：-10 °C ~ +50 °C 10%~90% | 台 | 2 |
| 12 |  | 卡口进出道闸 |  | 一体抓拍 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车等； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡） 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 一体化结构设计，布线简单，调试方便 摄像机 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(2688*1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688*1520 网络功能 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能 智能识别：车牌识别, 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 补光灯：内置9颗LED补光灯 一般规范 防护等级：IP54 工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V | 台 | 10 |
| 13 |  | 道闸 |  | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 一般规范 杆子类型：直杆 道闸系列：四系列 工作温度和湿度：-30~70 °C 尺寸(mm)：370*262*1060 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：3s 机箱材质：冷轧钢 | 台 | 10 |
| 14 |  | 出入口雷达 |  | 【防砸雷达】 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 套 | 10 |
| 15 |  | 人脸识别组件 |  | 人脸识别组件 【功能介绍】 可视对讲：支持和平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁 控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门（外接读卡器后可实现含刷卡多重认证）； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 技术规格： 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持20000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式：有线网络、WiFi； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压： DC 12V/2A； 产品尺寸：228.6mm*126.6mm*31.55mm （不含支架的设备尺寸）； ★产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 | 套 | 6 |
| 16 |  | 通用摆闸 |  | 单机芯右边机 外设选配：设备支持选配权限板、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 红外对数：4对 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢;厚度1.0±0.1 mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） ★支持20万张卡和30万条时间记录本地存储（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★远程控制管理功能,可联网搭配平台运行,也可脱机运行。支持远程控制闸机开关门、常开常闭功能。（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★支持每天128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板；（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） | 台 | 6 |
| 17 |  | 通用摆闸 |  | 单芯左边机 外设选配：设备支持选配权限板、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 红外对数：4对 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢;厚度1.0±0.1 mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） ★支持20万张卡和30万条时间记录本地存储（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★远程控制管理功能,可联网搭配平台运行,也可脱机运行。支持远程控制闸机开关门、常开常闭功能。（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★支持每天128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板；（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） | 台 | 6 |
| 18 |  | 出入口管理系统 |  | PC【含键鼠】 1个外网千兆网口，可接入多路网络设备 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 工作温度 -0℃~+40℃ 屏幕尺寸：21.5英寸，LCD显示屏 分辨率：1080P 存储功能：128G SSD RS232接口：2路 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 网络接口：1个千兆外网网口+5个百兆内网网口 内存：8G HDMI：1路 配件：标配键鼠套装 | 套 | 4 |
| 19 |  | 信息发布屏幕 |  | 产品类别：室外钣金系列 箱体 像素结构：1R1G1B三合一 像素间距：2.5 mm 像素密度：160000 点/㎡ 箱体模组组成：3 × 6 箱体尺寸：960 mm × 960 mm × 140 mm，支持多种尺寸定制 箱体分辨率：384 ×384 箱体面积： 0.9216 m² 箱体重量：36.3 Kg 箱体材质：钣金 维护方式：完全后维护 模组尺寸：320 mm × 160 mm 灯珠规格：SMD 1415（国产铜线） 白平衡亮度：4500 cd/㎡ 色温：2000K-14000K 可调 可视角：160°(H)/140°(V) 对比度：5000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：50/60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：13bit-15bit 可调 峰值功耗：≤ 670 W/m²（4500nits） 平均功耗：≤ 223 W/m² 供电要求：200~240 VAC ± 15％ 工作温度：-20 ℃ ~ 50 ℃ 工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 存储温度：-30 ℃ ~ 60 ℃ 存储湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 包装尺寸：1108 (W) mm × 703 (H) mm × 1194 (D) mm 毛重：40.4 Kg/1包1 防护等级：正面IP65,背面IP54（上下左右有进线孔，单独箱体使用需封堵防水处理） 6网口 2K LED二合一拼控卡 采用1U半宽机架式设计，前面板具备全彩OLED非触摸屏，分辨率128x64 支持3路HDMI视频信号输入，6路网口带载输出，带载高达390万像素 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接 支持多窗口显示：信源窗口*3、图片窗口*2、滚动文字窗口*1、底图窗口*1 支持最多 10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制 支持热备份、支持设备间备份和网口间备份 支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置 支持屏幕除湿配置 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质 支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数 支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接 支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理 支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能 | 套 | 2 |
| 20 |  | 车道岗亭（双人） |  | 不锈钢材质的1.2米宽*3米长*2.4米高（吸顶装LED灯具（60-80W）*1、壁挂式1匹冷暖空调*1等，配套双人工作座椅），含基础 | 套 | 3 |
| 21 |  | 车道岗亭（四人加宽） |  | 不锈钢材质的3米宽*5米长*2.4米高（吸顶装LED灯具（60-80W）*1、壁挂式1匹冷暖空调*1等，配套四人工作座椅），含基础 | 套 | 1 |
| 22 |  | GPS定位卡设备（含200张卡） |  | 支持北斗/GPS/WIFI/LBS；数据业务支持 FDD+TDD+GSM；4G全网；充电时长小于3H；待机时长 12D；电池容量不少于1250mAH；支持频段：B1，3，5，8；B38，39，40 GPS灵敏度：-165DBM，GPS精准度/m：≤5m；工作温度：-20~75℃，存储温度：-40~80℃，相对湿度：0%~95%（无凝露）；防护等级：IP67 | 套 | 1 |

| - 集成辅料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 名称 | 主要技术规格 | 单位 | 数量 |
| 室外施工管线、组网及其它材料 |  |  |  |  |
| 1 | 室外监控立杆（含基础） | 热镀锌钢管、壁厚3.0mm以上，接地专置引线；配套围界基桩，高出基桩30CM，立杆高度不低于3.5m； 综合考虑围挡部分立杆和支架 | 根 | 40 |
| 2 | 摄像机支架 | 监控立杆万向节支架，铝合金材质，厚度1.5mm，尺寸41mmX41mmX52mm，表面喷塑处理 | 套 | 40 |
| 3 | 室外道路测速摄像机横杆 | 1、类型：悬臂电子警察杆件 2、规格尺寸：L 型悬臂8米， 3、基础、垫层：材料品种、厚度：含基础、避雷针、设备箱及安装支架等 | 套 | 2 |
| 4 | 开关电源 | 220V转换12V专用稳压电源 | 块 | 207 |
| 5 | 前端集结管理箱 | 500*400*250，壁厚2.5mm室外防尘、防水、自带隔层及机架式立柱及导轨 ，含喷塑数字序号标识 | 台 | 207 |
| 6 | 光端盒 | 8口满配SC含跳线、法兰、防腐、防锈 | 台 | 220 |
| 7 | 环网交换机 | ★千兆电口≥8个，千兆光口≥2个；DIN卡轨式； ★交换容量≥128Gbps，包转发率≥102Mpps； ★要求支持工作温度，-40℃~85℃； 输入电压：DC 12-52V；支持双电源冗余 支持IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电； 支持IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80～1000MHz)； 支持IEC(EN)61000-4-4(EFT):电源线:±4kV; 数据线:±2kV; 支持IEC(EN)61000-4-5(Surge):电源线:±2kVCM/±4kVDM; 数据线:±4kV; 支持IEC(EN)61000-4-6(射频传导):3V(10kHz～150kHz),10V(150kHz～80MHz); 支持IEC(EN)61000-4-16(共模传导):30V cont. 300V,1s 支持IEEE 802.3,10BASE-T以太网； 支持IEEE 802.3u，快速以太网标准； 支持IEEE 802.3ab，千兆以太网标准； 支持IEEE 802.3z，千兆以太网光纤标准； 支持IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准； 支持16K MAC地址表，自动更新，双向学习； 支持基于端口VLAN；支持≥4096个VLAN；支持802.1Q标准 VLAN； 支持内置过流4.0A保护，支持反接保护； 支持防护等级：IP40. 支持STP/RSTP/MSTP/ERPS等环路保护协议；自愈时间<20ms； 支持IEEE802.3x，全双工方式下的流量控制协议； 支持收发双向的端口镜像； 支持DHCP Snooping； 支持IEEE1588时钟协议； 支持Pingv6； 支持802.1p端口队列优先级算法； 支持Cos/Tos，QOS标记； 支持WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法； 支持IGMPv1/2/3和MLDv1/2 Snooping； 支持WEB、TELNET、CLI界面管理；支持SNMP V1/V2C管理； ★支持网络环路检测功能，能够主动检测出交换机组网成环或者交换机自身端口接线成环，并支持破环（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的带CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖投标单位公章）； ★支持自动识别接入终端的功能，可自动识别到这些类型，并能查看这些类型设备的 IP、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的带CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖投标单位公章）； | 台 | 97 |
| 8 | 汇聚交换机 | 功能特性 1、24个100/1000M自适应千兆光口，8个100/1000M自适应千兆Comb口，4个万兆光纤端口； 2、背板带宽≥758Gbps/7.58Tbps，交换机包转发速率≥336Mpps； 3、★要求设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘，1500V（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方权威检机构(具有CMA或CNAS资质)出具的检测报告并加盖投标单位公章）； 4、★为保障网络安全性，要求支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理等功能（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方权威检机构(具有CMA或CNAS资质)出具的检测报告并加盖投标单位公章）； 5、列优先级，VLAN每组最大8个，同时支持8组，动态LACP或者静态聚合; 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEECY节能技术； 7、强大的ACL功能，支持L2~L7层数据的访问和控制，为用户提供了灵活多样的策略控制手段； 8、支持标准的SNMP协议，配合的“NMS”智能网管平台，可以实现设备自动发现、网络拓扑管理、设备配置管理、性能数据统计分析、故障管理等功能，简化了网络管理，为用户提供全新的使用体验； 9、支持Console、Telnet、SSH等多种管理方式； 10、★提供工信部入网证复印件加盖投标单位公章； | 台 | 2 |
| 9 | 接线端子 |  | 个 | 840 |
| 10 | 空气开关 | 2P16A | 个 | 207 |
| 11 | 插座 | 5插 | 个 | 207 |
| 12 | 轨道条 | 空开导轨卡槽接线端子铝铁轨道配电箱DIN电气安装卡轨35MM条 铁导轨-20厘米--1mm厚 | 米 | 55 |
| 13 | 不锈钢抱箍 | 400CM抱箍，400*500背板 | 套 | 414 |
| 14 | 避雷器 | 防雷及抗浪涌，标称放电电流5KA。 1.电压保护水平Up：1.0KV 2.标称放电电流：网络：3kA， 电源：5kA 3.最大运行电压：网络：6V ，电源：275V AC 4.接口形式：RJ45 | 个 | 207 |
| 15 | 光纤收发器 | 适合标准: IEEE802.3/u/z/ab, 10Base-T, 1 00Base-TX, 1000Base-T及1000Base-SX/LX 接口标准: 电口: RJ-45, 10/100Mbps 或10/100/1000Mbps (自适应) 光口: ST/SC/FC, 100Mbps 或1000Mbps (全双工) 缆线: 双绞线: 5类线(最长距离至100m) 光纤(单模) : 8/125, 8.7/125, 9/125， 10/125 um 流量控制: 全双工IEEE802.3x流量控制 半双工背压 流量控制 环境温度: -25°C~+50℃ 贮存温度: -35℃~+75℃ 额定供电电压：AC85-260V/50Hz MTBF: 10万小时 电源功率：小于5W（适配器：Input:DC5V 1000-2000mA） 光学性能 光纤 类型 接口类型 发射波长 （nm） 发射功率 （dBm） 接收灵敏度 （dBm） 传输距离 （km） 允许损耗 （dBm） 单模 SC 1310 -11~-8 -24 0-20 12 SC 1310 -7~-5 -25 0-40 17 SC 1550 -2~0 -28 0-60 24 SC 1550 0~2 -28 0-80 28 | 对 | 97 |
| 16 | 前端环网与指挥中心对接专线 | 500兆 | 条 | 1 |
| 17 | 光跳线 | 电信级 | 条 | 660 |
| 18 | 分支镀锌管 | 国标电气配管 ；DN40,壁厚3.5mm | 米 | 1200 |
| 19 | 室外主干硅芯通信管 | 国标通信硅芯管 | 米 | 3000 |
| 20 | PE黑色穿线管 | 室外PE黑管；直径40mm壁厚3.7mm | 米 | 12000 |
| 21 | 金属包塑软管 | 金属电气配管 通径20mm，内径20mm，外径25mm | 米 | 200 |
| 22 | 室外单模铠装光缆 （主干） | 室外6芯单模直埋层绞式重铠皱纹钢带铠装国标电信级光缆，全截面阻水结构 | 米 | 14000 |
| 23 | 六类网线 | 国标六类网线, 低烟无卤B1级, | 米 | 2070 |
| 24 | 电源线 （主干） | 国标电气配线, 低烟无卤,具备3C认证 ；RVV3*4 | 米 | 6500 |
| 25 | 电源线 （支线） | 国标电气配线, 低烟无卤,具备3C认证 ；RVV2*1 | 米 | 1000 |
| 26 | 电源线（信息发布） | ZR-YJV22-0.6/1KV-5*10mm | 米 | 500 |
| 27 | 镀锌钢管 | SC50,壁厚3.5mm | 米 | 500 |
| 28 | 手孔井 | 600*600*600mm，混凝土盖板 | 个 | 60 |
| 29 | 开挖及回填土方 | 管道埋地处 | m3 | 500 |
| 30 | 开挖及修复路面 | 原有路面破除及原样修复 | 平米 | 50 |
| 31 | 熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 1888 |
| 32 | 卡口设备安装 |  | 套 | 16 |
| 33 | 施工辅材 | 含：水晶头、管件、管卡、扎带、胶布、胀栓、自攻钉、涨塞、螺丝、转接盒、钢丝、标签纸等 | 项 | 1 |
| 34 | 安装、调试 | 监控点布管线、安装、单点调试、系统联调、标签，整理线路 | 项 | 1 |

二、约定事项

1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2.市场询价表及相关材料于2025年01月23日17:00前，快递（以签收时间为准）至江苏启东吕四港经济开发区管理委员会，或发送邮件至675020210@qq.com ,联系人：张先生 ，联系电话：15152436846 。

3.质量要求：产品必须是全新、未使用过的符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并在供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源。

4.请报价供应商实地考察现场，设备安装须与指挥中心系统做好预对接，最终项目须完整配合接入指挥中心系统，综合考虑建设周期等各种因素后报价。

5.质保要求：项目要求整体质保三年，本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务。

6.供货与安装周期：签订合同之日起90日历天内交货、安装、调试完毕。

7.报价费用说明：供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，本工程为交钥匙工程，包含设备、管材线缆、货物运输、安装调试、竣工验收、使用培训、售后服务、税金、专家验收费、以及为完成本项目可能超出询价文件描述的内容等所有一切费用，以后不再追加任何费用。

8.报价单位须提供有效的营业执照。

9.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将被列入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

江苏启东吕四港经济开发区管理委员会

2025年 01 月 20日

江苏启东吕四港化工拓展区封闭化管理采购项目

市场询价表

| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品 名称 | 主要技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 主要前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机（室外） | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像，极大提升了目标人脸的检出率。 支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），道路监控，普通监控 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流； 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持400万像素@60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512GB；支持10M/100M自适应网口；支持一对报警输入输出 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：4颗灯珠 补光距离：红外普通监控50m，人脸抓拍/识别7m；白光普通监控30m，人脸抓拍/识别5m 最大图像尺寸：2560×1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：采用半双工模式，支持自适应PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type2，Class4 电源接口类型：3芯接口 防护：IP67 ★具备4颗补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） | 台 | 207 |  |  |
| 2 | 道路专用抓拍设备 | 150m4M雷视车检器 适用于信号控制系统、交通信息服务系统、道路交通监测等应用场景。 高精度毫米波雷达&400万低照度摄像机。 最大支持6车道多目标机动车检测，纵向150米。 支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。 内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。 支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测。 支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持上传。 支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等。 每个车道支持2个虚拟线圈（最大支持6个），输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置。 支持透雾、强光抑制、宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。 支持网络与RS-485数据上传。 传感器类型：1/1.8"CMOS 测速范围：1km/h~250km/h 性能特点：空间分辨率高、穿透能力强，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响 串口：1个RS-485接口 图片格式：JPEG 图片分辨率：2688×1520 智能识别：卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、品牌、子品牌 网络接口：2个RJ45 100M /1000M自适应以太网口 报警输出：1个继电器开关 最小照度：彩色3.759mLux@（F1.6，AGC ON） 黑白0.045mLux@（F1.6，AGC ON） 快门：1/25秒至1/100,000秒 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 视频分辨率：2688×1520 帧率：25fps（2688×1520） 图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调 存储功能：TF 通用功能：心跳，密码保护，NTP校时 工作温度：-30℃~65℃ 工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结 电源：DC36V±20% 防护等级：IP67 焦距：12mm 分辨率：2688×1520 白平衡：自动白平衡 宽动态：支持 ★支持双向6车道128个目标轨迹跟踪检测及目标可视化；机动车最大检测距离150m；（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★视频雷达融合功能检查：支持雷达侦测数据和视频分析数据融合展示，可在雷达可视化界面中、各目标框上，显示跟踪目标的实时速度、ID和距设备安装位置的距离。（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★支持实时显示目标的坐标位置等信息，包括以车道中心为原点的(X，Y)坐标、车道、车速等信息。（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★跟踪检测功能检查：支持对设定区域内的机动车、行人、非机动车进行检测、目标框跟踪和抓拍；当目标经过抓拍线时进行抓拍，抓拍图片数量可设。（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 道路专用抓拍设备（光补偿） | 16颗常亮灯 光源类型：16颗优质大功率暖光LED 发光角度40° 最佳补光距离16米~26米 响应时间小于20us 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 工作温度：温度-30℃~70℃ 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 电源：220VAC±10% 防护等级：IP66 | 台 | 6 |  |  |
| 4 | 室外高点云台机） | 全景智能枪球，有全景细节双通道 全景和细节镜头均采用背照式传感器 适用于道路/园区/高点等对于图像有需求的监控场景 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达30m，细节补光照射距离最远可达红外150m 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512GB MicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 焦距：【全景】4 mm；【细节】4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出 报警：2路报警输入 1路报警输出 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 供电方式：DC36V±25%; 工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于95% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 ★应有恢复出厂设置和重新启动功能,设备掉电或重新启动后,应能保存掉电前或重启前的配置信息（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★应具有登录失败锁定功能,在登录失败超过设定次数后能够锁定用户账户并给出报警,登录失败次数和锁定时间长度可设置（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 立杆 | 3.8米高度，壁厚1.2mm，含基础 | 根 | 4 |  |  |
| 6 | 岗亭内摄像机 | 400万网络摄像机 最高分辨率可达2560×1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 红外波长范围：850nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30m 最大分辨率：2560×1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67 | 台 | 5 |  |  |
| 7 | 视频存储 | 4U机架式24盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 【硬件规格】 处理器：1颗64位多核处理器 系统内存：8GB（可扩展至64GB） 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，已配置24块8TB硬盘，总容量达192TB 网络接口：4个千兆数据网口，1个百兆管理口 整机电源：550W，1+1冗余电源 【产品性能】 视频性能：最大支持接入320路（最大接入带宽800Mbps） 回放性能：最大支持32路2Mbps 【产品功能】 支持视频流、图片直写 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 支持RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式 支持RAID降级可读写，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 ★设备标配：≥4个网口，支持2个USB2.0接口、2个USB3.0接口，1个HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持3个PCI-E3.0（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★具有磁盘指示灯，告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯及磁盘读写指示灯（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 服务器产品 | 2U单路标准机架式服务器CPU：配置2颗国产鲲鹏920处理器，核数32核，主频2.6GHz内存：配置64G DDR5，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10;PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0网口：板载4个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口电源：标配900W（1+1）高效白金热插拔冗余电源。 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 应急音响 | 采用网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭三合一 采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全 支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用 支持实时和定时任务、隔天续播，支持60个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理 支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行 支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选 支持ISUP、ISAPI协议，灵活接入平台 支持广播混音、优先级灵活配置 支持监听与对讲 麦克风类型：驻极体 阵列数量：2 频率响应：100 Hz~20 kHz 灵敏度：-42 dBV/Pa 采样率：48 kHz 量化位数：16 bit 额定功率：60 W 扬声器单元：中低音5.25′′× 2，号角高音1′′× 1 灵敏度（1 m，1 W）：90 dB 最大声压级（1 m）：106 dBSPL 频率响应：100 Hz~20 kHz 信噪比：85 dB 音频算法：AEC、AGC、ANS、DRC 音频编码及码率：G.711ulaw（64 Kbps）/G.711alaw（64 Kbps）/MP3（128 Kbps） 网络协议：IPv4, HTTP, HTTPS , SIP, SSL/TLS , DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH 接口协议（API）：ISAPI, ISUP, SIP 通信方式：支持有线网络通信 -G型号：支持4G 网口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 报警：报警输入×2 音频输入：Line in×1，凤凰端子 指示灯：绿灯常亮：设备正常 绿灯闪烁：设备对讲 红灯常亮：设备启动或断网 红灯闪烁：设备升级 复位：支持 电源：AC：100~240 V/1.5 A 材质：金属 颜色：白色 工作温度：-40 ℃~60 ℃ 工作湿度：小于90%（无凝结） 防护等级：IP66 ★支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★集成DRC和AEC、ANS、AGC音频算法，支持播放MP3、WAV格式音频文件，支持48kHz采样率16bit数字音频码流解码（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★支持离线广播功能，下发音频文件、定时广播任务和报警触发任务后，终端在断网后可继续播放（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） | 台 | 100 |  |  |
| 10 | 广播管理主机 | 广播管理主机 高档7U铝合金黑色拉丝面板，美观大方； 嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成软件； 工业级机柜式机箱设计，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 支持接入智慧广播平台，接入平台后可实现与IPC报警联动，可视化广播，图上广播等功能； 支持接入1500路网络终端 支持7*24小时不间断运行 处理器：Core I5 显示屏：17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏（1600*900）。 内存：8GB 硬盘：板载128G SSD固态硬盘，mSATA接口 接口：2个RJ45网口、8个USB口、1个 VGA接口、1个HDMI输出、6个COM接口、1个PS2接口、1路线路输入、1路线路输出、1路话筒输入 操作系统:Windows操作系统。 触摸屏:工业电容式触摸屏。 自带抽拉键盘，滑鼠 处理器：I5 操作系统：windows 硬盘：128GB USB接口：支持 系统内存：8G DDR3 ★具备全区、分区消防报警联动功能，丰富多样的联动功能，如I/O联动、离线事件保存功能、离线事件满90%警告功能（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★具备平台自定义任务优先级功能，终端自身支持优先级，用户广播优先级（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★具备网络终端音频采集功能，可搭配教学电脑实现音频文件播放；具备本地音频采集功能，可自定义播放到任意指定终端（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 网络寻呼话筒 | 7寸网络寻呼话筒 前面板7寸彩色IPS触摸屏，分辨率：1024×600 支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件 可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择 1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5 mm输入 1路本地扬声器输出， 1路3.5 mm输出 设备支持通过账号及密码登录设备 支持参数配置、账号管理、系统维护等操作 支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话 音频编码及码率：G.711U，64 Kbps 回声消除：支持 系统兼容性：支持嵌入式操作系统 网络协议：ISAPI，ISUP 网络：1个 本地存储：支持TF卡 显示屏：IPS，7英寸，1024 × 600，支持触摸 按键类型：实体按键+触摸按键 供电方式：DC 12 V；功耗：10 W 工作温度和湿度：-10 °C ~ +50 °C 10%~90% | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 卡口进出道闸 | 一体抓拍 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车等； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡） 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 一体化结构设计，布线简单，调试方便 摄像机 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(2688*1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688*1520 网络功能 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能 智能识别：车牌识别, 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 补光灯：内置9颗LED补光灯 一般规范 防护等级：IP54 工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V | 台 | 10 |  |  |
| 13 | 道闸 | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 一般规范 杆子类型：直杆 道闸系列：四系列 工作温度和湿度：-30~70 °C 尺寸(mm)：370*262*1060 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：3s 机箱材质：冷轧钢 | 台 | 10 |  |  |
| 14 | 出入口雷达 | 【防砸雷达】 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 套 | 10 |  |  |
| 15 | 人脸识别组件 | 人脸识别组件 【功能介绍】 可视对讲：支持和平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁 控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门（外接读卡器后可实现含刷卡多重认证）； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 技术规格： 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持20000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式：有线网络、WiFi； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压： DC 12V/2A； 产品尺寸：228.6mm*126.6mm*31.55mm （不含支架的设备尺寸）； ★产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 | 套 | 6 |  |  |
| 16 | 通用摆闸 | 单机芯右边机 外设选配：设备支持选配权限板、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 红外对数：4对 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢;厚度1.0±0.1 mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） ★支持20万张卡和30万条时间记录本地存储（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★远程控制管理功能,可联网搭配平台运行,也可脱机运行。支持远程控制闸机开关门、常开常闭功能。（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★支持每天128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板；（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） | 台 | 6 |  |  |
| 17 | 通用摆闸 | 单芯左边机 外设选配：设备支持选配权限板、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 红外对数：4对 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢;厚度1.0±0.1 mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） ★支持20万张卡和30万条时间记录本地存储（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★远程控制管理功能,可联网搭配平台运行,也可脱机运行。支持远程控制闸机开关门、常开常闭功能。（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） ★支持每天128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板；（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章） | 台 | 6 |  |  |
| 18 | 出入口管理系统 | PC【含键鼠】 1个外网千兆网口，可接入多路网络设备 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 工作温度 -0℃~+40℃ 屏幕尺寸：21.5英寸，LCD显示屏 分辨率：1080P 存储功能：128G SSD RS232接口：2路 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 网络接口：1个千兆外网网口+5个百兆内网网口 内存：8G HDMI：1路 配件：标配键鼠套装 | 套 | 4 |  |  |
| 19 | 信息发布屏幕 | 产品类别：室外钣金系列 箱体 像素结构：1R1G1B三合一 像素间距：2.5 mm 像素密度：160000 点/㎡ 箱体模组组成：3 × 6 箱体尺寸：960 mm × 960 mm × 140 mm，支持多种尺寸定制 箱体分辨率：384 ×384 箱体面积： 0.9216 m² 箱体重量：36.3 Kg 箱体材质：钣金 维护方式：完全后维护 模组尺寸：320 mm × 160 mm 灯珠规格：SMD 1415（国产铜线） 白平衡亮度：4500 cd/㎡ 色温：2000K-14000K 可调 可视角：160°(H)/140°(V) 对比度：5000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：50/60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：13bit-15bit 可调 峰值功耗：≤ 670 W/m²（4500nits） 平均功耗：≤ 223 W/m² 供电要求：200~240 VAC ± 15％ 工作温度：-20 ℃ ~ 50 ℃ 工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 存储温度：-30 ℃ ~ 60 ℃ 存储湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 包装尺寸：1108 (W) mm × 703 (H) mm × 1194 (D) mm 毛重：40.4 Kg/1包1 防护等级：正面IP65,背面IP54（上下左右有进线孔，单独箱体使用需封堵防水处理） 6网口 2K LED二合一拼控卡 采用1U半宽机架式设计，前面板具备全彩OLED非触摸屏，分辨率128x64 支持3路HDMI视频信号输入，6路网口带载输出，带载高达390万像素 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接 支持多窗口显示：信源窗口*3、图片窗口*2、滚动文字窗口*1、底图窗口*1 支持最多 10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制 支持热备份、支持设备间备份和网口间备份 支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置 支持屏幕除湿配置 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质 支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数 支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接 支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理 支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能 | 套 | 2 |  |  |
| 20 | 车道岗亭（双人） | 不锈钢材质的1.2米宽*3米长*2.4米高（吸顶装LED灯具（60-80W）*1、壁挂式1匹冷暖空调*1等，配套双人工作座椅），含基础 | 套 | 3 |  |  |
| 21 | 车道岗亭（四人加宽） | 不锈钢材质的3米宽*5米长*2.4米高（吸顶装LED灯具（60-80W）*1、壁挂式1匹冷暖空调*1等，配套四人工作座椅），含基础 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | GPS定位卡设备（含200张卡） | 支持北斗/GPS/WIFI/LBS；数据业务支持 FDD+TDD+GSM；4G全网；充电时长小于3H；待机时长 12D；电池容量不少于1250mAH；支持频段：B1，3，5，8；B38，39，40 GPS灵敏度：-165DBM，GPS精准度/m：≤5m；工作温度：-20~75℃，存储温度：-40~80℃，相对湿度：0%~95%（无凝露）；防护等级：IP67 | 套 | 1 |  |  |

| 集成辅料清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 名称 | 主要技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 室外施工管线、组网及其它材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外监控立杆（含基础） | 热镀锌钢管、壁厚3.0mm以上，接地专置引线；配套围界基桩，高出基桩30CM，立杆高度不低于3.5m； 综合考虑围挡部分立杆和支架 | 根 | 40 |  |  |
| 2 | 摄像机支架 | 监控立杆万向节支架，铝合金材质，厚度1.5mm，尺寸41mmX41mmX52mm，表面喷塑处理 | 套 | 40 |  |  |
| 3 | 室外道路测速摄像机横杆 | 1、类型：悬臂电子警察杆件 2、规格尺寸：L 型悬臂8米， 3、基础、垫层：材料品种、厚度：含基础、避雷针、设备箱及安装支架等 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 开关电源 | 220V转换12V专用稳压电源 | 块 | 207 |  |  |
| 5 | 前端集结管理箱 | 500*400*250，壁厚2.5mm室外防尘、防水、自带隔层及机架式立柱及导轨 ，含喷塑数字序号标识 | 台 | 207 |  |  |
| 6 | 光端盒 | 8口满配SC含跳线、法兰、防腐、防锈 | 台 | 220 |  |  |
| 7 | 环网交换机 | ★千兆电口≥8个，千兆光口≥2个；DIN卡轨式； ★交换容量≥128Gbps，包转发率≥102Mpps； ★要求支持工作温度，-40℃~85℃； 输入电压：DC 12-52V；支持双电源冗余 支持IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电； 支持IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80～1000MHz)； 支持IEC(EN)61000-4-4(EFT):电源线:±4kV; 数据线:±2kV; 支持IEC(EN)61000-4-5(Surge):电源线:±2kVCM/±4kVDM; 数据线:±4kV; 支持IEC(EN)61000-4-6(射频传导):3V(10kHz～150kHz),10V(150kHz～80MHz); 支持IEC(EN)61000-4-16(共模传导):30V cont. 300V,1s 支持IEEE 802.3,10BASE-T以太网； 支持IEEE 802.3u，快速以太网标准； 支持IEEE 802.3ab，千兆以太网标准； 支持IEEE 802.3z，千兆以太网光纤标准； 支持IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准； 支持16K MAC地址表，自动更新，双向学习； 支持基于端口VLAN；支持≥4096个VLAN；支持802.1Q标准 VLAN； 支持内置过流4.0A保护，支持反接保护； 支持防护等级：IP40. 支持STP/RSTP/MSTP/ERPS等环路保护协议；自愈时间<20ms； 支持IEEE802.3x，全双工方式下的流量控制协议； 支持收发双向的端口镜像； 支持DHCP Snooping； 支持IEEE1588时钟协议； 支持Pingv6； 支持802.1p端口队列优先级算法； 支持Cos/Tos，QOS标记； 支持WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法； 支持IGMPv1/2/3和MLDv1/2 Snooping； 支持WEB、TELNET、CLI界面管理；支持SNMP V1/V2C管理； ★支持网络环路检测功能，能够主动检测出交换机组网成环或者交换机自身端口接线成环，并支持破环（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的带CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖投标单位公章）； ★支持自动识别接入终端的功能，可自动识别到这些类型，并能查看这些类型设备的 IP、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的带CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖投标单位公章）； | 台 | 97 |  |  |
| 8 | 汇聚交换机 | 功能特性 1、24个100/1000M自适应千兆光口，8个100/1000M自适应千兆Comb口，4个万兆光纤端口； 2、背板带宽≥758Gbps/7.58Tbps，交换机包转发速率≥336Mpps； 3、★要求设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘，1500V（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方权威检机构(具有CMA或CNAS资质)出具的检测报告并加盖投标单位公章）； 4、★为保障网络安全性，要求支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理等功能（投标时需提供针对本次招标项目的国家认可的第三方权威检机构(具有CMA或CNAS资质)出具的检测报告并加盖投标单位公章）； 5、列优先级，VLAN每组最大8个，同时支持8组，动态LACP或者静态聚合; 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEECY节能技术； 7、强大的ACL功能，支持L2~L7层数据的访问和控制，为用户提供了灵活多样的策略控制手段； 8、支持标准的SNMP协议，配合的“NMS”智能网管平台，可以实现设备自动发现、网络拓扑管理、设备配置管理、性能数据统计分析、故障管理等功能，简化了网络管理，为用户提供全新的使用体验； 9、支持Console、Telnet、SSH等多种管理方式； 10、★提供工信部入网证复印件加盖投标单位公章； | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 接线端子 |  | 个 | 840 |  |  |
| 10 | 空气开关 | 2P16A | 个 | 207 |  |  |
| 11 | 插座 | 5插 | 个 | 207 |  |  |
| 12 | 轨道条 | 空开导轨卡槽接线端子铝铁轨道配电箱DIN电气安装卡轨35MM条 铁导轨-20厘米--1mm厚 | 米 | 55 |  |  |
| 13 | 不锈钢抱箍 | 400CM抱箍，400*500背板 | 套 | 414 |  |  |
| 14 | 避雷器 | 防雷及抗浪涌，标称放电电流5KA。 1.电压保护水平Up：1.0KV 2.标称放电电流：网络：3kA， 电源：5kA 3.最大运行电压：网络：6V ，电源：275V AC 4.接口形式：RJ45 | 个 | 207 |  |  |
| 15 | 光纤收发器 | 适合标准: IEEE802.3/u/z/ab, 10Base-T, 1 00Base-TX, 1000Base-T及1000Base-SX/LX 接口标准: 电口: RJ-45, 10/100Mbps 或10/100/1000Mbps (自适应) 光口: ST/SC/FC, 100Mbps 或1000Mbps (全双工) 缆线: 双绞线: 5类线(最长距离至100m) 光纤(单模) : 8/125, 8.7/125, 9/125， 10/125 um 流量控制: 全双工IEEE802.3x流量控制 半双工背压 流量控制 环境温度: -25°C~+50℃ 贮存温度: -35℃~+75℃ 额定供电电压：AC85-260V/50Hz MTBF: 10万小时 电源功率：小于5W（适配器：Input:DC5V 1000-2000mA） 光学性能 光纤 类型 接口类型 发射波长 （nm） 发射功率 （dBm） 接收灵敏度 （dBm） 传输距离 （km） 允许损耗 （dBm） 单模 SC 1310 -11~-8 -24 0-20 12 SC 1310 -7~-5 -25 0-40 17 SC 1550 -2~0 -28 0-60 24 SC 1550 0~2 -28 0-80 28 | 对 | 97 |  |  |
| 16 | 前端环网与指挥中心对接专线 | 500兆 | 条 | 1 |  |  |
| 17 | 光跳线 | 电信级 | 条 | 660 |  |  |
| 18 | 分支镀锌管 | 国标电气配管 ；DN40,壁厚3.5mm | 米 | 1200 |  |  |
| 19 | 室外主干硅芯通信管 | 国标通信硅芯管 | 米 | 3000 |  |  |
| 20 | PE黑色穿线管 | 室外PE黑管；直径40mm壁厚3.7mm | 米 | 12000 |  |  |
| 21 | 金属包塑软管 | 金属电气配管 通径20mm，内径20mm，外径25mm | 米 | 200 |  |  |
| 22 | 室外单模铠装光缆 （主干） | 室外6芯单模直埋层绞式重铠皱纹钢带铠装国标电信级光缆，全截面阻水结构 | 米 | 14000 |  |  |
| 23 | 六类网线 | 国标六类网线, 低烟无卤B1级, | 米 | 2070 |  |  |
| 24 | 电源线 （主干） | 国标电气配线, 低烟无卤,具备3C认证 ；RVV3*4 | 米 | 6500 |  |  |
| 25 | 电源线 （支线） | 国标电气配线, 低烟无卤,具备3C认证 ；RVV2*1 | 米 | 1000 |  |  |
| 26 | 电源线（信息发布） | ZR-YJV22-0.6/1KV-5*10mm | 米 | 500 |  |  |
| 27 | 镀锌钢管 | SC50,壁厚3.5mm | 米 | 500 |  |  |
| 28 | 手孔井 | 600*600*600mm，混凝土盖板 | 个 | 60 |  |  |
| 29 | 开挖及回填土方 | 管道埋地处 | m3 | 500 |  |  |
| 30 | 开挖及修复路面 | 原有路面破除及原样修复 | 平米 | 50 |  |  |
| 31 | 熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 1888 |  |  |
| 32 | 卡口设备安装 |  | 套 | 16 |  |  |
| 33 | 施工辅材 | 含：水晶头、管件、管卡、扎带、胶布、胀栓、自攻钉、涨塞、螺丝、转接盒、钢丝、标签纸等 | 项 | 1 |  |  |
| 34 | 安装、调试 | 监控点布管线、安装、单点调试、系统联调、标签，整理线路 | 项 | 1 |  |  |

附营业执照

报价单位（盖章）：

联系人及联系电话：

报价日期：