启东昆驰汽车配件有限公司

建设项目

环境保护现状自查评估报告

启东昆驰汽车配件有限公司

二O一八年十二月

启东市环保未批先建建设项目备案表

| 企业名称 | 启东昆驰汽车配件有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 启东市惠萍镇士连村17组19号 |  |  |
| 项目名称 | 启东昆驰汽车配件有限公司建设项目 |  |  |
| 区 镇 | 启东市惠萍镇 |  |  |
| 行业类型 | 专用设备制造 | 建设规模 | 3489平方米 |
| 开工建设时间 | 2014.11 | 投入运行时间 | 2014.12 |
| 项目总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） | 47 |
| 营业执照号 | 统一社会信用代码：91320681323817410Q | 机构代码证号 | / |
| 法人代表 | 陈辉 |  |  |
| 联系人姓名 | 陈辉 | 联系电话 | 18912885999 |
| 所附 相关 资料 名称 | ☑1、环境保护违法违规建设项目企业自查评估报告； □2、自查评估报告公示情况证明； ☑3、环境监测报告和环保承诺函。 |  |  |
| 企业申明 | 我公司对附件资料和备案内容的真实性和完整性负完全责任。 法人代表（签字）： 单位 （盖 章） 年 月 日 |  |  |
| 第三方机构 审核意见 | - 本项目打磨和抛光工序产生粉尘，现场水喷淋除尘设备处理效率不高，排气筒过多。建议提高设备处理效率，处理好后的粉尘尾气经合并成的一根排气筒排放。 - 经水喷淋除尘沉淀下来的铝粉经废水处理站处理后回用，现场废水池处理效率不高。建议废水池中投放絮凝沉淀剂以提高铝粉回收效率。 （盖 章） 年 月 日 |  |  |
| 区 镇 意 见 | （盖 章） 年 月 日 |  |  |
| 市全面清理整治环境保护违法违规建设项目领导小组备案意见 | （盖 章） 年 月 日 |  |  |

关于启东昆驰汽车配件有限公司建设项目的环保承诺函

启东市环保局：

我公司建设项目位于启东市惠萍镇士连村17组19号。按照《启东市全面清理整治环境保护违法违规建设项目工作方案》的要求，作为建设项目的建设单位，我公司（单位）已组织开展了自查评估，并编制了现状环境影响评估报告。现就相关内容，郑重承诺如下：

一、我公司（单位）已经完全知悉与建设项目相关的环保法律法规、标准等各项环境管理要求，理解并愿意承担相关法律责任。

二、通过组织开展自查，我公司（单位）已针对该项目存在的环境问题有针对性地制定了环保改进工作计划，并保证2019年1月31日前完成改进工作。在项目运行过程中，我公司（单位）将严格遵守环保法律法规，认真落实各项环境管理要求。

三、我公司（单位）对提交的与建设项目相关的各项文件材料的真实性、全面性负完全责任。

附：1、启东昆驰汽车配件有限公司（单位）建设项目自查评估报告

2、建设项目环保改进工作计划

（建设单位公章）

2018 年12 月12 日

目  录

1总论	1

1.1项目由来	1

1.2评估范围及重点保护目标	1

1.3环境影响评价因子及排放标准	1

2选址情况分析	4

2.1《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求相符性分析	4

2.2城市总体规划和产业布局相符性分析	5

2.3选址合理性分析及改进措施(300米范围概况图)	6

3工程现状分析	7

3.1项目概况	7

3.2工程流程及产污分析	10

3.3物料平衡	11

3.4污染源分析	11

4污染防治措施及运行情况	13

4.1工程建设的污染防治措施调查	13

4.2废水治理措施、达标情况	13

4.3 废气污染防治措施、达标情况	14

4.4固体废物治理措施、相关规定满足情况	14

4.5噪声治理措施、达标情况	14

4.6污染防治措施评估结论及改进措施	14

5 污染物总量控制分析	16

5.1 排污总量建议指标	16

5.2 总量控制平衡途径及完成分析	17

6环境风险评估	18

7 产业政策分析	19

7.1 产业政策相符性分析	19

8环境管理与环境监测	20

8.1环境信访及信用评级情况	20

8.2环境管理计划及执行情况	20

8.3环境监测计划及执行情况	20

8.4环境管理及环境监测计划改进措施	21

9评估结论与改进措施	22

9.1评估结论	22

9.2改进措施	22

附图

附图1  地理位置图

附图2  四周环境概况图

附图3  总平面布置图

## 附图4  启东市生态红线保护规划图

附件

附件1：营业执照

附件2：土地证

附件3：房产证

附件4：法人身份证

## 附件5：租赁协议

1总论

1.1项目由来

启东昆驰汽车配件有限公司成立于2014年11月，企业成立时未编制环评，属于未批先企业。公司是多年来专业从事生产和销售汽车配件的企业。2018年11月被列入启东市环境保护违法违规建设项目自查评估报告清单中。

故我公司已组织开展了建设项目环境保护现状自查评估工作。以真实、客观、科学的评价企业近年来实施后对周围环境造成的实际影响。

1.2评估范围及重点保护目标

1.2.1评估范围

(1)废气

本项目废气主要为打磨粉尘和抛丸粉尘，无其他废气产生。

(2)噪声

对建设项目厂界处噪声值的达标性评估。

1.2.2重点保护目标

本项目主要环境敏感保护目标见表1.2-1。

表1.2-1  主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距项目最近距离 | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 大兴村 | 东北 | 420m | 约350户，1050人 | 二级标准 |
| 地表水环境 | 小河 | 西 | 807m | 小河 | Ⅲ类水标准 |
| 声环境 | 区域声环境 | 四周 | / | / | 3类区标准 |

本项目位于启东市惠萍镇士连村17组19号，附近水体无饮用水取水口。

1.3环境影响评价因子及排放标准

1.3.1环境影响评价因子

由环境影响因子的识别，确定评价因子见表1.3-1。

表1.3-1  本项目评价因子情况

| 评价内容 | 影响因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP | / |
| 地表水 | CODCr、氨氮、TP 、SS | CODCr、氨氮、TP 、SS |
| 噪声 | 厂界噪声的Ld(A) | / |

1.3.2排放标准

(1)废气

大气污染物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准，具体标准值见表1.3-2。

表1.3-2  《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

| 污染物 | 最高允放排放浓度(mg/m3) | 最高允放排放速率(kg/h) |  | 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度m | 二级 | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 120(其他) | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

(2)废水

废水：本项目排放生活污水和生产废水。生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）（旱作）标准后用于肥田，生产废水经絮凝沉淀处理后循环使用不外排。具体见表1.3.3。

表1.3.3  《农田水质灌溉标准》（GB5084-2005）（旱作） 标准单位：mg/L

| 污染物 | COD | 氨氮 | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准浓度限制 | 100 | 50 | 45 | 5 |

(3)噪声：

营运期东西北厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)；南厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类排放限值，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)；。

(4)固体废物

固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及其修改单(公告2013年第36号)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)有关规定要求。危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行。

2选址情况分析

2.1《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求相符性分析

2013年7月，江苏省人民政府发布《江苏省生态红线区域保护规划》，其中，启东市的生态红线区域总计349km2，其中一级管控区149.89km2、二级管控区199.11km2，生态红线区域情况见表2.1-1。

表2.1-1  启东市范围内的生态红线区域

| 红线区域名称 | 主导生态功能 | 红线区域范围 |  | 面积（平方公里） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级管控区 | 二级管控区 | 总 面积 | 一级管控区 | 二级管控区 |
| 启东市 饮用水 水源保 护区 | 水源 水质 保护 | 取水口上游1000 米 至下游300米，及其两岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域为一级保护区。 | 一级保护区以外上溯2000 米、 下延500 米范围内的水域和陆域为二级保护区；二级保护区以外上溯2000 米、下延1000 米范围内的水域和陆域为准保护区。 | 1.40 | 0.30 | 1.10 |
| 启东长 江口(北支)湿地省级自然保护区 | 生物 多样 性保 护 | 一级管控区坐标： 1)E121°53′26.50″N31°40′17.23″； 2)E121°52′40.31″N31°39′20.10″； 3)E121°53′51.46″N31°37′26.14″； 4)E122°04′25.40″N31°36′04.90″； 5)E122°06′43.40″N31°38′45.00″； 6)E122°07′10.40″N31°39′49.50″； 7)E122°04′20.00″N31°42′58.00″。 | 二级管控区坐标： 1)E121°56′11.38″N31°44′14.10″； 2)E121°58′47.15″N31°44′23.47″； 3)E121°58′46.51″N31°42′39.54″； 4)E121°56′05.93″N31°42′26.95″； 5)E121°45′06.10″N31°41′12.37″； 6)E121°53′26.50″N31°40′17.23″； 7)E121°52′40.31″N31°39′20.10″； 8)E121°53′51.46″N31°37′26.14″； 9)E121°43′59.07″N31°40′08.90″。 | 214.91 | 149.59 | 65.32 |
| 启东沿 海重要 湿地 | 湿地生态系统保护 |  | 省级自然保护区实验区(北区)外 侧潮间带。坐标： 1) E121°58′47.15″N31°44′23.45″； 2) E121°58′46.52″N31°42′39.55″； 3) E122°0′7.89″N31°42′46.05″； 4) E122°0′7.16″N31°44′28.14″。 | 7.23 | 0 | 7.23 |
| 通吕运 河(启 东市) 清水通 道维护 区 | 水源 水质 保护 |  | 二级管控区为：启东市境内通吕 运河水体及两岸各500 米。 | 9.67 | 0 | 9.67 |
| 通启运 河(启 东市) 清水通 道维护 区 | 水源 水质 保护 |  | 二级管控区为：启东市境内通启 运河水体及两岸各500 米。 | 34.78 | 0 | 34.0 |
| 新三和 港河清 水通道 维护区 | 水源 水质 保护 |  | 二级管控区为：启东市境内新三 和港河水体及两岸各500 米。 | 32.31 | 0 | 32.31 |
| 蒿枝港 河清水 通道维 护区 | 水源 水质 保护 |  | 二级管控区为：启东市境内蒿枝 港河水体及两岸各500 米。 | 15.37 | 0 | 15.37 |
| 头兴港 河清水 通道维 护区 | 水源 水质 保护 |  | 二级管控区为：启东市境内头兴 港河水体及两岸各500 米。 | 33.33 | 0 | 33.33 |
| 小计 |  |  |  | 349 | 149.89 | 199.11 |

本项目不在上述划定的生态红线一、二级管控区内。项目选址符合《江苏省重要生态功能保护区区域规划》、《江苏省生态红线区域保护规划》。

2.2城市总体规划和产业布局相符性分析

本项目选址位于启东市惠萍镇士连村17组19号，所在地块已规划为工业用地。项目所处地供水、供电设施齐备。本项目地处启东市惠萍镇士连村17组19号，该区的主要规划介绍如下：

根据《江苏省沿海开发总体规划》对江苏沿海开发格局作了明确指示：“以连云港、 盐城和南通三市的市区为依托，促进要素集聚，加快城市化进程；以沿海地区主要交通运输通道为纽带，进一步强化腹地产业优势，注重发展特色产业； 以临近深水海港的区域为节点，加快布局临港产业，建设临港工业集中区和物流园区，培育和壮大重点城镇，形成“三极一带多节点”的空间开发格局”。本项目属于专用设备制造项目，不属于化工、印染等重污染项目，与启东市惠萍镇的产业定位相符合。

2.3选址合理性分析及改进措施(300米范围概况图)

本项目选址位于惠萍镇，企业厂房属于工业用房，四周300m 范围内均为工业企业。企业300m范围图如下：

图2.3-1  企业300m范围图

3工程现状分析

3.1项目概况

3.1.1产品方案及规模

详见表3.1-1。

表3.1-1  本项目产品方案及生产规模一览表

| 序号 | 产品方案 | 实际生产能力 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车轮毂 | 12万只/a | 2400h/a |

3.1.2主要原辅料

主要原辅材料及能源消耗见表3.1-2。

表3.1-2  本项目主要原辅料及能源消耗一览表

| 序号 | 原辅料名称 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车轮毂（含铝） | 12万只/a（360t/a） | 外购 |
| 2 | 生活用水 | 900 | 市政给水 |
| 3 | 电 | 5100kwh | 市政配电 |

3.1.3主要生产设备

主要生产设备详见表3.1-3。

表3.1-3  本项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量(台/套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动抛光机 | / | 1 | 外购 |
| 2 | 手动抛光（打磨）机 | / | 10 | 外购 |
| 3 | 空压机 | / | 3 | 外购 |
| 4 | 叉车 | / | 2 | 外购 |

3.1.4公用工程及辅助设施

(1)给水系统

本项目给水来自园区自来水管网，生活用水、消防用水由市政自来水管网接入一根管径DN200的进入管进入厂区，供水压力0.3MPa。供水能力能满足本项目的用水要求。

(2)排水系统

项目所在地无市政雨污排水系统，雨水经引流沟汇入附近河流，生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）（旱作）标准后用于肥田。生产废水经絮凝沉淀处理后循环使用不外排。

(3)供热

本项目不使用商品蒸汽，设备均采用电能。

(4)供电

本项目需用电量5万kWh/a，本项目供电有园区供电系统提供。

(5)贮运

本项目原辅材料进出厂均使用汽车运输。车间内设有原料仓库。

企业公辅工程一览表详见表3.1-4。

表3.1-4  本项目公辅工程一览表

| 建设名称 |  |  | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮运工程 | 车间 |  | 1800m2 | / |
| 公用工程 | 给水系统 |  | 需要600t/a新鲜水 | 从园区道路的市政给水管网引入一条 DN200 的供水管 |
|  | 排水系统 |  | 生活污水系统 | 生活排水经化粪池预处理后排放于农田。 |
|  |  |  | 生产废水系统 | 生产废水经废水处理站处理后回用 |
|  | 供电系统 |  | 5万千瓦时/年 | 由乡镇供电系统统一供给 |
| 办公及生活 | 办公 |  | 600m2 | —— |
| 绿化 | 绿化 |  | / | —— |
| 环保工程 | 废气处理 | 打磨粉尘、抛光粉尘 | 水喷淋除尘设备 | 经一根15米排气筒排放 |
|  | 废水处理 | 生活污水处理系统 | 一个化粪池，5m2 | —— |
|  |  | 生产废水处理系统 | 废水处理站 |  |
|  | 固 废 |  | 一般固废暂存间15m2 | —— |
|  | 噪声处理 |  | 合理布局、隔声降噪 | 厂界噪声达标 |

3.1.5四周环境概况及总平面布置

(1)企业四周环境概况

企业位于启东市惠萍镇士连村17组19号，本项目四周环境概况如下：

东面：农田；

南面：S221省道；

西面：工业厂区；

北面：工业厂区。

(2)总平面布置

本项目位于启东市惠萍镇士连村17组19号。本项目厂区地块呈长方形布置。厂区总入口位于公园北路，厂区内的通道宽8m。本项目共1幢生产车间。整体布局呈矩形，车间也呈矩形。车间内部设备布置根据产品生产工艺流程、物流等需要合理布局。既满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便。平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅，交通运输顺畅，生产区均相对集中布置。详见附图2总平面布置图。

3.1.6工作制度及劳动定员

本项目全厂员工40人。实行一班白班工作制，全年生产300天，无食宿。

3.2工程流程及产污分析

图4-1  本项目总平面布置图   （1：1000）

3.2.1生产工艺流程

本项目工艺流程图详见图3.2-1。

车轮毂

G1打磨粉尘；N噪声

打磨

G2抛光粉尘；N噪声

抛光

检验

包装

S1废包装物

出厂

图3.2-1  本项目生产工艺流程图

工艺说明：

本项目生产工艺较简单，外购车轮毂通过打磨和抛光使得表面平整，然后检验，最后包装出厂即可。

3.2.2主要产污环节和排污特征

本项目主要的产污环节和排污特征见表3.2-1。

表3.2-1  主要产污环节和排污特征

| 类别 | 编号 | 产生点 | 污染物/因子 | 产生特征 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 打磨 | 打磨粉尘 | 连续 | 水喷淋除尘设备+15m排气筒（H1） |
|  | G2 | 抛光 | 抛光粉尘 | 连续 |  |
| 废水 | W1 | 生活污水 | COD、氨氮、总磷、SS | 连续 | 经化粪池预处理后灌溉于农田 |
|  | W2 | 生产废水 | COD、氨氮、总磷、SS | 连续 | 经废水处理站投放絮凝沉淀剂处理后循环使用不外排 |
| 噪声 | N1 | 生产设备 | 噪声 | 连续 | 隔声、减振 |
| 固体 废物 | S1 | 机加工 | 边角料 | 连续 | 由物资公司回收利用 |
|  | S2 | 打磨抛光 | 集尘灰 | 连续 | 由物资公司回收利用 |
|  | S3 | 除尘 | 铝饼 | 连续 | 由物资公司回收利用 |
|  | S4 | 包装 | 废包装物 | 连续 | 由物资公司回收利用 |
|  | S5 | 生活、办公 | 生活垃圾 | 连续 | 由环卫定期清运 |

3.3物料平衡

本项目不涉及有毒有害物质，故无需做物料平衡。

3.4污染源分析及达标符合性分析

3.4.1废气

本项目属于机加工项目，废气为打磨粉尘和抛光粉尘，为有组织排放。

本项目打磨和抛丸工序会产生粉尘：产生量按类比2%计，本项目年用车轮毂12万只（约1800t），则产生粉尘约360t。废气通过各机械操作台边安装湿式打磨台，将粉尘通过风机吸入水喷淋除尘设备，粉尘通过水喷淋进行除尘，沉淀下来的铝粉流入本项目自建的废水处理站处理，未沉淀下来的粉尘通过15米高排气筒排放（H1），风机收集效率99%，设备处理效率为90%，则无组织废气排放量为3.6t，沉淀下来的粉尘量为320.76t/a，处理后有组织废气排放量为35.64t，除尘后的废气通过15m排气筒（H1）排放。

表3.4-1  全厂有组织废气排放状况

| 污染物 |  | 处理风量 | 产生状况 |  |  | 处理方式 | 排放源参数 |  |  | 排放 去向 | 时间 | 排放状况 |  |  | 最高允许排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 速率 | 产生量 |  | 高度 m | 直径 m | 温度 (℃) |  |  | 浓度 | 速率 | 排放量 |  |
|  |  | Nm3/h | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  |  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  |
| 打磨、抛丸 | 粉尘 | 6000 | 250 | 150 | 360 | 水喷淋除尘设备 | 15 | 0.4 | 25 | FQ-1# | 2400h | 2.48 | 14.85 | 35.64 | 3.5 |

3.4.2废(污)水

(1)源强核算

本项目产生的废水有生活污水和生产废水。

①生活污水：本项目员工40人，每人按50L/d计，本项目生活用水量为600t/a，产污系数以90%计，则污水产生量为540t/a。污水中主要污染物为CODcr、SS、NH3-N、TP、动植物油。平均产生浓度分别为350mg/L、250mg/L、35mg/L、5mg/L、30mg/L，生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）（旱作）标准后用于肥田。详见表3.4-2。

表3.4-2  水污染物产生及处理情况

| 种类 | 废水量 (t/a) | 污染物 名称 | 污染物产生量 |  | 治理 措施 | 污染物处理后量 |  | 接管标准浓度限值 (mg/L) | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 |  | 浓度 | 处理后量 |  |  |
|  |  |  | (mg/L) | (t/a) |  | (mg/L) | (t/a) |  |  |
| 生活 污水 | 540 | COD | 350 | 0.189 | 化粪池 | 300 | 0.162 | 500 | 农田灌溉 |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.0189 |  | 30 | 0.0162 | 45 |  |
|  |  | TP | 5 | 0.0027 |  | 5 | 0.0027 | 8 |  |
|  |  | SS | 250 | 0.135 |  | 200 | 0.108 | 400 |  |

②生产废水：打磨和抛丸粉尘通过水喷淋设备除尘沉淀下来的铝粉流入废水处理站，在生产废水中投放絮凝沉淀剂使铝粉沉淀，抽进除水塔，再通过压力机将铝粉压成铝饼，铝饼回收外卖，生产废水经絮凝沉淀处理后循环使用不外排。

3.4.3噪声

(1)源强核算

本项目主要噪声为机加工设备和风机噪声。噪声产生源强见表3.4-4。

表3.4-4  本项目主要噪声产生情况及治理情况

| 序号 | 噪声源 | 噪声值(dB(A)) | 治理措施 | 降噪效果(dB(A)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动抛光机 | 85 | 低噪声设备、隔声减振 | 25 |
| 2 | 手动抛光（打磨）机 | 85 | 低噪声设备、隔声减振 | 25 |
| 3 | 风机 | 85 | 低噪声设备、隔声减振 | 25 |

3.4.4固体废物

本项目产生的副产物主要有集尘灰、铝饼、废包装物、生活垃圾。

则本项目产生的固体废物主要为集尘灰、铝饼、废包装物、生活垃圾。

根据项目工艺流程产污环节分析得出全厂副产物的产生情况，见表3.4-5。再根据《固体废物鉴别导则(试行)》的规定，判断其是否属于固体废物，判定结果见表3.4-6。

表3.4-5  全厂副产物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物 名称 | 产生 工序 | 形态 | 主要 成分 | 预测产生量(吨/年) | 种类判断* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| S1 | 铝饼 | 沉降粉尘经压力机压缩 | 固 | 铝 | 320.76 | √ |  | 《固体废物鉴别导则(试行)》 |
| S2 | 集尘灰 | 打磨抛丸 | 固 | 铝 | 3.6 | √ |  |  |
| S3 | 废包装物 | 包装 | 固 | 纸板、 塑料袋 | 2.5 | √ |  |  |
| S4 | 生活垃圾 | 生活、办公 | 固 | 纸、塑料瓶 | 6 | √ |  |  |

*注：种类判断，在相应类别下打钩。

表3.4-6   营运期全厂固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废 名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要 成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险 特性* | 废物 类别 | 废物 代码 | 估算产生量(吨/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 铝饼 | 一般 工业 固体 废物 | 沉降粉尘经压力机压缩 | 固 | 铝 | - | - | 82 | - | 320.76 |
| S2 | 集尘灰 |  | 打磨抛丸 | 固 | 铝 | - | - | 82 | - | 3.6 |
| S3 | 废包装物 |  | 包装 | 固 | 纸板、 塑料袋 | - | - | 82 | - | 2.5 |
| S4 | 生活垃圾 | 一般 废物 | 生活、 办公 | 固 | 纸、 塑料瓶 | - | - | 99 | - | 6 |

4污染防治措施及运行情况

4.1工程建设的污染防治措施调查

工程目前实际污染防治措施详见表4.1-1。

表4.1-1  本项目环保投资一览表

| 污染源 | 环保设施名称 | 环保投资 （万元） | 数量 | 处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 水喷淋除尘设备+15米排气筒（H1） | 15 | 1套 | 90% |
| 废水 | 化粪池 | 5 | / | 540t/a |
|  | 废水处理站 | 20 |  |  |
| 噪声 | 消声、隔声及减振设施 | 5 | － | 降噪25dB(A) |
| 固体废物 | 收集、综合利用及处置 | 2 | / | / |
| 合计 |  | 47 | － | － |

4.2废水治理措施

生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）（旱作）标准后用于肥田。

生产废水经絮凝沉淀处理后循环使用不外排。

4.3 废气污染防治措施、达标情况

4.3.1 打磨、抛丸粉尘

打磨、抛丸粉尘通过各机械操作台边安装湿式打磨台，将粉尘通过风机吸入水喷淋除尘设备，粉尘通过水喷淋进行除尘，沉淀下来的铝粉流入本项目自建的废水处理站处理，有组织粉尘通过15米高排气筒排放（H1）。

4.4固体废物治理措施、相关规定满足情况

(1)资源回收利用

一般工业固体废物可委托资源回收商回收处理，减少废物的产生同时提高了资源利用效率。

(2)生活垃圾由环卫部门每日清运，集中运往生活垃圾焚烧厂进行焚烧处理。

4.5噪声治理措施、达标情况

(1)合理布局：在平面布局时，应尽量将噪声源设备集中布置在离厂界距离较远的位置，同时将声级高的设备全部安置在车间内，避免露天安置，以降低噪声对厂界的影响。

(2)对厂区上使用的各种噪声源设备进行防振、隔声、消声处理，通过治理，使这些设备对周围的噪声影响降低至规定的标准。

(3)加强机械设备的定期检修和维护以减少机械故障等原因造成的振动及声辐射。

(4)达标符合性分析

企业于2018年12月13日委托无锡诺信安全科技有限公司对企业厂界四周进行噪声监测。其监测结果详见表4.5-1。

表4.5-1  企业厂界噪声监测一览表    单位：dB（A）

| 监测地点 | 检测结果(昼间) | 昼间标准 |
| --- | --- | --- |
| N1：东厂界外1m | 63.5 | 65 |
| N2：南厂界外1m | 59.4 | 70 |
| N3：西厂界外1m | 57.9 | 65 |
| N4：北厂界外1m | 60.8 | 65 |

由表3.4-8可知，现状企业东西北厂界噪声昼间能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，南厂界噪声昼间能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4a类标准(企业夜间不生产，故未进行监测)。

4.6污染防治措施评估结论及改进措施

企业污染防治措施基本已经落实，需改进措施如下：

- 排污口须规范化、应符合“一明显、二合理、三便于”的要求。即环保标志明显，

排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。按照国家环保局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463号)的规定，对各排污口设立相应的标志牌

- 排放口应在厂区范围内设计成明口，在排放口附近设置标牌，实行排污口立标管

理。环境保护图形标志牌原则上应设在排污口醒目处。

(3)各种固体废物贮存间必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，应在醒目处设置环境保护图形标志牌。

5 污染物总量控制分析

我国实行的是区域污染物排放总量目标控制，即区域排污量在一定时期内不得突破分配的污染物排放总量。根据江苏省总量控制要求，建设项目建成投产后不仅要确保污染物稳定达标排放，而且各种污染物的排放总量必须满足总量控制的要求。

根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，应严格控制污染物新增排放量，把污染物排放总量作为环评审批的前置条件，以总量定项目。新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代。对未通过环评审查的投资项目，有关部门不得审批、核准、批准开工建设，不得发放生产许可证、安全生产许可证、排污许可证，金融机构不得提供任何形式的新增授信支持，有关单位不得供水、供电。

5.1 排污总量建议指标

表5.1-1  企业总量变化一览表   单位：t/a

| 污染物 |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 建议排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 |  |  | 540 | 0 / 0 | 540 / 540 | 540 |
| COD |  |  | 0.189 | 0.162 / 0.027 | 0.027 / 0.162 | 0.162 |
| NH3-N |  |  | 0.0189 | 0.0162 / 0.0027 | 0.0027/ 0.0162 | 0.0162 |
| TP |  |  | 0.0027 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0027 |
| SS |  |  | 0.135 | 0.108 / 0.027 | 0.027 /0.108 | 0.108 |
| 废 气 | 打磨、抛丸粉尘 | 有组织 | 356.4 | 320.76 | 35.64 | 35.64 |
|  |  | 无组织 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 |
| 一般工业固废 |  |  | 326.86 | 326.86 | 0 | 0 |
| 危险废物 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活垃圾 |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 |

注：废水排放量中：分子为接管量，分母为外排环境量

(1)废气总量

全场废气排放量为颗粒物35.64t/a。

(2)废水总量

全厂的废水量接管量为：废水量540t/a，COD0.189t/a，氨氮0.0189t/a，TP0.0027t/a，SS0.135t/a；外排环境量为：废水量540t/a，COD0.0162t/a，氨氮0.0027t/a，TP0.0027t/a，SS0.108t/a。

(3)固体废物

固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。

5.2 总量控制平衡途径及完成分析

大气：新增废气在惠萍镇士连村内平衡；固废排放量为零。

6环境风险评估

本项目属于汽车配件制造项目，无危险化学品，无环境风险。

7 产业政策分析

7.1 产业政策相符性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)中的鼓励类、限制类、淘汰类目录，故属于允许类项目。

本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于调整<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)>部分条目的通知》(苏经信产业[2013]183号)的鼓励类、限制类、淘汰类目录，故属于允许类项目。

因此，本项目符合国家和地方产业政策。

8环境管理与环境监测

环境管理和环境监测是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的的。在工程项目的施工和营运过程中将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境敏感目标的实现。

8.1环境信访及信用评级情况

企业运行多年，未发生环境信访及环保污染投诉事件。

8.2环境管理计划及执行情况

(1)建立健全环境管理制度

各种环保装置运行操作规程；

各种污染防治对策控制工艺参数；

各种环保设施检查、维护、保养规定；

厂内环境保护工作管理办法。

(2)要加强环保宣传，提高全体员工的清洁生产意识。加强职业技术培训，提高环境管理人员的技术水平，以适应现代化生产管理的需要。

(3)加强监测数据的统计管理，建立完善的污染源及污染物排放档案，制定总量控制指标，并纳入各级生产组织的经济考核体系，严格控制污染物排放总量。

执行情况：未有效执行，需按规范执行。

8.3环境监测计划及执行情况

根据本项目的特点，结合同类型工程的实际情况，建议委托有资质单位执行监测计划。受委托机构同时承担突发性污染事故对环境影响的应急监测工作。

(2)营运期的常规监测

对项目的污染源和环保设施运行情况进行常规监测，主要监测点位、监测项目及监测如下：

①废气

监测点位：厂界

监测项目：颗粒物。

监测频率：半年监测一次

执行情况：目前未执行，要求执行。

②噪声

监测点位：厂界噪声

监测项目：等效连续A声级

监测频率：半年监测一次，测昼噪声

执行情况：目前未执行，要求执行。

8.4环境管理及环境监测计划改进措施

目前企业环境管理及监测计划未有效执行，需按要求执行。

9评估结论与改进措施

9.1评估结论

通过本次自查，本项目选址可行，符合国家、地方产业政策，符合土地利用规划、城市总体区划。本项目采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对评价区域环境影响较小。本项目在运行过程中，将认真履行环境保护主体责任，严格遵守环保法律法规，认真落实各项环境管理要求，确保污染防治措施落实到位。

9.2改进措施

(1)加强公司的清污分流、雨污工作。

(2)大力推广清洁生产。

(3)建设规范的一般固废暂存间，使营运期产生的固废分类收集，防止日晒雨淋、防止二次污染。产生的固废进行妥善堆放，不得随意外排。

(4)加强设备检修、试车过程中的废气收集及处理，防止出现风险事故。

(5)贯彻当前《节能减排综合性工作方案》精神，着力做强高技术产业，深化循环经济，实施水资源节约，推进资源综合利用，全面推进清洁生产，加强交流合作，广泛开展节能减排技术合作。