纳入环境保护登记管理建设项目

自查评估报告

建设单位：启东力欧机械设备制造有限公司（盖章）

二〇一八年 十二月

目  录

1总论	1

1.1项目基本情况	1

1.2评估范围及重点保护目标	1

1.3环境影响评价因子及排放标准	2

2选址情况分析	6

3工程现状分析	9

3.1项目概况	9

3.2工艺流程及产污环节分析	12

3.3水平衡	19

4污染防治措施及运行情况	20

4.1工程建设的污染防治措施调查	20

4.2废水治理措施、达标情况	20

4.3废气污染防治措施、达标情况	20

4.4固体废物治理措施、相关规定满足情况	20

4.5噪声治理措施、达标情况	22

4.6污染防治措施评估结论及改进措施	23

5污染物总量控制分析	27

5.1排污总量建议指标	27

5.2总量控制平衡途径及完成分析	27

6环境风险评估	28

6.1环境风险和源项分析	28

6.2环境风险防范措施评估结论及改进措施	30

6.3安评结论及审批情况	31

6.4风险事故应急预案备案情况	31

7产业政策分析	32

8环境管理情况	33

8.1环境信访及信用评级情况	33

8.2环境管理计划及执行情况	33

8.3环境监测计划及执行情况	33

8.4环境管理及环境监测计划改进措施	33

9评估结论及改进措施	35

9.1评估结论	35

9.2主要问题和改进措施	35

附图

附图1-1 圆织机项目地理位置图

附图2-1 圆织机项目周边300米范围图

附图3-1 圆织机项目厂区平面布置图

附图4-1 圆织机项目厂区与江苏省生态红线规划距离示意图

附图1-2 消防水龙带项目地理位置图

附图2-2 消防水龙带项目周边300米范围图

附图3-2 消防水龙带项目平面布置图

附图4-2 消防水龙带项目厂区与江苏省生态红线规划距离示意图

附件

附件1 企业营业执照

附件2 法人身份证复印件

附件3 土地证

附件4 产权证

附件5 租赁合同

附件6 环保承诺函

附件7 环保改进工作计划

1总论

根据启东市对应的文件及有关法律法规要求，启东市已全面排查清理了应履行环境影响评价和环保“三同时”制度的建设项目，并将本企业——启东力欧机械设备制造有限公司列入《环境保护违法违规建设项目清理明细单》，要求本企业开展自查评估工作、依法规范违法违规建设项目的环保手续。

目前企业生产规模为年产圆织机300台、消防水龙带120万米。本企业在2015年1月1日前未取得环评批复，因此本企业属于“未批先建”类型。

本企业按照南通市对应文件的相关要求，编制了《启东力欧机械设备制造有限公司南通市环境保护违法违规建设项目自查评估报告》。

1.1项目基本情况

| 项目名称 | 圆织机、消防水龙带生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 启东力欧机械设备制造有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 顾雁燕 |  | 联系人 | 顾雁燕 |  |
| 通讯地址 | 启东市大兴镇振兴街388号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13862895852 | 传真 | 83681088 | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 圆织机项目位于启东市大兴镇振兴街388号；消防水龙带项目位于启东市惠和镇惠兴街58号 |  |  |  |  |
| 职工人数 | 圆织机项目10消防水龙带项目7 | 工作天数及小时 | 圆织机项目年生产280天，8小时/天； 消防水龙带项目年生产280天，16小时/天 |  |  |
| 投产日期 | 2006年12月 | 行业类别及代码 | [C3551]纺织专用设备制造、[C1751]化纤织造加工. |
| 占地面积 （平方米） | 4242 | 建筑面积 （平方米） | 4000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中环保投资 （万元） | / | 环保投资占总投资比例（%） | / |

1.2评估范围及重点保护目标

启东力欧机械设备制造有限公司圆织机（消防水龙机）项目位于启东市大兴镇振兴街388号，租赁启东市新星轻工机械厂已建厂房进行生产，消防水龙带项目位于启东市惠和镇惠兴街58号，租赁江苏咪咪电缆有限公司已建厂房进行生产，已依法完善用地（转让及征用）手续，用地性质均为工业用地。（见附图1-1、1-2）。主要建设内容为年产圆织机300台、消防水龙带120万米。本项目周边概况见附图2-1、2-2，项目周边敏感目标见表1.2-1、1.2-2。

表1.2-1 圆织机项目周边主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护 对象名称 | 方位 | 最近距离（米） | 规模 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 小庙港 | 西 | 约10 | 小河 | 《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III类水质标准 |
|  | 南引河 | 南 | 约900 | 小河 |  |
| 大 气 环 境 | 大兴镇村 | / | 项目所在地 | 约60户，180人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 大兴镇村委会 | 西北 | 约225 | 约20人 |  |
|  | 大兴镇村养老服务站 | 东南 | 约380 | 约50人 |  |
| 声环境 | 大兴镇村 | / | 项目所在地 | 约60户，180人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 |
| 生态环境 | 头兴港河清水通道维护区 | 西 | 距离二级管控区6100 | 二级管控区33.33km2 | 水源水质保护 |

表1.2-2 消防水龙带项目周边主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护 对象名称 | 方位 | 最近距离（米） | 规模 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 白港河 | 东 | 55 | 小河 | 《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III类水质标准 |
|  | 三条港 | 东 | 1950 | 小河 |  |
| 大 气 环 境 | 惠和初级中学 | 西 | 约210 | 约500人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 惠和镇村 | 东 | 约80 | 约100户，300人 |  |
|  | 启东市香格小学 | 东 | 约370 | 约400人 |  |
|  | 临河村 | 北 | 约280 | 约60户，180人 |  |
| 声环境 | 惠和镇村 | 东 | 约80 | 约100户，300人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 |
| 生态环境 | 头兴港河清水通道维护区 | 西 | 距离二级管控区7100 | 二级管控区33.33km2 | 水源水质保护 |

1.3环境影响评价因子及排放标准

1.3.1环境质量标准

1.3.1.1大气环境

根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，油漆中的挥发性有机物以VOCs计，VOCs参考执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中总挥发性有机物8小时平均值。具体指标见表1.3-1。

表1.3-1 大气环境质量标准（mg/m3）

| 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| TSP | 年平均 | 0.2 |  |
|  | 24小时平均 | 0.3 |  |
| VOCs | 8小时平均 | 0.6 | 《室内空气质量标准》 （GB/T18883-2002） |

1.3.1.2地表水环境

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，本项目所在区域为Ⅲ类水质控制区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体标准值见表1.3-2。

表1.3-2 地表水环境质量标准（mg/L，pH无量纲）

| 项目 | III类标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| COD | 20 |  |
| BOD5 | 4 |  |
| 氨氮 | 1.0 |  |
| 总磷 | 0.2 |  |
| SS | 30 | 《地表水资源质量标准》（SL63-94） |

1.3.1.3声环境

根据《启东市城市区域外环境噪声标准适用区域划分》，本项目所在区域为环境噪声2类功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体标准值见表1.3-3。

表1.3-3 声环境质量标准（dB(A)）

| 适用区域 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在区域 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |

1.3.2污染物排放标准

1.3.2.1废水

项目无生产废水，生活污水清运用作农灌肥田，执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表 1农田灌溉用水水质基本控制项目中旱作标准值，见表1.3-4。

表1.3-4  农田灌溉水质标准   （pH无量纲）

| 序号 | 作物类别 项目 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水作 | 旱作 | 蔬菜 |
| 1 | 五日生化需氧量 /(mg/L) ≤ | 60 | 100 | 40a ，15b |
| 2 | 化学需氧量/(mg/L) ≤ | 150 | 200 | 100a ，16b |
| 3 | 悬浮物/(mg/L) ≤ | 80 | 100 | 60a ，15b |
| 4 | pH | 5.5 ～ 8.5 |  |  |

*注：a—加工、烹调及去皮蔬菜；b—生食类蔬菜、瓜类和草本水果。

1.3.2.2废气

建设项目焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 中二级标准排放限值，本项目喷漆产生的颗粒物（漆雾）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准，VOCs 排放浓度及速率参照天津市《工业企业挥发性有机物排放控制》（DB12/524-2014）表 2 中“表面涂装—调漆、喷漆工艺”相关排放限值，厂界监控点浓度限值参照天津市《工业企业挥发性有机物排放控制》（DB12/524-2014）表 5 中其他行业标准。相关标准摘录见表1.3-5。

表1.3-5 大气污染物排放标准

| 污染物 | 排放限值 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 （kg/h） | 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) |  |
|  |  | H=15m |  |  |
| 颗粒物 | 120 | 3.5 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 二级标准 |
| 颗粒物（碳黑尘、染料尘） | 18 | 0.51 | 肉眼不可见 |  |
| VOCs | 60 | 1.5 | 2.0 | 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |

1.3.2.3噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体指标见表1.3-6。

表1.3-6 项目厂界环境噪声排放标准（dB(A)）

| 污染因子 | 排放标准 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 60 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 夜间 | 50 |  |

1.3.2.4固体废弃物

本项目一般固废的暂存场地执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求。危险废物暂存场地执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求。

2选址情况分析

根据《江苏省生态红线保护区域保护规划（2013年本）》，一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动；二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。

启东市生态红线保护区见表2-1。

表2-1 启东市生态红线区范围一览表

| 地区 | 红线区域名称 | 主导生态功能 | 红线区域范围 |  | 面积(平方公里) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级管控区 | 二级管控区 | 总面积 | 一级管控区 | 二级管控区 |
| 启东市 | 启东市饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域为一级保护区。 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米范围内的水域和陆域为二级保护区；二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域为准保护区。 | 1.40 | 0.30 | 1.10 |
|  | 启东长江口(北支)湿地省级自然保护区 | 生物多样性保护 | 一级管控区坐标： 1)E121°53′26.50″N31°40′17.23″；2)E121°52′40.31″N31°39′20.10″；3)E121°53′51.46″N31°37′26.14″；4)E122°04′25.40″N31°36′04.90″；5)E122°06′43.40″N31°38′45.00″；6)E122°07′10.40″N31°39′49.50″；7)E122°04′20.00″N31°42′58.00″。 | 二级管控区坐标： 1) E121°56′11.38″N31°44′14.10″；2) E121°58′47.15″N31°44′23.47″；3) E121°58′46.51″N31°42′39.54″；4) E121°56′05.93″N31°42′26.95″；5) E121°45′06.10″N31°41′12.37″；6) E121°53′26.50″N31°40′17.23″；7) E121°52′40.31″N31°39′20.10″；8) E121°53′51.46″N31°37′26.14″；9) E121°43′59.07″N31°40′08.90″。 | 214.91 | 149.59 | 65.32 |
|  | 启东沿海重要湿地 | 湿地生态系统保护 | - | 省级自然保护区实验区(北区)外侧潮间带。坐标： 1) E121°58′47.15″N31°44′23.45″；2) E121°58′46.52″N31°42′39.55″；3) E122°0′7.89″N31°42′46.05″； 4) E122°0′7.16″N31°44′28.14″。 | 7.23 | 0 | 7.23 |
|  | 通吕运河(启东市)清水通道维护区 | 水源水质保护 | - | 二级管控区为：启东市境内通吕运河水体及两岸各500米。 | 9.67 | 0 | 9.67 |
|  | 通启运河(启东市)清水通道维护区 | 水源水质保护 | - | 二级管控区为：启东市境内通启运河水体及两岸各500米。 | 34.78 | 0 | 34.78 |
|  | 新三和港河清水通道维护区 | 水源水质保护 | - | 二级管控区为：启东市境内新三和港河水体及两岸各500米。 | 32.31 | 0 | 32.31 |
|  | 蒿枝港河清水通道维护区 | 水源水质保护 | - | 二级管控区为：启东市境内蒿枝港河水体及两岸各500米。 | 15.37 | 0 | 15.37 |
|  | 头兴港河清水通道维护区 | 水源水质保护 | - | 二级管控区为：启东市境内头兴港河水体及两岸各500米。 | 33.33 | 0 | 33.33 |
|  | 小计 |  |  |  | 349 | 149.89 | 199.11 |

《江苏省生态红线区域保护规划》和《南通市生态红线区域保护规划》中对清水通道维护区二级管控区作出如下规定：“未经许可禁止下列活动：排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物；从事网箱、网围渔业养殖；使用不符合国家规定防污条件的运载工具；新建、扩建可能污染水环境的设施和项目，已建成的设施和项目，其污染物排放超过国家和地方规定排放标准的，应当限期治理或搬迁”。

对照《江苏省生态红线区域保护规划》、《南通市生态红线区域保护规划》，圆织机项目所在地距离最近的头兴港河清水通道维护区二级管控区约6100m，消防水龙带项目所在地距离最近的头兴港河清水通道维护区二级管控区约7100m，均不属于生态红线区域保护规划范围。项目不进行向生态红线区域内排放污水等禁止的活动，不会导致辖区内生态红线区生态服务功能下降。因此，本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013] 113号）、《南通市生态红线区域保护规划》的要求。

3工程现状分析

3.1项目概况

3.1.1厂区总平面布置

圆织机项目总规划用地为4242m2，总建筑面积4000m2，主要设置机加工车间、装配车间以及办公室、仓库、配电间等公辅设施，厂区的总平面布置图见附图3-1。消防水龙带项目租赁江苏咪咪电缆有限公司闲置生产车间1200m2，车间设备布置图见附图3-2。

3.1.2主体工程及产品情况

本项目主体工程及产品情况详见表3.1-1。

表3.1-1 本项目产品方案

| 工程名称 | 产品名称 | 年产量（最大生产能力下） | 运行时间（小时/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 圆织机生产线 | 圆织机 | 300台 | 2240 |
| 消防水龙带生产线 | 消防水龙带 | 120万米 | 4480 |

3.1.3原辅材料

本项目原辅材料使用情况详见表3.1-2，原辅材料理化性质见表3.1-4。

表3.1-2 原辅材料使用情况

| 原辅材料名称 | 规格、成分、型号 | 年耗量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆钢 | 45# | 180 | t | 外购 |
| 铁铸件 | HT200 | 180 | t | 外购 |
| 球磨铸件 | QT500 | 120 | t | 外购 |
| 电动机 | / | 300 | 件 | 外购 |
| 电器 | / | 300 | 套 | 外购 |
| 轴承 | / | 12000 | 套 | 外购 |
| 紧固件 | / | 12000 | 套 | 外购 |
| 水性漆 | 水性丙烯酸树脂25%、水性聚氨酯树脂 20%、二丙二醇甲醚 4%、二丙二醇丁醚2%、其他无害固份3%、水46% | 0.25 | t | 外购 |
| 乳化液 | 精炼矿物基础油、二叔丁基对甲酚 | 0.6 | t | 外购 |
| 焊丝 | Fe、C、Mn等 | 0.6 | t | 外购 |
| 涤纶长丝 | / | 150 | t | 外购 |
| 涤纶短丝 | / | 240 | t | 外购 |

注：项目使用的乳化液品质较高，随损耗添加，不更换，无废乳化液产生。

表3.1-3 水性涂料组分一览表

| 序号 | 名称 | 组分 |  | 百分含量（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水性漆 | 固体份 | 丙烯酸树脂 | 25 | 48 |
|  |  |  | 聚氨酯树脂 | 20 |  |
|  |  |  | 消泡剂（有机硅类化合物） | 0.5 |  |
|  |  |  | 润湿剂（有机硅类化合物） | 0.7 |  |
|  |  |  | 增稠剂（丙烯酸酯类聚合物） | 1.3 |  |
|  |  |  | 防腐剂 | 0.5 |  |
|  |  | 挥发份 | 二丙二醇甲醚 | 4 | 6 |
|  |  |  | 二丙二醇丁醚 | 2 |  |
|  |  |  | 水 | 46 | 46 |

表3.1-4 原辅材料主要理化性质

| 名 称 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水性丙烯酸树脂 | 分子式(C3H4O2)n，无色或有色流体，有特殊芳香味，熔点：-47.9℃ ，沸点：139℃ ，相对密度（水＝1）：0.86，相对蒸汽密度（空气＝1）：3.66，闪点 25℃，引燃温度：525℃ | 不燃 | / |
| 水性聚氨酯树脂 | 根据分子量大小不同，物态可从无臭无味的黄色透明液体至固体，沸点：155°C，用于涂料、粘合剂、玻璃纤维增强结构材料等 | 可燃 | LD50:11400mg/kg（大鼠经口） |
| 二丙二醇甲醚 | 无色透明粘稠液体。具有令人愉快的气味；沸点187.2℃，密度0.96g/mL，闪点85℃，与水互溶。 | 遇明火、高热可燃 | LD50：5500 mg/kg(大鼠经口) |
| 二丙二醇丁醚 | CAS 号：29911-28-2，分子式：C10H22O3，沸点：222℃，无色液体，溶于水密度 ：0.913 g/mL at 25℃ | 遇明火、高热可燃。 | LD50：1620 µL/kg（大鼠经口），5860 µL/kg（兔经皮） |
| 乳化液 | 淡黄色透明液体，密度1.10g/cm3，主要成分水、矿物油表面活性剂、防锈添加剂等，用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却、清洗、防锈等作用，提高金属表面光洁度。 | 无燃爆危险，性质稳定 | LD50：8000mg/kg（大鼠经口） |

3.1.4设备清单

本项目使用的主要设备详见表3.1-5。

表3.1-5 主要设备一览表

| 主要设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立式数控钻铣床 | ZXK7516A | 1台 | 圆织机生产线 |
| 万能工具铣床 | X8126 | 1台 |  |
| 开式深喉口固定台压力机 | JC21-25 | 1台 |  |
| 金属带锯床 |  | 1台 |  |
| 抽头式CO2气保焊机（一体） | NBC-250 | 1台 |  |
| 万能外圆磨床 | MA1420A | 1台 |  |
| 台式钻床 | Z4116B | 1台 |  |
| 数控机床 | C6136*750 | 1台 |  |
| 数控机床 |  | 1台 |  |
| 车床 | CA6140 | 1台 |  |
| 车床 | 6280 | 1台 |  |
| 300M卧轴矩台平面磨床 | 磨7030 | 1台 |  |
| 台式重型铣镗床 | XT-1000mm*4000mm | 1台 |  |
| 单柱工作台移动立式车床 | CY5112 | 1台 |  |
| 摇臂钻床 | ZN3050*20 | 1台 |  |
| 叉车 | 厂内苏F.10059 | 1台 |  |
| 行车 | LD5-10.5 | 1台 |  |
| 行车 | LD5-13.5 | 2台 |  |
| 行车 | LD5-10.8 | 1台 |  |
| 捻线机 | N150 | 1台 | 消防水龙带生产线 |
| 圆织机 | YZ285 | 12台 |  |
| 拼线机 | N250 | 1台 |  |

3.1.5公辅工程

本项目公辅工程情况详见表3.1-6。

表3.1-6 公用及辅助工程

| 类别 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公用工程 | 供水 | 196.4t/a | 市政自来水管网 |
|  | 排水 | 152.3t/a | 肥田 |
|  | 供电 | 6万kWh/a | 来自市政电网 |
| 贮运工程 | 仓库 | 650m2 | 储存原辅材料、产品 |
|  | 运输 | / | 厂内叉车搬运，厂外汽车运输 |
| 环保工程 | 化粪池 | 6m3一个 | 生活污水进入化粪池 |
|  | 噪声隔声、减振 | 降噪约25dB(A) | 减振垫、基础固定、隔声门窗 |
|  | 一般固废堆场 | 占地10m2 | 统一收集后回收外卖 |
|  | 危废仓库 | 占地4m2 | 厂内暂存 |

3.2工艺流程及产污环节分析

### 3.2.1工艺流程

生产工艺流程及产污节点如下：

1、圆织机生产线

图3.2-1 圆织机生产工艺流程图

工艺流程简述：

（1）下料：根据生产需求，利用带锯床将原料切断成生产所需尺寸，使用乳化液作为切铣介质，起润滑、冷却作用，此工序中有边角料S1产生。

（2）机加工：按工艺要求利用数控车床、铣床、镗床、钻床等设备对毛坯件进行坡口、打孔、铣削、切槽、螺纹等加工，此过程产生金属固废S2，使用乳化液作为切铣介质，起润滑、冷却作用。

（3）打磨：使用磨床分别对工件的两端面、外圆、内径进行磨削加工，通过磨削使工件内径、沟道尺寸、椭圆度、锥度、沟曲率及精度达到要求，使用乳化液作为切铣介质，起润滑、冷却作用。

建设项目生产设备均自带乳化液回收装置，因此生产过程中乳化液循环使用，定期补充，无废乳化液产生。

（4）焊接：利用氩弧焊、气保焊机等焊接设备将成形符合产品要求的零部件按图样表示位置关系要求连接在一起，并用焊接等方法定位，使其形成符合要求的工件整体，期间焊接会产生焊接烟尘G1。

（5）装配：通过将零件按照一定顺序并依据装配图纸和设计及规定的技术要求组装起来，初步形成产品。

（6）喷漆：将完成上述加工工序的设备使用水性漆对产品表面进行喷涂，水性底漆通过喷枪借助于空气压力，分散成均匀而微细的雾状，涂施于产品表面，压力控制在 0.3~0.5MPa，采用人工喷涂，喷漆过程产生喷漆废气G2 ，喷漆废气主要污染物为漆雾和VOCs。

（7）晾干：完成油漆喷涂后在车间内自然晾干，晾干时间约为3-4h，晾干过程会产生G3晾干废气，主要污染物为 VOCs。

（8）接线、测试：将电动机、电器、紧固件等零部件按要求进行装配，装配完成后进行通电测试。

（9）包装发货：成品打包入库待售。

2、消防水龙带生产线

图3.2-2 消防水龙带生产工艺流程图

工艺流程简述：

（1）拼线、捻线：涤纶长丝、涤纶短丝在加捻前进行拼线，经线和纬线合股数一般为2-10，要求股线在筒管表面交叉均匀卷绕分布，不重叠，整筒股纱股数一致。纱线合股后加捻成适当捻回度，纱线加捻后强度提高，内部纱线排布紧密整齐。

（2）编织：穿经线、纬线、试车确认梭子运转正常，待跳杆位置合适后再进行正式编织。

### 3.2.2产污环节分析

3.2.2.1废气

（1）无组织废气

本项目主要工艺废气为焊接烟尘和油漆废气。

①焊接烟尘

在焊接过程中，由于高温、电离的作用，使焊条、被焊件材料与空气发生复杂的化学反应(主要是药皮、保护气体、焊芯和空气中的水发生化学反应)，产生焊接烟尘，同时伴有弧光、电磁场等有害因素，影响人体健康。焊接烟气中的烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达20种以上，其中含量最多的是Fe、Ca、Na等，其次是Si、Al、Mn、Ti、Cu等。焊接烟尘中的主要有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO等，其中含量最多为Fe2O3，占烟尘总量的35.56%，其次SiO2，含量占10～20%，MnO占5～20%左右。焊接烟尘主要来自电焊焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件。电焊烟尘产生量与焊条的种类有关，根据《焊接工作的劳动保护》、《焊接技术手册》和同类工厂焊条使用情况，焊接烟尘的发尘量以8g/kg焊丝计，本项目使用焊丝0.6t/a，因此本项目焊接烟尘产生量为0.0048t/a。

②油漆废气

本项目水性漆采用压缩喷涂，喷涂效率约为75%（其余20%的漆料成为漆雾散失到空气中，5%沉降在地面成为漆渣）；参照《喷涂废气的全过程控制》（韩忠峰，沧州市环境保护研究所）等文献资料：在喷漆阶段约有70%有机溶剂挥发，在晾干阶段约有30%的有机溶剂挥发，水按在晾干阶段100%蒸发计。

则在喷涂、晾干过程中产生漆雾量总量为0.024t/a、VOCs总量为0.015t/a。

全厂无组织废气具体排放量见表3.2-1。

表3.2-1 全厂无组织废气产生及排放情况一览表

| 污染物 |  | 污染物产生量 （t/a） | 污染物排放量 （t/a） | 排放 时间 （h/a） | 排放速率 （kg/h） | 面源面积 （m×m） | 面源高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接烟尘 |  | 0.0048 | 0.0048 | 280 | 0.017 | 60×48 | 8 |
| 喷漆废气 | 漆雾 | 0.024 | 0.024 | 280 | 0.086 |  |  |
|  | VOCs | 0.015 | 0.015 |  | 0.054 |  |  |

3.2.2.2废水

本项目用水均来自市政自来水管网，根据项目生产特点，营运期无生产废水产生，项目废水主要为职工生活废水。

①乳化液配制用水

项目乳化液年用量约0.6t，乳化液和自来水的配制比例为1：10，则年用水量为6t，根据建设单位介绍，蒸发和损耗约100%，无废乳化液产生。

②生活用水

拟建项目劳动定员17人，年生产280天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），工人的生活用水定额宜采用（30～50）L/人·日，本次评估取40L/人·日计。则项目生活用水约为190.4t/a，污水产生量按用水量的80%计，则污水量为152.3t/a。生活污水中主要污染物浓度：COD 为400mg/L、SS 为200mg/L、氨氮为25mg/L、总磷为4mg/L。

本项目污水产生情况见下表。

表3.2-2 项目废水产生情况

| 类别 | 污染物名称 | 产生情况 |  | 处理 措施 | 自身削减量 t/a | 排放情况 |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/L | 产生量t/a |  |  | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |
| 生活污水 | 废水量 | / | 152.3 | 化粪池 | 0 | / | 152.3 | 肥田 |
|  | COD | 400 | 0.0609 |  | 0.0152 | 300 | 0.0457 |  |
|  | SS | 200 | 0.0305 |  | 0.0107 | 130 | 0.0198 |  |
|  | 氨氮 | 25 | 0.0038 |  | 0.0008 | 20 | 0.003 |  |
|  | 总磷 | 4 | 0.00061 |  | 0 | 4 | 0.00061 |  |

3.2.2.3噪声

本项目进入营运期后主要噪声源为生产中的各种机械设备，主要设备噪声情况见表3.2-3。

表3.2-3 主要生产设备噪声

| 序号 | 声源设备名称 | 数量 （台、套） | 声功率级dB(A) | 距厂界最近距离（m） | 治理 措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属带锯床 | 1台 | 85-88 | 28 | 基础减振，设备均安置在室内，利用厂房隔声 | 10-25 dB |
| 2 | 抽头式CO2气保焊机（一体） | 1台 | 80-85 | 30 |  |  |
| 3 | 开式深喉口固定台压力机 | 1台 | 85-90 | 20 |  |  |
| 4 | 捻线机 | 1台 | 75-80 | 5 |  |  |
| 5 | 圆织机 | 12台 | 75-80 | 8 |  |  |
| 6 | 拼线机 | 1台 | 75-80 | 8 |  |  |

根据建设项目生产过程的特点，项目正常运行时，产生的主要噪声为带锯床、CO2气保焊机、压力机、捻线机、圆织机、拼线机等噪声，其声级值在75~90dB。设备都安装在室内，通过厂房的隔声屏蔽，对厂房外的噪声辐射量大大减小，必要时安装减振设施，并在车间与工厂围墙之间种植高大树木，以做到达标排放。

3.2.2.4固体废弃物

本项目营运期产生的固废主要包括一般废物：生活垃圾、金属边角料、废油漆桶、废抹布和劳保用品。危险废物为漆渣。根据环函[2014]126号《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》，“不经过贮存而在现场直接返回到原生产过程或返回到其产生过程的物质或物品”、“任何用于其原始用途的物质和物品”均不属于固体废物，也不属于危险废物。项目在固废收集处理过程中，必须做好垃圾的分类收集工作，做到垃圾日产日消。具体处理和排放情况如下：

（1）一般工业固废

①金属边角料：下料、车、铣、镗、钻等工序会产生边角料，据建设单位提供资料，边角料产生量按原料的5%核算，约24t/a，由企业收集后出售处理。

②废油漆桶：根据本项目油漆用量及包装规格估算，废包装桶产生量为0.005t/a，全部由供应商回收并重新利用盛放该物料，不属于固体废物，也不属于危险废物。

③废抹布、劳保用品：车床等设备维护保养和检修工序产生废抹布、劳保用品，根据企业生产经验估算，废抹布和废劳保用品的产生量为0.4 t/a，根据《国家危险废物》（2016年8月1日实施）中《危险废物豁免管理清单》，全过程不按危险废物管理，可混入生活垃圾，由环卫部门定期处理。

（2）危险固废

①根据涂料平衡，喷漆过程直接产生的漆渣量为0.005t/a，目前在厂内暂存。

（3）生活垃圾

本项目生活垃圾采用垃圾箱收集后，然后交环卫部门集中处置。依据《城镇生活源产排污系数手册》，其生活垃圾按0.5kg/（人•日）计算，则厂区生活垃圾产生量为8.5kg/d（2.4t/a）。

本项目固废产生、处置情况见下表。

表3.2-4  项目副产物产生情况

| 序号 | 副产物 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要 成分 | 产生量（吨/年） | 种类判断 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体 废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 金属边角料 | 下料、机加工 | 固态 | 钢铁等 | 24 | √ | / | 《固体废物鉴别导则》（试行） |
| 2 | 废油漆桶 | 喷漆 | 固态 | 丙烯酸等 | 0.005 | √ | / |  |
| 3 | 废抹布、劳保用品 | 设备维护保养 | 固态 | 矿物油 | 0.4 | √ | / |  |
| 4 | 漆渣 | 喷漆 | 固态 | 水性漆固体份 | 0.005 | √ | / |  |
| 5 | 生活垃圾 | 生活 | 固态 | 塑料、纸 | 2.4 | √ | / |  |

本项目固废产生及处置情况详见下表。

表3.2-5 项目固废产生及处置情况

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 目前处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金属边角料 | 一般固废 | 固态 | 钢铁等 | / | 工业垃圾 | 86 | 24 | 回收外卖 |
|  | 废油漆桶 | 一般固废 | 固态 | 丙烯酸等 | / | 工业垃圾 | 86 | 0.005 | 供应商回收 |
|  | 废抹布、劳保用品 | 一般固废 | 固态 | 矿物油 | / | 工业垃圾 | 86 | 0.4 | 环卫清运 |
|  | 漆渣 | 危险废物 | 固态 | 水性漆固体份 | T/I | HW12 | 900-252-12 | 0.005 | 暂存厂内 |
|  | 生活垃圾 | 一般固废 | 固态 | 塑料、纸 | / | 其他废物 | 99 | 2.4 | 环卫清运 |

3.3水平衡

本项目水平衡见下图。

图3.3-1 项目水平衡图（t/a）

# 4污染防治措施及运行情况

4.1工程建设的污染防治措施调查

启东力欧机械设备制造有限公司圆织机（消防水龙机）项目位于启东市大兴镇振兴街388号，租赁启东市新星轻工机械厂已建厂房进行生产，消防水龙带项目位于启东市惠和镇惠兴街58号，租赁江苏咪咪电缆有限公司已建厂房进行生产，目前均已经投产，施工期影响已结束。

4.2废水治理措施、运行情况

1、防治措施

本项目无生产废水，仅为生活污水，目前为设置化粪池进行收集，后用作周边农田的肥料综合利用，不外排。

2、运行情况

考虑到本项目仅为生活污水，仅设置化粪池，因此本次不再分析其运行情况。

4.3废气污染防治措施、运行情况

本项目无组织废气主要为焊接、喷漆工序产生的直接无组织排放的颗粒物、漆雾和VOCs。

本项目无组织焊接烟尘、漆雾、VOCs经预测后其最大落地浓度作为无组织周界外浓度最高监控点，预测参数见表4.3-1，分析其无组织废气达标情况见表4.3-2所示。

表4.3-1  无组织排放大气污染源排放预测参数

| 类别 | 面源名称 | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 面源初始 排放高度 | 排放时数 | 排放工况 | 污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TSP | 漆雾 | VOCs |
| 符号 | Name | H0 | L1 | LW | H | Hr | Cond | QTSP | QTSP | QVOCs |
| 单位 |  | m | m | m | m | h | / | kg/h | kg/h | kg/h |
| 生产车间 |  | 0 | 60 | 48 | 8 | 280 | 间断 | 0.017 | 0.086 | 0.054 |

图4.3-1 生产车间无组织焊接烟尘最大落地浓度结果

图4.3-2 生产车间无组织喷漆废气最大落地浓度结果

表4.3-2 无组织排放厂界浓度预测结果表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 最大落地浓度（mg/m3） | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 颗粒物 | 0.005458 | 1.0 | 达标 |
|  | 漆雾 | 0.02761 | 肉眼不可见 | / |
|  | VOCs | 0.01734 | 2.0 | 达标 |

根据上表分析本项目无组织颗粒物（焊接烟尘）经预测最大落地浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表中新污染源大气污染物无组织排放浓度限值的要求，喷漆产生的漆雾和VOCs满足 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制》（DB12/524-2014）表 5 中其他行业标准。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），计算本项目卫生防护距离，结果见下表。

表4.3-3 本项目卫生防护距离

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 产生量 （kg/h） | 面源面积 （m2） | L （m） | 卫生防护距离 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 颗粒物 | 0.017 | 2880 | 0.373 | 100 |
|  |  | 漆雾 | 0.086 |  | 2.568 |  |
|  |  | VOCs | 0.054 |  | 2.392 |  |

根据上表，厂界外设置防护距离如下：按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201---91）7.5规定，“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离”，产生有害气体无组织排放单元的防护距离小于100m时，其级差为50m，并且当有两种污染物单独计算并确定的卫生防护距离相同，则提一级。根据上表的计算结果，以及卫生防护距离的确定原则，最终确定本项目以生产车间为边界设置100m卫生防护距离。经调查，卫生防护距离范围内有居民约30户。项目属未批先建类型，项目运行过程中未接到周边居民有关环境污染方面投诉，无重大信访隐患，建议建设单位设置密闭喷漆房，远离敏感点，加强场界周边绿化建设，种植具吸附功能的高达乔木类植物，减少废气污染物对周边敏感目标的影响。

4.4固体废物治理措施、相关规定满足情况

本项目产生的固废主要有金属边角料、废油漆桶、废抹布、劳保用品、漆渣和生活垃圾。目前，金属边角料厂内回收外卖处置；漆渣暂存于厂内；油漆桶由供应商回收处置；废包装桶由供应商回收；废抹布、劳保用品和生活垃圾依托公司的垃圾存放点暂存，由环卫部门定期清运。

企业目前没有按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求设置危废暂存区。未委托有资质单位对本项目产生的危废（漆渣）进行处理。

4.5噪声治理措施、达标情况

本项目噪声源主要为带锯床、CO2气保焊机、压力机、捻线机、圆织机、拼线机等设备。主要噪声治理措施为减振、隔声。企业通过选用低噪声设备，合理布置厂房内的生产设备，将噪声源强较高的设备布置在车间中部；设备安装采取有效的防振、降噪措施，并加强生产管理和设备维护，以减少噪声对周围环境的影响。

4.6污染防治措施评估结论及改进措施

### 4.6.1污染防治措施评估结论

本项目废（污）水仅为生活污水，无生产废水产生，现有项目生活废水通过化粪池收集后，自然发酵，定期清掏作为肥料，用于周边农田的追肥使用，因此本项目生活污水为综合利用，不对外排放。

本项目无组织废气为焊接烟尘和喷漆工序产生的漆雾和VOCs。

企业已设置一般工业固废暂存区，面积约10m2。

该项目主要生产设备噪声值约在70～90dB(A)之间。项目选用低噪声设备，通过距离衰减，采用合理布局，绿化等综合防治措施减少噪声污染。厂界昼、夜间噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，不会影响周边声环境质量，对附近居民影响较小。

企业目前没有按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求设置危废暂存区。未委托有资质单位对本项目产生的危废（漆渣）进行处理。

### 4.6.2污染防治改进措施

（1）机加工过程中乳化液严禁跑冒滴漏，加强车间管理。

（2）必须使用高固份低VOCs含量的水性漆，在远离敏感保护目标的车间设置一座密闭喷漆房，采用漆雾过滤器+活性炭吸附装置对喷漆产生的漆雾和有机废气进行收集处理，排气筒高度不得低于15米。

（3）应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求设置危废暂存区，对本项目产生的漆渣进行暂存。危废暂存区的基础必须防渗，而且要防风、防雨、防晒。应委托有资质单位处置危险废物。

其中危险废弃的收集贮存、堆放、贮存设施的运行与管理和安全防护要求如下：

（1）危险废物的贮存容器

A.应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

B.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

C.装载危险废物的容器必须完好无损。

D.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

（2）危险废物的堆放

A.基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

B.危险废物堆要防风、防雨、防晒。

C.产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。

D.不相容的危险废物不能堆放在一起。

E.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（3）危险废物贮存设施的运行与管理

A.从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。

B.危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

C.盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

D.每个堆间应留有搬运通道。

E.不得将不相容的废物混合或合并存放。

F.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。

G.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（4）危险废物贮存设施的安全防护

A.危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的规定设置警示标志。

B.危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

C.危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

D.危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

E.总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

5污染物总量控制分析

5.1排污总量建议指标

本项目污染物总量排放情况见下表。

表5.1-1  项目污染物排放总量表（t/a）

| 类别 |  | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 外排环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 废水量 | 152.3 | 0 | 152.3 |
|  |  | COD | 0.0609 | 0.0152 | 0.0457 |
|  |  | SS | 0.0305 | 0.0107 | 0.0198 |
|  |  | 氨氮 | 0.0038 | 0.0008 | 0.003 |
|  |  | 总磷 | 0.00061 | 0 | 0.00061 |
| 废气 | 无组织 | 焊接烟尘 | 0.0048 | 0 | 0.0048 |
|  |  | 漆雾 | 0.024 | 0 | 0.024 |
|  |  | VOCs | 0.015 | 0 | 0.015 |
| 固废 |  | 一般工业固废 | 24.405 | 24.405 | 0 |
|  |  | 危险废物 | 0.005 | 0.005 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 2.4 | 2.4 | 0 |

5.2总量控制平衡途径及完成分析

本项目总量申请以最终排放量为准，大气污染物、水污染物总量需向启东市环保局进行申请；固废零排放，不需申请总量。

6环境风险评估

6.1环境风险和源项分析

- 风险识别

①物质风险识别

对照《危险化学品目录（2015）》，本项目涉及的风险物质识别见表6.1-1。

表6.1-1 项目涉及的危险物料最大使用量及储存方式

| 序号 | 名称 | 最大储存量（t） | 储存方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水性漆（二丙二醇甲醚4%/二丙二醇丁醚2%） | 0.0022/0.0011 | 15kg/桶 | 原辅料仓库 |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录中A对物质临界量的规定，判断重大危险源。重大危险源的辨识指标如下：

a、单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界值，则定位为重大危险源。

b、单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定位为重大危险源。

本项目厂区较小，且生产单元与储存单元距离较近，因此把整个厂区作为一个单元分析，生产单元和储存单元涉及的危险物质最大使用量及临界值见下表。

- 表6.1-2 危险物质使用量及临界量

| 原料用量 | 最大储存量t | 临界量t | 临界量依据 | q/Q | 是否重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二丙二醇甲醚 | 0.0022 | 500 | GB18218-2009表2 | 0.0000044 | 否 |
| 二丙二醇丁醚 | 0.0011 | 500 |  | 0.0000022 | 否 |

因此，确定本项目原辅料仓库不构成重大危险源。

（2）风险管理要求

针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求：

①严格按照防火规范进行平面布置。

②定期检查、维护原料仓库危险品储存区设施、设备，以确保正常运行。

③危险品储存区设置明显的禁火标志。

④安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。

⑤在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。

⑥设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。

⑦采取相应的火灾、爆炸事故的预防措施。

⑧加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。

6.2环境风险防范措施评估结论及改进措施

本项目为C3551纺织专用设备制造、C1751化纤织造加工项目，根据《危险化学品名录》（2016年版），该项目不在危险化学品名录》（2016年版）内，因此无须执行相关标准。

企业生产过程中发生风险事故的概率较低，因此职工对突发环境事件风险的意识较为薄弱。企业应加强职工环境风险意识教育，规范生产操作。

因此，本企业需根据相关消防规范要求增加防火措施，需制定安全、环境管理制度，设置足够的消防器材，定时巡回检查，发现问题及时处理，并对公司全体人员进行应对突发环境事件的培训和演练。企业应该重视环境事件风险的重要性，编制有关风险事故应急预案。

风险防范措施：

针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施：

①贮运工程风险防范措施

a.原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。

b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。

c.在涂料贮存仓库设环形沟，并进行了地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。

d. 合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。

6.3安评结论及审批情况

本项目未进行安全评价，后期应完善安全评估的报批及备案。

6.4风险事故应急预案备案情况

企业尚未编制突发环境事件应急预案，无应急预案备案，后期应完善应急预案的备案。

7产业政策分析

本项目为圆织机和消防水龙带生产项目，经查询，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)中的鼓励类、限制类、淘汰类目录，故属于允许类项目。

本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于调整<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)>部分条目的通知》(苏经信产业[2013]183号)和《南通市工业结构调整指导目录》（南通市发改委，2007年）的鼓励类、限制类、淘汰类目录，故属于允许类项目。

综上所述，本项目符合国家和地方的产业政策。

本项目使用低VOCs含量的水性漆符合江苏省《“两减六治三提升”专项行动实施方案》第七项“治理挥发性有机污染物”中第2条“强制使用水性涂料”的要求：2017年底前，印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的水性涂料、胶黏剂替代原有的有机溶剂、清洗剂、胶黏剂等。

8环境管理情况

8.1环境信访及信用评级情况

经与街道、乡镇核实，本项目无周边居民及其他一切涉及环境方面的信访事件。

启东市环保局暂未对该企业进行信用评级。

8.2环境管理计划及执行情况

本企业目前没有环境管理计划。

8.3环境监测计划及执行情况

本企业目前无环境监测计划。

8.4环境管理及环境监测计划改进措施

8.4.1环境管理

本项目在正常生产运营过程中需安排专职环保人员1～2名执行环境管理制度，负责产生废水、废气的生产生活设施的环境保护监督管理工作，并在各生产线设兼职环境监督人员。

为有效地了解企业的排污情况和环境现状，保证公司排放的污染物达到有关控制标准的要求，应对公司各排污环节的污染物排放情况实施定期监测。为此，应根据公司的实际排污状况，制定并实施切实可行的环境监测计划。对获得的监测结果应及时进行统计汇总，编制环境监测报表，并报公司有关部门和当地环境保护行政主管部门。如发现问题，应及时采取纠正或预防措施，以防止可能伴随的环境污染。

8.4.2环境监测计划

为了准确、及时地反映公司内环境的质量状况，贯彻国家环境保护监测有关规定，使环境保持良好的质量，环境监测工作是必不可少的。根据项目排污特点和实际情况，建立和健全监测制度并保证其实施。废气、噪声等委托有环境监测资质单位进行，监测内容见下表。

表8.4-1  监测内容

| 项目 | 监测内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 监测项目 | 颗粒物、VOCs |
|  | 监测布点 | 排气筒；厂界上风向一点、厂界下风向三点 |
|  | 监测频率 | 正常时，每年监测一次。 |
|  |  | 非正常情况发生时，应做到随时进行必要的监测 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照GB/T14675的有关规定进行监测 |
| 噪声 | 监测项目 | LeqdB（A） |
|  | 监测布点 | 场界四周 |
|  | 监测频率 | 每年监测一次 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行监测 |
| 固体废物 | 监测项目 | 统计固体废物种类、产生量等 |
|  | 监测频率 | 每月统计一次 |
|  | 采样分析、数据处理 | / |

9评估结论及改进措施

9.1评估结论

启东力欧机械设备制造有限公司圆织机（消防水龙机）项目位于启东市大兴镇振兴街388号，租赁启东市新星轻工机械厂已建厂房进行生产，消防水龙带项目位于启东市惠和镇惠兴街58号，租赁江苏咪咪电缆有限公司已建厂房进行生产，根据现状评估，该项目选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》和《南通市生态红线区域保护规划》管控要求，符合国家和地方的产业政策。

本项目废（污）水仅为生活污水，无生产废水产生，现有项目生活废水通过化粪池收集后自然发酵，定期清掏作为肥料，用于周边农田的追肥使用，综合利用，不对外排放。

本项目无组织废气主要为焊接、喷漆工序产生的直接无组织排放的颗粒物、漆雾和VOCs。

企业已设置一般工业固废暂存区，面积约10m2。

企业目前没有按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求设置危废暂存区。未委托有资质单位对本项目产生的危废（漆渣）进行处理。

设备噪声经隔声、减振措施后，对周边环境影响较小。

9.2主要问题和改进措施

上述评价结果是根据本企业现有生产规模、生产设备布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的污染防治措施排污情况基础上得出的，若日后本企业建设规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，本企业将按照环保管理部门要求另行评价。

（1）环境管理方面

主要问题：

①本企业目前无专职经培训的环保管理人员，无健全的环境保护管理制度。

②本企业尚未编制突发环境事故应急预案报告，无应急预案备案。

③本企业目前无环境监测计划。

④本企业目前的消防安全措施不能满足相关规定的要求。本项目未进行安全评价。

改进措施：

①制定完善的环境管理计划与制度，安排专职环保人员1～2名执行环境管理制度，负责产生“三废”、噪声的生产、生活设施的环境保护监督管理工作，并在各生产线设兼职环境监督人员。对相关环保人员加强职业培训并安排上岗。

②企业应组织编写企业突发环境事件应急预案，并去相关部门进行备案。

③应对公司各排污环节的污染物排放情况实施定期监测。为此，应根据公司的实际排污状况，制定并实施切实可行的环境监测计划。对获得的监测结果应及时进行统计汇总，编制环境监测报表，并报公司有关部门和当地环境保护行政主管部门。如发现问题，应及时采取纠正或预防措施，以防止可能伴随的环境污染。

④本企业应根据相关消防规范要求增加防火措施，应制定安全、环境管理制度，设置足够的消防器材，定时巡回检查，发现问题及时处理，并对公司全体人员进行应对突发环境事件的培训和演练。企业应完善安全评估的报批及备案。

完成时限：2019年1月底前完成。

（2）污染防治措施方面

主要问题：

①危废暂存区的基础未设置防渗地面，未与有资质单位签署协议委托其单位处置。

②喷漆废气未进行有组织收集和处理，为无组织排放。

改进措施：

①应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求设置危废暂存区，对本项目和以后将产生的漆渣、废活性炭进行暂存。危废暂存区的基础必须防渗，而且要防风、防雨、防晒。应委托有资质单位处置危险废物。

②必须使用高固份低VOCs含量的水性漆，在远离敏感保护目标的车间设置一座密闭喷漆房，采用漆雾过滤器+活性炭吸附装置对喷漆产生的漆雾和有机废气进行收集处理，排气筒高度不得低于15米。

完成时限：2019年1月底前完成。

关于启东力欧机械设备制造有限公司（单位）

圆织机、消防水龙带生产项目的环保承诺函

启东市环保局：

我公司圆织机、消防水龙带生产项目位于启东市大兴镇振兴街388号、启东市惠和镇惠兴街58号，主要建设内容为年产圆织机300台、消防水龙带120万米。按照《启东市全面清理整治环境保护违法违规建设项目工作方案》的要求，作为圆织机、消防水龙带生产项目的建设单位，我公司（单位）已组织开展了自查评估，并编制了现状环境影响评估报告。现就相关内容，郑重承诺如下：

一、我公司（单位）已经完全知悉与圆织机、消防水龙带生产项目相关的环保法律法规、标准等各项环境管理要求，理解并愿意承担相关法律责任。

二、通过组织开展自查，我公司（单位）已针对该项目存在的环境问题有针对性地制定了环保改进工作计划，并保证按期完成改进工作。在项目运行过程中，我公司（单位）将严格遵守环保法律法规，认真落实各项环境管理要求。

三、我公司（单位）对提交的与圆织机、消防水龙带生产项目相关的各项文件材料的真实性、全面性负完全责任。

附：1、启东力欧机械设备制造有限公司（单位）圆织机、消防水龙带生产项目自查评估报告

2、圆织机、消防水龙带生产项目环保改进工作计划

启东力欧机械设备制造有限公司（公章）

2018年 12 月 25 日

启东力欧机械设备制造有限公司圆织机、消防水龙带生产项目

环保改进工作计划

| 序号 | 改进措施 | 完成 时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定完善的环境管理计划与制度，安排专职环保人员1～2名执行环境管理制度，负责产生“三废”、噪声的生产、生活设施的环境保护监督管理工作，并在各生产线设兼职环境监督人员。对相关环保人员加强职业培训并安排上岗。 | 2019年1月底前 | 顾雁燕 |
| 2 | 组织编写企业突发环境事件应急预案，并去相关部门进行备案。 | 2019年1月底前 | 顾雁燕 |
| 3 | 应对公司各排污环节的污染物排放情况实施定期监测。为此，应根据公司的实际排污状况，制定并实施切实可行的环境监测计划。对获得的监测结果应及时进行统计汇总，编制环境监测报表，并报公司有关部门和当地环境保护行政主管部门。如发现问题，应及时采取纠正或预防措施，以防止可能伴随的环境污染。 | 2019年1月底前 | 顾雁燕 |
| 4 | 应根据相关消防规范要求增加防火措施，应制定安全、环境管理制度，设置足够的消防器材，定时巡回检查，发现问题及时处理，并对公司全体人员进行应对突发环境事件的培训和演练。企业应完善安全评估的报批及备案。 | 2019年1月底前 | 顾雁燕 |
| 5 | 加强环境管理，严禁乳化液跑冒滴漏现象。 | 2019年1月底前 | 顾雁燕 |
| 6 | 应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求设置危废暂存区，对本项目产生的漆渣和以后将产生的废活性炭进行暂存。危废暂存区的基础必须防渗，而且要防风、防雨、防晒。应委托有资质单位处理危废。 | 2019年1月底前 | 顾雁燕 |
| 7 | 必须使用高固份低VOCs含量的水性漆，在远离敏感保护目标的车间设置一座密闭喷漆房，采用漆雾过滤器+活性炭吸附装置对喷漆产生的漆雾和有机废气进行收集处理，排气筒高度不得低于15米。 | 2019年1月底前 | 顾雁燕 |

启东市环保未批先建建设项目备案表

| 企业名称 | 启东市力欧机械设备制造有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 启东市大兴镇振兴街388号 |  |  |  |
| 项目名称 | 圆织机、消防水龙带生产项目 |  |  |  |
| 区 镇 | 大兴镇 |  |  |  |
| 行业类型 | [C3551]纺织专用设备制造、[C1751]化纤织造加工 |  | 建设规模 | 4242平方米 |
| 开工建设时间 | 2006年11月 |  | 投入运行时间 | 2006年12月 |
| 项目总投资 （万元） | 100 |  | 其中：环保投资（万元） | / |
| 营业执照号 | 91320681795389725A |  | 机构代码证号 | / |
| 法人代表 | 顾雁燕 |  |  |  |
| 联系人姓名 | 顾雁燕 | 联系电话 |  | 13862895852 |
| 所附 相关 资料 名称 | □1、环境保护违法违规建设项目企业自查评估报告； □2、自查评估报告公示情况证明； □3、环境监测报告和环保承诺函。 |  |  |  |
| 企业申明 | 我公司对附件资料和备案内容的真实性和完整性负完全责任。 法人代表（签字）： 单位 （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |

| 第三方机构 审核意见 | 经我公司评估，该单位经整改验收通过后可予以登记。 （盖 章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 区 镇 意 见 | （盖 章） 年 月 日 |
| 市全面清理整治环境保护违法违规建设项目领导小组备案意见 | （盖 章） 年 月 日 |