启东市近海镇向北村2026年一事一议财政奖补-太阳能路灯采购与安装项目

# 市场询价公告

启东市近海镇向北村2026年一事一议财政奖补-太阳能路灯采购与安装项目即将实施， 现就启东市近海镇向北村2026年一事一议财政奖补-太阳能路灯采购与安装项目进行市场询价调研。

一、采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能路灯 （抱箍式） | 1、灯杆：借杆（材质等供应商自行踏勘现场） 2、灯臂材质、规格：壁厚≥2.3 mm，壁长1.2m，材质为热镀锌镀锌钢，底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。 3、灯具： ★光源功率60W(±1W）， ★整灯光效≥140Lm/W， ★显色指数≥80， ★色温≥5700K， ★功率因数≥0.90， ★灯具尺寸560*220*74mm（尺寸允许偏差范围±5mm）， ★防护等级IP≥65，符合GB7000.203（GB7000.1）标准耐久性和热试验。 ★500小时盐雾检测结果：灯具上无明显腐蚀。 外壳采用全铝压铸、全密封构、外表光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。 4、太阳能光伏板：功率≥100W。 多晶硅转换率＞18%，多时段控制功能，可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年； 5、太阳能专用锂电池：额定容量50AH（±5%）。 灯头内置，寿命≥10年，亮灯时间12小时； 原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购单位要求为准） 拆除后按采购单位要求在指定位置堆放整齐 拆除的灯及配线等附件全部归采购单位所有。 | 盏 | 306 |  |
| - 备注：1、产品参数中带★为主要参数，须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的灯具检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有 CMA及 CNAS 标志、有电子版报告的二维码、内页附有样品照片及外形尺寸】，且报告中参数指标涵盖采购要求。检测报告出具（签发）日期距本项目投标截止时间不超过3年，否则视为无效检测报告。 - 2、请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 |  |  |  |  |  |

二、报价供应商的要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.具有有效的营业执照

三、约定事项

1.质保要求：项目要求整体质保四年，本项目所有货物必须提供四年上门服务及全免费质保等售后服务。

2.售后服务要求：在四年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维 修通知后，供应商到达现场不超过 2 小时，一般质量问题在 3 小时内负责修复， 确保不影响用户单位实际使用。12 小时内不能排除故障的，在 24 小时内提供备 用设备供用户方使用。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法 正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新，更换后的部件质保期自更换之日起重新计算。

3.供货安装周期与货物验收：签订合同之日起30日历天内完成安装。

4.参与报价的单位需将法人营业执照复印件、市场询价表于 2026年5月7日17:00前，送或寄或发送电子邮件，联系地址：启东市南苑路国动产业园18号楼 501，联系人：陈燕，联系电话：18932203970，邮箱：514361830@qq.com。

5.拟定支付方式及期限：合同签订后，货物运送到采购方指定地点安装完成，并经业主组织验收通过合格后一个月内付合同价款90%，余款待质保期（四年，从验收合格之日算起）满时提供使用单位出具的无质量问题后付清（不计利息）。

6.其他：⑴请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主 管部门；⑵本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；⑶本次调研询价不 接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市近海镇向北村集体经济组织 2026年4月30日

启东市近海镇向北村2026年一事一议财政奖补-太阳能路灯采购与安装项目报价表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 拟用品牌 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能路灯 （抱箍式） | 1、灯杆：借杆（材质等供应商自行踏勘现场） 2、灯臂材质、规格：壁厚≥2.3 mm，壁长1.2m，材质为热镀锌镀锌钢，底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。 3、灯具： ★光源功率60W(±1W）， ★整灯光效≥140Lm/W， ★显色指数≥80， ★色温≥5700K， ★功率因数≥0.90， ★灯具尺寸560*220*74mm（尺寸允许偏差范围±5mm）， ★防护等级IP≥65，符合GB7000.203（GB7000.1）标准耐久性和热试验。 ★500小时盐雾检测结果：灯具上无明显腐蚀。 外壳采用全铝压铸、全密封构、外表光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。 4、太阳能光伏板：功率≥100W。 多晶硅转换率＞18%，多时段控制功能，可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年； 5、太阳能专用锂电池：额定容量50AH（±5%）。 灯头内置，寿命≥10年，亮灯时间12小时； 原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购单位要求为准） 拆除后按采购单位要求在指定位置堆放整齐 拆除的灯及配线等附件全部归采购单位所有。 | 盏 | 306 |  |  |  |

附营业执照

报价单位：

联系人：

联系电话：

日期：