启东市近海镇川流港村川西路北延2026年一事一议财政奖补(太阳能光伏路灯采购与安装)项目市场询价公告

启东市近海镇川流港村集体经济组织的启东市近海镇川流港村川西路北延2026年一事一议财政奖补(太阳能光伏路灯采购与安装)项目即将实施，现就启东市近海镇川流港村川西路北延2026年一事一议财政奖补(太阳能光伏路灯采购与安装)项目进行前期的市场询价（●备注：本次仅为招标前的市场询价，非正式招标）

- 采购需求：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 1、原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购人要求为准）。 2、拆除后按采购人要求在指定位置堆放整齐。 3、拆下来的灯及配线等附件全部归采购人所有。 | 盏 | 12 |
| 2 | 太阳能路灯(抱箍式) | 1、灯臂：主杆壁厚≥2.0m，壁长1m，材质为Q235。底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。 2、灯头：★光源功率35W(±1W)。显色指数＞80。色温6500K(±100K)。 灯具尺寸：515*210*80mm。防护等级IP65。符合 GB7000.203（GB7000.1）标准耐久性和热试验。 外壳采用全铝压铸、全密封构、外表 光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。 3、太阳能光伏板： ★功率60W（+5%内）。 多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年。 4、太阳能专用锂电池：★额定容量≥45AH（+5%内）。 灯头内置，寿命≥10年。 亮灯时间：12小时。 | 套 | 25 |
| 3 | 太阳能路灯(立杆式) | 1、灯杆：灯杆高6米，材质为Q235,主杆上口径60mm，下口径140mm，壁厚2.5mm。出臂1米。 2、灯头：★光源功率35W(±1W)。显色指数＞80。色温6500K(±100K)。灯具尺寸：515*210*80mm。防护等级IP65。符合 GB7000.203（GB7000.1）标准耐久性和热试验。 外壳采用全铝压铸、全密封构、外表 光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。 3、太阳能光伏板：★功率60W（+5%内）。 多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年。 4、太阳能专用锂电池：★额定容量≥45AH（+5%内）。 灯头内置，寿命≥10年。 亮灯时间：12小时。 5、基础：500*500*800mm（最终以灯具厂家尺寸为准）。 6、含灯具内护套线及法兰等 7、做法详见施工图 8、含C30基础及挖填土 | 套 | 6 |

二、报价供应商的要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.具有有效的营业执照

三、约定事项

1.质保要求：项目要求整体质保四年，本项目所有货物必须提供四年上门服务及全免费质保等售后服务。

2.售后服务要求：在四年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过2小时，一般质量问题在3小时内负责修复， 确保不影响用户单位实际使用。12 小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新，更换后的部件质保期自更换之日起重新计算。

3.供货安装周期与货物验收：签订合同之日起20日历天内完成安装。

4.参与报价的供应商于2026年5月11日17:00前，需将市场询价表及营业执照复印件等加盖单位公章扫描发送至792426985@qq.com，联系人：袁冬燕，联系方式：0513-83868896。

5.拟定支付方式及期限：合同签订后，货物运送到采购方指定地点安装完成，并经业主组织验收通过合格后一个月内付合同价款90%，余款待质保期（四年，从验收合格之日算起）满时提供使用单位出具的无质量问题后付清（不计利息）。

6.其他：⑴请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主管部门；⑵本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；⑶本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市近海镇川流港村集体经济组织

2026年5月6日

启东市近海镇川流港村川西路北延2026年一事一议财政奖补(太阳能光伏路灯采购与安装)项目报价表

| 序号 | 材料 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 1、原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购人要求为准）。 2、拆除后按采购人要求在指定位置堆放整齐。 3、拆下来的灯及配线等附件全部归采购人所有。 | 盏 | 12 |  |  |
| 2 | 太阳能路灯(抱箍式) | 1、灯臂：主杆壁厚≥2.0m，壁长1m，材质为Q235。底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。 2、灯头：★光源功率35W(±1W)。显色指数＞80。色温6500K(±100K)。 灯具尺寸：515*210*80mm。防护等级IP65。符合 GB7000.203（GB7000.1）标准耐久性和热试验。 外壳采用全铝压铸、全密封构、外表 光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。 3、太阳能光伏板： ★功率60W（+5%内）。 多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年。 4、太阳能专用锂电池：★额定容量≥45AH（+5%内）。 灯头内置，寿命≥10年。 亮灯时间：12小时。 | 套 | 25 |  |  |
| 3 | 太阳能路灯(立杆式) | 1、灯杆：灯杆高6米，材质为Q235,主杆上口径60mm，下口径140mm，壁厚2.5mm。出臂1米。 2、灯头：★光源功率35W(±1W)。显色指数＞80。色温6500K(±100K)。灯具尺寸：515*210*80mm。防护等级IP65。符合 GB7000.203（GB7000.1）标准耐久性和热试验。 外壳采用全铝压铸、全密封构、外表 光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。 3、太阳能光伏板：★功率60W（+5%内）。 多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年。 4、太阳能专用锂电池：★额定容量≥45AH（+5%内）。 灯头内置，寿命≥10年。 亮灯时间：12小时。 5、基础：500*500*800mm（最终以灯具厂家尺寸为准）。 6、含灯具内护套线及法兰等 7、做法详见施工图 8、含C30基础及挖填土 | 套 | 6 |  |  |
| 总计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

附：营业执照

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

时间：