某单位厨房设施设备配套建设改造工程项目

采购公告

某单位根据启东市政府采购管理的有关规定，就某单位厨房设施设备配套建设改造工程项目进行询价采购(详细内容见采购需求一览表)。

- 采购需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面块料拆除 | 1、饰面材料种类：原水磨石地砖拆除 2、部位：所有房间 3、建筑垃圾清运由施工方自行考虑，满足相关规范要求 | m2 | 66.78 |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、龙骨及饰面种类：拆除原有铝扣板吊顶 2、部位：操作间 3、建筑垃圾清运由施工方自行考虑，满足相关规范要求 | m2 | 14.65 |
| 3 | 铲除涂料面 | 1、铲除部位名称：内墙表面涂料 2、部位：食库窗台下方 3、建筑垃圾清运由施工方自行考虑，满足相关规范要求 | m2 | 3.2 |
| 4 | 木门窗拆除 | 1、门窗洞口尺寸：FM1021 2、材质：木门 3、建筑垃圾清运由施工方自行考虑，满足相关规范要求 | 樘 | 1 |
| 5 | 金属门窗拆除 | 1、拆除材质：塑钢门 2、门窗洞口尺寸：M1021 3、建筑垃圾清运由施工方自行考虑，满足相关规范要求 | 樘 | 1 |
| 6 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800*10浅灰色防滑地砖，干水泥擦缝（洒适量清水） 3、防护层材料种类：刷素水泥浆一道 4、部位：地面1 所有房间 | m2 | 66.78 |
| 7 | 石材楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：原地面找平，清洁 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚1:1水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚花岗岩门槛石 4、部位：地面2 门槛石 | m2 | 0.7 |
| 8 | 吊顶天棚 | 1、300*600*0.8厚集成吊顶 2、T型轻钢横撑龙骨龙骨TB24×28,间距600,与次龙骨插接 3、T型轻钢主龙骨TB24×28,间距600,与主龙骨插接 4、T型轻钢主龙骨TB24×38,间距1200,用吊件与吊杆连接 5、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200 6、部位：操作间 | m2 | 14.65 |
| 9 | 块料墙面 | 1、墙体类型：内墙 2、面层材料品种、规格、颜色：600*300*8厚米白色釉面砖（白水泥擦缝） 3、粘结层厚度、砂浆配合比：3厚建筑陶瓷胶粘剂 4、部位：食库 | m2 | 3.2 |
| 10 | 石材墙面 | 1、安装方式：10厚1：2水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚芝麻黑大理石窗台石（含磨边及开孔） 3、部位：食库、餐厅北侧窗台石 | m | 7.8 |
| - 推荐品牌：①灯具、开关、插座:欧普、雷士、飞利浦 ；②油烟机:美的、海尔、方太；③成品双灶：志高、荣事达、麦大厨；④电热水器:美的、海尔、长虹 - 2、供应商如拟投产品不在参考品牌之列的，拟投品牌不得低于参考的品牌，并将拟投产品的技术资料及相关证明材料在开标一个工作日前报采购人，采购人经专家论证同意后，以补充文件的形式重新公示参考品牌。 |  |  |  |  |

二、本项目的总价最高限价为人民币叁万伍仟柒佰叁拾肆元柒角捌分（¥35734.78元），总报价超过最高限价的为无效报价。

三、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.报价供应商具有有效的营业执照；

4.本项目不接受联合体投标。

四、询价采购报价注意事项

1、供应商获取采购公告方法：各供应商可自行从网络下载(下载网址:http://www.qidong.gov.cn/）。

2、报价供应商应详细阅读采购公告全部内容，报价应包括完成采购一览表中所有作业发生的包含材料、人工、机械设备（吊篮、脚手架等）、检测、意外险、利润、专家评审费（1800元）、税金等一切相关费用，成交供应商的报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，专家评审费包含在合同价中由成交供应商支付。

3、报价供应商可自行前往现场踏勘。

4、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，供应商对采购文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购人。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：某单位

联系人：彭先生       联系电话：17696761740

5、报价文件构成

（1）报价承诺书（按附件一格式填写）；

（2）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（按附件二格式填写，非法定代表人参加投标时提交）；

（4）法定代表人身份证复印件；

（5）报价表：必须按提供的样表填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件（按附件三格式填写）。

（6）投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（按附件四格式填写）。

（7）保密承诺书（按附件格式填写）

报价文件正一份、副本一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。

注意：上述材料复印件均须加盖单位公章。

6、投标文件递交

（1）本项目采取网上报名与不见面开标结合的方式。

网上报名投标截止时间及方式：网络报名投标截止时间2024年9 月25日17时00分前必须向邮箱514361830@qq.com中发送网络报名函，网络报名函作为开标的必要条件，逾期不予接收。

本项目为不见面开标，投标人须在规定的投标文件接收截止时间前将投标文件（原件无需提交）邮寄（只接收顺丰）至规定接收地点：启东市汇龙镇南苑路国动产业园18号楼501。收件人：陈燕，联系电话：18932203970，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。邮寄投标文件，即被视为已响应参加政府采购活动。

（2）招标代理机构资料费的收取标准和方式：在投标截止前转到指定账户（支付宝：13625223232），备注公司名字及项目名称，费用为人民币100元/家，不论何种原因文件的相关费用售后不退。投标人应承担其编制投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

投标截止时间：2024年9月26上午9点00分（北京时间）

开标时间：2024年9月26上午9点00分（北京时间）

开标地点：启东市汇龙镇南苑路国动产业园18号楼5楼开标室，迟到的投标文件和网上报名将被拒绝。

7、报价保证金

根据省财政厅要求，免收投标保证金。

五、商务部分要求

1.质量要求：供应商须根据工程施工规范进行施工，确保质量合格。

2.工期：30日历天。

- 3.质保、售后服务要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为一年，自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

4.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金（汇入采购单位指定的账户），履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货完毕并经采购单位验收合格后一个月内退还。

六、合同的签订及注意事项

1.签订合同

采购文件、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

2.成交结果将在“启东市人民政府网站（www.qidong.gov.cn）-信息公示栏目予以公布，公示期为1个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在中标（成交）通知书发出之日起十五日内与采购人签订合同。

3.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

4.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

七、开标条件及成交原则

开标条件：本次采购收到的有效投标文件或经评审后有效投标文件少于三个的（不含三个），采购人将重新招标。

成交原则：符合采购需求且总价报价最低者成交。若总价报价最低者有相同时，通过抽签方式确定中标人。

八、付款方式

工程竣工并经验收合格且向业主提供完整的竣工验收资料后凭《结算单》付至审定价的97%，余款（审定价的3%）作为质保金在质保期满后付清（不计利息）。

某单位

2024年9月19日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

某单位：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加某单位厨房设施设备配套建设改造工程项目采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年   月   日

附件二：法定代表人授权委托书

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

某单位：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：                特授权          代表我公司全权办理针对某单位厨房设施设备配套建设改造工程项目采购项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：     性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年   月   日

附件三：报价表

某单位厨房设施设备配套建设改造工程项目采购

报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面块料拆除 | 1、饰面材料种类：原水磨石地砖拆除 2、部位：所有房间 3、建筑垃圾清运由施工方自行考虑，满足相关规范要求 | m2 | 66.78 |  |  |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、龙骨及饰面种类：拆除原有铝扣板吊顶 2、部位：操作间 3、建筑垃圾清运由施工方自行考虑，满足相关规范要求 | m2 | 14.65 |  |  |
| 3 | 铲除涂料面 | 1、铲除部位名称：内墙表面涂料 2、部位：食库窗台下方 3、建筑垃圾清运由施工方自行考虑，满足相关规范要求 | m2 | 3.2 |  |  |
| 4 | 木门窗拆除 | 1、门窗洞口尺寸：FM1021 2、材质：木门 3、建筑垃圾清运由施工方自行考虑，满足相关规范要求 | 樘 | 1 |  |  |
| 5 | 金属门窗拆除 | 1、拆除材质：塑钢门 2、门窗洞口尺寸：M1021 3、建筑垃圾清运由施工方自行考虑，满足相关规范要求 | 樘 | 1 |  |  |
| 6 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800*10浅灰色防滑地砖，干水泥擦缝（洒适量清水） 3、防护层材料种类：刷素水泥浆一道 4、部位：地面1 所有房间 | m2 | 66.78 |  |  |
| 7 | 石材楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：原地面找平，清洁 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚1:1水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚花岗岩门槛石 4、部位：地面2 门槛石 | m2 | 0.7 |  |  |
| 8 | 吊顶天棚 | 1、300*600*0.8厚集成吊顶 2、T型轻钢横撑龙骨龙骨TB24×28,间距600,与次龙骨插接 3、T型轻钢主龙骨TB24×28,间距600,与主龙骨插接 4、T型轻钢主龙骨TB24×38,间距1200,用吊件与吊杆连接 5、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200 6、部位：操作间 | m2 | 14.65 |  |  |
| 9 | 块料墙面 | 1、墙体类型：内墙 2、面层材料品种、规格、颜色：600*300*8厚米白色釉面砖（白水泥擦缝） 3、粘结层厚度、砂浆配合比：3厚建筑陶瓷胶粘剂 4、部位：食库 | m2 | 3.2 |  |  |
| 10 | 石材墙面 | 1、安装方式：10厚1：2水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚芝麻黑大理石窗台石（含磨边及开孔） 3、部位：食库、餐厅北侧窗台石 | m | 7.8 |  |  |
| 11 | 合计 | 大写： |  |  | 小写： |  |
| - 推荐品牌：①灯具、开关、插座:欧普、雷士、飞利浦 ；②油烟机:美的、海尔、方太；③成品双灶：志高、荣事达、麦大厨；④电热水器:美的、海尔、长虹 - 2、供应商如拟投产品不在参考品牌之列的，拟投品牌不得低于参考的品牌，并将拟投产品的技术资料及相关证明材料在开标一个工作日前报采购人，采购人经专家论证同意后，以补充文件的形式重新公示参考品牌。 |  |  |  |  |  |  |

（本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。）

报价单位：　　　　           　   　（须盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话：

时    间：

附件四

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：2024年    月     日

保密承诺书

我方参加贵部组织的                     建设活动，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本公司承诺：

一、严格遵守国家和军队的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。

二、不以任何方式泄露或传播本次建设项目相关信息。

三、不违规记录、存储、复制本次建设项目相关信息。

四、询价文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

五、未经询价方审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次建设项目相关内容或资讯。

违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受军队相关管理部门和询价方按国家和军队规定作出的相关处罚。

报价方全称：（盖章）

法人（或授权）代表：（签字）

年   月   日

网络报名函

1、网络报名截止时间前必须向邮箱514361830@qq.com中发送“本公司到现场投标承诺书（附件1）扫描图片文件”以上文件作为现场开标的必要条件，缺少将被拒绝现场开标；

2、邮件发送要求：

收件人：514361830@qq.com；

主题词：尽量不要写与招投标有关信息的文字，最好填写数字，自己能记住就行，便于开标时及时寻找自己的邮件；

添加附件：必须上传附件，承诺书照片/扫描件；

正文：不要填写与招投标有关信息的文字。

3、投标承诺书照片制作。将附件1交企业法人，认真阅读后，有企业法人签字，必须盖上投标企业图章后，扫描或者拍摄成照片，保存为“承诺书.JPG”格式图片，上传至邮件作为附件之一，注意企业图章必须清晰可见！

4、另外网上投递截止时间后投递的函（包括开标现场向电子邮箱发送的函）均视为无效函，不予进入现场开标单位行列。

5、本报名函作为招投标文件的一部分内容，同时又是现场开标的必要条件。

附件1、

承  诺  书

致：

所投项目：                     （填写：本工程项目名称）。本公司相关人员认真阅读贵单位招投标文件后，根据招投标的要求现本公司法人自愿作出如下现场开标承诺。郑重承诺如下：

- 发送本“网络报名函”后，一定会参加开标现场会议，不会因种种原因，缺席开标现场会；

- 因网络报名函、承诺书、邮件发送错误等原因，导致不能正常开标的，本公司自愿接受贵单位取消现场开标的处理意见；

- 发布公告后，采购人接到举报、视频、录像等证据反应本公司有成员出现围标、串标等现象，本公司愿意接受贵单位将本公司列入“采购单位不诚信企业库，一年不得进入采购单位市场的处罚！”。

- 投递“网络报名函”后不能到达开标现场，本公司愿意接受贵单位将本公司列入“采购单位不诚信企业库，一年不得进入采购单位市场的处罚！”

- 投递“网络报名函”后且到达开标现场，因遗忘电子密码、纸质标书密封性问题、缺少相关资料等原因导致不能正常开标的，发现一次给予企业警告通报处理。二次及二次以上将企业列入“采购单位不诚信企业库”，一年不得进入采购单位市场的处罚！

- 一个邮件地址对应一个公司，发现一个邮件对应二个（含二个以上）公司或一个公司用二个（含二个以上）邮件地址发送，直接以串标、围标论处并记黑名单一次。同时，一个公司最多允许发送二次邮件，并且在第二次邮件主题词中必须写明“以本邮件为准”。不写明“以本邮件为准”或者超过2次以上（不含2次），该公司作废标处理且记企业警告一次，并通报所在公司。

- 以上均为本公司自愿承诺，对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。

承诺单位：

法定代表人（签字、盖章）：

法人手机：

二〇   年    月   日