启东市近海镇2025年自建污水处理设施、提升泵站及配套运维项目市场询价公告（二次）

启东市近海镇2025年自建污水处理设施、提升泵站及配套运维项目即将实施，现就本项目服务需求进行市场询价调研。

- 采购服务内容及要求：

- 采购服务内容

- 近海镇自建的污水处理设施包括爱民村（5吨/天+3吨/天、涉及管网570.5m)；二台提升泵站（涉及管网900m）；截留井（涉及管网350m）；PPP项目公益村1号泵站（涉及管网3000m），总计涉及4台提升泵、2台污水处理设施以及4820.5m总管。现对以上设备进行运营维护服务采购，污水处理设备的参数详见下表：

| 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化污水处理设备主体 | 设计污水量Q=5T/D，该种污水经处理后需达到《江苏省村庄生活污水治理水污染物排放标准》（DB32/T3462—2018）中的二级标准标准后排放 | 台 | 1 | 爱民村 |
| 一体化污水处理设备主体 | 设计污水量Q=3T/D，该种污水经处理后需达到《江苏省村庄生活污水治理水污染物排放标准》（DB32/T3462—2018）中的二级标准标准后排放 | 台 | 1 | 爱民村 |
| 提升泵 | 污水泵站的设计流量为30T/D | 台 | 2 | / |
| 一体化智慧截留井 | 污水泵站的设计流量为15m³/h | 台 | 1 | / |
| 1号泵站 | 污水泵站的设计流量为75m³/h | 台 | 1 | / |

- 运维服务要求

1、运维单位须保障设施完好与处理效果，确保排放达标：

（1）配备专业的运维队伍、设备和专用工具，适当储备日常耗材，具备水质自行或委托化验分析的能力；

（2）建立运维管理制度，包括制定运维手册、安全操作规程、人员培训制度等，要求运维人员严格执行相关安全操作规程；

（3）制定设施故障、破坏、疫情、汛情等突发事件应急预案，上报运维主管部门；

（4）建立运维管理台账，包括农村生活污水处理设施清单、监测记录（水质、水量、用电量），及日常运维管理记录（含巡查时间、范围、点位、设施运行及处理情况等）、异常情况上报及处理结果记录、年度检修测试记录等；

（5）对处理设施厂（站）进行日常养护、定期巡查，做好湿地维护、污泥处理、故障及投诉处理、水质自行监测等工作；对收集系统进行定期巡检，做好管网疏通、检查井维护等；

（6）对异常数据及时分析研究，查找出原因，确保设施有效运行和出水稳定达标；

（7）配合电力公司对具备条件的处理设施设置独立电表，加强安全用电管理，及时将用电量数据上报运维主管部门；

（8）在村（社区）适当位置公示运维范围、期限、标准、单位、责任人等内容；在处理设施厂（站）内明显位置设置标志牌，内容包括设计规模、工艺流程图、排放标准、巡检频次、运维单位及联系方式、监督电话等，接受社会监督；

（9）根据合同要求定期向运维主管部门报告运维情况，包括设备检修、保养情况等；

（10）接到相关部门反映的的问题交办单后，立即组织整改，并提供书面报告。

2、运维单位不得擅自停运农村生活污水处理设施。因设备检修、维护等确需较长时间停运的，应当提前将停运原因、停运时间和应急措施等向运维主管部门报告，并通知相关排水单位和个人，做好应急处置工作。

（三）运行维护内容及标准

1、污水处理站的运行维护：

（1）对设施的潜污泵、抽吸泵、加药泵、电机、自控系统、仪器仪表、采样分析等设备运行开展例行检查，出现故障及时维修更换；

（2）对设施的集水井、提升井、池体、滤膜组件、滤池湿地净水植物状态、湿地过滤材料等开展日常检查,发现故障及时维修更换；

（3）对设施的进出水水质、水量进行观察记录，定期开展水质水量监测检验，分板水质水量异常波动情况；

（4）对设施周边卫生情况进行管理维护，确保整洁美观；

（5）对设施进行专业化维护，确保设施正常运行，出水水质达标，并着力提升出水水质。

2、提升泵站的运行维护：

（1）对泵站水泵、电机、自控设备、电力电缆等设施运行开展巡查检查，发现故障及时维修更换；

（2）对泵站进水池等处淤积物、垃圾及时清理；

（3）对泵站周边环境卫生进行管理维护，做好安全防护。

3、污水收集管网及配套设施的运行维护：

（1）对污水收集管网、格栅、窨井、化粪池、出水井等构筑物进行巡查检查，发现损坏、渗漏及时修复；检查各类井盖的完整性、安全性，发现破损、位移等情况及时进行更换、复位；

（2）对农户出户管网进行巡查检查，发现脱落、破损及时修复；

（3）对出现地面沉降、路面改造等可能影响管网及配套设施正常运行等情况进行技术处理。

（4）管道堵塞应及时疏通。

4、设施运行维护应达到以下基本要求：

（1）污水处理设施：结构完好，无明显沉降、开裂;无明显堵塞、满溢;进水及过滤顺畅;无明显臭气散发、净水植物枯死等;出水水质稳定达标；

（2）提升泵站：水泵运行良好，计量、监测检验设备运行正常、读数准确;进水池等无明显淤积、垃圾堵塞；

（3）污水收集管网及配套设施：管道完好通畅,无脱落、开裂，无明显渗漏；无违章占压、私自接管等；窨井、井盖完好，井底无明显淤积，无污水冒溢；化粪池等完好无渗漏、堵塞、结构缺损；格栅完好无堵塞，无污水漫溢。

5、建立设施运行维护工作台账制度。运维单位应当建立运行维护管理台账，及时规范记录运行维护情况。

台账应至少包括以下内容：

（1）污水处理设施巡查、检查、运行维护记录、第三方出水水质检测报告（每季度一份）；

（2）泵站设施巡查检查记录；泵站设施设备检修或故障排除记录；泵站进水水量、水质观察记录及流量统计；

（3）污水收集管网、格栅、窨井、化粪池、生态湿地等日常巡查、检查、运维记录。

二、约定事项：

1.运维期限：一年。

2.市场询价表及相关材料于2025年12月15日17:00前，送或寄（以邮戳为准）。送或寄的地址为：启东市汇龙镇国动产业园18号501，联系人：陈女士，联系电话：18932203970，或扫描件邮件发送至514361830@qq.com。

3.投标人报价包括服务期内完成该项目工作所需的所有费用，应包含（但不限于）下列各部分工作的费用，包括仪器设备日常维护和维修，仪器设备年度维护和维修，包括但不限于备品、备件、耗材费用，交通食宿费用，相关人员工资，办公费用。供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。合同价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。因管理不当造成设备或辅助设施丢失和损坏的由成交供应商承担。

4.报价单位须提供营业执照。

5.其他：（１）请报价单位认真核算、如实报价；（２）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（３）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市近海镇人民政府

2025年12月10日

附件1:

启东市近海镇2025年自建污水处理设施、提升泵站及配套运维项目市场询价表

| 序号 | 项目名称 | 投标金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市近海镇2025年自建污水处理设施、提升泵站及配套运维项目 | 大写： 小写： |  |

附营业执照

报价人（盖章）：

联系人：

联系方式：

日期：     年    月   日