启东市近海镇公益村2026年一事一议财政奖补-太阳能路灯采购与安装项目

# 市场询价公告

启东市近海镇公益村2026年一事一议财政奖补-太阳能路灯采购与安装项目即将实施， 现就启东市近海镇公益村2026年一事一议财政奖补-太阳能路灯采购与安装项目进行市场询价调研。

一、采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能路灯 （抱箍式） | 1、灯杆：借杆（材质等供应商自行踏勘现场） 2、灯臂材质、规格：壁厚≥2.3 mm，壁长1.2m，材质为热镀锌镀锌钢满足国标GB/T 13912-2020要求，底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。 3、灯具： 光源功率30W(±1W）。 整灯光效≥120Lm/W， 显色指数≥80， 色温≥5700K， 功率因数≥0.90， 灯具尺寸560*220*74mm（尺寸允许偏差范围±5mm），出光口尺寸150*150mm 防护等级IP≥65，符合GB7000.203（GB7000.1）标准耐久性和热试验。 500小时盐雾检测结果：灯具上无明显腐蚀。 灯具灯体材质：灯具外壳整体一次全铝压铸成型减少结构固定，提高散热效率。灯具外壳需经过防腐喷塑处理，紧固件采用不锈钢高强度耐腐蚀材料 。太阳能板通过支架直接固定在灯具壳体，简洁美观；灯具光学角度要求：透镜为PC材料加钢化玻璃，稳定性好，折射率高 平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。 4、太阳能光伏板：功率≥100W。 多晶硅转换率＞18%，多时段控制功能，可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年； 5、太阳能专用锂电池：额定容量50AH（±5%）。 灯头内置，寿命≥10年，全功率亮灯时间12小时（阴雨天续航时间确保2天），锂电池采用全新磷酸铁锂电池，控制器采用最大功率跟踪调制，电池充放次数达到3000次（确保足够的光源且常温保持在25℃）； 原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购单位要求为准） 拆除后按采购单位要求在指定位置堆放整齐 拆除的灯及配线等附件全部归采购单位所有。 | 盏 | 350 |  |
| - 备注：1、请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 |  |  |  |  |  |

二、报价供应商的要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.具有有效的营业执照

三、约定事项

1.质保要求：项目要求整体质保四年，本项目所有货物必须提供四年上门服务及全免费质保等售后服务。

2.售后服务要求：在四年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维 修通知后，供应商到达现场不超过 2 小时，一般质量问题在 3 小时内负责修复， 确保不影响用户单位实际使用。12 小时内不能排除故障的，在 24 小时内提供备 用设备供用户方使用。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法 正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新，更换后的部件质保期自更换之日起重新计算。

3.供货安装周期与货物验收：签订合同之日起30日历天内完成安装。

4.参与报价的单位需将法人营业执照复印件、市场询价表于 2026年5月15日17:00前，送或寄或发送电子邮件，联系地址：启东市南苑路国动产业园18号楼 501，联系人：陈燕，联系电话：18932203970，邮箱：514361830@qq.com。

5.拟定支付方式及期限：合同签订后，货物运送到采购方指定地点安装完成， 并经业主组织验收通过合格后一个月内付合同价款90%，余款待质保期（四年， 从验收合格之日算起）满时提供使用单位出具的无质量问题后付清（不计利息）。

6.其他：⑴请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主 管部门；⑵本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；⑶本次调研询价不 接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市近海镇公益村集体经济组织 2026年5月12日

启东市近海镇公益村2026年一事一议财政奖补-太阳能路灯采购与安装项目报价表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 拟用品牌 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能路灯 （抱箍式） | 1、灯杆：借杆（材质等供应商自行踏勘现场） 2、灯臂材质、规格：壁厚≥2.3 mm，壁长1.2m，材质为热镀锌镀锌钢满足国标GB/T 13912-2020要求，底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。 3、灯具： 光源功率30W(±1W）。 整灯光效≥120Lm/W， 显色指数≥80， 色温≥5700K， 功率因数≥0.90， 灯具尺寸560*220*74mm（尺寸允许偏差范围±5mm）， 防护等级IP≥65，符合GB7000.203（GB7000.1）标准耐久性和热试验。 500小时盐雾检测结果：灯具上无明显腐蚀。 灯具灯体材质：灯具外壳整体一次全铝压铸成型减少结构固定，提高散热效率。灯具外壳需经过防腐喷塑处理，紧固件采用不锈钢高强度耐腐蚀材料 。太阳能板通过支架直接固定在灯具壳体，简洁美观；灯具光学角度要求：透镜为PC材料加钢化玻璃，稳定性好，折射率高 平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。 4、太阳能光伏板：功率≥100W。 多晶硅转换率＞18%，多时段控制功能，可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年； 5、太阳能专用锂电池：额定容量50AH（±5%）。 灯头内置，寿命≥10年，全功率亮灯时间12小时（阴雨天续航时间确保2天），锂电池采用全新磷酸铁锂电池，控制器采用最大功率跟踪调制，电池充放次数达到3000次（确保足够的光源且常温保持在25℃）； 原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购单位要求为准） 拆除后按采购单位要求在指定位置堆放整齐 拆除的灯及配线等附件全部归采购单位所有。 | 盏 | 350 |  |  |  |

附营业执照

报价单位：

联系人：

联系电话：

日期：