启东市近海镇小闸口村、向西村太阳能路灯采购及安装项目市场询价公告

启东市近海镇人民政府的启东市近海镇小闸口村、向西村太阳能路灯采购及安装项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

- 采购需求一览表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 规格 | 数量 | 灯具图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能路灯 | 1、灯杆： 灯杆高5米，材质为Q235,主杆上口 径60mm，下口径140mm，壁厚2.5mm。出臂1米。 2、灯头： ▲光源功率 60W(±1W)。 ▲显色指数＞80。 ▲色温6500K(±100K)。 ▲灯具尺寸：520*205*95mm。 ▲防护等级IP65。 ▲符合 GB7000.203（GB7000.1）标准耐久性和热试验。 外壳采用全铝压铸、全密封构、外表 光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。 3、太阳能光伏板： ▲功率≥100W（+5%内） 多晶硅，转换率＞18%，4时段控制 功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年。 4、太阳能专用锂电池： ▲额定容量≥50AH（+5%内）。 灯头内置，寿命≥10年。 亮灯时间：12小时。 - 基础：500*500*800mm（最终以灯具厂家尺寸为准）。 6、含灯具内护套线及法兰等 7、做法详见施工图 8、含基础及挖填土 | 套 | 143 |  |
| 备注： 1.上述带“▲”为主要规格参数，报价时须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心和国家光伏产品质量检验检测中心出具的锂电池、光伏板产品检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有 CMA及 CNAS 标志、有电子版报告的二维码、内页附有样品照片及外形尺寸】，且报告中参数指标涵盖采购要求。 2.请各报价单位实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 |  |  |  |  |  |

二、约定事项

1、市场询价表、营业执照复印件、检测报告等相关材料于2024年10月16日17:30前，送或寄（以邮戳为准）启东市汇龙镇民乐路万豪花园29幢，或者将市场询价表等相关材料扫描发送至邮箱：fgyjszx@163.com。联系人：陆女士，联系电话：0513-83352336。

2、报价说明：本项目为固定单价合同。报价包括设备、标准附件、运输、安装调试、人员培训、质保、售后服务、税金及其他一切有关为完成本项目发生的所有费用，同时供应商所报的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、报价单位须提供①合法有效的营业执照复印件加盖报价单位公章；②市场询价表（详见附件）；③检测报告复印件加盖报价单位公章。

4、质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，与中标后提供的灯具样品完全一致，达到国家或行业规定的标准。

5、质保要求：质保期二年，自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。

6.服务周期：60 个日历天（实际进场时间以采购单位通知为准）。

7.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，在指定位置安装，确保正常使用。

8、拟定支付方式及期限：供货及安装完成并经验收合格后支付至合同价的75%；验收合格一年后凭审计单位的《结算审定单》付至审定价的97%；余款于质保期（从验收合格之日算起二年）满后一次性付清。

9、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市近海镇人民政府

2024年10月12日

附件：启东市近海镇小闸口村、向西村太阳能路灯采购及安装项目

市场询价表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价单价（元） | 合价（元） | 灯具图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能路灯 | 1、灯杆： 灯杆高5米，材质为Q235,主杆上口 径60mm，下口径140mm，壁厚2.5mm。出臂1米。 2、灯头： ▲光源功率 60W(±1W)。 ▲显色指数＞80。 ▲色温6500K(±100K)。 ▲灯具尺寸：520*205*95mm。 ▲防护等级IP65。 ▲符合 GB7000.203（GB7000.1）标 准耐久性和热试验。 外壳采用全铝压铸、全密封构、外表 光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。 3、太阳能光伏板： ▲功率≥100W（+5%内）。 多晶硅，转换率＞18%，4时段控制 功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年。 4、太阳能专用锂电池： ▲额定容量≥50AH（+5%内）。 灯头内置，寿命≥10年。 亮灯时间：12小时。 5、基础：500*500*800mm（最终以灯具厂家尺寸为准）。 6、含灯具内护套线及法兰等 7、做法详见施工图 8、含基础及挖填土 | 套 | 143 |  |  |  |
| 合计:大写 （小写) |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：         联系人：       联系电话：       报价日期：