附件：

| 启东经济开发区生命健康城2026年路灯养护工程清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 | 灯型 |  | 管线规格 | 电缆规格 |  | 光源 |  | 控制箱 |  | 现有灯 杆数量 | 备注 |
|  | 灯杆规格 | 灯杆 数量 |  | 型号 | 数量 | 光源规格 | 光源 数量 | 控制箱规格 (专变) | 数量 |  |  |
| 罗山路(三星河路 ) | 13米中杆灯 | 2 | HDPE75波纹管 | ZR-YJV22- 4*25+1*16 | 700 | 150W-LED | 6 | 380V/38A | 1 | 17 |  |
|  | 10米双臂金属杆 | 15 |  |  |  | 150W-LED/80W-LED | 30 |  |  |  |  |
| 金科路(清源路) | 10米单臂金属杆 | 135 | HDPE75波纹管 | ZR-YJV22- 4*25+1*16 | 5300 | 60W-LED | 135 | 380V/28.9A | 2 | 135 |  |
| 明月路(纬二路) | 10米单臂金属杆 | 22 | HDPE75波纹管 | ZR-YJV22- 4*25+1*16 | 800 | 60W-LED | 22 |  |  | 21 | 有1根单臂金属杆路灯在新建厂房门入口，被拆除 |
| 银柳路(经六路) | 10米单臂金属杆 | 54 | HDPE75波纹管 | ZR-YJV22- 4*25+1*16 | 1720 | 60W-LED | 54 |  |  | 54 |  |
| 华石路 | 13米中杆灯 | 4 | HDPE75波纹管 | ZR-YJV22- 4*25+1*16 | 1800 | 150W-LED | 12 | 380V/48.5A | 1 | 44 |  |
|  | 10米单臂金属杆 | 3 |  |  |  | 150W-LED | 3 |  |  |  |  |
|  | 12米双臂金属杆 | 37 |  |  |  | 250W-LED/120W-LED | 74 |  |  |  |  |
| 碧波路(规划纵二路 ) | 10米单臂金属杆 | 34 | HDPE75波纹管 | ZR-YJV22-5*16 | 1050 | 60W-LED | 34 | 380V/9.9A | 1 | 34 |  |
| 中科路(创智路) | 13米中杆灯 | 10 | HDPE75波纹管 | ZR-YJV22- 4*25+1*16 | 5230 | 150W-LED | 30 | 380V/50.4A | 1 | 130 | 有3根双臂金属杆 路灯在新建厂房 门入口，被拆除 |
|  | 10米单臂金属杆 | 9 |  |  |  | 120W-LED | 9 | 380V/47.8A | 1 |  |  |
|  | 10米双臂金属杆 | 114 |  |  |  | 150W-LED/80W-LED | 228 | 380V/73.7A | 1 |  |  |
| 银冬路(海洪路) | 13米中杆灯 | 1 | HDPE75波纹管 | ZR-YJV22- 4*25+1*16 | 330 | 150W-LED | 3 |  |  | 15 |  |
|  | 10米单臂金属杆 | 14 |  |  |  | 150W-LED | 14 |  |  |  |  |
| 白桦路(华创路) | 10米单臂金属杆 | 40 | HDPE75波纹管 | ZR-YJV22- 4*25+1*16 | 1400 | 60W-LED | 40 |  |  | 40 |  |
| 春晓路(规划纵一路 ) | 10米单臂金属杆 | 20 | HDPE75波纹管 | ZR-YJV22- 4*25+1*16 | 740 | 60W-LED | 20 |  |  | 20 |  |
| 蓝桉路(启智路) | 13米中杆灯 | 1 | HDPE75波纹管 | ZR-YJV22- 4*25+1*16 | 1600 | 150W-LED | 3 |  |  | 50 | 有1根单臂金属杆 路灯在新建厂房 门入口，被拆除 |
|  | 10米单臂金属杆 | 50 |  |  |  | 150W-LED | 50 |  |  |  |  |
| 晨晖路(经二路) | 10米单臂金属杆 | 16 | HDPE75波纹管 | ZR-YJV22- 4*25+1*16 | 470 | 60W-LED | 16 |  |  | 16 |  |
| 碧云路(纬一路) | 10米单臂金属杆 | 24 | HDPE75波纹管 | ZR-YJV22- 4*25+1*16 | 950 | 60W-LED | 24 |  |  | 24 |  |
| 汇总 |  | 605 |  |  |  |  | 807 |  | 8 | 600 |  |