启东市社会面监控八期智慧技防项目（二标包）

市场询价公告

启东市公安局根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市社会面监控八期智慧技防项目（二标包）进行市场询价调研。

一、采购内容：启东市社会面监控八期智慧技防项目（二标包），主要包括启东视频平台扩容图片存储及对算力进行扩容、移动监控指挥、移动方舱建设、社会面视频图像汇聚与共享平台升级等，具体详见《启东市社会面监控八期智慧技防项目（二标包）市场询价表》。

二、建设要求

（一）建设内容

（１）、平台存储及算力扩容

为确保接入正常，平台稳定，本项目中为启东视频平台扩容图片存储及对算力进行扩容。 所配置的服务器均使用万兆光口连接交换机，以防网络流量堵塞。

（２）、移动监控指挥

本项建设为配置20台350兆手持对讲机和20台5G执法仪组成移动指挥。

（３）、移动方舱建设

本项建设为启东配置两台移动无人机方舱，其中一台用于移动巡航，一台放置于吕四港镇用于警务巡航。方舱需接入南通市局飞行平台，在飞行中，能实时传送视频，并按照指定路线进行定时定点巡航。本项目无人机在维保期内，需提供三责保险服务。

（４）、社会面视频图像汇聚与共享平台升级

启东市社会面汇聚平台因建设时间较长，已难以满足目前需要，因此，本项建设中对平台采用硬件利旧，软件升级的方式改造平台，满足目前需要。

为确保平台平稳升级，需要提前沟通、对接好原有平台，确定对接方案，无缝接入指定平台；所有接入设备均需要配置万兆多模光模块接入网络，避免网络卡顿。

标包中设备均需无缝接入指定平台，并确保平台运行稳定。在对接过程中，所需要的如网线、光纤、光模块等均有中标商提供，对接所产生的费用由中标商负责。

（二）时间要求

1、本项目建设时间2个月，项目未在规定的时间内完成，每延时1日，扣款1000元；

2、本项目服务期为5年，自验收合格之日起开始计算。

（三）考核要求

1、维护响应人员必须保持24小时通信畅通，如发生电话关机、不接电话、不回电话的情况，每发生一次扣款500元。应急情况下，维护人员应无条件听从采购方安排进行紧急保障、维护，如违反本条规定，每次扣款2000元。

2、每日需做好巡检工作，并记录在册，每少1次扣款100元，弄虚作假的每次扣款1000元，因设备故障未及时修复，造成重大影响的，每次扣款10000元。。

- 3、未能提供全程驻场服务的，按500元/人/日进行扣款。

- 未能在规定的时间内完成指定的工作，按1000元/日/次扣款。

发生安全事故，如“一机两用”、视频图像或截图外泄造成影响的，一经查实，扣款3万元。

二、约定事项：

1、质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品(包括零部件)，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2、报价费用说明：报价包括为本项目服务期内所包含的一切费用，包括但不限于前期基础设施建设及建设过程中所有协调事项和费用，如开挖、埋管、立杆、防雷、接电、传输网络、专家评审费等项目，及服务使用中产生的各类费用（包括传输网络使用资费、开挖赔偿等）。

3、报价单位须提供合法有效的营业执照复印件。

4、参与报价的单位需将营业执照和市场询价表于2025年08月18日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市金沙江路（公安局业务大楼）2号楼9楼，或盖单位公章后原件扫描发至329471901@qq.com，联系人：陆先生，联系电话：0513-83720086。

5、拟定支付方式及期限：项目验收合格后支付合同款的75%，余款作为考核款分五年支付，每年根据考核情况进行支付，实际支付款=决算审计款×5%–考核扣款。

6、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价、如发现虚假报价的，计入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接受质疑函，只接收对本项目的建议。

附件：《启东市社会面监控八期智慧技防项目（二标包）市场询价表》。

启东市公安局

2025年08月11日

附件：

启东市社会面监控八期智慧技防项目（二标包）市场询价表

|  | 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台存储及算力扩容 | 1 | 图片云存储节点 | 控制器：不少于1个 | 台 | 2 |  |  |
|  |  |  | 处理器：不少于2颗64位多核 |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统盘：不低于1×960GB SSD |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据盘：不低于2×960GB SSD |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统内存：不低于64GB（可扩展至256GB） |  |  |  |  |
|  |  |  | 存储接口：不低于48个SATA接口，支持硬盘热插拔，满配，单块硬盘不低于20TB容量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 网络接口：万兆光口，不少于2个(含光模块) |  |  |  |  |
|  |  |  | 整机电源：不低于1200W，1+1冗余电源 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持视频流、图片流直存 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持GB/T 28181、RTSP等标准协议 |  |  |  |  |
|  |  |  | 采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持云存储节点间的容量及业务负载均衡 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持多种存储覆盖策略，周期覆盖、容量覆盖、不覆盖 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持图片上传，下载，锁定功能，图片按周期、容量、不覆盖策略实现数据生命周期管理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持对不同规格图片分级加速存储，支持内存和SSD双级加速机制 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持融入现有云存储系统 |  |  |  |  |
|  | 2 | GPU服务器 | CPU:不少于2颗国产化处理器, 核数不低于16核，频率不小于2.1GHz； | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 配置不少于8张高性能GPU卡，单卡算力不低于64TOPS INT8； |  |  |  |  |
|  |  |  | 内存不低于256G DDR4，硬盘不小于240GB SSD*4； |  |  |  |  |
|  |  |  | 配置不少于2个千兆网口，2个万兆网口(含光模块)； |  |  |  |  |
|  |  |  | 配置1+1冗余电源，支持热插拔。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 网络汇聚交换机（核心产品） | 交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥960Mpps； | 台 | 3 |  |  |
|  |  |  | 支持48个万兆SFP+端口，4个40G QSFP+端口， |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持MAC地址≥288K ，支持ARP表项≥44K； |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN， |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道； |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持SNMPv1/v2c/v3，网管系统、支持WEB网管、控制口管理； |  |  |  |  |
|  |  |  | 实配双电源、双风扇； |  |  |  |  |
|  |  |  | 每台配置20块10G多模光模块，4块40gb多模光模块（汇聚接入核心交换机），相应多模尾纤或高速线，长度由实际距离为准。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 其他 | 安装、更换、移动等及跳线、尾纤其他不可预见费用 | 批 | 1 |  |  |
| 移动监控指挥 | 1 | 5G执法记录仪 | 支持5G全网通网络，兼容4G网络，内置摄像机、红外灯、白光灯、拾音器、扬声器、显示屏 ；可外接高清摄像头。 | 只 | 20 |  |  |
|  |  |  | 内置存储≥64GB;不低于2.4英寸的彩色触摸屏。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单北斗定位；支持图片抓拍； |  |  |  |  |
|  |  |  | 接入标准：GB/T28182； GA/T1400；无缝接入本地原有执法记录仪管理平台； |  |  |  |  |
|  |  |  | 接入采集站、电脑自动关闭无线信号； |  |  |  |  |
|  |  |  | 提供无线图传点位单路监控点接入管理平台的许可及消息授权； |  |  |  |  |
|  | 2 | 350兆手持对讲机 | 屏幕≥2.4英寸，组群64；两电一充、配原厂有线耳机 | 只 | 20 |  |  |
|  |  |  | 单北斗定位，含数字加密卡，N声码； |  |  |  |  |
|  |  |  | Ip66 |  |  |  |  |
|  |  |  | 无缝对接现有系统； |  |  |  |  |
|  | 3 | 其他 | 安装、调试等及其他不可预见费用 | 批 | 1 |  |  |
| 移动方舱建设 | 1 | 移动方舱 | 仓盖闭合后长宽高不大于650mm、750mm、780mm，防护等级IP56，输入功率：最大800瓦，附无人机(IP55、配置广角相机、、中长焦相机、长焦相机、热成像相机、红外补光、激光测距)、4g模块及流量卡、智能遥控器（高亮屏、IP54）、4组无人机电池（不少于7800毫安时）、无人机喊话器、无人机探照灯、飞控工作站、单北斗、方舱必须接入南通飞行平台。 | 台 | 2 |  |  |
|  | 2 | 保险 | 维保期内三责险，每年额度100万，另为两个方舱和飞机提供每年不少于11万的设备保险。 | 批 | 1 |  |  |
|  | 3 | 其他 | 线材、安装、更换、移动等及其他不可预见费用 | 批 | 1 |  |  |
| 社会面视频图像汇聚与共享平台升级 | 1 | 平台升级 | （1）在原有的服务器升级相关硬件，比如CPU、内存、硬盘等； | 批 | 1 |  |  |
|  |  |  | （2）对目前视频联网平台软件进行升级。版本号为2025年平台厂商最新版本。 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）改善目前平台频繁崩溃，级联视频取流异常、无法预览等问题。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 其他 | 线材、安装、更换、移动等及其他不可预见费用 | 批 | 1 |  |  |
| 合计：人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：