南通长江口北支湿地生物多样性观测站设备采购项目

市场询价公告

南通长江口北支湿地生物多样性观测站设备采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

一、采购项目概况

- 根据启东长江口北支（崇明岛北岸）“生态岛”试验区建设实施方案和中期评估意见，南通长江口北支湿地生物多样性观测站现还需增加相关设备（鸟类AI监测点建设套装、eDNA监测设备、水生生物监测套组、耗材等），补足观测站相关仪器设施设备，增强相关观测能力。

- （一）本次采购项目为南通长江口北支湿地生物多样性观测站设备采购，设备采购明细如表1所示。

- 表 1

| 南通长江口北支湿地生物多样性观测站设备采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 型号 | 数量 | 参数 |
| 1 | 鸟类AI监测点建设套装 | 高清摄像头（核心产品） | / | 1 | （1）传感器类型：1/1.2英寸CMOS |
|  |  |  |  |  | （2）像素：800万 |
|  |  |  |  |  | （3）最大分辨率：3840×2160 |
|  |  |  |  |  | （4）镜头焦距：8mm～360mm |
|  |  |  |  |  | （5）镜头光圈：F1.5-F5.7 |
| 2 |  | 定制边缘计算网关 | T600 | 1 | （1）中央处理器：64bit 8Core |
|  |  |  |  |  | （2）浮点数运算能力：450GFLOPs |
|  |  |  |  |  | （3）整型运算能力：6TOPs |
|  |  |  |  |  | （4）内存条：16GB DDR4 |
|  |  |  |  |  | （5）硬盘存储：64G |
|  |  |  |  |  | （6）操作系统：ubuntu 22.04 LTS |
| 3 |  | 网络建设 | / | 1 | （1）满足上行20M/s的上行网速 |
| 4 |  | 电力建设 | / | 1 | （1）电力电池容量：大于400AH12V |
|  |  |  |  |  | （2）满足设备运行天数：4天 |
|  |  |  |  |  | （3）远程通断电：支持 |
| 5 |  | 基础设施建设 | / | 1 | （1）点位地面基础、立杆、摄像头安装调试等基础服务 |
| 6 |  | 鸟类AI监测平台接入调试训练及1年的运维维护保障 | / | 1 | （1）服务内容：摄像头系统部署、算法训练等服务 |
|  |  |  |  |  | （2）训练图片：大于8000张 |
|  |  |  |  |  | （3）投入工程师：2人 |
|  |  |  |  |  | （4）工作时长：大于45人天 |
|  |  |  |  |  | （5）鸟类识别准确度：大于85% |
|  |  |  |  |  | （6）可识别水鸟物种数：大于40种 |
| 7 | eDNA监测设备 | eDNA水样过滤仪 | / | 1 | （1）工作时长：6小时 |
|  |  |  |  |  | （2）水样过滤速度：1L/min |
|  |  |  |  |  | （3）工作温度：0-40℃ |
|  |  |  |  |  | （4）通道数：3 |
|  |  |  |  |  | （5）压力范围：-98Kpa~0Kpa |
| 8 | 水生生物监测套组 | 抓泥斗 | / | 1 | （1）材质：304不锈钢 |
|  |  |  |  |  | （2）采样面积：1/16平方米 |
|  |  |  |  |  | （3）挖泥深度：0-15cm |
|  |  |  |  |  | （4）容积：7L |
|  |  |  |  |  | (5)开口尺寸：38cm*20cm*15cm |
| 9 |  | D型抄网 | / | 1 | （1）网口：30CM*30CM |
|  |  |  |  |  | （2）网长：40CM |
|  |  |  |  |  | （3）网衣规格：40目 |
|  |  |  |  |  | （4）框架材质：加厚不锈钢 |
|  |  |  |  |  | （5）杆长：拼接3m |
| 10 |  | 采水器 | / | 1 | （1）材质：有机玻璃 |
|  |  |  |  |  | （2）容量：1L |
|  |  |  |  |  | （3）配重：有 |
|  |  |  |  |  | （4）最大直径：100mm |
|  |  |  |  |  | （5）温度计：国标 |
| 11 |  | 13号浮游生物网 | / | 1 | （1）网长：60cm |
|  |  |  |  |  | （2）直径：21cm |
|  |  |  |  |  | （3）孔径：125目 |
|  |  |  |  |  | （4）阀门材质：铜制 |
|  |  |  |  |  | （5）杆长：2.4m |
| 12 |  | 25号浮游生物网 | / | 1 | （1）网长：60cm |
|  |  |  |  |  | （2）直径：21cm |
|  |  |  |  |  | （3）孔径：200目 |
|  |  |  |  |  | （4）阀门材质：铜质 |
|  |  |  |  |  | （5）杆长：2.4m |
| 13 |  | 采样配件包 | / | 1 | （1）包含：水杈、雨靴、筛网、采样锹等 |
|  |  |  |  |  | （2）筛网材质：不锈钢 |
|  |  |  |  |  | （3）目数：100目 |
|  |  |  |  |  | （4）采样锹材质：不锈钢 |
| 14 | 耗材 | 一体化eDNA富集试剂盒套组 | / | 1 | （1）包含：注射器、过滤器、eDNA稳定液等 |
|  |  |  |  |  | （2）保存温度：15-25℃ |
|  |  |  |  |  | （3）保质期：1年 |
|  |  |  |  |  | （4）注射器容积：5ml |
| 15 |  | 水生物采样耗材 | / | 1 | （1）包含：采样袋、采样瓶、酒精、鲁哥试剂等 |
|  |  |  |  |  | （2）采样瓶容量：1L |
|  |  |  |  |  | （3）酒精浓度：75% |
|  |  |  |  |  | （4）采样瓶/袋材质：塑料 |
| 16 | 运输管理费 |  | / | 1 | （1）设备统一保管及运输费用 |

（二）商务部分要求：

1、供货与安装周期

接到采购人通知后，供应商须在30个日历天内供货完毕，因成交供应商原因延期的，按违约处理。

2、交货、安装地点

供应商应按照采购人的要求，将货物送达指定地点，确保可以正常使用。

3、质量要求

供应商所提供的产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合中华人民共和国国家质量检测标准的要求，产品内外完好，供货时须提供相关证明材料、有效产品合格证等，如不符合要求，则取消其成交资格，履约保证金不予退还。

4、质保要求

本项目要求质保一年，自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。本项目所有货物必须提供一年全免费质保等售后服务（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

5、售后服务要求

在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到采购人电话通知后，必须在 4 小时之内上门服务，并在 8 小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在 12 小时内提供备用货物，并在 7 个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至采购人处。

6、其他约定事项：

（1）成交供应商所提供产品必须要完全满足采购要求，本次采购不接受负偏离，否则将作无效响应处理。

（2）成交供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或者其任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由成交供应商承担一切责任。

（3）成交供应商为执行本项目而提供的技术资料的使用权归采购人所有。

（4）在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以质量技术监督部门鉴定结果为准。

（5）安全风险及纠纷：

①供应商应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，均由供应商自行承担。

②供应商项目组成员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。供应商与所派遣的人员发生纠纷，均由供应商负责调解与处理，采购人不承担责任。

二、报价供应商的要求

1.供应商满足下列相关规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.报价供应商须具有有效的营业执照。

三、约定事项

1.参与报价的单位需将市场询价报价单、有效营业执照、其他相关证明材料（如有）于2026年5月7日17:00前，送或寄（以邮戳为准）至启东市汇龙镇紫薇中路718号南通市启东生态环境局，联系人：邱女士，联系电话:0513-80921318。或发送电子扫描件至dfhxnt@126.com邮箱。

2.报价费用说明：本项目采用全费用综合单价报价方式，报价为含税价，报价包括但不限于下列费用：本项目货物、设备、材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、安装费、调试费、设备投运、人员培训、质保及其他所有费用。供应商也不得在服务期间提出任何增加费用的要求，不得降低服务质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。在合同实施期间，合同价不因市场价格波动和各种风险因素的发生而进行调整。

3.所有报价材料必须加盖报价单位公章。

4.采购资金的支付方式：银行转账。

5.采购资金的支付时间、条件：所有货物供货完毕后一个月内付至合同金额的80%，余款在2026年12月底前且无质量问题付清（不计利息）。注：乙方申请付款的程序应符合甲方的财务规定。

6.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将被列入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

南通市启东生态环境局

2026年4月29日

附件：

市场询价报价表

| 项目名称 | 南通长江口北支湿地生物多样性观测站设备采购项目 |
| --- | --- |
| 报价（元） | 人民币大写： （¥： 元） |
| 备注 |  |

注：

1.本表须机打并加盖报价单位公章，手填无效、改动无效、复印件无效。

2.表后请附上相关材料并加盖报价单位公章。

报价单位（盖章）：

报价联系人：

报价联系人电话：

日期：        年        月        日