施工说明

- 工程名称：2025年启东市汇龙镇汇东村村委会底楼租赁房屋改造项目

- 砖墙上开门洞（含锯缝）5.87m³。

- 石膏板墙上开门洞（含锯缝）3.29㎡。

- 拆除原有台阶及坡道（含锯缝）37.47㎡。

- 拆除原有窗4樘；拆除原有卷帘窗4樘。

- 拆除原有冷库外壳；拆除外墙杂物（如雨篷、广告牌等）；拆除新建隔墙是影响新建的物件（如吊顶、吊灯等）；拆除的所有建筑垃圾外运。

- 开门洞处、拆除窗处砂浆修补并刷涂料颜色与周围一致；拆除台阶级坡道处装饰层修补；新建过梁处的粉刷及涂料。

- 新建C25过梁0.45m³（过梁截面尺寸为宽0.22m*高0.2m，内配钢筋4C12,C8-200；含植筋）。

- 新建木隔断208.27㎡，隔墙轻钢龙骨，单层双面15mm厚中密度单白板。

- 新建不锈钢全玻地弹门（含五金配件等）47.87㎡。