启东市汇龙镇鹤群村新时代文明实践站提档升级项目

询价公告

启东市汇龙镇鹤群村新时代文明实践站提档升级项目即将实施，现就启东市汇龙镇鹤群村新时代文明实践站提档升级项目进行市场询价调研。

一、采购服务内容及要求：

具体详见附件《启东市汇龙镇鹤群村新时代文明实践站提档升级项目市场询价报价单》。

二、约定事项：

1.请将报价表及营业执照副本加盖公章于2023年5月12日17:30前扫描发送至邮箱:jsby586@163.com，联系人：杨工，联系电话：0513-83351266。

2.报价费用说明：报价应为本项目服务期内所包含的一切费用[包括但不限于全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、管道凿墙槽费、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供应商认为需要的其他费用等。招标文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，投标时一次包定,结算时不再另行追加。

3.拟定支付方式及期限：凭启东市市场监督管理局有效的检测报告或有效的证明文件作为付款依据。合同签订后40日内预付合同价的30%。设备到场安装调试完毕，经验收合格后付合同价的70%，验收合格一年后付至合同价的97%，余款在质保期满后凭项目的质量保修到期证明书一次性付清。

4.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市汇龙镇人民政府

2023年5月9日

附件：启东市汇龙镇鹤群村新时代文明实践站提档升级项目市场询价报价单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 户外舞台P2.5全彩显示大屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主显示屏 | 1、名称：户外P2.5全彩LED显示屏 2、采用SMD1515三合一封装技术；三基色：1红色+1绿色+1蓝色，配色比例：R:G:B=3:6:1；像素点间距≤2.5mm ，像素密度≥160000点/㎡。 3、显示系统整屏尺寸：长≥8.64m，高≥1.92m；整屏分辨率≥3456*768。 4、PCB设计：采用≥1.6mm厚沉金 PCB 多层板，保证单模块的稳定性和抗氧化性。 5、显示屏控制IC低转折节能功能：4档可调节恒流拐点电压（0.16V/0.24V/0.32V/0.4V）。 6、亮度≥5000nit/m2，0-100%无级可调，支持手动/自动/程控三种调节方式；整屏亮度均匀性≥98.5%，色度均匀性±0.002 Cx,Cy之内，刷新率≥3840Hz，帧频：50＆60Hz，占空比：50%(可调)，灰度等级≥16bit，驱动方式：1／13扫恒流驱动。 7、显示屏对比度≥6100:1，屏幕视角：水平≥157°，垂直≥70°。 8、箱体自带有快速定位装置，保证箱体间的拼装精度，实现安装快速定位。要求显示单元平整度≤0.5mm，显示单元拼接间隙≤1mm。 9、峰值功耗≤730W/㎡，平均功率≤245W/m²，LED显示屏电源功率因素≥0.95，转换效率≥0.86。 10、系统支持连续不间断工作，连续工作时间≥7×24hrs，系统平均无故障工作时间≥50000小时，LED寿命≥10万小时。 11、满足基于GB4943.1-2011标准的温升测试，白场工况2小时后，整体外壳及PCB温升不超过25℃，产品在运行12小时后，屏体温度升高不超过20℃。 12、显示屏防尘性能满足IP6X防护等级要求，防水性能满足IPX5防护等级要求。 产品盐雾实验符合盐雾10级要求以及8级震动测试要求。 13、LED显示屏产品通过CCC认证；需提供相应证书,并加盖供应商公章。 14.产品防尘性能满足IP6X防护等级要求。提供具有CNAS认可标志的国家级检测机构出具的检测报告,并加盖供应商公章。 15、厂商具有中国质量认证中心出具的节能认证证书。需提供相应证书,并加盖供应商公章。 | 16.59 | m² | 利亚德、艾比森、洲明 |  |  |
| 2 | 视频播放盒 | 1、支持4核心处理器，每个核心处理器1.8GHz 2、最宽支持4096、最高支持4096。 3、支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。 4、支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。 5、支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。 6、支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP。 7、支持4K @60Hz、H265, H264、VP9 视频硬解码播放。 8、支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P。 9、支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式。 10、支持板载1路继电器，可以实现显示屏远程断上电功能。 11、支持2路航空插头，可以定时或者手动调节显示屏亮度。 12、支持Wifi ap和Wifi sta可以随时切换。 13、支持同步异步双模式，支持外部HDMI输入与内部播放功能；并且支持HDMI 环出功能。 14、HDMI环出输出功能，支持外部HDMI输入的环出也可以切换到内部播放内容的环出。 15、支持千兆以太网通信。 | 1 | 套 | 利亚德、艾比森、洲明 |  |  |
| 3 | 视频处理器 | 1、支持常见的视频接口，包括 2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路选配3G-SDI 2、支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 3、支持快捷配屏和高级配屏功能。 4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，。 5、支持设备间备份设置。 6、视频输出最大带载高达 390 万像素，最大宽度 10240像素，最大高度8192 像素。 7、支持带载屏体亮度调节。 8、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 9、支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 10、支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm音频独立输入输出 | 1 | 套 | 利亚德、艾比森、洲明 |  |  |
| 4 | 主显示屏配电柜 | 1、配置功率≥20kw，可适当增加余量； 2、配电系统需具有过载、欠压、短路、短相、漏电保护等功能，可自动处理各种应急情况； 3、显示屏发生过流、短路等故障时，能自动切断电源，并发出报警； 4、远程电力监控：显示屏需实现远程开关屏功能、可实现远程监控各路开关上电状态、配电柜控制具备手动及远程遥控两种方式； | 1 | 套 | 利亚德、艾比森、洲明 |  |  |
| 5 | 主显示屏结构及包边 | 屏体采用挂壁式安装结构，主结构框架采用国标50*50mm、40*40mm镀锌钢管制作，防腐防锈处理，外框采用标准的(国标)的艺型不锈钢，厚度≥1mm的304亚光拉丝不锈钢进行包 边处理装饰处理，根据现场情况做周边装修处理，确保整体美观。 | 16.59 | m² | 定制 |  |  |
| 6 | 系统软件 | 1.软件与操作系统具有良好的兼容性、易操作； 2.通过软件控制信号源切换，屏幕可实现画中画显示，窗口可进行位置和大小调整； 3.支持文本显示、动画显示、视频显示、图片显示、计算机画面显示、具有幻灯片功能； 4.支持AVI、MPEG、MOV、WMV、RM等主流格式视频文件。 | 1 | 套 | 利亚德、艾比森、洲明 |  |  |
| 7 | 主电缆线/网线/跳线 | 提供大屏所用主电缆线/网络用线/设备连接跳线 | 1 | 项 | 国产优质 |  |  |
| 8 | 安装/调试/运输 | 厂家工程师技术安装调试 | 1 | 项 | 定制 |  |  |
| 1.2 | 户外信息发布小屏P8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主显示屏 | 1.像素间距：≤8mm 2.像素构成：SMD表贴三合一LED灯，1R1G1B，像素密度≥15625点/㎡ 3.整屏尺寸：宽≥2.24米，高≥1.28米，面积≥2.8672平方米，分辨率≥280*160， 4.箱体平整度和间隙：≤0.5mm；模组平整度和间隙：≤0.5mm 5.屏体正面黑色亚光处理，反光率≤2%； 6.亮度：≥6000nit（0-100%无级可调，支持自动/手动/程序控制）；色域：≥120%NTSC；对比度：≥10000:1；色温：1000-13000K可调；可视角度（水平/垂直）：≥160°/≥140°；灰度等级：≥16bit；刷新率：≥3840Hz； 7.采用PWM高清高阶驱动芯片，倍频刷新率提升2/4/8倍。电流增益调节范围1%-199%； 8.像素中心距相对差等级和水平/垂直错位相对差等级≤1%；亮度均匀性≥98%；色度均匀性在±0.001Cx，Cy之内； 9.均匀性：模块1%≤LMJ≤15%，模组1%≤LGJ ≤15%； | 2.8672 | m² | 利亚德、艾比森、洲明 |  |  |
| 2 | 视频播放盒 | 1、支持4核心处理器，每个核心处理器1.8GHz 2、最宽支持4096、最高支持4096。 3、支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。 4、支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。 5、支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。 6、支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP。 7、支持4K @60Hz、H265, H264、VP9 视频硬解码播放。 8、支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P。 9、支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式。 10、支持板载1路继电器，可以实现显示屏远程断上电功能。 11、支持2路航空插头，可以定时或者手动调节显示屏亮度。 12、支持Wifi ap和Wifi sta可以随时切换。 13、支持同步异步双模式，支持外部HDMI输入与内部播放功能；并且支持HDMI 环出功能。 14、HDMI环出输出功能，支持外部HDMI输入的环出也可以切换到内部播放内容的环出。 15、支持千兆以太网通信。 | 1 | 套 | 利亚德、艾比森、洲明 |  |  |
| 3 | 主显示屏配电柜 | 1、配置功率≥10kw，可适当增加余量； 2、配电系统需具有过载、欠压、短路、短相、漏电保护等功能，可自动处理各种应急情况； 3、显示屏发生过流、短路等故障时，能自动切断电源，并发出报警； 4、远程电力监控：显示屏需实现远程开关屏功能、可实现远程监控各路开关上电状态、配电柜控制具备手动及远程遥控两种方式； | 1 | 套 | 利亚德、艾比森、洲明 |  |  |
| 4 | 主显示屏结构及包边 | 屏体采用立柱式安装结构，主结构框架采用国标40*40mm镀锌钢管制作，防腐防锈处理，外框采用标准的(国标)的艺型不锈钢，厚度≥1mm的304亚光拉丝不锈钢进行包 边处理装饰处理，根据现场情况做周边装修处理，确保整体美观。 | 2.8672 | m² | 定制 |  |  |
| 5 | 系统软件 | 1.软件与操作系统具有良好的兼容性、易操作； 2.通过软件控制信号源切换，屏幕可实现画中画显示，窗口可进行位置和大小调整； 3.支持文本显示、动画显示、视频显示、图片显示、计算机画面显示、具有幻灯片功能； 4.支持AVI、MPEG、MOV、WMV、RM等主流格式视频文件。 | 1 | 套 | 利亚德、艾比森、洲明 |  |  |
| 6 | 主电缆线/网线/跳线 | 提供大屏所用主电缆线/网络用线/设备连接跳线 | 1 | 项 | 国产优质 |  |  |
| 7 | 安装/调试/运输 | 厂家工程师技术安装调试 | 1 | 项 | 定制 |  |  |
| 1.3 | 户外舞台布置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 围墙及部分地面拆除清运 | 定制 | 项 | 1 | 定制 |  |  |
| 2 | 舞台背景墙条形基础 | 素土夯实100mm厚碎石150mm混凝土垫层(含钢筋） | m | 11 | 国标 |  |  |
| 3 | 舞台背景墙 | 镀锌方管支架，硅酸钙板面层，金属花板，雕刻喷漆 | m2 | 39.6 | 国优 |  |  |
| 4 | 舞台 | 素土回填，100mm厚碎石，150mmC30混泥土浇筑（含φ10钢筋） | m2 | 35.2 | 国标 |  |  |
| 5 | 舞台石材 | 侧边，台阶 | m2 | 7.46 | 定制 |  |  |
| 6 | 舞台平面装饰 | 户外地坪漆 | m2 | 35.2 | 国优 |  |  |
| 7 | 舞台灯光 | 舞台泛光灯120w | 套 | 6 | 国优 |  |  |
| 8 | 舞台音柱 | 1.宽频响灵敏度音柱扬声器，适用于广播扩声和背景音乐； 2.宽域音频设计.具有很高的语音清晰度； 3.铝合金材质，坚固耐用防日晒雨淋，适于室外使用。 4.喇叭单元：低音单元6"×6+高音单元3"×1 5.频率响应：70-15KHz 6.灵敏度：120dB 7.额定功率：120W 8.防水等级：IP66 | 只 | 2 | BGM、YEAIMP、 迪士普 |  |  |
| 9 | 数字合并式功放 | 1、具有显示屏，显示温度与增益更直观检测功放运行状态； 2、设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 5.频率响应:50Hz-16KHz 6.信噪比:≥80dB 7.音乐输入:VOD(RCA 对)x1/BGM (RCA 对)x1/HDMI X2光纤 x1/蓝牙 x1/USB 播放 x1 8.输出连接器：ARC(HDMI)X1/AUX (RCA 对) x1录音输出(RCA)x1/低音炮输出(RCA)x1扬声器输出(接线柱) x2 9.电源要求:100V-240V~50/60Hz | 台 | 1 | BGM、YEAIMP、 迪士普 |  |  |
| 10 | 音频线 | 音频话筒线128编网麦克风线平衡线双芯咪卡侬线RVPE2*1.0 | m | 100 | 国标 |  |  |
| 11 | 喇叭线 | 纯铜电线电缆线 RVV2芯2.5平多芯控制护套线 RVV2芯2*2.5，黑色 | m | 100 | 国标 |  |  |
| 12 | 其它附材 | 接插件、专用插座、水晶头、转接头等辅材 | 项 | 1 | 国标 |  |  |
| 13 | 电源控制箱 |  | 套 | 1 | 定制 |  |  |
| 14 | 安装辅材 | 户外网线、防水电源线、预埋管道等 | 批 | 1 | 国优 |  |  |
| 15 | 措施费(设备调试） | 开凿、开孔、修复 | 项 | 1 | 定制 |  |  |
| 2 | 办公网络改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 2)产品传输性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准的5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点） 3)通过标准最高传输频率250MHz测试 4)额定传输速率(NVP)：68% 5)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m | 箱 | 2 | 国优 |  |  |
| 2 | 单口语音面板 | 端口数量：单口 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 颜色：白色 材料：ABS | 只 | 4 | 国优 |  |  |
| 3 | 双口网络面板 | 端口数量：双口 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 颜色：白色 材料：ABS | 只 | 4 | 国优 |  |  |
| 4 | 线盒 |  | 只 | 8 | 国优 |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽网络模块 | 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 金针：磷青铜表面镀金，异形的金针空间排列，有效提升近端串音余量 防尘盖：透明PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 | 只 | 8 | 国优 |  |  |
| 6 | 语音模块 |  | 只 | 4 | 国优 |  |  |
| 7 | 千兆网络交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps 2、支持千兆电接口≥24个，千兆SFP接口≥4个 3、支持MAC地址≥32K，支持ARP表项≥4K ，支持IPv4 FIB表项≥4K 4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议 5、支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机 6、支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性 | 台 | 2 | 华为、华三、锐捷 |  |  |
| 8 | 网络配线架 | 平面型配线架，采用模块化设计 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 线缆管理：自带后部线缆管理单元 | 个 | 2 | 国优 |  |  |
| 9 | 网络机柜 | 22u机柜、含PDU | 台 | 1 | 国优 |  |  |
| 10 | 安装辅材 |  | 项 | 1 | 国优 |  |  |
| 3 | 一楼电子阅览室会议屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体智能交互会议屏 | 1.交互平板集成演示、书写、互动、分享等应用功能模块，打造简易的无纸化会议/教学场景，轻松实现高效、便捷、和谐的会议/教学方式。 2.内置安卓操作系统，采用配置CORTEX(双核A53+双核A73)@1.5GHz处理器、内存≥2G，储存空间≥16G ，支持USB多媒体文件播放功能。 3.采用LED液晶显示屏，显示尺寸86英寸（16：9），刷新率60Hz，亮度300cd/㎡，视角（度）178°，支持分辨率3840（H）×2160（V）。 4.内置1300W像素高清摄像头,8阵列麦克风,摄像头视场角101°,麦克风拾音距离:≥8m。 | 台 | 1 | 华为、AVA 、MAXHUB |  |  |
| 2 | 屏幕支架 | 配套支架、移动式 | 个 | 1 | 定制 |  |  |
| 3 | 无线路由器 |  | 台 | 1 | 华为、华三、锐捷 |  |  |
| 4 | 安装辅材 | 网络用线、水晶头等 | 项 | 1 | 国优 |  |  |
| 4.1 | 二楼报告厅大屏P1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除工作 | 拆除原有设备，搬运，恢复墙面。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 主显示屏 | 1.显示类型：LED类型采用SMD三合一黑灯1212，点间距≤1.54mm，像素密度≥427186点/㎡，表面黑色亚光处理，表面不反光。 2.显示屏尺寸要求：宽≥7.68m，高≥2.52m，显示面积≥19.3536㎡。 3.显示屏必须采用压铸铝16:9整机箱体，保证箱体拼接的平整度和密封防尘性；全金属散热、无风扇，无孔，防尘静音设计； 4.刷新率支持740Hz-4880Hz调节；支持通过配套控制软件调节刷新率设置。 5.最高对比度≥16000:1；亮度≥800nit（0-100%无级可调）；色温：标准6500K，1000-13000K 可调，调节步长100K，并可自定义色温值；换帧频率支持50/60/120Hz。 6.可视角度：水平≥170°，垂直≥170°。 7.箱体间/模组间相对错位值≤0.5%。 8.LED灯珠抗拉机械强度测试≥1kg。 9.箱体拉伸强度≥300Mpa，硬度≥80HB。 10.峰值功耗：≤540W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡，具有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电50%以上；能源效率值≥3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/㎡。支持低转折节能技术，4档可调节恒流拐点电（0.16V/0.24V/0.32V/0.4V）。 11.显示单元平整度：≤0.05mm，显示单元间隙≤0.05mm；模组平整度≤0.05mm，模组间隙≤0.05mm；支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复、隐亮消除。 12.屏体正面黑色哑光处理，反光率≤1.5% 13.电源带PFC高功率因数， 功率因数≥0.95，转换效率≥88%。14．LED显示屏产品通过CCC认证；需提供相应证书,并加盖供应商公章。 15.产品防尘性能满足IP6X防护等级要求。提供具有CNAS认可标志的国家级检测机构出具的检测报告,并加盖供应商公章。 16.厂商具有中国质量认证中心出具的节能认证证书。需提供相应证书,并加盖供应商公章。 | 19.354 | m² | 利亚德、艾比森、洲明 |  |  |
| 3 | 视频主控 | 1、拥有完备的视频输入接口1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2、支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。最大宽度 16384像素，最大高度8192 像素 3、支持 HDR 输出能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4、支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5、多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。 6、支持预监输出画面将预监内容通过有线网络发送到显示器显示。 7、支持智能控制软件进行操作控制。 8、支持场景预设最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 | 1 | 套 | 利亚德、艾比森、洲明 |  |  |
| 4 | 结构及包边 | 屏体采用挂壁式安装结构，主结构框架采用国标、40*40mm镀锌钢管制作，防腐防锈处理，亚光拉丝不锈钢进行包 边处理装饰处理，根据现场情况做周边装修处理，确保整体美观。 | 19.354 | m² | 定制 |  |  |
| 5 | 配电柜 | 1、配置功率≥20kw，可适当增加余量； 2、配电系统需具有过载、欠压、短路、短相、漏电保护等功能，可自动处理各种应急情况； 3、显示屏发生过流、短路等故障时，能自动切断电源，并发出报警； 4、远程电力监控：显示屏需实现远程开关屏功能、可实现远程监控各路开关上电状态、配电柜控制具备手动及远程遥控两种方式； | 1 | 套 | 利亚德、艾比森、洲明 |  |  |
| 6 | 控制电脑 | i5/8G/1T/21.5英寸液晶显示器，含键盘及鼠标。 | 1 | 台 | 联想、戴尔、惠普 |  |  |
| 7 | 主电缆线/网线/跳线 | 提供大屏所用主电缆线/网络用线/设备连接跳线 | 1 | 项 | 国产优质 |  |  |
| 8 | 安装/调试/运输 | 厂家工程师技术安装调试 | 1 | 项 | 定制 |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：