2025年启东市汇龙镇圩南村路灯更新工程

市场询价公告

2025年启东市汇龙镇圩南村路灯更新工程即将实施，现就2025年启东市汇龙镇圩南村路灯更新工程进行市场询价调研。

一、货物清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 1、原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购人要求为准）。 2、拆除后按采购人要求在指定位置堆放整齐。 3、拆除的灯及配线等附件全部归采购人所有。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 太阳能路灯 | 1、灯杆：借杆（材质等投标人自行踏勘现场）。 2、灯臂：壁厚≥2.3mm，壁长1m，钢材选用Q235优质板材，口径为60圆管。底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。 3、灯具：▲光源功率 60w(±1W)。 ▲显色指数＞80。 ▲色温6500K(±100K)。 ▲灯具尺寸：520*205*95mm。 ▲防护等级IP65。 ▲符合GB7000.203（GB7000.1）标准耐久性和热试验。 外壳采用全铝压铸、全密封构、外表光滑，灯具结构设计合理、强度高，平均寿命＞50000 小时,光衰＜ 3%,性能稳定。 4、蓄电池：太阳能专用锂电池，▲额定容量≥50AH（+5%内）。 灯头内置，寿命≥10年。 亮灯时间：12小时。 5、太阳能光伏电池板：▲功率≥100W（+5%内）。 多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年。 | 盏 | 120 |  |
| 3 | 白底瓷砖标识牌 | 1、标识牌材质：瓷砖。 2、标识牌瓷砖厚度：≥8mm。 3、标识牌瓷砖颜色：白色。 4、标识牌规格：长度60cm，宽度40cm。 5、标识牌立柱材质：304不锈钢。 6、标识牌立柱规格：高1400mm，壁厚1.2mm，直径63mm（以实际测量尺寸为准）。 7、标识牌外边框用304不锈钢方管，边框内用角固定瓷砖（外边框的大小以实际测量尺寸为准）。 8、瓷砖的抗压强度、平整度应符合国家标准；耐磨性好，光泽度高，硬度大，防污性能好，清理方便。 9、标识牌版面内容等按业主要求设置。 10、标识牌安装：在采购人指定的位置制作安装基础，并安装牢固。 | 个 | 1 |  |
| 备注： 1.上述带“▲”为主要规格参数，投标时须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的样品灯具，国家光伏产品质量检验检测中心出具的样品锂电池、光伏板产品检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有 CMA及 CNAS 标志、有电子版报告的二维码、内页附有样品照片及外形尺寸】，且报告中参数指标涵盖“▲”采购要求。灯具的外观与样品图要求的外观一致，尺寸大小允许偏差在±5%以内 （含±5%）。 2.请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 3.采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。 4.成交供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购人的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。 5.成交供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求，且须在采购人指定地点和规定时间内将货物运送至指定地点完成安装并调试至最佳使用状态，运输、装卸、堆放、安装货物时需考虑货物的结构、承重等，不得因装卸、堆放、安装不当等发生货物被压变形或损坏等情况的发生，如发生货物变形或损坏，由成交供应商提供免费换货并免费运送至指定地点完成安装、调试，必须确保路灯可以正常进行使用。 6.供应商报价的所有太阳能路灯产品必须为同一品牌及型号，并且须在报价表上明确所投太阳能路灯产品的品牌及型号，否则视为无效响应。 7.以上太阳能路灯的数量为暂定，实际安装数量以采购人的实际需求为准，按实结算。 |  |  |  |  |  |

二、质量要求

供应商所提供的产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合中华人民共和国国家质量检测标准的要求，产品内外完好，并在供货时提供相关证明材料、有效产品合格证等资料，如不符合要求，则取消其成交资格，履约保证金不予退还。

三、质保要求

本项目要求整体质保三年（含部件及人工等），自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。质保期外，须例行维护并终身维修，确保正常使用。质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

四、供货与安装周期

自签订合同之日起30个日历天内完成供货及安装并调试至最佳使用状态，因成交供应商原因延期的，按违约处理。

五、约定事项

1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2.市场询价表及相关材料于2025年4月21日17:00前，送或寄（以收件签收时间为准）至启东市汇龙镇和平中路810号，收件人：庄女士，联系电话：18651310609。

3.报价费用说明：报价应是为完成本项目所需的一切材料、附件、辅材、配件、施工、服务、检测等各种未预见费用。

4.报价单位须提供合法的营业执照。

5.拟定支付方式及期限：本项目所有货物安装、调试完毕并经验收合格，待上级拨款到账后，凭启东市市场监督管理局合格的检测报告付至合同价的70%，验收合格满一年后付至审定价的80%，验收合格满二年后付至审定价的90%，余款（按审定价）在验收合格满三年后且产品无质量问题一次性付清，不计利息。

6.其他：（１）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将被列入黑名单；（２）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（３）本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

附件：2025年启东市汇龙镇圩南村路灯更新工程市场询价表

江苏省南通市启东市汇龙镇圩南村村民委员会

2025年4月15日