2026年启东市汇龙镇临江村路灯更新工程

市场询价公告

启东市汇龙镇临江村股份经济合作社的2026年启东市汇龙镇临江村路灯更新工程即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购内容：

| 序号 | 货物 名称 | 参数 | 计量 单位 | 预估 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 1、原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购单位要求为准）。 2、拆除后按采购单位要求在指定位置堆放整齐。 3、拆除的灯及配线等附件全部归采购单位所有。 | 项 | 1 |
| 2 | 立柱式太阳能路 灯 | 1、灯杆： 灯杆高5米，材质为Q235,主杆上口径60mm，下口径140mm，壁厚2.5mm。出臂1米。 2、灯头： ▲光源功率 60W(±1W)。 ▲显色指数＞80。 ▲色温6500K(±100K)。 ▲灯具尺寸：520*205*95mm。 ▲防护等级IP65。 ▲符合 GB7000.203（GB7000.1）标准耐久性和热试验。 外壳采用全铝压铸、全密封构、外表 光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。 3、太阳能光伏板： ▲功率≥100W（+5%内）。 多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年。 4、太阳能专用锂电池： ▲额定容量≥50AH（+5%内）。 灯头内置，寿命≥10年。 亮灯时间：12小时。 5、基础：500*500*800mm（最终以灯具厂家尺寸为准）。 | 套 | 临河路东侧 4 |
|  |  |  |  | 村委会广场 4 |
| 3 | 单臂悬挑太阳能路灯 | 1、灯臂： 壁厚≥2.3mm，壁长1m，材质为Q235。底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。 2、灯头： ▲光源功率 60W(±1W)。 ▲显色指数＞80。 ▲色温6500K(±100K)。 ▲灯具尺寸：520*205*95mm。 ▲防护等级IP65。 ▲符合 GB7000.203（GB7000.1）标准耐久性和热试验。 外壳采用全铝压铸、全密封构、外表 光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。 3、太阳能光伏板： ▲功率≥100W（+5%内）。 多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年。 4、太阳能专用锂电池： ▲额定容量≥50AH（+5%内）。 灯头内置，寿命≥10年。 亮灯时间：12小时。 | 套 | 惠临南路 27 |
|  |  |  |  | 临民路 26 |
|  |  |  |  | 临新路 25 |
|  |  |  |  | 临河路 27 |
|  |  |  |  | 惠临路 25 |
|  |  |  |  | 惠临北路 28 |
|  |  |  |  | 中心路 25 |
|  |  |  |  | 临河东路 8 |
| 备注： 1.上述带“▲”为主要规格参数，投标时须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的样品灯具，国家光伏产品质量检验检测中心出具的样品锂电池、光伏板产品检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有 CMA及 CNAS 标志、有电子版报告的二维码、内页附有样品照片及外形尺寸】，且报告中参数指标涵盖“▲”采购要求。灯具的外观与样品图要求的外观一致，尺寸大小允许偏差在±5%以内 （含±5%）。 2.请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 3.采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。 4.成交供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购人的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。 5.成交供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求，且须在采购人指定地点和规定时间内将货物运送至指定地点完成安装并调试至最佳使用状态，运输、装卸、堆放、安装货物时需考虑货物的结构、承重等，不得因装卸、堆放、安装不当等发生货物被压变形或损坏等情况的发生，如发生货物变形或损坏，由成交供应商提供免费换货并免费运送至指定地点完成安装、调试，必须确保路灯可以正常进行使用。 6.供应商报价的所有太阳能路灯产品必须为同一品牌及型号，并且须在报价表上明确所投太阳能路灯产品的品牌及型号，否则视为无效响应。 7.以上太阳能路灯的数量为暂定，实际安装数量以采购人的实际需求为准。按实结算。 |  |  |  |  |

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.报价供应商具有有效的营业执照。

三、约定事项

1、上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2、报价包括（但不限于）全部货物采购、制作、安装、调试、使用培训、设备设施、相关附件、辅材、人工、配件、装卸、货物运输、搬运（含二次搬运）、登高、仓储、材料费、工具、劳务费、检测、质保、售后服务、验收、保险、税金、规费、样品、招标代理费等所有与本项目相关的费用，以及根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。

3、本项目要求整体质保三年（含部件及人工等）。

4、供货与安装周期：自签订合同之日起30个日历天内完成供货及安装并调试至最佳使用状态，因成交供应商原因延期的，按违约处理。

5、参与报价的单位需将法人营业执照复印件、市场询价表于2026年04月   09日17:00前，送或寄或发送电子邮件，联系地址：江苏缔逸项目管理有限公司（启东市公园北路1088号），联系人：苏海丹，联系电话：0513-68039918，邮箱：110096631@qq.com。

6、拟定支付方式及期限：本项目所有货物安装、调试完毕并经验收合格，待上级拨款到账后，凭启东市市场监督管理局合格的检测报告付至合同价的70%，验收合格满一年后付至审定价的80%，验收合格满二年后付至审定价的90%，余款（按审定价）在验收合格满三年后且产品无质量问题一次性付清。

7、其他：⑴请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主管部门；⑵本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；⑶本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市汇龙镇临江村股份经济合作社

2026年04月03日

2026年启东市汇龙镇临江村路灯更新工程项目报表

| 序号 | 货物 名称 | 参数 | 计量 单位 | 预估 数量 | 报价单价 （元） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 1、原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购单位要求为准）。 2、拆除后按采购单位要求在指定位置堆放整齐。 3、拆除的灯及配线等附件全部归采购单位所有。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立柱式太阳能路灯 | 1、灯杆： 灯杆高5米，材质为Q235,主杆上口径60mm，下口径140mm，壁厚2.5mm。出臂1米。 2、灯头： ▲光源功率 60W(±1W)。 ▲显色指数＞80。 ▲色温6500K(±100K)。 ▲灯具尺寸：520*205*95mm。 ▲防护等级IP65。 ▲符合 GB7000.203（GB7000.1）标准耐久性和热试验。 外壳采用全铝压铸、全密封构、外表 光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。 3、太阳能光伏板： ▲功率≥100W（+5%内）。 多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年。 4、太阳能专用锂电池： ▲额定容量≥50AH（+5%内）。 灯头内置，寿命≥10年。 亮灯时间：12小时。 5、基础：500*500*800mm（最终以灯具厂家尺寸为准）。 | 套 | 8 |  |  |
| 3 | 单臂悬挑太阳能路灯 | 1、灯臂： 壁厚≥2.3mm，壁长1m，材质为Q235。底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。 2、灯头： ▲光源功率 60W(±1W)。 ▲显色指数＞80。 ▲色温6500K(±100K)。 ▲灯具尺寸：520*205*95mm。 ▲防护等级IP65。 ▲符合 GB7000.203（GB7000.1）标准耐久性和热试验。 外壳采用全铝压铸、全密封构、外表 光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。 3、太阳能光伏板： ▲功率≥100W（+5%内）。 多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年。 4、太阳能专用锂电池： ▲额定容量≥50AH（+5%内）。 灯头内置，寿命≥10年。 亮灯时间：12小时。 | 套 | 191 |  |  |
| 合计:大写 （小写) |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.上述带“▲”为主要规格参数，投标时须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的样品灯具，国家光伏产品质量检验检测中心出具的样品锂电池、光伏板产品检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有 CMA及 CNAS 标志、有电子版报告的二维码、内页附有样品照片及外形尺寸】，且报告中参数指标涵盖“▲”采购要求。灯具的外观与样品图要求的外观一致，尺寸大小允许偏差在±5%以内 （含±5%）。 2.请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 3.采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。 4.成交供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购人的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。 5.成交供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求，且须在采购人指定地点和规定时间内将货物运送至指定地点完成安装并调试至最佳使用状态，运输、装卸、堆放、安装货物时需考虑货物的结构、承重等，不得因装卸、堆放、安装不当等发生货物被压变形或损坏等情况的发生，如发生货物变形或损坏，由成交供应商提供免费换货并免费运送至指定地点完成安装、调试，必须确保路灯可以正常进行使用。 6.供应商报价的所有太阳能路灯产品必须为同一品牌及型号，并且须在报价表上明确所投太阳能路灯产品的品牌及型号，否则视为无效响应。 7.以上太阳能路灯的数量为暂定，实际安装数量以采购人的实际需求为准。按实结算。 |  |  |  |  |  |  |

响应供应商全称：                 （盖公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年       月     日