启东市宝宝幼儿园智能化采购及安装项目

询价公告

启东市汇龙镇人民政府根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市宝宝幼儿园智能化采购及安装项目进行询价采购 (详细内容见采购需求一览表)。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外枪机（POE) | 拆除、安装 | 2 | 台 |  |
| 2 | 室外枪机（POE) | 1.具有200W像素 CMOS传感器，POE供电； 2.在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL； 3.支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片进行成像； 4.最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001 lx； 5.支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile； 6.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值； 7.在1920x1080 @30fps下，码率设定为2Mbps，图像传输延时≤85ms；支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2； 8.具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址； 9.具有背光补偿、强光抑制、自动增益、透雾、3D降噪、走廊模式、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、断电保护、用户登录锁定、用户管理、远程管理、配置管理等功能；不低于IP67、IK10防尘防水等级； 10.宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于130。 | 2 | 台 | 大华、 海康威视、 天地伟业 |
| 3 | 枪机支架 | 壁装支架 | 2 | 根 | 国产优质 |
| 4 | 8口交换机 | 1.交换容量≥192Gbps，转发率≥30Mpps，8*千兆电口+4*SFP； 2. VLAN≥4K(数量非ID)、MAC≥8K；支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X； 3.支持IRF2（最大支持9台堆叠），支持STP/RSTP/MSTP；支持三层功能，IPv4/IPv6静态路由、RIP； 4.支持端口镜像、流镜像；支持二层、三层、四层ACL，支持Diff-Serv QoS；支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置； 5.绿色节能设计。 | 2 | 台 | 华三、华为、山海 |
| 5 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 4 | 个 | 华三、华为、山海 |
| 6 | 跳纤LC-LC | 1.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3； 2.依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准； 3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好； 4.重复性，互换性，光学特性稳定； 5.光纤类型：B1.3（OS2）/ A1a.1（OM2）/A1a.2（OM3）/A1a.3（OM4）/ A1a.4（OM5）； 6.光缆类型：单芯/双芯“8字形”； 7.光纤插头：LC/SC/FC；长度：3m； 8.单芯光缆护套外径：2.8mm；护套颜色：黄色（OS2）/灰色，（OM1）/橙色（OM2）/水绿色（OM3）/紫罗兰（OM4）/柠檬绿（OM5）； 9.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB，互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB（单模）,≥35dB（多模）； 10.重复性≥1000次； 11.工作温度：-20℃~+60℃。 | 2 | 对 | 国产优质 |
| 7 | 4芯单模光缆 | 1.标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3； 2.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能； 3.光纤规格：B1.3（OS2）/A1b（OM1）/A1a.1（OM2）/A1a.2（OM3）/A1a.3（OM4），衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22/＠850nm≤3.0，＠1300nm≤1.0； 4.光纤芯数：4芯； 5.护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色； 6.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N； 7.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm； 8.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D； 9.敷设方式：管道、非自承架空； 10.安装温度：＞-20℃，工作温度：-40℃～+60℃； 11.产品符合YD/T769标准。 | 100 | 米 | 国产优质 |
| 8 | 4口光纤盒 （室外） | 1.标准：YD/T 925； 2.安装方式：非机架安装，桌面式，挂墙；1个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆护套固定装置，光缆加强件固定装置； 3.适配器端口：4位； 4.端口通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸； 5.光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm； 6.外壳材料：优质冷扎钢板； 7.外壳表面处理：静电喷塑黑色； 8.尺寸： 145×155×32mm； 9.工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃）。 | 2 | 只 | 国产优质 |
| 9 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 8 | 个 | 国产优质 |
| 10 | 室外弱电箱 | 定制 | 2 | 个 | 国产优质 |
| 11 | 六类非屏蔽网线 | 1..导体规格：4×2×0.57； 2.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 3.护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm； 4.包装方式：305米/易拉箱，易拉箱/外箱； 5.安装温度： 0℃～+50℃，工作温度：-20℃～+60℃。 | 1 | 箱 | 国产优质 |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.0 | 180 | 米 | 国产优质 |
| 13 | 主电源线 | RVV3*2.5 | 180 | 米 | 国产优质 |
| 周界报警系统设备 |  |  |  |  |  |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4线张力式双防区控制器 | 功能特点： 1.张力模块和控制器一体化设计，安装方便、简捷； 2.外壳防护等级：直接外露部分：不低于IP55等级要求，非直接外露的部分：不低于IP41等级要求； 3.多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警； 4.张力围栏杆体应有足够的强度，在杆体所有张力索的作用下，应能确保张力式电子围栏入侵探测器装置的正常运行；张力测试杆：应能承受0.5J的碰撞，试验后能正常工作，并符合外壳防护等级要求； 5.供电方式：AC24V或DC12V、24V； 6.张力索的警戒张力值：100N~450N之间； 7.主机防区：单/双可选； 8.报警触发响应时间：1.5S； 9.张力式电子围栏入侵探测装置产生报警时，报警状态持续时间：30S； 10.输出端口：2路总线+开关信号输出； 11.防区线制：4线（可扩展到8线）； 12.机箱材质：铝合金； 13.报警输出：12V。 14.支持与一期接警中心，主机无缝对接。 ▲ 15.投标时须提供针对本项目，具有国家第三方权威机构出具的型式检验检测报告，并加盖生产厂家公章。 | 2 | 台 | 优周、盟跃、治联 |
|  | 传感器（包含在控制器内） （内置） | 铝合金外壳，密闭防水，外置安装便于检修，1‰精度双防区传感器，经济配置，多防区默认使用 | 2 | 台 | 优周、盟跃、治联 |
| 2 | 张力终端受力杆（4线含全套配件） | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于转角处安装，安装角度可调，含固定件及底座 | 10 | 套 | 优周、盟跃、治联 |
| 3 | 张力式过线杆(4线含全套配件） | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，安装角度可调，含固定件及底座 | 30 | 套 | 优周、盟跃、治联 |
| 4 | 转角用滑轮 | 不锈钢SUS304+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面 | 8 | 只 | 优周、盟跃、治联 |
| 5 | 不锈钢合金线（500米/卷或1000米/卷） | 优质不锈钢SUS316材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，小卷500米/卷，大卷1000米/卷，Φ1.2mm（符合国标）永不生锈 | 1000 | 米 | 优周、盟跃、治联 |
| 6 | 不锈钢收紧器 | 不锈钢SUS304+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 | 40 | 只 | 优周、盟跃、治联 |
| 7 | 警示牌 | PVC材料，220×120双面，字夜光型 | 12 | 块 | 优周、盟跃、治联 |
| 8 | 高压避雷器 | 氧化锌、复合材料 | 4 | 个 | 优周、盟跃、治联 |
| 9 | 接地桩 | 角铁 | 4 | 套 | 国产优质 |
| 10 | 不锈钢弹簧 | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施 | 40 | 个 | 优周、盟跃、治联 |
| 11 | 束线器 | 铝合金材质，方便施工，经济、实用 | 100 | 个 | 优周、盟跃、治联 |
| 12 | 单防区地址模块 | 1.额定输入电压；12V DC ± 3V； 2.额定消耗电流≤50Ma； 3.使用工作温度-10℃～+45℃； 4.使用工作湿度40℃≤95%； 5.工作场所室外，与主机信号传输距离3～5Km。 | 4 | 个 | 优周、盟跃、治联 |
| 二、控制中心报警部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子地图 | 1200*80 | 1 | 块 | 优周、盟跃、治联 |
| 2 | 联动模块 | 32路 | 1 | 个 | 优周、盟跃、治联 |
| 三、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV2*1.5 | 180 | 米 | 国产优质 |
| 2 | 信号线 | RVVP2*1.5 | 180 | 米 | 国产优质 |
| 综合管路桥架 |  |  |  |  |  |
| 1 | pvc | 20 | 730 | m | 国产优质 |
| 2 | pvc | 25 | 40 | m | 国产优质 |
| 3 | 室外挖土 | 室外挖土，恢复填埋 | 350 | 米 |  |
| 注：1、上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。 - 供应商应自行踏勘现场，确保所供产品满足现场使用需要，须与采购人现有设备兼容。成交供应商因未认真复核导致设备无法满足采购方要求的，采购方有权更换相应设备，所引起的一切费用由成交供应商承担。 - 项目中的参考品牌，只是参考所采购产品（设备）的档次。投标人如拟投产品不在参考品牌之列的，投标品牌的技术参数不得低于参考的品牌，同时投标人应当在2024年05月23日17时前向采购单位提供货物和技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，采购单位将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌档次等于或高于参考品牌档次的，将以更正公告的形式在相关网站予以公布（启东市人民政府网），所投品牌档次低于参考品牌档次的，则不予受理。投标文件中投标品牌为非参考品牌且未在规定时间内经采购人评审通过以更正公告形式发布的，将被视作无效投标。 - 成交供应商在成交后三个工作日内需提供所投产品：周界报警系统主要设备（4线张力式双防区控制器、单防区地址模块、电子地图、联动模块）原厂技术响应承诺函（按照附件八格式填写）。如不能按时提交则视为未响应招标文件要求，取消其中标资格。 |  |  |  |  |  |

一、本项目总价最高限价为 53080.20元，供应商所报投标报价超过最高限价的为无效报价。

二、供应商需同时具备下列资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2、投标人需具备有效的营业执照；

3、本项目不接受联合体投标；

4、禁止情形：

拒绝以下投标人参与投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

三、报价注意事项：

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。本项目采用全费用综合单价报价方式，综合单价包括但不限于下列费用：本项目货物设备、材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、安装费、调试费、设备投运、人员培训、质保及供应商认为需要的其他所有费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。询价公告中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，投标时一次包定,不再另行追加。无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、安装、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，不得降低产品及安装质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

对采购人提供的货物需求参数及要求，供应商如有疑问，应按本询价公告中规定的期限内提出，否则视为默认，货物需求技术参数及要求不再作任何修改，成交供应商不得再提任何调整要求。

2、对采购人提供的货物需求及参数，供应商如有疑问，应按本询价公告中规定的期限内提出，否则视为默认，货物需求及参数要求不再作任何修改，成交供应商不得再提任何调整要求。

3、供应商应详细阅读询价公告的全部内容，供应商对询价公告有疑问或异议的，请在递交报价文件2日前以快递形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位、采购代理机构联系。

采购单位：启东市汇龙镇人民政府

联系人：沙昊威

联系电话：15906284056

地址：启东市汇龙镇人民政府

采购代理机构：江苏永正工程项目管理有限公司

联系人：龚燕

联系电话：0513-83658189

地址：启东市人民西路1188号（中邦金座七层）

4、报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）法定代表人授权委托书（如有）（按照附件二格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书）；

（3）被授权人身份证复印件（法定代表人亲自参加的无需提供被授权人身份证复印件）（加盖报价单位公章）；

（4）法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件（按照附件三格式填写）（加盖报价单位公章）；

（5）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（6）质保承诺书（按照附件四格式填写）；

（7）采购需求一览表中要求提供的其他证明材料复印件（加盖报价单位公章）；

（8）商务部分正负偏离表、技术部分正负偏离表（格式见附件五、六）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

（9）报价表：按提供的样表格式（按照附件七格式填写）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

注：报价文件纸质一正二副，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，所有材料必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，并在封口处加盖单位公章，否则视为无效报价。

5、报价文件递交及开标时间

（1）报价文件递交截止时间：2024年05月27日上午8时30分-09时00分密封送至启东市汇龙镇为民服务中心二楼开标室进行登记（只接收直接送达），逾时则不予受理。询价文件的工本费用在投标截止前递交报价文件的同时收取，费用为人民币100元，不论何种原因询价文件的相关费用售后不退。

（2）开标时间：2024年05月27日上午09时00分，开标地点：启东市汇龙镇为民服务中心二楼开标室。

6、报价保证金：本项目不收取投标保证金。

四、商务技术部分要求：

1、质量要求：供应商须提供符合采购需求、从未使用过的全新设备，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证）。若无国家质量标准，则必须符合产品的制造商所执行的生产标准（产品说明书规定标准），随机资料必须齐全。

2、质保要求：本项目货物必须提供二年全免费质保（配件+人工）及售后服务。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有货物质保时间为自验收合格之日起计。（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）

3、售后服务要求：质保期内，成交供应商应免费维修。货物在质保期内出现故障时，成交供应商在接到用户单位电话通知后，须8小时之内上门服务并在4小时内修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕并送至用户单位处。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚500元扣款。

4、交货时间：供应商合同签订后，接采购单位书面通知30日历天内完成供货及安装调试，若供应商未按照合同约定时间交货的，且未及时以书面形式向采购人提交延误原因，又无正当理由的，每推迟一天罚500元，推迟7天及以上的则采购单位有权罚没所有履约保证金。

5、交货、安装地点：启东市宝宝幼儿园。

6、履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％（转账、汇票或者银行保函），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

7、约定事项：

（1）因质量问题引发事故，所造成的一切后果由供应商承担。

（2）因不可抗力因素造成增加的费用或造成采购人提供的设施损失，双方共同协商解决。

（3）成交供应商应严格按照规范及询价文件等相关要求组织施工。

（4）成交供应商必须保证所有货物进场必须经采购单位验收确认，经采购单位验收合格确认同意后方可进场。凡未经采购单位验收合格确认同意私自进场施工的货物，不作为结算的依据。采购单位有权拒绝不合格货物（含次品、规格不符合询价要求的货物）进场。

（5）在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

（6）如有需要，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东市人民政府网站上予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价响应文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起十五日内与采购单位签订合同。

（3）成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时列入采购人不良信用库。

（4）成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时列入采购人不良信用库。

六、成交原则：符合采购需求且以有效报价中的总报价最低者成交。如遇最低总报价有相同时，则采用抽签方式确定成交单位。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新招标。

七、付款方式：货物安装调试完毕验收合格并在无故障运行一个月后付合同价的95%，余款5%于服务期满（从验收合格之日算起）无质量问题后付清。

启东市汇龙镇人民政府

二〇二四年五月二十一日

附件一：

报 价 承 诺 书

启东市汇龙镇人民政府：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市宝宝幼儿园智能化采购及安装项目的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对公告有不明及误解的权利。

3．我方将按公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5.如被确定为中标人，愿意在签订合同前向采购人交纳履约保证金，如无法通过验收，采购人可对履约保证金作不予退还处理并报相关部门予以处罚；如逾期完成合同任务，采购人可按招标文件予以处理。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书（如有）

启东市汇龙镇人民政府：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：      特授权         代表我公司全权办理针对启东市宝宝幼儿园智能化采购及安装项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：     性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年     月    日

附  授权委托人（即代理人）身份证正反面复印件加盖单位公章

附件三：

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                 ，

现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

附  法定代表人身份证正反面复印件加盖单位公章

附件四：

质 保 承 诺 书

启东市汇龙镇人民政府：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市宝宝幼儿园智能化采购及安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1、我方保证提供的货物的完全符合本询价公告的要求，如有负偏离视为验收不合格，我方承担所有损失。

2、我方承诺对本项目我方提供的所有货物提供   年的全免费上门质保维护(含配件+人工)及售后服务。

3、质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

4、在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在8小时之内上门服务并在4小时内修复。如需更换货物或送修，在12小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕并送至用户单位处。若超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚500元扣款。

5、我方若未按照合同约定时间交货的，且未及时以书面形式向采购人提交延误原因，又无正当理由的，每推迟一天罚500元，推迟7天及以上的则采购单位有权罚没所有履约保证金；因质量问题引发事故，所造成的一切后果由我方承担。

6、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　  　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

日期：        年     月      日

附件五：

商务部分正负偏离表

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.如响应供应商提交的响应文件与询价文件商务部分的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由询价小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件六：

技术部分正负偏离表

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.如响应供应商提交的响应文件与询价文件技术部分的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由询价小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件七：

启东市宝宝幼儿园智能化采购及安装项目

报 价 表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 投标 品牌 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外枪机（POE) | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 室外枪机（POE) | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 枪机支架 | 根 | 2 |  |  |  |
| 4 | 8口交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 光模块 | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 跳纤LC-LC | 对 | 2 |  |  |  |
| 7 | 4芯单模光缆 | 米 | 100 |  |  |  |
| 8 | 4口光纤盒 （室外） | 只 | 2 |  |  |  |
| 9 | 光纤熔接 | 个 | 8 |  |  |  |
| 10 | 室外弱电箱 | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 1 |  |  |  |
| 12 | 电源线 | 米 | 180 |  |  |  |
| 13 | 主电源线 | 米 | 180 |  |  |  |
| 周界报警系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4线张力式双防区控制器 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 传感器（包含在控制器内） （内置） | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 张力终端受力杆（4线含全套配件） | 套 | 10 |  |  |  |
| 3 | 张力式过线杆(4线含全套配件） | 套 | 30 |  |  |  |
| 4 | 转角用滑轮 | 只 | 8 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢合金线（500米/卷或1000米/卷） | 米 | 1000 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢收紧器 | 只 | 40 |  |  |  |
| 7 | 警示牌 | 块 | 12 |  |  |  |
| 8 | 高压避雷器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 接地桩 | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢弹簧 | 个 | 40 |  |  |  |
| 11 | 束线器 | 个 | 100 |  |  |  |
| 12 | 单防区地址模块 | 个 | 4 |  |  |  |
| 二、控制中心报警部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子地图 | 块 | 1 |  |  |  |
| 2 | 联动模块 | 个 | 1 |  |  |  |
| 三、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 米 | 180 |  |  |  |
| 2 | 信号线 | 米 | 180 |  |  |  |
| 综合管路桥架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pvc | m | 730 |  |  |  |
| 2 | pvc | m | 40 |  |  |  |
| 3 | 室外挖土 | 米 | 350 |  |  |  |
| 合计人民币：大写 元整（小写： 元）。 |  |  |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

附件八：

原厂的产品参数符合证明函

启东市汇龙镇人民政府：

本公司针对启东市宝宝幼儿园智能化采购及安装项目，现对（投标单位名称）中标后所供的本公司生产产品技术参数承诺如下：

本公司承诺（投标单位名称）中标后所供的周界报警系统主要设备（4线张力式双防区控制器、单防区地址模块、电子地图、联动模块）技术参数完全符合招标文件技术参数要求（无任何不满足和负偏离），如有虚假本公司愿意承担一切法律责任。

生产厂商（盖公章）：

投标单位（盖公章）：

日期： 年 月 日