2025年启东市汇龙镇永阳村路灯更新项目

市场调研询价公告

2025年启东市汇龙镇永阳村路灯更新项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能路灯（借杆） | 1、功率：60W(±5%） 2、整灯光效≥140Lm/W（±5%） 3、色温 ：5700K（±100K） 4、显色指数：≥80 5、功率因数：≥0.90 6、防护等级：防护等级≥IP65，符合GB7000.203(GB7000.1) 7、灯体材质：灯具外壳整体一次全铝压铸成型减少结构固定，提高散热效率。灯具外壳需经过防腐喷塑处理，紧固件采用不锈钢高强度耐腐蚀材料 8、太阳能组件：太阳能板功率100W（±5%），多晶硅板，转换率＞18%，多时段控制，可变功率，内置控制装置，具有过充过放及防护功能，平均寿命≥10年。锂电池50AH（±5%），寿命≥10年，亮灯时间大于等于12小时 9、灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高10、挑臂：壁厚≥ 2 mm，壁长1.2 m，材质为热镀锌镀锌钢。底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含抱箍、配件等 11、外观应选择抗强风流线型外观设计 12、防坠要求：路灯灯具上要有防坠链，且不能破坏灯具的密封性能，并能大幅降低灯头部分在外力作用时坠落导致的事故（所提供的检测报告中的灯具照片应体现） | 套 | 408 |
| 2 | 太阳能路灯（新立杆） | 1、功率：60W(±5%） 2、整灯光效≥140Lm/W（±5%） 3、色温 ：5700K（±100K） 4、显色指数：≥80 5、功率因数：≥0.90 6、防护等级：防护等级≥IP65，符合GB7000.203(GB7000.1) 7、灯体材质：灯具外壳整体一次全铝压铸成型减少结构固定，提高散热效率。灯具外壳需经过防腐喷塑处理，紧固件采用不锈钢高强度耐腐蚀材料 8、太阳能组件：太阳能板功率100W（±5%），多晶硅板，转换率＞18%，多时段控制，可变功率，内置控制装置，具有过充过放及防护功能，平均寿命≥10年。锂电池50AH（±5%），寿命≥10年，亮灯时间大于等于12小时 9、灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高 10、杆件：路灯杆高度6米，上口径60mm，下口径130mm，整体热镀锌喷塑，灯杆材质为Q235,厚度3mm，颜色：白色+1米蓝色，确保防腐性能需灯杆 11、外观应选择抗强风流线型外观设计 12、防坠要求：路灯灯具上要有防坠链，且不能破坏灯具的密封性能，并能大幅降低灯头部分在外力作用时坠落导致的事故（所提供的检测报告中的灯具照片应体现） 13、路灯基础要求：采用C30 混泥土基础（根据厂家尺寸）紧固件采用防腐螺丝固定，完成后需增加混泥土包封 | 套 | 25 |
| 3 | 拆除 | 1、名称：原有路灯及配线等附件拆除 2、投标人根据现场踏勘情况自行报价 3、拆除后的灯具、线缆、配件等根据业主要求放到指定位置 | 项 | 1 |
| 注：参数中灯具、锂电池、电池板需由投标人出具国家光伏产品质量监督检验中心或国家光电产品检测重点实验室出具的样品灯具、锂电池、电池板检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有MA、CNAS标志、如有电子版报告的二维码、内页附有样品照片及外形】,样品的外观与样品图要求的外观一致，报告中参数指标优于或涵盖采购要求。投标人需提供由中国质量认证中心出具的太阳能产品认证证书CQC。 |  |  |  |  |

二、质量要求

供应商所提供的产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合中华人民共和国国家质量检测标准的要求，产品内外完好，并在供货时提供相关证明材料、有效产品合格证等资料，如不符合要求，则取消其成交资格，履约保证金不予退还。

三、质保要求

本项目要求整体质保三年（含部件及人工等），自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。质保期外，须例行维护并终身维修，确保正常使用。质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

四、供货与安装周期

自签订合同之日起30个日历天内完成供货及安装并调试至最佳使用状态，因成交供应商原因延期的，按违约处理。

- 五、市场询价说明

1.市场调研报价表及相关材料（报价单加盖公章）于2025年4月28日17:00前，送达或者发至电子邮箱（盖章扫描件）（以邮件收到时间为准）。送达地址为：启东市牡丹江西路2088号5楼，联系人:黄女士，联系电话13901466683。电子邮箱地址为：523423467@qq.com。

2.报价单位须提供营业执照。

3.报价费用说明：报价应是为完成本项目所需的一切材料、附件、辅材、配件、施工、服务、检测等各种未预见费用。

4.拟定支付方式及期限：本项目所有货物安装、调试完毕并经验收合格，待上级拨款到账后，凭启东市市场监督管理局合格的检测报告付至合同价的70%，验收合格满一年后付至审定价的80%，验收合格满二年后付至审定价的90%，余款（按审定价）在验收合格满三年后且产品无质量问题一次性付清，不计利息。

5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位将列入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市汇龙镇永阳村股份经济合作社

2025年4月23日

附件：市场调研报价表

2025年启东市汇龙镇永阳村路灯更新项目市场调研报价表

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 1 | 太阳能路灯（借杆） | 1、功率：60W(±5%） 2、整灯光效≥140Lm/W（±5%） 3、色温 ：5700K（±100K） 4、显色指数：≥80 5、功率因数：≥0.90 6、防护等级：防护等级≥IP65，符合GB7000.203(GB7000.1) 7、灯体材质：灯具外壳整体一次全铝压铸成型减少结构固定，提高散热效率。灯具外壳需经过防腐喷塑处理，紧固件采用不锈钢高强度耐腐蚀材料 8、太阳能组件：太阳能板功率100W（±5%），多晶硅板，转换率＞18%，多时段控制，可变功率，内置控制装置，具有过充过放及防护功能，平均寿命≥10年。锂电池50AH（±5%），寿命≥10年，亮灯时间大于等于12小时 9、灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高10、挑臂：壁厚≥ 2 mm，壁长1.2 m，材质为热镀锌镀锌钢。底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含抱箍、配件等 11、外观应选择抗强风流线型外观设计 12、防坠要求：路灯灯具上要有防坠链，且不能破坏灯具的密封性能，并能大幅降低灯头部分在外力作用时坠落导致的事故（所提供的检测报告中的灯具照片应体现） | 套 | 408 |  |  |  |
| 2 | 太阳能路灯（新立杆） | 1、功率：60W(±5%） 2、整灯光效≥140Lm/W（±5%） 3、色温 ：5700K（±100K） 4、显色指数：≥80 5、功率因数：≥0.90 6、防护等级：防护等级≥IP65，符合GB7000.203(GB7000.1) 7、灯体材质：灯具外壳整体一次全铝压铸成型减少结构固定，提高散热效率。灯具外壳需经过防腐喷塑处理，紧固件采用不锈钢高强度耐腐蚀材料 8、太阳能组件：太阳能板功率100W（±5%），多晶硅板，转换率＞18%，多时段控制，可变功率，内置控制装置，具有过充过放及防护功能，平均寿命≥10年。锂电池50AH（±5%），寿命≥10年，亮灯时间大于等于12小时 9、灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高 10、杆件：路灯杆高度6米，上口径60mm，下口径130mm，整体热镀锌喷塑，灯杆材质为Q235,厚度3mm，颜色：白色+1米蓝色，确保防腐性能需灯杆 11、外观应选择抗强风流线型外观设计 12、防坠要求：路灯灯具上要有防坠链，且不能破坏灯具的密封性能，并能大幅降低灯头部分在外力作用时坠落导致的事故（所提供的检测报告中的灯具照片应体现） 13、路灯基础要求：采用C30 混泥土基础（根据厂家尺寸）紧固件采用防腐螺丝固定，完成后需增加混泥土包封 | 套 | 25 |  |  |  |
| 3 | 拆除 | 1、名称：原有路灯及配线等附件拆除 2、投标人根据现场踏勘情况自行报价 3、拆除后的灯具、线缆、配件等根据业主要求放到指定位置 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 注：参数中灯具、锂电池、电池板需由投标人出具国家光伏产品质量监督检验中心或国家光电产品检测重点实验室出具的样品灯具、锂电池、电池板检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有MA、CNAS标志、如有电子版报告的二维码、内页附有样品照片及外形】,样品的外观与样品图要求的外观一致，报告中参数指标优于或涵盖采购要求。投标人需提供由中国质量认证中心出具的太阳能产品认证证书CQC，原件备查。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：             联系电话：

时间： 2025 年    月    日