启东市合作镇达育村太阳能路灯更换及新增项目

市场询价公告

启东市合作镇达育村太阳能路灯更换及新增项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 1、原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购人要求为准）。 2、拆除后按采购人要求在指定位置堆放整齐。 3、拆除的灯及配线等附件全部归采购人所有。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 太阳能路灯（新立杆） | 1、灯杆材质、规格：灯杆总高6米，灯杆热镀锌防腐处理后喷优质户外漆，灯杆材料Q235，主杆上口径60mm，下口径140mm，壁厚2.5mm，出臂1米。 2、★灯具：光源功率60W(±1W)，显色指数≥70，色温5900k-6600K，灯具尺寸520*205*95mm（±5%）(或出光口尺寸不少于220mm*160mm)。 3、外壳采用全铝压铸、全密封构、外表光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时，光衰＜3%，性能稳定； 4、太阳能光伏板：★功率≥50W。 多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能，可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年； 5、太阳能专用锂电池：★额定容量≥50AH。 灯头内置，寿命≥10年，亮灯时间12小时； 6.基础开挖：≥500*500*850mm，C30混凝土（含基础预埋件）（最终以灯具厂家尺寸为准），固定螺栓采用混凝土包封防腐处理。 | 套 | 10 |  |
| 3 | 太阳能路灯 （借杆） | 1、支架：采用Q235优质钢材,口径为60圆管，壁厚≥2.3mm，壁长1m，底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。 2、★灯具：光源功率60W(±1W)，显色指数≥70，色温5900k-6600K，灯具尺寸520*205*95mm（±5%）(或出光口尺寸不少于220mm*160mm)。 3、外壳采用全铝压铸、全密封构、外表光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时，光衰＜3%，性能稳定； 4、太阳能光伏板：★功率≥50W。 多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能，可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年； 5、太阳能专用锂电池：★额定容量≥50AH。 灯头内置，寿命≥10年，亮灯时间12小时。 | 套 | 416 |  |
| 备注： 1、上述带“★”为主要规格参数，报价时须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的样品灯具，国家光伏产品质量检验检测中心出具的样品锂电池、光伏板产品检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有 CMA及 CNAS 标志、有电子版报告的二维码、内页附有样品照片及外形尺寸】，且报告中参数指标涵盖“★”采购要求。灯具的外观与样品图要求的外观一致，尺寸大小允许偏差在±5%以内 （含±5%）。检测报告出具（签发）日期距本项目报价截止时间不超过3年，否则视为无效。 2、路灯拆除不按数量计算，所有需要拆除的路灯均计入拆除一项中，供应商在拆除原有路灯及配线等附件时，不得暴力拆除，不得破坏灯杆，不得破坏原有路灯等。 3、请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 4、采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。 5、供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品。 6、供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求。 7、供应商报价的所有路灯产品必须为同一品牌，并且须在报价表上明确所投太阳能路灯产品的品牌及型号，否则视为无效响应。 8、以上太阳能路灯的数量为暂定，实际安装数量以采购人的实际需求为准。按实结算。 |  |  |  |  |  |

二、报价供应商的要求：应有能力提供本项目中所采购的货物及服务，提供有效的营业执照。

三、约定事项

1.参与报价的单位需将营业执照复印件、市场询价报价单及其他相关资料均加盖单位公章，于2026年04月22日17:00前，送或寄（以邮戳为准）至江苏省启东市汇龙镇人民西路1188号中邦金座7楼工程代理部，联系人：龚女士，联系电话：13625225063。或发送电子扫描件至邮箱jsyongzheng@126.com。

2.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

3.质保要求：本项目所有货物整体必须提供不少于3年全免费质保（配件+人工）及售后服务。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有货物质保时间为自验收合格之日起计。（如原厂质保期更久则根据原厂质保期）。

4.报价要求

本项目采用全费用综合单价报价方式，报价包括但不限于全部货物采购、制作、安装、调试、使用培训、设备设施、相关附件、辅材、人工、配件、装卸、货物运输、搬运（含二次搬运）、登高、仓储、材料费、工具、劳务费、检测、质保、售后服务、验收、保险、税金、规费、样品、招标代理费等所有与本项目相关的费用，以及根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

5.采购资金的支付时间、条件：

成交供应商供货、安装、调试完毕并经验收合格后，付至合同价的70%，验收合格满一年后付至项目审定价的90%，验收合格二年后付至项目审定价的97%，余款于验收合格满三年后且经采购人确认无质量问题后一次性付清。

6.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将被列入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。（4）本次询价活动最终解释权为采购人所有。

启东市合作镇达育村股份经济合作社                                                2026年04月17日

启东市合作镇达育村太阳能路灯更换及新增项目

市场询价报价单

| 序号 | 货物名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 | 品牌及型号 | 综合单价（元） | 合计（元） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 |  | 项 | 1 | / |  |  | / |
| 2 | 太阳能路灯（新立杆） |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 太阳能路灯 （借杆） |  | 套 | 416 |  |  |  |  |
| 总计 | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。所有涉及报价的页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

2.本报价表后附其他相关材料。

报价单位（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：     年    月   日