启东市合作镇志良桥村一体化太阳能路灯采购及安装项目

市场询价公告

启东市合作镇志良桥村一体化太阳能路灯采购及安装项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、项目需求

计划采购350套一体化太阳能路灯（借杆），具体详见采购需求一览表。

采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化太阳能路灯（借杆） | - 一、灯臂： - 壁厚≥ 2 mm，壁长1.2 m，材质为热镀锌镀锌钢。底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含抱箍、配件等。 - 二、光源参数 - 1.灯具尺寸：615*350*72mm（±5mm）； - 2.灯珠类型：COB灯珠； 3.LED数量≥400； 4.光通量：8000-12000流明； 5.显色指数≥70； 6.光源功率100W(±1W)； - 7.防水等级IP≥66； - 8.灯体外壳采用ABS材质、全密封构、外表光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞100000 小时。光衰＜5%，性能稳定。 - 三、太阳能电池板参数 - 1.光伏板功率：50W（+5%）； 2.多晶硅，转换效率＞15%，4时段控制功能，可变功率，有过充过放及防反接功能，保证平均寿命≥10年； 3.太阳能电池板尺寸根据太阳能电池板所需电能大小来定； 4.电压：匹配太阳能路灯控制器，以保证电池的正常工作。 四、蓄电池参数 - 1.电池类型：磷酸铁锂电池； - 2.容量：80AH（±5%）； 3.工作温度：-20℃至55℃之间； - 4.在标准光照条件下，充电时长4－6小时，快速补充电能； - 5.放电时长：常亮模式下放电时长不低于15小时，感应模式下放电时长不低于30小时，满足不同场景需求； - 6.保证寿命≥10年。 - 7.电池符合 T/CSA039-2019锂电池驱动技术规范LED太阳能路灯标准 。 五、控制器参数 1.工作电压：包括过充保护电压、过放保护电压、均衡电压等； 2.电池低压切断：蓄电池电压低于一定值时，控制器应将路灯停止工作以保护蓄电池； 3.夜晚时间段：根据实际需求设置； - 4.光控时段：太阳能路灯控制器可以设置光控时段，即人流稀少或天气恶劣时路灯昏暗或自动关闭，以节省能源。 | 套 | 350 |
| 备注： 1、请报价供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 2、采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。 3、报价供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品。 4、报价供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求。 5、供应商报价的所有太阳能路灯产品必须为同一品牌及型号，并且须在报价表上明确所投太阳能路灯产品的品牌及型号，否则视为无效报价。 |  |  |  |  |

二、报价供应商的要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.报价供应商具有有效的营业执照。

三、约定事项

1.参与报价的单位需将营业执照复印件、市场询价报价单及其他相关资料（如有）加盖单位公章，于2025年04月07日17:00前，送或寄（以邮戳为准）至江苏省启东市汇龙镇人民西路1188号中邦金座7楼，联系人：龚女士，联系电话：13625225063。或发送电子扫描件至邮箱jsyongzheng@126.com。

2.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

3.质保要求：自验收合格之日起三年（如原厂质保期更久则根据原厂质保期）。

4.报价要求

本项目采用固定全费用综合单价报价方式，报价包括但不限于全部货物采购、制作、安装、调试、使用培训、设备设施、相关附件、辅材、人工、配件、装卸、货物运输、搬运（含二次搬运）、登高、仓储、材料费、工具、劳务费、检测、质保、售后服务、验收、保险、税金、规费、样品、招标代理费等所有与本项目相关的费用，以及根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。

5.采购资金的支付时间、条件：

成交供应商供货、安装、调试完毕并经验收合格后，付至合同价的70%，验收合格满一年后付至项目审定价的90%，验收合格二年后付至项目审定价的97%，余款于验收合格满三年后且经采购人确认无质量问题后一次性付清。

6.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将被列入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。（4）本次询价活动最终解释权为采购人所有。

启东市合作镇志良桥村股份经济合作社

2025年04月01日

启东市合作镇志良桥村一体化太阳能路灯采购及安装项目

市场询价报价单

| 序号 | 货物名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 | 品牌及型号 | 综合单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化太阳能路灯 （借杆） |  | 套 | 350 |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：     年    月   日