《2025年启东市消费品以旧换新居家适老化改造清单》

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 功能/参数说明 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面改造 和 门改造 | 1 | 防滑垫 | 个 | 1 | tpe材质，无异味防霉，表面凸点设计，底部吸盘吸附地面，配合门框宽度使用。长度≥60cm，宽度≥40cm。 |  |
|  | 2 | 防滑地砖 | 平米 | 1 | 岩板材质，淋浴间配备，表面防滑设计，使用水泥或防霉胶铺贴，尺寸根据淋浴间大小任意定制。 |  |
|  | 3 | 橡胶坡道 | 个 | 1 | 橡塑材质，表面防滑纹理，高度3-25cm，无异味，配合每户门槛定制。 |  |
|  | 4 | 门槛拆除 | 项 | 1 | 敲除原有门槛并进行地面材料通铺，保证通行顺畅安全。 |  |
|  | 5 | 下压式门把手 | 个 | 1 | 铝合金材质，表面光滑，不易生锈。 |  |
|  | 6 | 门铃 | 个 | 1 | 具有振动或闪光功能，无线传输，振动提示器可移除使用，闪光提示器固定，根据实际需求选配2种提示器。 |  |
|  | 7 | 双向门 | 个 | 1 | 双向开启，适用于卧室，便于护理人员及时救助。 |  |
|  | 8 | 一字扶手 | 个 | 1 | 不锈钢内管、ABS外管，长度≥48cm，强力承重，防潮防腐，辅助老年人行走、起身、站立、转身和坐下，可安装于卫生间或通道。 |  |
|  | 9 | 落地扶手 | 个 | 1 | 碳钢主管，承重≥150kg，含底座，可升降、可移动，可置于床边、卫生间或客厅，辅助老年人起身、转身和坐下。 |  |
|  | 10 | 智能门锁 | 个 | 1 | 可通过指纹、密码、面部识别等方式开锁，含可视对讲、触发报警、实时监控等功能。 |  |
| 如厕洗浴 设备改造 | 11 | 蹲便器改坐便器 （马桶更换） | 项 | 1 | 敲除蹲便器，安装坐便器，缓解老年人如厕下蹲、站立困难问题，方便乘坐轮椅的老年人使用。 |  |
|  | 12 | 一体式马桶扶手 | 个 | 1 | 每侧安装于坐便器与坐便器盖板之间，扶手可上翻或前后移动；无需打孔，带脚架支撑；内管铝合金材质，外包TPE材质，承重150kg及以上，帮助老年人如厕落座和起身。 |  |
|  | 13 | 智能马桶盖 | 个 | 1 | 适用于原坐便器，喷水嘴不锈钢材质；具有便圈加热、恒温冲洗、暖风烘干、自动除臭等功能，可调节水温。 |  |
|  | 14 | 坐便椅 | 个 | 1 | 主架不锈钢材质，坐板ABS材质；可折叠，可调节高度，方便老年人就近如厕。 |  |
|  | 15 | L型扶手 | 个 | 1 | 不锈钢内管、ABS外管，强力承重，防潮防腐，辅助老年人行走、起身、站立、转身和坐下，可安装于卫生间或通道。 |  |
|  | 16 | 洗澡椅 | 个 | 1 | 不锈钢内管，外管ABS材质；稳固防滑可折叠，高度可调节，扶手可抬起。 |  |
|  | 17 | 坐式淋浴器 | 个 | 1 | 可折叠，多喷头设计，恒温出水，花洒可手持，坐式洗浴、站式洗浴皆可。 |  |
|  | 18 | 洗澡床 | 个 | 1 | 可充气，环保pvc材质。 |  |
|  | 19 | 智能便携洗浴机 | 个 | 1 | 智能助浴，支持擦洗和淋浴，免入水、免移动。 |  |
|  | 20 | 浴缸拆除、淋浴间改造 （更换浴帘、浴杆） | 项 | 1 | 拆除浴缸、补充墙体瓷砖、进行淋浴房改造，更换浴帘浴杆，方便照护人员辅助老年人洗浴。 |  |
|  | 21 | 恒温花洒 | 个 | 1 | 拨杆式把手，冷热混水阀，恒温功能，防止老年人烫伤。 |  |
|  | 22 | 抽拉式水龙头 | 个 | 1 | 拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢材质，水龙头可抽拉、升降、旋转，方便不同身高老年人使用。 |  |
|  | 23 | 淋浴区扶手 | 个 | 1 | 在淋浴区安装一字扶手、L型扶手、135°扶手或T型扶手，辅助老年人洗澡时站立支撑。 |  |
|  | 24 | 台盆和镜柜 | 套 | 1 | 台面为陶瓷/人造石，釉面洁净平滑（包含下水管、软管）；台盆柜门为内凹设计，方便老年人轮椅进出；镜柜实现分区收纳，采用实木多层板；镜面可调节角度。 |  |
| 厨房设备改造 | 25 | 厨房吊柜 | 套 | 1 | 配合原橱柜尺寸定制，可自由升降，方便老年人取物。 |  |
|  | 26 | 适老灶台 | 套 | 1 | 柜体自由升降或留出容膝空间、低位灶台等，方便轮椅进出。 |  |
|  | 27 | 适老操作台 | 套 | 1 | 降低操作台高度或留出容膝空间，方便轮椅进出。 |  |
|  | 28 | 适老餐桌 | 个 | 1 | 稳固承重能力强，四角采用倒圆工艺，无锐角；底部方便轮椅进出。 |  |
|  | 29 | 燃气泄漏报警器 | 个 | 1 | 响铃提醒，实时传输数据，可向老年人亲属或后台推送险情。 |  |
|  | 30 | 炉灶自动熄火保护装置 | 个 | 1 | 避免老年人忘记关闭灶具造成火灾。 |  |
|  | 31 | 防干烧与定时灶具 | 个 | 1 | 熄火保护，防水溢出时会自动断火断气。气电隔离保护，防干烧保护。 |  |
| 卧室改造 | 32 | 手摇护理床 | 个 | 1 | 具有起背、落腿、翻身功能，可架餐桌板，床头床尾采用ABS材质，双边防护护栏，摇柄可折叠，含透气床垫和静音万向轮。 |  |
|  | 33 | 电动护理床 | 个 | 1 | 手电两用，具有起背、落腿、翻身、助便功能，可架餐桌板，遥控器控制，双边防护护栏，含透气床垫和静音万向轮，电机静音。 |  |
|  | 34 | 防压疮坐垫 | 个 | 1 | 重新分布臀部受力，避免长期乘坐轮椅老人发生严重压疮。 |  |
|  | 35 | 防压疮床垫 | 个 | 1 | 重新分布臀部、背部受力，避免长期卧床老人发生严重压疮。 |  |
|  | 36 | 床头柜 | 个 | 1 | 稳固承重力强，采用多层板材料，高度≥65cm，辅助老人站立。 |  |
|  | 37 | 助起床垫 | 个 | 1 | 遥控器控制，可置于床、沙发等平整处，辅助老年人自主起身，具有护理床起背、抬腿功能，抬起坡度可任意调节，床垫采用透气材质，厚度≥4cm。 |  |
|  | 38 | 净味透气床垫 | 个 | 1 | 可快速分解异味，同时具有抗菌透气特性。 |  |
|  | 39 | 坠床监测雷达 | 个 | 1 | 监测老年人坠床情况，跌倒报警，远程通知监护人。 |  |
| 物理环境改造 | 40 | 感应小夜灯 | 个 | 1 | 采用红外线感应装置，LED节能灯泡，白天自动关闭。 |  |
|  | 41 | 电源插座 | 个 | 1 | 按需提供各种插座类型，有阻燃性。 |  |
|  | 42 | 开关面板 | 个 | 1 | 按需提供各种开关类型，有阻燃性。 |  |
|  | 43 | 防撞角 | 个 | 1 | NBR材质，受压回弹，3M无痕背胶，避免老人磕碰受伤。 |  |
|  | 44 | 防撞条 | 米 | 1 | NBR材质，受压回弹，3M无痕背胶，避免老人磕碰受伤。 |  |
|  | 45 | 换鞋凳 | 个 | 1 | 环保木材，含助起扶手，舒适软包坐垫，结构稳固，承重≥125kg。 |  |
|  | 46 | 适老椅 | 个 | 1 | 靠背采用人体工学设计，软包坐垫，坐感舒适，双侧有扶手，结构稳固，承重≥125kg。 |  |
|  | 47 | 自动升降晾衣架 | 个 | 1 | 遥控器控制，承重≥35kg，加厚铝或不锈钢材质，方便安装不同阳台吊顶材质。 |  |
|  | 48 | 电动助起沙发 | 个 | 1 | 普通电机，一键启动，高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，软包为防水防污皮质，辅助老人起身。 |  |
| 智能监测跟进 | 49 | SOS一键呼叫装置 | 个 | 1 | 4G网络通用，支持宽带连接或插入流量卡，网络环境允许下使用。用于老年人发生紧急情况时主动报警，含呼救、报警、数据传输功能，后台为监护人推送报警信息。适用于床头、坐（蹲）便器旁，淋浴区等位置。 |  |
|  | 50 | 人体活动监测器 | 个 | 1 | 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息实时传输数据，如发生老年人长时间固定在某区域，向老年人亲属及后台推送风险提示。 |  |
|  | 51 | 门磁开关 | 个 | 1 | 安装在门口处，搭配网关使用，实时传输数据，如发生长期未开门情况，向老年人亲属及后台推送风险提示。 |  |
|  | 52 | 溢水报警器 | 个 | 1 | 发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及后台推送风险提示。 |  |
|  | 53 | 电力脉象仪 | 个 | 1 | 用电管理人工智能产品，在传统用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于过去的生活习惯，进行异常行为的安全预警。 |  |
|  | 54 | 智能监控摄像头 | 个 | 1 | 具备视频双向通话等功能，适用于老人日常监护，可通过短信和app内提醒子女等相关监护人，视频存储一周及以上。 |  |
|  | 55 | 跌倒监测雷达 | 个 | 1 | 对老年人跌倒情况进行监测，可以通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。 |  |
|  | 56 | 生命体征监测雷达 | 个 | 1 | 对老年人生命体征进行监测，可以通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。 |  |
| 适老辅具 | 57 | 自助餐具 | 套 | 1 | 含防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉），辅助老年人进食。适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍老年人进食。 |  |
|  | 58 | 助听器 | 套 | 1 | 盒式助听器：1.成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2.规格、样式按实际要求可调整，产品应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 |  |
|  |  |  |  |  | 全数字耳背式助听器：1.成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2.规格、样式按实际要求可调整，产品应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 |  |
|  |  |  |  |  | 全数字耳内式助听器：1.成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2.规格、样式按实际要求可调整，产品应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 |  |
|  |  |  |  |  | 耳内助听器：1.成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2.规格、样式按实际要求可调整，产品应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 |  |
|  |  |  |  |  | 耳背助听器：1.成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2.规格、样式按实际要求可调整，产品应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 |  |
|  |  |  |  |  | 骨传导助听器：1.成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2.规格、样式按实际要求可调整，产品应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 |  |
|  | 59 | 放大镜 | 个 | 1 | 直径≥10cm，高清晰度，高透光率，防滑耐摔，用于读书看报或阅读产品使用说明书等。 |  |
|  | 60 | 放大镜指甲剪 | 个 | 1 | 自带小型放大镜，提高剪指安全性。 |  |
|  | 61 | 老花镜 | 个 | 1 | 包含验光服务，精准配制镜片，材质轻盈，佩戴舒适。 |  |
|  | 62 | 单脚手杖 | 个 | 1 | 碳纤维或铝合金材质，加厚壁管，高度10档可调节，脚垫防滑，承重力≥100kg。 |  |
|  | 63 | 凳拐 | 个 | 1 | 碳纤维或铝合金材质，可折叠，座椅加宽，高度5档可调节，防滑脚垫，承重力≥100kg。 |  |
|  | 64 | 普通轮椅 | 个 | 1 | 铝合金材质，可折叠，靠背、脚踏可调节，具有看护式刹车和肘节式刹车2种刹车方式，腿托和扶手可拆卸，承重≥100kg，推行顺滑，坐垫耐脏耐磨。 |  |
|  | 65 | 电动轮椅 | 个 | 1 | 铝合金车架，可折叠，无刷电机，电磁刹车，续航≥10km，承重≥100kg，控制器灵敏。 |  |
|  | 66 | 轮椅加高头枕（普适型） | 个 | 1 | U型靠枕，高度、角度可调节，透气材质，普通轮椅适配，不影响轮椅收合。 |  |
|  | 67 | 轮椅座垫 | 个 | 1 | 提升坐高，透气材质，平衡压力，预防坐疮，可拆洗，久坐舒适。 |  |
|  | 68 | 助行器 | 个 | 1 | 铝合金材质，轻松收合，高度可调节，承重≥100kg，内置刹车驻车功能，配备多功能坐板。 |  |
|  | 69 | 老年电动代步车 | 个 | 1 | 铝合金车架，智能控速，超长续航，具有实时定位、一键呼叫、双向语音通话等功能。 |  |
|  | 70 | 移位机 | 个 | 1 | 无线遥控，随意升降，承重力强，静音万向轮，床、轮椅、马桶、沙发轻松转移。 |  |
|  | 71 | 防走失胸卡 | 个 | 1 | 可监测定位，支持双向语音对讲，一键呼叫，4G全网通。 |  |
|  | 72 | 理疗电烤灯 | 个 | 1 | 通过红外线或电磁波对人体产生温热效应，达到缓解老年人疼痛、促进血液循环、消除等效果。 |  |
|  | 73 | 多参数监护仪 | 个 | 1 | 实时监测老年人的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现对各参数的监督报警。 |  |
|  | 74 | 心电监护系统 | 个 | 1 | 实时监测老年人的心电信号，实现监督报警。 |  |
|  | 75 | 毫米波雷达睡眠监测仪 | 个 | 1 | 利用毫米波雷达技术监测老年人睡眠过程中的生命体征，实现监督报警。 |  |
|  | 76 | 血压计 | 个 | 1 | 臂筒式或绑带式，测量结果精准，无需旁人辅助，高清大屏显示结果，轻便好拿取。 |  |
|  | 77 | 血氧仪 | 个 | 1 | 指压式，利用智能芯片算法技术，测量结果精准，无创无痛，小巧便携。 |  |
|  | 78 | 血糖仪 | 个 | 1 | 利用智能芯片算法技术，测量结果精准；采血笔痛感低；小巧便携。 |  |
|  | 79 | 家用制氧机 | 个 | 1 | 包含制氧机和鼻氧管或氧面罩，可遥控操作，氧气浓度≥90%，方便老年人居家及时吸氧，改善身体状况。 |  |
|  | 80 | 智能药盒 | 个 | 1 | 智能提醒系统，通过语音播报、震动提示、灯光闪烁等方式分仓提醒老年人服药，小巧便携。 |  |
|  | 81 | 适老智能按摩椅 | 个 | 1 | 分部位着重按摩，遥控操控，疏通经络，帮助老年人消除疲劳、缓解疼痛，促进身心健康。 |  |

注：本项目所有改造产品需配送安装到位，智能产品需经调试后正常使用。本项目施工过程中产生的垃圾废料经改造对象和施工人员自行协商妥善处置。