启东市殡仪馆2台拣灰炉大修项目

询价公告

启东市殡仪馆根据启东市政府采购管理的有关规定，现就启东市殡仪馆2台拣灰炉大修项目进行询价采购(详细内容见下表)，欢迎符合条件的供应商响应。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 炉膛重新砌筑 | 1、3号、4号2套拣灰火化机，拆除原有炉膛，重砌炉膛。 2、大修后炉膛净尺寸达到2320*720*740mm。 3、炉膛工作压力要求：-5～≥-30Pa。 4、主炉膛工作温度：400℃～1500℃。 5、炉膛性能技术要求： （1）炉膛由主燃室和二燃室组成。主燃室采用防爆耐火砖（耐火温度1500℃及以上）材料砌筑。防爆标准砖（115×230×65）每块重量不低于4.5公斤，发货后实地称重，不达标则退货处理。（投标文件中须提供送检单位为供应商的相应耐火度检测报告复印件并加盖公章）。 （2）主炉膛砌筑必须采用耐高温大于1500℃高温胶泥砌筑。 （3）炉膛内拱顶采用磷酸质耐高温材料制作，耐温不低于1500℃，炉顶采用硅酸铝纤维毯进行隔热后用高温混泥土进行压实覆盖。材料：使用磷酸质材料，高铝耐火水泥、一级高铝骨料，厚度不少于100mm。 （4）燃烧器座砖、主燃室火口盖板等均采用耐火材料浇筑或采用碳化硅砖砌筑，碳化硅（sic）含量≥80%。 （5）二燃室、炉体（烟道）采用一级高铝砖，耐火材料，使用高铝耐火泥砌筑。高铝砖（Al2O3）含量≥70%，耐火骨料（Al2O3）含量≥60%。 （6）砌筑耐火砖的灰缝不大于3mm，主炉膛灰缝不大于2.8mm，横平竖直、泥浆饱满、砌体平面直线度不大于3/1000，垂直度不大于3/1000。需切断耐火砖时，必须用切割机切割并磨平后使用。 （7）结构砌筑工艺要求： ①耐火层：防爆耐火砖和耐火高温浇铸预制件砌筑，耐火泥（Al2O3）含量≥50%，耐火度≥1700℃。 ②隔热层：耐高温硅酸铝纤维毡（纤维毯）导热度≤0.2W/（m.k），抹耐火泥多层粘制。 ③保温层：炉体两侧及炉顶用保温砖和耐火泥砌筑外加一层保温材料隔热。 （8）炉膛热风配制风阀，密封性能好，不漏气，启闭灵活。 （9）炉膛左右两侧助燃风管及预热器使用耐高温不锈钢制作. （10）炉用热电偶要求：采用相对应温度的的高温陶瓷热电偶，要求数据采集精度高，反应灵敏，运行稳定，安装合理。 （11）密闭性：火化设备（火化炉、冷却室、鼓风装置、引风装置、闸板装置、烟道等）在正常运行工作中及停机后不许出现烟气溢出，倒烟、回烟、异味现象。 （12）炕面采用一体或分段式预制，材料采用高温钢纤维耐火材料，耐火温度不小于1500℃，耐急冷急热,提供浇注模具，并进行炕面浇注技能培训。 （13）设置余烟回收装置，管道采用优质304不锈钢制作，壁厚不少与2mm。 |
| 2 | 上排烟系统 | 1、3号、4号2套拣灰火化机拆除原排烟系统，重新安装上排烟系统。参照之前1号、2号、5号、6号安装方案，要求安装统一、式样协调。 - 烟管的生产工艺、参数：内衬为不低于5mm的耐高温304不锈钢板，内径不低于450mm，外衬为不低于100mm厚度的耐高温保温纤维毯/毡，连接方式为法兰链接，连接法兰采用铸造法兰，厚度不宜小于10mm，法兰接驳处裹覆保温毯，管道外侧包覆一层不低于0.5mm耐高温304不锈钢板。 - 系统安装后无缝对接烟气净化设备。 - 烟闸参照1号、2号、5号、6号安装方案。 |
| 3 | 热能回收装置（换热器） | 3号、4号2套火化机的热能回收装置（换热器）重新更换，均安装在炉体内，保证炉膛供风温度的急剧提升，确保炉膛迅速升温。要求全无缝钢管材质，耐高温不低于1000℃，厚度≥3mm，焊接牢固，焊缝均匀。 更换全部炉膛风管为304不锈钢材质，焊接牢固，焊缝均匀。 |
| 4 | 鼓风机 | 3号、4号2套火化机鼓风机更换，均采用7.5KW鼓风机。风压不低于10000Pa，风量达到1200m3/h。增加钢筋混凝土结构的鼓风机安装基础，基础上平面至少高出地面150mm-200mm。 |
| 5 | 火化机炉门 | 1、3号、4号2套火化机，靠近火焰的炉门更换。 2、更换炉门链条及相关轴承。 3、炉门、炉膛应确保纸棺、木棺能正常进出、火化；投标人在投标文件中对炉门升降装置结构设计、性能、可靠性进行描述。 4、炉门制作要求：炉门框架使用10#槽钢制作，厚度不少于6mm，内部用耐高温（大于1500℃）多晶莫来石纤维制作,炉门中心浇制400MM*400MM左右的高温钢纤维混泥土料，以抗击明火的侵蚀。 5、要求:具有应急手动操作功能，轻松启闭炉门。采用链条链轮传动结构，设合适重量的配重块，运行平稳，噪音低，架体稳固，提升行程准确,连续启闭无故障。 |
| 6 | 配电控制系统 | 1、采用独立的电气控制柜，具有过载、短路等电器保护功能及系统 综合控制功能。彩色触摸液晶显示屏人机操作界面，PLC可编程控制系统。整个系统包括全自动控制、半自动控制、手动控制三套控制系统，可根据需要进行无缝切换。采用西门子、三菱及ABB或同档次品牌的可编程控制器和触摸屏构成24V电控制，设计有手动、自动、点动三种控制方式，设备运行安全可靠，自动化程度高。电路系统的交流接触器、行程开关及控制器采用施耐德、西门子及ABB或同档次品牌产品，操作中触摸屏可实现全自动控制和半自动控制，在出现机械故障或电路故障时能够及时的停止运行，避免造成更大的损失。 - 更换所有的触摸屏，前厅取灰处为7寸，后厅操作屏不低于10.5寸。触摸屏选用信捷，威纶通及台达或同档次品牌的优质触摸屏（包含相关的程序设计） - 3、整体更换配电柜及内部元器件，及所有线路（含小车拖链），高温位置更换为耐高温线。 |
| 7 | 油路 | 1号-9号，9台炉子主油管全部更换为6分无缝钢管，沿床沿侧面架空安装 |
| 8 | 其他大修说明 | 1、3号、4号2套火化机配风阀大修后，要求保证调风指向精准不卡顿。 2、2套火化机炉膛内风管出风口材质为不锈钢风管，口径为8mm，厚度≥3mm，分2路按原炉膛位置安装，大修后要求保证供氧均匀、遗体燃烧充分，烟气达到排放标准。 3、2套火化机完成4张耐高温炕面的浇注、更换。 4、冷却中转平台、小车检修，炉门升降滑道内的行程限位轴特殊固定，各电机变速箱保养，各传动部分链条全部更换，传动齿轮检修、更换。 5、2套火化机炉温度传感器、压力传感器均需要更换。 6、2套火化机的主燃烧嘴调整、更换，点火燃烧器更换，保证点火正常，燃烧充分。 7、2套台车、叉车磨损件更换、保养、维护。 8、炉体装饰板需抛光清洁。 |

一、本项目预算金额、最高限价（含税）：人民币337000元，供应商报价超过最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

三、询价采购报价注意事项

1.供应商获取询价公告方法：各供应商可自行从网络下载(下载网址:启东市人民政府网。）

2.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。

3.本项目采用固定总价报价，供应商的投标报价为本项目服务期内所包含的一切费用[包括但不限于]全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、烘炉材料及相关费用、辅材、产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、保修期内维保服务、配合费、利润、税金、验收费、售后服务、旧设备拆除、垃圾清运、咨询费等所有相关费用，全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用。安装施工过程中，如造成的地面墙面需恢复。

4.成交供应商应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由成交供应商自行承担。

5.成交供应商在实施过程中，须充分考虑已有设备的保护，若有损坏，须无条件予以修理或者更换，采购人不再为此另行支付费用。

6.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位，如有澄清或补充通知采购单位通过上述网址发布。

有关技术及需求问题，请与采购单位或采购代理机构联系。

采购单位：启东市殡仪馆

地址：启东市汇龙镇长安路8号

联系人：姚浩杰

电话：0513-83210064

采购代理机构

名    称：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

地    址：启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F

联 系 人：俞女士

联系电话：0513-83721688

5.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（按照附件二格式填写）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（法定代表人授权委托书按照附件三格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交）；

（4）法定代表人身份证原件正反面复印件（无论法定代表人是否亲自参加投标，均须提供本项材料）；

（5）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（6）报价表:报价表必须按提供的报价样表格式填写（按照附件四格式填写）。如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。所有涉及报价的页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价；

（7）报价货物采购要求响应表（按照附件五格式填写）；

（8）质保承诺书（按照附件六格式填写）；

（9）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（按照附件七格式填写）；

（10）其他证明材料。

注：（1）供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对询价文件作出实质性响应。

- 上述复印件均需加盖单位公章，否则将被视作资格审查不通过。

（3）报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：包括但不仅限于项目名称、报价单位名称、电话、日期等，否则视为无效报价文件。

6.投标截止时间、开标时间及地点

（1）投标截止时间：本项目实行不见面开标，各投标人须在2026年3月11日09点00分之前将投标文件邮寄（只接收顺丰，以送达签收时间为准）或送达至以下地点：南通市启东市汇龙镇江海中路579号2#3F业务部，接收联系人：俞女士，联系电话：0513-83721688。

特别提醒：投标人应充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

（2）开标时间：2026年3月11日09点00分（北京时间）

（3）开标地点：南通市启东市汇龙镇江海中路579号2#3F会议室

7.报价保证金

本项目不收取投标保证金。

四、项目具体需求说明

1.项目地点：具体以采购人要求为准。

2.服务周期：合同签订之日起60日历天内完成维修。

3.质量要求：所有更换货物必须是全新、未使用过的原装合格正品(包括零部件)，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

4.质保期：供应商报价时须承诺所更换货物的免费质保期为五年（含)以上（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

5.售后服务要求：保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修。质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，24小时内派技术人员到现场维修，维修过程中所需材料由成交供应商在接到通知后及时提供，最长不超过24小时必须送达采购人。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，供应商应提供相应承诺书。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。在质保期内，成交供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

6.验收要求：

成交供应商在货物运至采购人指定地点时，应通知采购人进行到货验收。验收由启东市市场监督管理局或采购人（或采购人委托的第三方检测机构）组织抽样检验，如在抽检过程中成交供应商不能到场配合的，将视为成交供应商认可采购人的抽样过程及后续由具备资质的检测机构出具的检验结果，并放弃对此提出异议的权利；检测不合格的，采购人有权无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由成交供应商自行承担且全部履约保证金不予退还。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，采购人将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，见附件将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。相关检测费用由成交供应商承担。

- 履约保证金

（1）本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

（2）成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内与采购方签订合同。

（3）成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时上报相关主管部门，将对成交供应商作相应处理。

（4）成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时上报相关主管部门，将对成交供应商作相应处理。

六、成交原则：

询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐1名成交候选供应商，若报价相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

七、付款方式：

维修完毕且最终验收合格后支付合同价的90%，余款在项目验收合格之日起至服务期满且经采购单位签字认可后付清。

八、其他要求

1.供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或者其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，一切责任由供应商承担。

2.在开标会期间，供应商随时接受评委询问，并予解答。

3.评标委员会不公布落标原因，不退还投标文件。

启东市殡仪馆

2026年3月3日

封面

启东市殡仪馆2台拣灰炉大修项目

报价文件

采购人名称：

投标人名称：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年        月        日

附件一：

报价承诺书

启东市殡仪馆：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市殡仪馆2台拣灰炉大修项目的有关活动，并作如下承诺：

1.我方愿意按照询价文件的一切要求，参与投标。

2.我方的报价文件自开标后60天内有效。

3.如果我方的报价文件被接受，我们将严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

4.我方愿意提供在询价文件中要求的所有资料。

5.我方同意你们确定中标人的方式。

6.如被确定为中标人，愿意在签订合同前向采购人交纳履约保证金，如无法通过验收，采购人可对履约保证金作不予退还处理并报相关部门予以处罚；如逾期完成合同任务，采购人可按询价文件予以处理。

7.有关投标事项的函电，请按下列方式联系：

单位：         邮编：             电话：

传真：         联系人：           地址：

报价单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时间：   年  月  日

附件二：

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加启东市殡仪馆2台拣灰炉大修项目（项目名称）的投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

报价单位（公章）：

日期：     年    月    日

附件三：

法定代表人授权委托书

启东市殡仪馆：

本人         （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托       （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与              采购项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)签字:

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

注：提供被授权人身份证正反面复印件盖公章

附件四：

报 价 表

项目名称：启东市殡仪馆2台拣灰炉大修项目

| # 项目名称 | # 启东市殡仪馆2台拣灰炉大修项目 |
| --- | --- |
| # 投标报价 | # 人民币大写： # （¥： 元） |

报价单位名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

附件五：

报价货物采购要求响应表

| 序号 | 货物名称 | 询价文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 （正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

报价单位名称：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时间：   年    月    日

附件六：

质保承诺书

启东市殡仪馆：

（ 报 价 单 位 全 称 ）授权（姓名）（职务）为全权代表，参加 启东市殡仪馆2台拣灰炉大修项目 询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺本项目所更换货物提供     年(自项目验收合格之日起计算)的全免费质保，原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。

2.售后服务要求：

（1）保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由我方免费技术服务和维修。

（2）质量保修期内，我方提供7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，我方在接到你方维修要求电话后，24小时内派技术人员到现场维修，维修过程中所需材料由我方在接到通知后及时提供，最长不超过24小时必须送达你方。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方无条件给予全套更新。

（3）在质保期内，我方负责对提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间满足系统正常运行的要求。

3.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　      　　 邮编：

电话：　　　　　　　　      　　 传真：

报价供应商代表姓名：　　　　　 　职务：

报价供应商单位名称（加盖单位公章）：

日期：    年   月   日

附件七：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_________

日期：______年    月    日