启东市2025年南阳镇合丰村乡村振兴先行村改造项目

（奶牛场钢结构房屋新建及屋顶分布式光伏采购与安装）

市场询价公告

启东市2025年南阳镇合丰村乡村振兴先行村改造项目（奶牛场钢结构房屋新建及屋顶分布式光伏采购与安装）即将实施，现就此项目进行市场询价调研。

一、采购内容：详见下表

| 钢结构房屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 采购内容 |  |  | 技术参数要求 |  | 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |
| 第一部分（奶牛场土建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 房屋拆除 |  |  | 本项包含 原有房屋及基础、地面拆除，垃圾外运，须由投标人踏勘现场后充分考虑，将相关费用列入报价，结算时不作调整。 |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |
| 0101 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 平整场地 |  |  | 1、平整场地 |  | m2 |  |  |  | 602.96 |  |  |
| 3 |  | 挖一般土方 |  |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、弃土运距：投标人自行考虑 |  | m3 |  |  |  | 367.77 |  |  |
| 4 |  | 回填方 |  |  | 1、密实度要求：夯实，压实系数不小于0.94 2、填方来源、运距：投标人自行考虑 3、部位：基础 |  | m3 |  |  |  | 278.43 |  |  |
| 5 |  | 余方弃置 |  |  | 1、废弃料品种：余土 2、运距：投标人自行考虑 |  | m3 |  |  |  | 89.34 |  |  |
| 0104 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 砖基础 |  |  | 1、砖品种、规格、强度等级：200厚混凝土实心砖MU20 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 |  | m3 |  |  |  | 25.59 |  |  |
| 0105 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 垫层 |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 |  |  |  | 19.76 |  |  |
| 8 |  | 独立基础 |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 |  |  |  | 26.22 |  |  |
| 9 |  | 带形基础 |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 |  |  |  | 20.93 |  |  |
| 10 |  | 矩形柱 |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 |  |  |  | 4.68 |  |  |
| 11 |  | 圈梁 |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 |  |  |  | 5.81 |  |  |
| 12 |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400(6) |  | t |  |  |  | 0.127 |  |  |
| 13 |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400(8) |  | t |  |  |  | 0.628 |  |  |
| 14 |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400(12) |  | t |  |  |  | 1.766 |  |  |
| 15 |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400(16~32） |  | t |  |  |  | 0.688 |  |  |
| 16 |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1、钢筋种类、规格：地面钢筋 |  | t |  |  |  | 1.529 |  |  |
| 0106 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 预埋件安装 |  |  | 1、预埋件的制作与安装 |  | t |  |  |  | 0.3 |  |  |
| 18 |  | 高强螺栓 |  |  | 1、材料规格：M20 |  | 套 |  |  |  | 88 |  |  |
| 19 |  | 实腹钢柱 |  |  | 1、钢材品种、规格：详见施工 2、防火要求：2.5h 3、除锈等级：Sa2.5级 4、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 5、做法：详见施工图 |  | t |  |  |  | 9.11 |  |  |
| 20 |  | 钢梁 |  |  | 1、钢材品种、规格：详见施工图 2、防火要求：1.5h 3、除锈等级：Sa2.5级 4、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 5、做法：详见施工图 |  | t |  |  |  | 8.09 |  |  |
| 21 |  | 钢支撑、钢拉条 |  |  | 1、钢材品种、规格：详见施工图 2、防火要求：1.0h 3、除锈等级：喷砂除锈 4、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 5、做法：详见施工图 |  | t |  |  |  | 3.36 |  |  |
| 22 |  | 钢檩条 |  |  | 1、钢材品种、规格：详见施工图 2、防火要求：1.0h 3、除锈等级：Sa2.5级 4、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 5、做法：详见施工图 |  | t |  |  |  | 4.56 |  |  |
| 23 |  | 隅撑 |  |  | 1、钢材品种、规格：详见施工图 2、防火要求：1.0h 3、除锈：St2.5级 4、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 5、做法：详见施工图 |  | t |  |  |  | 0.13 |  |  |
| 24 |  | 柱间支撑 |  |  | 1、钢材品种、规格：详见施工图 2、防火要求：2.5h 3、除锈等级：Sa2.5级 4、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 5、做法：详见施工图 |  | t |  |  |  | 5.15 |  |  |
| 25 |  | 屋面系杆 |  |  | 1、钢材品种、规格：详见施工图 2、防火要求：1.0h 3、除锈等级：Sa2.5级 4、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 5、做法：详见施工图 |  | t |  |  |  | 0.43 |  |  |
| 26 |  | 钢墙架 |  |  | 1、钢材品种、规格：详见施工图 2、防火要求：1.0h 3、除锈等级：Sa2.5级 4、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 5、做法：详见施工图 |  | t |  |  |  | 7.79 |  |  |
| 27 |  | 钢墙拉条 |  |  | 1、钢材品种、规格：详见施工图 2、防火要求：1.0h 3、除锈等级：Sa2.5级 4、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 5、做法：详见施工图 |  | t |  |  |  | 0.33 |  |  |
| 28 |  | 门框 |  |  | 1、防火要求：1.0 2、除锈等级：Sa2.5级 3、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 4、做法：详见施工图 |  | t |  |  |  | 2.61 |  |  |
| 29 |  | 彩钢板雨蓬 |  |  | 1、详见施工图 2、彩钢板雨蓬 |  | m2 |  |  |  | 20.7 |  |  |
| 0108 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 彩板门 |  |  | 1、门框或扇外围尺寸：不锈钢夹芯板平开门 |  | m2 |  |  |  | 24 |  |  |
| 31 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 |  |  | 1、框、扇材质：70系列铝合金推拉窗 |  | m2 |  |  |  | 172.8 |  |  |
| 0109 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 型材屋面 |  |  | 1、隔汽层+0.2厚隔热铝箔+钢丝网 2、50厚玻璃棉保温层 3、聚氯乙烯防水卷材(PVC)厚度不小于1.5mm 4、0.6mm厚彩钢板 |  | m2 |  |  |  | 580.29 |  |  |
| 33 |  | 钢天沟 |  |  | 1、彩板天沟 2、外天沟做法参照01J925-1 4/56 |  | m |  |  |  | 126.6 |  |  |
| 0111 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 水泥砂浆楼地面 |  |  | 1、300厚碎砖夯入土中 2、200厚C25混凝土垫层(内配φ6单层双向钢筋@150×150)（钢筋另计） 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、20厚1:2.5水泥砂浆面层 |  | m2 |  |  |  | 573.6 |  |  |
| 35 |  | 坡道 |  |  | 1、素土夯实 2、300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100 3、60mm厚C15混凝土垫层,台阶面向外坡1% 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 6、撒素水泥面(洒适量清水) 7、8~12厚铺地砖面层,横向铺配套防滑条地砖,中距300,1:1水泥砂浆勾缝 |  | m2 |  |  |  | 27.6 |  |  |
| 36 |  | 散水 |  |  | 1、素土夯实,向外坡3%~5% 2、150厚3:7灰土夯实,宽出面层100 3、60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 |  | m2 |  |  |  | 80.76 |  |  |
| 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 墙面装饰板 |  |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：0.6mm厚镀锌彩涂钢板 |  | m2 |  |  |  | 843.36 |  |  |
| 38 |  | 脚手架 |  |  | 1、脚手架搭拆费 |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |
| 39 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 1、大型机械进退场费 |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |
| 40 |  | 基础 |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 |  | m2 |  |  |  | 33.7 |  |  |
| 41 |  | 基础 |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 |  |  |  | 52.8 |  |  |
| 42 |  | 基础 |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 |  |  |  | 25.68 |  |  |
| 43 |  | 矩形柱 |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 |  |  |  | 31.56 |  |  |
| 44 |  | 圈梁 |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 |  |  |  | 58.1 |  |  |
| 第二部分（配电房） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0101 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 挖一般土方 |  |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、弃土运距：投标人自行考虑 |  | m3 |  |  | 59.16 |  |  |  |
| 2 |  | 回填方 |  |  | 1、密实度要求：夯实，压实系数不小于0.94 2、填方来源、运距：投标人自行考虑 3、部位：基础 |  | m3 |  |  | 47.91 |  |  |  |
| 3 |  | 余方弃置 |  |  | 1、废弃料品种：余土 2、运距：投标人自行考虑 |  | m3 |  |  | 11.25 |  |  |  |
| 0104 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 砖基础 |  |  | 1、砖品种、规格、强度等级：200厚混凝土实心砖MU20 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3、防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆 |  | m3 |  |  | 4.11 |  |  |  |
| 5 | 多孔砖墙 |  |  |  |  | 1、砖品种、规格、强度等级：200厚MU10级混凝土多孔砖 2、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 |  | m3 |  |  | 14.39 |  |  |
| 0105 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 垫层 |  |  |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 |  |  | 2.78 |  |  |
| 7 | 带形基础 |  |  |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 |  |  | 5.45 |  |  |
| 8 | 构造柱 |  |  |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 |  |  | 2 |  |  |
| 9 | 平板 |  |  |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 |  |  | 3.27 |  |  |
| 10 | 圈梁 |  |  |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 |  |  | 1.12 |  |  |
| 11 | 圈梁 |  |  |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 |  |  | 0.39 |  |  |
| 12 | 过梁 |  |  |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 |  |  | 0.26 |  |  |
| 13 | 压顶 |  |  |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 |  |  | 0.46 |  |  |
| 14 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  |  |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 |  |  | 2 |  |  |
| 15 | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400(6) |  | t |  |  | 0.137 |  |  |
| 16 | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400(8) |  | t |  |  | 0.379 |  |  |
| 17 | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400(10) |  | t |  |  | 0.346 |  |  |
| 18 | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400(12) |  | t |  |  | 0.177 |  |  |
| 19 | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400(14~25) |  | t |  |  | 0.178 |  |  |
| 20 | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  | 1、钢筋种类、规格：砌体加固筋 |  | t |  |  | 0.078 |  |  |
| 21 | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  | 1、钢筋种类、规格：屋面钢筋 |  | t |  |  | 0.051 |  |  |
| 0108 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 钢质防火门 |  |  |  |  | 1、门框、扇材质：钢制乙级防火门 |  | m2 |  |  | 3.6 |  |  |
| 23 | 金属（塑钢、断桥）窗 |  |  |  |  | 1、框、扇材质：70系列铝合金推拉窗 |  | m2 |  |  | 6.75 |  |  |
| 0109 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 屋面找坡层 |  |  |  |  | 1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 |  | m2 |  |  | 25.6 |  |  |
| 25 | 保温隔热屋面 |  |  |  |  | 1、保温隔热材料品种、规格、厚度：75厚阻燃性挤塑聚苯板(B1级) |  | m2 |  |  | 25.6 |  |  |
| 26 | 屋面找平层 |  |  |  |  | 1、20厚水泥砂浆找平层 |  | m2 |  |  | 25.6 |  |  |
| 27 | 屋面涂膜防水 |  |  |  |  | 1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物改性沥青防水涂料,上翻高度为屋面建筑完成面300高 |  | m2 |  |  | 32.32 |  |  |
| 28 | 屋面卷材防水 |  |  |  |  | 1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)两道 |  | m2 |  |  | 32.32 |  |  |
| 29 | 屋面隔离层 |  |  |  |  | 1、10厚石灰砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) |  | m2 |  |  | 25.6 |  |  |
| 30 | 屋面刚性层 |  |  |  |  | 1、50厚C30细石混凝土,内配C4@100双向钢筋网,分隔缝不大于4mx4m,(钢筋必须断开);缝内嵌防水油膏,并加贴200mm宽、4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材盖缝条（钢筋另计） |  | m2 |  |  | 25.6 |  |  |
| 31 | 屋面找坡层 |  |  |  |  | 1、15厚水泥砂浆找坡层 2、雨篷 |  | m2 |  |  | 1.62 |  |  |
| 32 | 屋面找平层 |  |  |  |  | 1、20厚1:3水泥砂浆找平层 2、雨篷 |  | m2 |  |  | 1.62 |  |  |
| 33 | 屋面卷材防水 |  |  |  |  | 1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS防水涂料 2、雨篷 |  | m2 |  |  | 2.97 |  |  |
| 34 | 天棚喷刷涂料 |  |  |  |  | 1、涂料品种、喷刷遍数：浅色反光涂料 2、雨篷 |  | m2 |  |  | 1.62 |  |  |
| 35 | 滴水管 |  |  |  |  | 1、c50PVC滴水管,外漏50 |  | 个 |  |  | 3 |  |  |
| 36 | 成品滴水线 |  |  |  |  | 1、成品滴水线 |  | m |  |  | 4 |  |  |
| 0111 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 水泥砂浆楼地面 |  |  |  |  | 1、300厚碎砖夯入土中 2、200厚C25混凝土垫层(内配φ6单层双向钢筋@150×150)（钢筋另计） 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、20厚1:2.5水泥砂浆面层 |  | m2 |  |  | 25.6 |  |  |
| 38 | 水泥砂浆踢脚线 |  |  |  |  | 1、基层墙体 2、刷素水泥砂浆一道 3、12厚1:3水泥砂浆,打底并划出纹道 4、8厚1:2.5水泥砂浆抹光 |  | m |  |  | 20.9 |  |  |
| 39 | 坡道 |  |  |  |  | 1、素土夯实 2、300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100 3、60mm厚C15混凝土垫层,台阶面向外坡1% 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 6、撒素水泥面(洒适量清水) 7、8~12厚铺地砖面层,横向铺配套防滑条地砖,中距300,1:1水泥砂浆勾缝 |  | m2 |  |  | 2 |  |  |
| 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 墙面一般抹灰 |  |  |  |  | 1、刷预拌素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2、10厚M7.5水泥砂浆打底抹面 3、内墙 |  | m2 |  |  | 74.32 |  |  |
| 41 | 墙面一般抹灰 |  |  |  |  | 1、12厚1:3防水水泥砂浆打底 2、1.5厚聚合物改性沥青防水涂料 3、30厚复合材料保温板A级 4、6厚1:2.5水泥防水砂浆粉面,压入耐碱网格布,水刷带出小麻面 |  | m2 |  |  | 115.89 |  |  |
| 0114 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 墙面喷刷涂料 |  |  |  |  | 1、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙真石漆 |  | m2 |  |  | 137.49 |  |  |
| 0115 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 砌块墙钢丝网加固 |  |  |  |  | 1、部位：凡不同墙体交接处以及墙体中嵌有箱,柜等同墙体等宽时,粉刷前在交接处及箱体背面加铺钉一层钢丝网。周边宽出300 |  | m2 |  |  | 15.84 |  |  |
| 44 | 脚手架 |  |  |  |  | 1、脚手架搭拆费 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 45 | 基础 |  |  |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 |  | m2 |  |  | 4.64 |  |  |
| 46 | 基础 |  |  |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 |  |  | 9.28 |  |  |
| 47 | 构造柱 |  |  |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 |  |  | 26.58 |  |  |
| 48 | 平板 |  |  |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 |  |  | 29.78 |  |  |
| 49 | 圈梁 |  |  |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 |  |  | 8.72 |  |  |
| 50 | 圈梁 |  |  |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m2 |  |  | 3.98 |  |  |
| 51 | 过梁 |  |  |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m2 |  |  | 3.79 |  |  |
| 52 | 扶手 |  |  |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 |  |  | 8.8 |  |  |
| 53 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  |  |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 |  |  | 2 |  |  |
| 第三部分（瓦屋面改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0109 屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 瓦屋面拆除 |  |  |  |  | 原有瓦屋面拆除 |  | m2 |  |  | 150.03 |  |  |
| 2 | 垃圾外运 |  |  |  |  | 现场垃圾清运费 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 圈梁 |  |  |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 |  |  | 1.16 |  |  |
| 4 | 瓦屋面 |  |  |  |  | 6、宝蓝色琉璃瓦 5、挂瓦条30X30 4、顺水条40X100@450 3、平行屋脊干铺油毡一层(接头100) 2、20厚木屋面板 1、椽条,檩条 |  | m2 |  |  | 150.03 |  |  |
| 第四部分（奶牛场安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 配电箱 | 1、名称：配电箱MX1 2、其它：具体详见设计文件 |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位联结端子箱MEB |  |  |  |  | 台(块) |  |  | 1 |  |
| 3 |  |  | 配管 | 1、规格：SC40 |  |  |  |  | m |  |  | 4.06 |  |
| 4 |  |  | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV22-4*10 |  |  |  |  | m |  |  | 4.06 |  |
| 5 |  |  | 配管 | 1、规格：SC150 |  |  |  |  | m |  |  | 8.12 |  |
| 6 |  |  | 配管 | 1、名称：电气配管 PC20 2、材质：PVC电线管 |  |  |  |  | m |  |  | 270.12 |  |
| 7 |  |  | 配线 | 1、BV-3*2.5 |  |  |  |  | m |  |  | 270.12 |  |
| 8 |  |  | 普通灯具 | 1、名称：LED工矿灯 |  |  |  |  | 套 |  |  | 22 |  |
| 9 |  |  | 普通灯具 | 1、名称：吸顶式平园灯 |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |
| 10 |  |  | 插座 | 1、名称：单相二、三极插座 |  |  |  |  | 个 |  |  | 20 |  |
| 11 |  |  | 照明开关 | 1、单位单控开关 2、A86K11-10 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 12 |  |  | 接线盒 | 1、接线盒 |  |  |  |  | 个 |  |  | 22 |  |
| 13 |  |  | 避雷网 | 1、规格：φ10热镀锌圆钢 2、安装形式：沿支架敷设 |  |  |  |  | m |  |  | 585.04 |  |
| 14 |  |  | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：测试端子 |  |  |  |  | 块 |  |  | 5 |  |
| 15 |  |  | 接地母线 | 1、材质：镀锌扁钢 2、规格：-40*4 3、安装部位：室内 |  |  |  |  | m |  |  | 35 |  |
| 16 |  |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |

| 光伏发电设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 组件（核心产品） | 单晶硅645W | 块 | 396 |  |
| 2 | MC端子 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 支架 | 铝合金、锌铝镁光伏专用固定材料 | 套 | 1 |  |
| 4 | 水泥墩 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 逆变器 | 110KW，150KW | 台 | 2 | 110KW，150KW各1台，详见附件 |
| 6 | 数据采集设备 | GPRS | 台 | 2 |  |
| 7 | 配电柜 | GGD | 台 | 1 | 配置根据供电公司接入要求 |
| 8 | 光伏专用电缆 | PV1-F 1*4 | m | 若干 | 可根据项目实际情况优化 |
| 9 | 逆变器交流电缆 | ZRC-YJLV22 | m | 若干 | 可根据项目实际情况优化 |
| 10 | 低压交流电缆 | ZRC-YJV22 | m | 若干 | 可根据项目实际情况优化 |
| 11 | 组件接地线 | ZC-BVR 1*4 | 项 | 1 |  |
| 12 | 桥架 | 热镀锌封闭式电缆线槽 | 项 | 1 | 数量已包含桥架弯头，板材厚≥1.2mm、带盖板、镀锌层厚度≥65μm |
| 13 | 屋面检修通道 |  | m | 若干 |  |
| 14 | 接地防雷装置 |  | 套 | 1 |  |

成交供应商成交后按下列推荐品牌之一采购相关材料设备：

| 序号 | 设备材料名称 | 品牌/厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常规光伏组件 | 天合，阿特斯，通威 |
| 2 | 组串式逆变器 | 华为、固德威、阳光 |
| 3 | 开关 | 正泰、上海人民、苏州伊顿 |
| 4 | 电缆 | 江苏上上、无锡江南、远东电缆 |

## 附件：逆变器110KW、150KW技术参数

## 110KW技术参数

- 逆变器具有极性反接保护、交流短路保护、过载保护、恢复并网保护、孤岛效应保护、过温保护、交流过流保护、直流母线过电压保护、电网过欠压、电网过欠频、低（零）电压穿越、光伏阵列及并网逆变器本身的绝缘检测、残余电流检测及保护功能等。

- 逆变器具有不少于10路MPPT，输入路数不少于20路。

- 中国效率不低于98.1%，最高效率不低于98.6%。

- 支持远程控制：开机/关机、功率因数设置、有功功率设置、无功功率设置。

- 通信方式：支持RS485、电力载波等。

- 满足NB/T 32004-2018《光伏发电并网逆变器技术规范》标准及GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》第8节中关于低电压穿越的要求。

- 逆变器统计及上报数据：输入各路组串电压，电流，各路MPPT总功率，输出电压，电流，电网频率，功率因数，有功功率，无功功率，逆变器温度，当天发电量，总发电量，开机时间，关机时间，二氧化碳减排量。

- 逆变器具有故障数据自动记录存储功能。

## 150KW技术参数

- 逆变器具有极性反接保护、交流短路保护、过载保护、恢复并网保护、孤岛效应保护、过温保护、交流过流保护、直流母线过电压保护、电网过欠压、电网过欠频、低（零）电压穿越、光伏阵列及并网逆变器本身的绝缘检测、残余电流检测及保护功能等。

- 逆变器具有不少于7路MPPT，输入路数不少于21路。

- 中国效率不低于98.2%，最高效率不低于98.6%。

- 支持远程控制：开机/关机、功率因数设置、有功功率设置、无功功率设置。

- 通信方式：支持RS485等。

- 满足NB/T 32004-2018《光伏发电并网逆变器技术规范》标准及GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》第8节中关于低电压穿越的要求。

- 逆变器统计及上报数据：输入各路组串电压，电流，各路MPPT总功率，输出电压，电流，电网频率，功率因数，有功功率，无功功率，逆变器温度，当天发电量，总发电量，开机时间，关机时间，二氧化碳减排量。

- 逆变器具有故障数据自动记录存储功能。

| 储能设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电池柜 | 125kW/261kWh | 台 | 4 |  |
| 2 | 并网柜 | 400V,MNS柜 | 面 | 2 | 详见系统图（含防孤岛保护、电能质量在线监测装置等） |
| 3 | 配电箱 | 详见系统图 | 台 | 1 |  |
| 4 | 多功能电表 | 含互感器安装 | 项 | 1 | 以实际用量为准 |
| 5 | EMS | 系统级 | 台 | 1 |  |
| 6 | 防逆流保护装置 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 二次屏 | 壁挂型 | 台 | 1 | 屏内安装防逆流保护装置1台、系统级EMS 1台、多功能电表1只 |
| 8 | 电缆 | ZC-YJLV22-3*120+1*70 | 米 | 若干 | 以实际用量为准 |
|  |  | ZC-YJV22-4*16 |  |  | 以实际用量为准 |
|  |  | ZC-YJV22-3*240+1*120 |  |  | 以实际用量为准 |
|  |  | ZC-YJV22-3*2.5 |  |  | 以实际用量为准 |
|  |  | RVSP2*0.75 |  |  | 以实际用量为准 |
|  |  | 超五类屏蔽网线 |  |  | 以实际用量为准 |
| 9 | 扁铁 | 热镀锌50*5 | 米 |  | 以实际用量为准 |
| 10 | 接地极 | ∠50×5 L=2500 | 根 |  | 以实际用量为准 |
| 11 | 电表采集线 | BVR1*2.5mm2 | 米 |  | 以实际用量为准 |
| 12 | 防火封堵 |  | 项 | 1 | 以实际用量为准 |
| 13 | 电缆保护管 | SC50 | 米 |  | 以实际用量为准 |
| 14 | 电缆保护管 | SC20 | 米 |  | 以实际用量为准 |
| 15 | 手井 | 砖砌 | 座 | 2 | 以实际用量为准 |
| 16 | 设备基础 | 11.43m*1.425m | 座 | 2 | 含地面开挖 |
| 17 | 地面破除 |  | m² |  | 以实际为准 |
| 18 | 围墙 | 3.8米高，240mm厚 | 米 |  | 以实际为准 |
| 19 | 防火墙 | 3.8米高，240mm厚 | 米 |  | 以实际为准 |

成交供应商成交后按下列推荐品牌之一采购相关材料设备：

| 序号 | 设备材料名称 | 品牌/厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电池柜 | 海四达、固德威、宏正 |
| 2 | 配电柜元器件 | 正泰，国优，恒瑞 |
| 3 | 电缆 | 江苏上上、无锡江南、远东电缆 |

| 监控设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 400万POE双目红外枪机 | 采用不低于400万像素双1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 像素：通道1：400万；通道2：400万； 最大分辨率：通道1：2560×1440；通道2：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）；40m（暖光）； 补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； ▲可以通过设备上的水平仪指示，调整设备至安装水平（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 设备采用4颗（暖光灯）补光，可见光：≥40米； ▲开启智能行为分析功能后，设备在黑白模式下采用红外补光，当检测到目标后，可自动开启白光补光并切换到彩色模式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲在IE浏览器下，具有双通道图像参数设置选项，可分别设置通道1、通道2的图像参数（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲设备双通道的水平和垂直方向均支持旋转，通道1：水平旋转范围：0°～90°；垂直旋转范围：0°～30°；通道2：水平旋转范围：0°～90°；垂直旋转范围：0°～30°（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲设备采用一体式支架设计（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 4 |
| 2 | 双目枪机支架 | 壁装支架 | 个 | 4 |
| 3 | 400万单目POE红外枪机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常；智能动检（人）； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP67； | 台 | 6 |
| 4 | 枪机支架 | 壁装支架 | 个 | 6 |
| 5 | 400万室内双目高清球机 | 传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS； 像素：全景：200万；细节：400万； 最大分辨率：全景1920×1080 细节2560*1440； 最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：100m（红外）； 补光类型：红外+白光； 镜头焦距：全景：4mm细节：4.8-110mm； 镜头光圈：全景F1.0细节F1.6-F3.6； 光学变倍：细节：23倍； 定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫； ▲旋转范围检验:全景摄像机镜头垂直方向支持手动调节,垂直旋转范围:13°~23°;细节摄像机镜头水平方向和垂直方向均支持电动调节,垂直旋转范围:-15°-90°,细节摄像机镜头在垂直方向从-15°运行至90°并水平翻转180°后,细节摄像机镜头在垂直方向可从90°运行至-15°（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； ▲联动态和独立态功能检验:当设置为联动态时,全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪:当设置为独立态时,全景通道可独立进行周界检测,细节通道可独立进行周界检测或进行人脸检测（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：1路；音频输出：1路；语音对讲：支持； 报警输入：2路；报警输出：1路； 供电方式：DC12V/3A±10% PoE+ (802.3at) 防护等级：IP66； | 台 | 1 |
| 6 | 室外高清拼接球 | 由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成，可同时输出全景和细节两路视频图像 细节相机支持不小于25倍光学变倍、16倍数字变倍； ▲全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185°（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 设备支持全景摄像机与细节摄像机互为不小于180°夹角监控 支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效 支持不少于1路音频输入和1路音频输出 内置不少于2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 ▲内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲全景摄像机内置不少于4颗白光灯，细节摄像机内置不少于4颗红外灯、2颗白光灯（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲设备具有AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等添加标签进行标注（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 全景最大分辨率不小于3840x1080；细节最大分辨率不小于2560x1440 | 台 | 1 |
| 7 | 球机支架 | 吊装 | 个 | 2 |
| 8 | 存储录像机 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，9个SATA接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口、1个DV12V输出接口 支持64路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发 ▲可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示 ▲可支持的音频编码格有G.711alaw、G711ulaw、G.711A、PCM、G.711Mu、G.726、AAC、G.722、G729、MPEG2-layer2；音频采样率有8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 ▲搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲支持CGI命令配置设备配置参数（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 台 | 1 |
| 10 | 6T硬盘 | 单盘容量：6TB；缓存：256MB；转速：5400RPM；硬盘接口：SATA | 块 | 5 |
| 11 | 网线 | 六类网线 | 箱 | 5 |
| 12 | 电源线 | RVV2*1 | 米 | 300 |
| 13 | 线管 | PVC20 | 米 | 600 |
| 14 | 交换机 | 16口千兆POE交换机 | 台 | 1 |
| 15 | 机柜 | 42U机柜 | 只 | 1 |
| 16 | 电视机 | 65寸高清 | 台 | 1 |
| 17 | 辅材 |  | 批 | 1 |
| 18 | 安装调试 |  | 项 | 1 |

二、约定事项

1、本项目质保期为五年，自项目竣工验收合格之日起计算。

2、设备、材料、零部件或软件在项目竣工验收后，连续6个月之内运行期出现两次故障（除不可抗力因素外），则该设备、材料、零部件或软件的质保期自第二个修复日起重新计算。

3、在项目安装过程及运维期内，因供应商原因导致第三方财产损失或人身伤亡的由供应商全权负责，与采购人无关。

4、质保期内，供应商须按规定完成以下工作：

（1）提供维修服务、零配件的更换及安装。

（2）在接到使用单位维修通知的4个小时内做出答复，并提出处理意见和维修措施。

（3）在接到用户关于运行故障的通知，首先采取远程指导（如电话、短信、邮件等）排除故障，远程指导无效的24小时内须上门维修、服务。

（4）按保修约定进行保养。

5、承诺光伏支架安装后屋面无渗水、漏水现象。

6、上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

7、报价费用说明：供应商须对本项目中的所有货物和服务进行报价，不得拆开报价或只对其中的部分内容进行报价，否则作无效处理。投标总价包括：设备费、材料费、基础费、运输装卸费、安装及调试费、保险费、质保费、人工费、管理费、措施费、辅材、深化设计费、验收费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付用户使用前所产生的所有费用。

8、参与报价的单位需将营业执照复印件和市场询价表于2025年7月18日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市汇龙镇长江中路439号（江苏海恒工程管理咨询有限公司） ，或盖单位公章后原件扫描发至513985456@qq.com，联系人：朱晓红，联系电话：13862899919。

9、拟定支付方式：项目竣工验收合格后付至合同价的80%，完成审计后付至审计价的97%，余款于验收合格满五年无质量问题后付清。

10、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价、如发现虚假报价的， 记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接受质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市南阳镇人民政府

2025年7月15日

附件：

#### 启东市2025年南阳镇合丰村乡村振兴先行村改造项目

#### （奶牛场钢结构房屋新建及屋顶分布式光伏采购与安装）

#### 市场询价表

| 序号 | 项目内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构房屋 |  |
| 2 | 光伏发电设备 |  |
| 3 | 储能设备 |  |
| 4 | 监控设备 |  |
| 5 | 合计 | 人民币 元 (¥ ) |

报价单位（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：