启东市南阳镇光明村2026年一事一议财政奖补

（太阳能光伏路灯采购与安装）项目市场询价公告

启东市南阳镇光明村2026年一事一议财政奖补（太阳能光伏路灯采购与安装）项目即将实施，现就启东市南阳镇光明村2026年一事一议财政奖补（太阳能光伏路灯采购与安装）项目进行市场询价调研。

一、采购需求：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 1、原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购单位要求为准）。 2、拆除后按采购单位要求在指定位置堆放整齐。 - 3、拆除的灯及配线等附件全部归采购单位所有。 | 项 | 1 |
| 2 | 立杆太阳能路灯 | - ▲功率：60W(±5%） - ▲光效：整灯光效≥140Lm/W（±5%） - ▲色温：5700K（±100K） - ▲显色指数：≥80 - ▲功率因数≥0.90 - ▲灯具尺寸：560*220*74（ mm）（尺寸允许偏差范围±5%） - ▲防护等级：防护等级≥IP65，符合GB7000.203(GB7000.1) - 灯体材质：灯具外壳整体一次全铝压铸成型减少结构固定，提高散热效率。灯具外壳需经过防腐喷塑处理，紧固件采用不锈钢高强度耐腐蚀材料 。 - 太阳能组件：太阳能板功率100W（±5%），多晶硅板，转换率＞18%，多时段控制，可变功率，内置控制装置，具有过充过放及防护功能，平均寿命≥10年。锂电池50AH（±5%），寿命≥10年，亮灯时间大于等于12小时。 - 灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高 - 杆件：路灯杆高度6米，上口径60mm，下口径130mm，整体热镀锌喷塑，灯杆材质为Q235,厚度3mm，颜色：白色+1米蓝色，确保防腐性能需灯杆。 - 外观、安装及维护要求：外观应选择抗强风流线型外观设计 - 基础开挖:总高500mm*500mm*800mm,采用C30混凝土浇筑，固定螺栓采用混凝土包封防腐处理。 | 套 | 50 |
| 3 | 借杆太阳能路灯 | - 1、▲功率：60W(±5%） - 2、▲光效：整灯光效≥140Lm/W（±5%） - 3、▲色温：5700K（±100K） - 4、▲显色指数：≥80 - 5、▲功率因数≥0.90 - 6、▲灯具尺寸：560*220*74（mm）（尺寸允许偏差范围±5%） - 7、▲防护等级：防护等级≥IP65，符合GB7000.203(GB7000.1) - 8、灯体材质：灯具外壳整体一次全铝压铸成型减少结构固定，提高散热效率。灯具外壳需经过防腐喷塑处理，紧固件采用不锈钢高强度耐腐蚀材料 。 - 9、太阳能组件：太阳能板功率100W（±5%），多晶硅板，转换率＞18%，多时段控制，可变功率，内置控制装置，具有过充过放及防护功能，平均寿命≥10年。锂电池50AH（±5%），寿命≥10年，亮灯时间大于等于12小时。 - 10、灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高 - 11、挑臂：壁厚≥2mm，壁长1.2m，材质为热镀锌镀锌钢。底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含抱箍、配件等 - 12、外观、安装及维护要求：外观应选择抗强风流线型外观设计 | 套 | 305 |
| - 备注：1、上述带“▲”为主要规格参数，投标时须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的样品灯具检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有CMA及CNAS标志、有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片及外形尺寸】,灯具的外观与样品图要求的外观一致，且报告中参数指标涵盖采购要求。 - 请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 |  |  |  |  |

二、报价供应商的要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.具有有效的营业执照。

三、约定事项

1.质保要求：项目要求整体质保二年，本项目所有货物必须提供二年上门服务及全免费质保等售后服务。

2.售后服务要求：在二年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过2小时，一般质量问题在3小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新，更换后的部件质保期自更换之日起重新计算。

3.供货安装周期与货物验收：签订合同之日起60日历天内完成安装。

4.参与报价的单位需将盖章好的法人营业执照复印件、市场询价表于2026年4月8日17:00前，送或寄或发送电子邮件，联系地址：启东市南苑路国动产业园18号楼802室，联系人：张沈瑜，联系电话：0513-83255526，邮箱：ntyinkai@163.com。

5.拟定支付方式及期限：合同签订后，货物运送到采购方指定地点安装完成，凭启东市市场监督管理局合格的检测报告或有效的证明文件作为付款依据。货物验收合格且结算完成出具审计报告后一个月内付合同价款90%，余款待质保期（二年，从验收合格之日算起）满时提供使用单位出具的无质量问题后付清（不计利息）。

6.其他：⑴请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主管部门；⑵本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；⑶本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市南阳镇光明村股份经济合作社

2026年4月2日

启东市南阳镇光明村2026年一事一议财政奖补（太阳能光伏路灯采购与安装）项目报价表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 1、原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购单位要求为准）。 2、拆除后按采购单位要求在指定位置堆放整齐。 - 3、拆除的灯及配线等附件全部归采购单位所有。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立杆太阳能路灯 | - ▲功率：60W(±5%） - ▲光效：整灯光效≥140Lm/W（±5%） - ▲色温：5700K（±100K） - ▲显色指数：≥80 - ▲功率因数≥0.90 - ▲灯具尺寸：560*220*74（ mm）（尺寸允许偏差范围±5%） - ▲防护等级：防护等级≥IP65，符合GB7000.203(GB7000.1) - 灯体材质：灯具外壳整体一次全铝压铸成型减少结构固定，提高散热效率。灯具外壳需经过防腐喷塑处理，紧固件采用不锈钢高强度耐腐蚀材料 。 - 太阳能组件：太阳能板功率100W（±5%），多晶硅板，转换率＞18%，多时段控制，可变功率，内置控制装置，具有过充过放及防护功能，平均寿命≥10年。锂电池50AH（±5%），寿命≥10年，亮灯时间大于等于12小时。 - 灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高 - 杆件：路灯杆高度6米，上口径60mm，下口径130mm，整体热镀锌喷塑，灯杆材质为Q235,厚度3mm，颜色：白色+1米蓝色，确保防腐性能需灯杆。 - 外观、安装及维护要求：外观应选择抗强风流线型外观设计 - 基础开挖:总高500mm*500mm*800mm,采用C30混凝土浇筑，固定螺栓采用混凝土包封防腐处理。 | 套 | 50 |  |  |
| 3 | 借杆太阳能路灯 | - 1、▲功率：60W(±5%） - 2、▲光效：整灯光效≥140Lm/W（±5%） - 3、▲色温：5700K（±100K） - 4、▲显色指数：≥80 - 5、▲功率因数≥0.90 - 6、▲灯具尺寸：560*220*74（mm）（尺寸允许偏差范围±5%） - 7、▲防护等级：防护等级≥IP65，符合GB7000.203(GB7000.1) - 8、灯体材质：灯具外壳整体一次全铝压铸成型减少结构固定，提高散热效率。灯具外壳需经过防腐喷塑处理，紧固件采用不锈钢高强度耐腐蚀材料 。 - 9、太阳能组件：太阳能板功率100W（±5%），多晶硅板，转换率＞18%，多时段控制，可变功率，内置控制装置，具有过充过放及防护功能，平均寿命≥10年。锂电池50AH（±5%），寿命≥10年，亮灯时间大于等于12小时。 - 10、灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高 - 11、挑臂：壁厚≥2mm，壁长1.2m，材质为热镀锌镀锌钢。底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含抱箍、配件等 - 12、外观、安装及维护要求：外观应选择抗强风流线型外观设计 | 套 | 305 |  |  |
| - 备注：1、上述带“▲”为主要规格参数，投标时须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的样品灯具检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有CMA及CNAS标志、有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片及外形尺寸】,灯具的外观与样品图要求的外观一致，且报告中参数指标涵盖采购要求。 2、请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 |  |  |  |  |  |  |

附营业执照

联系人：             联系电话：              报价单位：

日期：