启东市南阳镇正谊村2026年一事一议财政奖补(太阳能光伏路灯采购与安装)项目市场询价公告

启东市南阳镇正谊村股份经济合作社的启东市南阳镇正谊村2026年一事一议财政奖补(太阳能光伏路灯采购与安装)项目即将实施，现就启东市南阳镇正谊村2026年一事一议财政奖补(太阳能光伏路灯采购与安装)项目进行前期的市场询价（●备注：本次仅为招标前的市场询价，非正式招标）

一、采购需求：

| 产品名称 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 太 阳 能 路 灯 | 灯杆 | 太阳能支架灯，材质为Q235，长1米，口径60mm,厚2.5mm。 | 405 | 套 |
|  | 灯具 | - 光源功率100W - 光通量：按GB/T24824-2009标准5.1要求9203（±1） - 光效90（±1） - 色温按GB/T24824-2009标准5.4要求6100（±100） - 尺寸：长600mm、宽250mm、厚80mm；（尺寸允许偏差范围±2%） - 6、外壳采用全铝压铸、全密封构，外表光滑、设计合理、强度高、平均寿命>50000h；光衰<2%，性能稳定。 7、外观、安装及维护要求：外观应选择抗强风流线型外观设计 |  |  |
|  | 太阳能光伏板 | - 太阳能板功率100W（±5%） - 多晶硅板，转换率＞18%，多时段控制，可变功率，内置控制装置，具有过充过放及防护功能，平均寿命≥20年，亮灯时间大于等于12小时 - 灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高 - 太阳能板支架（Q235）可万向调节，保证太阳光最有效利用，且旋转装置为热镀锌管喷塑，防止锈蚀。 |  |  |
|  | 太阳能专用锂电池 | - 锂电池储控系统（锂电池容量≥80AH/），灯头内置25℃放电，电池放电容量应不低于额度容量的100%， 额定容量为80AH，放电终止电压为2.2V。 |  |  |
|  | 拆除 | 1、原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购单位要求为准）。 2、拆除后按采购单位要求在指定位置堆放整齐。 3、拆除的灯及配线等附件全部归采购单位所有。 | 1 | 项 |

二、报价供应商的要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.具有有效的营业执照

三、约定事项

1.质保要求：项目要求整体质保二年，本项目所有货物必须提供二年上门服务及全免费质保等售后服务。

2.售后服务要求：在二年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过2小时，一般质量问题在3小时内负责修复， 确保不影响用户单位实际使用。12 小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新，更换后的部件质保期自更换之日起重新计算。

3.供货安装周期与货物验收：签订合同之日起60日历天内完成安装。

4.参与报价的供应商于2026年4月3日17:00前，需将市场询价表及营业执照复印件等加盖单位公章扫描发送至1246612519@qq.com，联系人：林姝含，联系方式：13861971085。

5.拟定支付方式及期限：合同签订后，货物运送到采购方指定地点安装完成，凭启东市市场监督管理局合格的检测报告或有效的证明文件作为付款依据。 货物验收合格后一个月内付至合同价款的90%，余款待质保期（二年， 从验收合格之日算起）满时提供使用单位出具的无质量问题后付清。

6.其他：⑴请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主 管部门；⑵本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；⑶本次调研询价不 接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市南阳镇正谊村股份经济合作社

2026年3月31日

启东市南阳镇正谊村2026年一事一议财政奖补(太阳能光伏路灯采购与安装)项目报价表

| 产品名称 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 拟用品牌 | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太 阳 能 路 灯 | 灯杆 | 太阳能支架灯，材质为Q235，长1米，口径60mm,厚2.5mm。 | 405 | 套 |  |  |
|  | 灯具 | - 1、光源功率100W - 2、光通量：按GB/T24824-2009标准5.1要求9203（±1） - 3、光效90（±1） - 4、色温按GB/T24824-2009标准5.4要求6100（±100） - 5、尺寸：长600mm、宽250mm、厚80mm；（尺寸允许偏差范围±2%） - 6、外壳采用全铝压铸、全密封构，外表光滑、设计合理、强度高、平均寿命>50000h；光衰<2%，性能稳定。 - 7、外观、安装及维护要求：外观应选择抗强风流线型外观设计 |  |  |  |  |
|  | 太阳能光伏板 | - 1、太阳能板功率100W（±5%） - 2、多晶硅板，转换率＞18%，多时段控制，可变功率，内置控制装置，具有过充过放及防护功能，平均寿命≥20年，亮灯时间大于等于12小时 - 3、灯具光学角度要求：透镜为PC材料加玻璃，稳定性好，折射率高 - 4、太阳能板支架（Q235）可万向调节，保证太阳光最有效利用，且旋转装置为热镀锌管喷塑，防止锈蚀。 |  |  |  |  |
|  | 太阳能专用锂电池 | - 锂电池储控系统（锂电池容量≥80AH/），灯头内置25℃放电，电池放电容量应不低于额度容量的100%， 额定容量为80AH，放电终止电压为2.2V。 |  |  |  |  |
|  | 拆除 | 1、原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购单位要求为准）。 2、拆除后按采购单位要求在指定位置堆放整齐。 3、拆除的灯及配线等附件全部归采购单位所有。 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

时间：