
启东市南阳镇正谊村福灵苑骨灰存放架采购及安装项目
采购招标文件

启东市南阳镇正谊村股份经济合作社
 2026 年 5 月 13 日

                                                                    

地址:启东市圩北路与正谊中心路交叉口西北220米              

邮政编码：226200   

启东人民政府网
目 录

第一部分  投标邀请
第二部分  投标须知
第三部分  项目需求
第四部分  开标和评标
第五部分  投标文件格式
第一部分  投标邀请

受启东市南阳镇正谊村股份经济合作社的委托，就启东市南阳镇正谊村福灵苑骨灰存放架采购及安装项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

 启东市南阳镇正谊村福灵苑骨灰存放架采购及安装项目的潜在投标人应在启东市人民政府网获取招标文件，并于2026年6月3日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

 一、项目基本情况

项目名称：启东市南阳镇正谊村福灵苑骨灰存放架采购及安装项目
项目类型：货物

所属行业：工业
预算金额：37.4976万元
最高限价：374976元，供应商所报投标报价超过最高限价的报价文件视为无效。
采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。
本项目是否接受联合体投标：否。
本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.供应商具有有效的营业执照；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（货物类项目投标供应商提供的货物应全部由符合政策要求的中小微企业制造或者服务类项目的服务全部由符合政策要求的中小微企业承接），残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，投标供应商应按采购文件要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

4.本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

三、获取招标文件

时间：自本招标公告上网发布之日起至2026年6月3日

地点：启东市人民政府网自行下载标书。

方式：凡有意参与投标的供应商须自行从启东市人民政府网下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2026年6月3日9:00（北京时间）
开标时间：2026年6月3日9:00（北京时间）
开标地点：启东市圩北路与正谊中心路交叉口西北220米（启东市南阳镇正谊村村委会小会议室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收。

2、项目开标活动模式：本项目采用见面开标。

3、项目演示、样品、答辩等：需要提供样品，详见第三部分
4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向代理机构提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

友情提醒：拒绝接收未按照招标文件要求密封的响应文件，拒绝接收在招标文件接收截止时间后递交的响应文件，上述情况各潜在投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。
七、本次招标联系方式
 1.采购人

名 称：启东市南阳镇正谊村股份经济合作社　　　　　　　　　　　　

地址：启东市圩北路与正谊中心路交叉口西北220米
联系人：单榕
联系方式：13862875138　　

2.采购代理机构

名  称：南通金顺达工程咨询管理有限公司
地  址：启东市人民中路823号
联系人：林姝含
联系方式：13861971085
启东市南阳镇正谊村股份经济合作社

2026年5月13日
第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式
（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在启东市人民政府网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

3.投标文件的密封、签署、提交

3.1投标文件必须提供1份正本2份副本。

3.2投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）打印并装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.3投标人的投标文件分三包密封，一包资格审查证明材料、一包商务技术标、一包价格标（每包内含相应文件正副本）；投标人必须将资格审查证明材料、商务技术标、价格标分开封装。
3.4投标人应在投标文件密封袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称、响应文件名称（如：“资格审查证明材料”、“商务技术标”、“价格标”）。

3.5所有投标文件密封袋的封口处均应加盖供应商印章。

3.6如果供应商未按上述要求装订密封及加写标记，将作无效投标文件处理。

4.投标文件的盖章要求

4.1投标文件必须加盖骑缝章或每页盖章。

4.2投标文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应由供应商加盖供应商的印章。

4.3投标文件均需打印并装订成册，签字使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，如因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。供应商应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5.投标有效期
5.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

6.投标有效期的延长
6.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

1.投标文件的递交
1.1投标人应当在投标文件提交截止时间前提交招标文件要求密封的响应文件。

2.投标截止日期
2.1 投标人提交投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑天气、路程等风险因素，如因投标人自身原因造成的后果由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收
3.1 采购人拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后送达的投标文件。

4.投标文件的撤回和修改
4.1 投标文件的撤回

4.1.1 投标文件的撤回

供应商可在投标文件提交截止时间前，撤回其投标文件。

4.1.2 投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
4.2 投标文件的修改

供应商可在投标文件提交截止时间前，对其投标文件进行修改，供应商必须将修改投标文件的书面材料密封后提交给采购代理机构，同时在封套上标明“修改投标文件”和“开标时启封”字样。采购人或采购代理机构可以予以接收，但不退换投标文件。补充、修改的内容应当按照投标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1.开标
1.1 采购人将在投标邀请公告中规定的时间和地点组织开标仪式。
1.2开标仪式由采购人组织，在投标邀请公告中规定的时间和地点进行开标。

2.评标委员会

2.1开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

3.4 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5 采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清
4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人及评委会对投标文件中的资格证明文件进行审查，并对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 未通过资格审查的投标人，采购人或招标代理将现场告知未通过资格审查的原因，评审结束后，采购人或招标代理将不再告知未通过资格审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并现场告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人联系。

6.无效投标条款和废标条款
6.1无效投标条款

6.1.1投标文件未按照招标文件的要求进行制作或密封的。

6.1.2投标文件未按招标文件的要求签字或签章的。

6.1.3投标文件未按规定加盖供应商印章或签名，报价表未盖章或签名的。
6.1.4投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的。

6.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.6供应商属于投标禁止情形的。

6.1.7投标文件除价格标外出现报价的。

6.1.8投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。 

6.1.9同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.10不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.11投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.12 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.13异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50% ；

2．投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50% ；

3．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.1.14本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件）
6.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效响应的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。 

1.2采购人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3采购人将在启东市人民政府网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书
3.l中标结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
项目希求内容

一、采购项目内容及要求：

（一）采购货物清单：
	序号
	名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	单穴骨灰存放架
	1、尺寸外径：≥W430mm×L340mm×H330mm         
       内径：≥W400mm×L320mm×H300mm
2、底座采用天然雅典金花大理石，高100mm，厚25mm
   大理石盖板内置40mm×60mm及配套固定方管，用于固定大理石板。
3、箱体立板采用高分子复合阻燃材料，左右两侧如意牡丹浮雕。浮雕凸出平面≥3mm。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级

4、箱体背板采用高分子阻燃复合材料，一次压印图案并符合本地殡葬习俗，图案凸出平面≥3mm。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级

5、顶檐条(顶盖)采用国标 6063 电泳铝合金型材金色铝合金型材厚≥0.75mm。

韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。

6、箱体承重板采用高分子复合阻燃材料，七星引路图形，承重板四周嵌入铝合金型材才专用槽内。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级

7.顶盖连接角（件）采用铝合金材质，议题压铸成型，耐腐性、抗氧化、不变形、高强度，架体连接件不外露。

抗拉强度≥260MPa，韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。

8、架体立柱与架体横梁采用标6063电泳铝合金型材，≥38mm×25mm×1.0mm（壁厚）。

（1）、架体采用隐形榫接式结构，横梁纵梁搭在立柱上，交错相连，整体须由铝合金型材直接承重。
（2）、韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。
（3）、骨灰存放架全静载荷经48h连续承重力≥500kg，单格位的层板的垂直承载能力≥30kg，双格位的层板的垂直承载能力≥50kg。
（4）、架体主材采用铝合金型材，结构形式科学合理，牢固耐用，以确保骨灰架的使用寿命和承重能力。

9、门框采用国标6063电泳铝合金型材35mm*35mm，壁厚≥0.7mm
10、门面板采用高分子复合阻燃材料，双龙柱带仿古屋檐。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级

11、福字十字连接件（架体连接件）采用高分子复合防火材料，与所有铝合金管材、横梁、承重型材无缝对接。
（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
12、拉杆采用不锈钢材质

13、相片框采用亚克力材质

14、编号牌采用移动塑料红底字

15、门锁采用钢、铜结构Φ20mm 、转舌锁或Φ12 mm、隐形子母锁
	门
	32

	2
	双穴骨灰存放架
	1、尺寸外径：≥W730mm×L340mm×H330mm        
       内径：≥W700mm×L320mm×H300mm
2、底座采用天然雅典金花大理石，高100mm ，厚25mm
   大理石盖板内置 40mm×60mm及配套固定方管，用于固定大理石板。
3、箱体立板采用高分子复合阻燃材料，左右两侧如意牡丹浮雕。浮雕凸出平面≥3mm。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
4、箱体背板采用高分子阻燃复合材料，一次压印图案并符合本地殡葬习俗，图案凸出平面≥3mm。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
5、顶檐条(顶盖)采用国标 6063 电泳铝合金型材金色铝合金型材厚≥0.75mm。

韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。
6、箱体承重板采用高分子复合阻燃材料，七星引路图形，承重板四周嵌入铝合金型材才专用槽内。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
7.顶盖连接角（件）采用铝合金材质，议题压铸成型，耐腐性、抗氧化、不变形、高强度，架体连接件不外露。

抗拉强度≥260MPa，韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。

8、架体立柱与架体横梁采用标6063电泳铝合金型材，≥38mm×25mm×1.0mm（壁厚）。

（1）、架体采用隐形榫接式结构，横梁纵梁搭在立柱上，交错相连，整体须由铝合金型材直接承重。
（2）、韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。
（3）、骨灰存放架全静载荷经48h连续承重力≥500kg，单格位的层板的垂直承载能力≥30kg，双格位的层板的垂直承载能力≥50kg。
（4）、架体主材采用铝合金型材，结构形式科学合理，牢固耐用，以确保骨灰架的使用寿命和承重能力。

9、门框采用国标6063电泳铝合金型材35mm*35mm，壁厚≥0.7mm
10、门面板采用高分子复合阻燃材料，双龙柱带仿古屋檐。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
11、福字十字连接件（架体连接件）采用高分子复合防火材料，与所有铝合金管材、横梁、承重型材无缝对接。
（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
12、拉杆采用不锈钢材质

13、相片框采用亚克力材质

14、编号牌采用移动塑料红底字

15、门锁采用钢、铜结构Φ20mm 、转舌锁或Φ12 mm、隐形子母锁。
	门
	1040

	3
	三穴骨灰存放架
	尺寸外径：≥W1065mm×L340mm×H330mm        
    内径：≥W1035mm×L320mm×H300mm
2、底座采用天然雅典金花大理石，高100mm ，厚 25mm。
   大理石盖板内置 40mm×60mm及配套固定方管，用于固定大理石板。
3、箱体立板采用高分子复合阻燃材料，左右两侧如意牡丹浮雕。浮雕凸出平面≥3mm。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
4、箱体背板采用高分子阻燃复合材料，一次压印图案并符合本地殡葬习俗，图案凸出平面≥3mm。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
5、顶檐条(顶盖)采用国标 6063 电泳铝合金型材金色铝合金型材厚≥0.75mm。

韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。
6、箱体承重板采用高分子复合阻燃材料，七星引路图形，承重板四周嵌入铝合金型材才专用槽内。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
7.顶盖连接角（件）采用铝合金材质，议题压铸成型，耐腐性、抗氧化、不变形、高强度，架体连接件不外露。

抗拉强度≥260MPa，韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。

8、架体立柱与架体横梁采用标6063电泳铝合金型材，≥38mm×25mm×1.0mm（壁厚）。

（1）、架体采用隐形榫接式结构，横梁纵梁搭在立柱上，交错相连，整体须由铝合金型材直接承重。
（2）、韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。
（3）、骨灰存放架全静载荷经48h连续承重力≥500kg，单格位的层板的垂直承载能力≥30kg，双格位的层板的垂直承载能力≥50kg。
（4）、架体主材采用铝合金型材，结构形式科学合理，牢固耐用，以确保骨灰架的使用寿命和承重能力。
9、门框采用国标6063电泳铝合金型材35mm*35mm，壁厚≥0.7mm
10、门面板采用高分子复合阻燃材料，双龙柱带仿古屋檐。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
11、福字十字连接件（架体连接件）采用高分子复合防火材料，与所有铝合金管材、横梁、承重型材无缝对接。
（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
12、拉杆采用不锈钢材质

13、相片框采用亚克力材质

14、编号牌采用移动塑料红底字

15、门锁采用钢、铜结构Φ20 mm、转舌锁或Φ12 mm、隐形子母锁
	门
	16

	4
	阴角板
	1、优质镀锌板，厚度≥0.5mm
	块
	8

	5
	侧板
	1、优质铝塑板，厚度≥3.6mm
	块
	20

	6
	七步梯
	1、高度 1.6m ，镀锌烤漆
	张
	2


（二）供货与安装周期：

合同签订后，接采购单位通知后60个日历天内完成制作及安装。
（三）交货、安装地点：
成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，并负责安装交付使用。

（四）质保及售后服务要求：
（1）质量要求：制作材料必须是全新、未使用过的合格正品，完全符合询价采购报价表中规定的质量、规格和参数的要求。

（2）整体质保期限为二年。在质保期内，供方必须对产品的质量问题，承担产品质量保修（换）责任。在质保期内出现质量问题，供方将在接到用户单位电话通知后，24小时内负责修复。免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供方需无条件给予全套更换，更换后的货物质保期自更换之日起重新计算。所有货物质保时间为自验收合格之日起计。

二、报价要求

本项目投标报价中含全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的相应附件、货物运输、人工费、材料费、搬运（二次搬运）、装卸、分发、上楼、安装、调式、使用、运输保险、验收、税金、检测、售后质保服务费等所有相关费用，请各供应商在报价时充分考虑各种因素中标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。成交供应商在供货期间不得减少供货项目，不得降低货物质量。
三、拟定支付方式及期限：
供应商按合同约定的所有内容履行完成，采购方验收合格后，一月内付至合同款的70%，余款在质保期结束后一月内采购方一次性付清其余货款。

四、履约保证金：

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格。

2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

五、样品

1．项目要求提供样品，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

2．请供应商提供所投货物（设备）的样品如下，包括：

（1）双穴样品一门；

（2）田字形龙骨架1个；

（3）产品小样：根据投标人提供的架体立柱、横梁、架体连接件、顶盖、顶盖连接件、箱体承重板、门面板、箱体背板、箱体立板九项产品小样各1个。
3．样品提交及安装完成时间：2026年5月14日起至2026年6月2日，上午09:00-11:00，下午14:00-17:00（北京时间），样品递交地点:启东市圩北路与正谊中心路交叉口西北220米（启东市南阳镇正谊村村委会），送样安装请提前联系，样品递交联系人：单书记，联系电话：13862875138。

4.所有提供的成品样品送至样品室后安装调试完毕，留存样品不得出现投标人的相关信息，如出现商标、生产商信息等标记不得出现生产商或投标人的相关信息，则样品分部分按0分处理。

投标人提交以上样品的同时需将打印有投标单位名称、联系人联系方式的白纸密封在信封里另行递交，信封上不得出现投标人的LOGO、商标或投标人的名称等。如未按要求在规定时间内递交样品及信封或信封内的投标单位名称不能对应开标当日系统内投标单位名称的，则相应得分点不得分。

成交供应商的样品在中标(成交)公示结束后予以封存作为验收依据(请自行运至采购人指定地方)，其他投标人的样品中标(成交)公示结束后二个工作日内取走，否则将予以废品处理。投标人在投标过程中因提供样品而发生的制作、运输、看管等所有费用(包括未中标人收回样品的费用)均由投标人自负。
六、合同模板

采购方（以下称甲方）：启东市南阳镇正谊村股份经济合作社          

成交供应商（以下称乙方）：              
签订时间: 2026年   月   日
根据启东市政府采购管理的有关规定。启东市南阳镇正谊村股份经济合作社就启东市南阳镇正谊村福灵苑骨灰存放架采购及安装项目进行公开招标采购，经过评委的严格审核评定，确定乙方           为本次成交供应商，现就本次供货事宜订立如下合同:

一、采购货物清单：
	序号
	名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	单穴骨灰存放架
	1、尺寸外径：≥W430mm×L340mm×H330mm         
       内径：≥W400mm×L320mm×H300mm
2、底座采用天然雅典金花大理石，高100mm，厚25mm
   大理石盖板内置40mm×60mm及配套固定方管，用于固定大理石板。
3、箱体立板采用高分子复合阻燃材料，左右两侧如意牡丹浮雕。浮雕凸出平面≥3mm。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级

4、箱体背板采用高分子阻燃复合材料，一次压印图案并符合本地殡葬习俗，图案凸出平面≥3mm。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级

5、顶檐条(顶盖)采用国标 6063 电泳铝合金型材金色铝合金型材厚≥0.75mm。

韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。

6、箱体承重板采用高分子复合阻燃材料，七星引路图形，承重板四周嵌入铝合金型材才专用槽内。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级

7.顶盖连接角（件）采用铝合金材质，议题压铸成型，耐腐性、抗氧化、不变形、高强度，架体连接件不外露。

抗拉强度≥260MPa，韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。

8、架体立柱与架体横梁采用标6063电泳铝合金型材，≥38mm×25mm×1.0mm（壁厚）。

（1）、架体采用隐形榫接式结构，横梁纵梁搭在立柱上，交错相连，整体须由铝合金型材直接承重。
（2）、韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。
（3）、骨灰存放架全静载荷经48h连续承重力≥500kg，单格位的层板的垂直承载能力≥30kg，双格位的层板的垂直承载能力≥50kg。
（4）、架体主材采用铝合金型材，结构形式科学合理，牢固耐用，以确保骨灰架的使用寿命和承重能力。

9、门框采用国标6063电泳铝合金型材35mm*35mm，壁厚≥0.7mm
10、门面板采用高分子复合阻燃材料，双龙柱带仿古屋檐。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级

11、福字十字连接件（架体连接件）采用高分子复合防火材料，与所有铝合金管材、横梁、承重型材无缝对接。
（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
12、拉杆采用不锈钢材质

13、相片框采用亚克力材质

14、编号牌采用移动塑料红底字

15、门锁采用钢、铜结构Φ20mm 、转舌锁或Φ12 mm、隐形子母锁
	门
	32
	
	

	2
	双穴骨灰存放架
	1、尺寸外径：≥W730mm×L340mm×H330mm        
       内径：≥W700mm×L320mm×H300mm
2、底座采用天然雅典金花大理石，高100mm ，厚25mm
   大理石盖板内置 40mm×60mm及配套固定方管，用于固定大理石板。
3、箱体立板采用高分子复合阻燃材料，左右两侧如意牡丹浮雕。浮雕凸出平面≥3mm。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
4、箱体背板采用高分子阻燃复合材料，一次压印图案并符合本地殡葬习俗，图案凸出平面≥3mm。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
5、顶檐条(顶盖)采用国标 6063 电泳铝合金型材金色铝合金型材厚≥0.75mm。

韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。
6、箱体承重板采用高分子复合阻燃材料，七星引路图形，承重板四周嵌入铝合金型材才专用槽内。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
7.顶盖连接角（件）采用铝合金材质，议题压铸成型，耐腐性、抗氧化、不变形、高强度，架体连接件不外露。

抗拉强度≥260MPa，韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。

8、架体立柱与架体横梁采用标6063电泳铝合金型材，≥38mm×25mm×1.0mm（壁厚）。

（1）、架体采用隐形榫接式结构，横梁纵梁搭在立柱上，交错相连，整体须由铝合金型材直接承重。
（2）、韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。
（3）、骨灰存放架全静载荷经48h连续承重力≥500kg，单格位的层板的垂直承载能力≥30kg，双格位的层板的垂直承载能力≥50kg。
（4）、架体主材采用铝合金型材，结构形式科学合理，牢固耐用，以确保骨灰架的使用寿命和承重能力。

9、门框采用国标6063电泳铝合金型材35mm*35mm，壁厚≥0.7mm
10、门面板采用高分子复合阻燃材料，双龙柱带仿古屋檐。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
11、福字十字连接件（架体连接件）采用高分子复合防火材料，与所有铝合金管材、横梁、承重型材无缝对接。
（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
12、拉杆采用不锈钢材质

13、相片框采用亚克力材质

14、编号牌采用移动塑料红底字

15、门锁采用钢、铜结构Φ20mm 、转舌锁或Φ12 mm、隐形子母锁。
	门
	1040
	
	

	3
	三穴骨灰存放架
	尺寸外径：≥W1065mm×L340mm×H330mm        
    内径：≥W1035mm×L320mm×H300mm
2、底座采用天然雅典金花大理石，高100mm ，厚 25mm。
   大理石盖板内置 40mm×60mm及配套固定方管，用于固定大理石板。
3、箱体立板采用高分子复合阻燃材料，左右两侧如意牡丹浮雕。浮雕凸出平面≥3mm。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
4、箱体背板采用高分子阻燃复合材料，一次压印图案并符合本地殡葬习俗，图案凸出平面≥3mm。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
5、顶檐条(顶盖)采用国标 6063 电泳铝合金型材金色铝合金型材厚≥0.75mm。

韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。
6、箱体承重板采用高分子复合阻燃材料，七星引路图形，承重板四周嵌入铝合金型材才专用槽内。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
7.顶盖连接角（件）采用铝合金材质，议题压铸成型，耐腐性、抗氧化、不变形、高强度，架体连接件不外露。

抗拉强度≥260MPa，韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。

8、架体立柱与架体横梁采用标6063电泳铝合金型材，≥38mm×25mm×1.0mm（壁厚）。

（1）、架体采用隐形榫接式结构，横梁纵梁搭在立柱上，交错相连，整体须由铝合金型材直接承重。
（2）、韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。
（3）、骨灰存放架全静载荷经48h连续承重力≥500kg，单格位的层板的垂直承载能力≥30kg，双格位的层板的垂直承载能力≥50kg。
（4）、架体主材采用铝合金型材，结构形式科学合理，牢固耐用，以确保骨灰架的使用寿命和承重能力。
9、门框采用国标6063电泳铝合金型材35mm*35mm，壁厚≥0.7mm
10、门面板采用高分子复合阻燃材料，双龙柱带仿古屋檐。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
11、福字十字连接件（架体连接件）采用高分子复合防火材料，与所有铝合金管材、横梁、承重型材无缝对接。
（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
12、拉杆采用不锈钢材质

13、相片框采用亚克力材质

14、编号牌采用移动塑料红底字

15、门锁采用钢、铜结构Φ20 mm、转舌锁或Φ12 mm、隐形子母锁
	门
	16
	
	

	4
	阴角板
	1、优质镀锌板，厚度≥0.5mm
	块
	8
	
	

	5
	侧板
	1、优质铝塑板，厚度≥3.6mm
	块
	20
	
	

	6
	七步梯
	1、高度 1.6m ，镀锌烤漆
	张
	2
	
	

	合计
	小写：          元                         大写：


二、供货与安装周期：

合同签订后，接采购单位通知后60个日历天内完成制作及安装。
三、交货、安装地点：
成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，并负责安装交付使用。

四、质保及售后服务要求：

（1）质量要求：制作材料必须是全新、未使用过的合格正品，完全符合询价采购报价表中规定的质量、规格和参数的要求。

（2）整体质保期限为二年。在质保期内，供方必须对产品的质量问题，承担产品质量保修（换）责任。在质保期内出现质量问题，供方将在接到用户单位电话通知后，24小时内负责修复。免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供方需无条件给予全套更换，更换后的货物质保期自更换之日起重新计算。所有货物质保时间为
五、合同总价
本项目合同总价为人民币          （小写：¥       元）。
本项目为全费用综合单价合同，单价不予调整，最终按实结算。合同价包括全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的相应附件、货物运输、人工费、材料费、搬运（二次搬运）、装卸、分发、上楼、安装、调式、使用、运输保险、验收、税金、检测、售后质保服务费等所有相关费用，请各供应商在报价时充分考虑各种因素中标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。成交供应商在供货期间不得减少供货项目，不得降低货物质量。

六、拟定支付方式及期限：
供应商按合同约定的所有内容履行完成，采购方验收合格后，一月内付至合同款的70%，余款在质保期结束后一月内采购方一次性付清其余货款。

七、履约保证金：

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，（     元）中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格。

2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
七、违约责任：

任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

1.供方逾期交货的违约金,如因供方原因延期交货的,除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚5000元。在此延误期间，遇材料价格上涨，由供方承担;遇材料价格下跌，由需方受益。如果延误工期超过15日历天，需方有权另行选定其他供方来完成剩余货物，并加收剩余货物价值20%的管理费。

2.需方逾期付款的违约金，按照逾期部分的货款总值的每日0.05%支付。

3.供方交付货物时质量明显不符合规定的，应在需方规定的时间内再次供货，逾期供货或再次提交的货物质量仍不符合规定的，需方有权没收全部履约保证金，终止本合同，并要求供方赔偿需方由此造成的损失。

4.供方违反合同约定进行转包或违法分包的，需方有权单方解除合同，并要求供方承担合同签约价10%的违约金;

5.质量保修内供方超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚2000元违约金。

八、其它约定事项:

1.供、需双方如在本合同的履行过程中，对标的物的质量问题发生争议时，以质量技术监督部门或有权鉴定部门的质量鉴定结果为准，由此所产生的一切费用由供方承担。

2.如供方不履行本合同第四条所规定的质量要求及保修及后续(售后)服务，则需方有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在供方的履约保证金中扣付或需方直接向供方索取，如供方的履约保证金不足以支付该维修及后续服务的费用，则需方有权继续向供方追偿。

3.除不可抗力的原因外，供方超过合同规定的履行期限内仍不能交付本合同项目货物的，则视为不能交货，需方有权选择决定是否继续履行本合同，如需方决定终止本合同的履行，则供方必须承担不能交货的违约责任，履约保证金不予退还，同时双方出具书面材料。

4.安全责任:供方在供货过程中(上货、运输、卸货、安装)，所有安全责任均由供方负责，需方不承担任何责任，供方必须时刻注意安全，遵守安全规范操作。

5.知识产权:供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出(包括律师费)。

6.供方对需方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
九、解决合同争议的方式：

本合同履行过程中如发生争议，供、需双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向 启东市 人民法院提起诉讼。

十、合同生效及其他
1、本合同由甲、乙双方签订并加盖公章（同时双方应加盖骑缝章），经供、需双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效，合同一式四份，供需双方各执两份。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：           

法定代表人：                    法定代表人：            

委托代理人：                    委托代理人：            

联系电话：                      联系电话：              

开户银行：                      开户银行：

银行帐号：                      银行帐号：

第四部分  开标和评标

一、开标

现场开标，投标人按照招标公告的要求准时到达指定地点参加开标活动。
二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由评标小组会对投标人资格进行审查，然后对资格审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）评标小组对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标小组对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 

（三）商务技术分：60分

评标委员会根据以下几个方面进行综合评估后打分(取平均值作为投标人商务技术标的最后得分，得分采用四舍五入法保留小数点后两位小数。)
	序号
	评审
内容
	评分标准
	分值

	1
	设计
方案
	投标人依据项目现状条件及采购需求制作平面布局方案（至少包含（1）平面布置图、（2）效果图）。评标委员会根据其是否专业、详细、完整、科学、合理、有针对性等方面进行评价，并按如下要求打分：

（1）设计方案能最大限度提高空间利用率，布置设计科学合理，平面布置图和室内彩色立体效果图内容完整、理念先进的得9分；

（2）设计方案能提高空间利用率，布置基本设计合理，平面布置图和室内彩色立体效果图内容基本完整的得6分；

（3）设计方案基本能提高空间利用率，布置设计不合理，平面布置图和室内彩色立体效果图差的得3分。

（4）未提供或提供的方案不符合本项目采购需求的，不得分。
	9分

	2
	组织

方案


	1、质量保证措施：

（1）质量保证措施全面详细、明确、合理可行的得4分；

（2）质量保证措施全面详细、较明确、较合理可行的得3分；

（3）质量保证措施编制简单、表述模糊的得2分；

（4）无法确定质量保证措施的得1分；

（5）未提供实施方案的不得分。
	4分

	
	
	2、供货进度计划及安全保证措施：

投标人制定详细的供货安装时间进度计划安排及安全保证措施方案，包括但不限于供货安装详细时间节点安排与保证措施、生产、运输及安装、现场保管等关键节点进度安排与保障措施等。

（1）方案科学、合理，内容完整，计划安排及保障措施针对性强的得4分；

（2）方案内容完整，计划安排及保障措施的科学合理性及针对性均较强的得3分；

（3）方案内容完整，计划安排及保障措施的科学合理性及针对性均一般的得2分；

（4）方案内容不完整，计划安排及保障措施针对性差的得1分；

（5）不提供不得分。
	4分

	
	
	3、生产工艺流程

投标人提供详细的生产工艺流程及方案，包括但不限于材料选定、生产、制作、安装、维护等。

（1）方案科学、合理、内容完整，生产工艺先进，针对性强的得4分；

（2）方案较为科学、合理，内容完整，生产工艺较先进，针对性较强的得3分；

（3）方案科学、合理性一般，内容完整，生产工艺一般，针对性一般的得2分；

（4）方案内容有欠缺，针对性、合理性差的得1分；

（5）不提供不得分。
	4分

	
	
	4.突发情况的应急措施

（1）投标人对突发情况应急措施实针对性强的得4分

（2）投标人对突发情况应急措施实针对性较强的得3分；

（3）投标人对突发情况应急措施实针对性一般的得2分；

（4）方案内容有欠缺，针对性、合理性差的得1分；

（5）不提供不得分。
	4分


	3
	企业

实力
	投标人获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内，有一个，得1分，最高得3分；

注:提供认证证书、认证查询网址及网站截图（加盖投标人公章）。
	3分

	4
	类似

业绩
	投标人提供2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩，每提供一个得1分。

注:提供中标通知书、合同、验收证明三项证明材料。（加盖投标人公章）
	3分

	5
	技术参数响应
	投标货物的技术参数及配置要求完全满足或者优于招标文件采购需求的，得9分；其中：架体立柱、架体横梁、架体连接件、顶盖、顶盖连接角、箱体承重板九项主要材料，每有一项材料负偏离的扣1分扣完为止。

（1）架体立柱检测报告的检测项目:检测硬度、盐雾测试（抗腐蚀）、承重能力等检测指标，以上全部满足得1分，缺检测项或有一项不合格不得分。

（2）架体横梁检测报告的检测项目:检测硬度、盐雾测试（抗腐蚀）、承重能力等检测指标，以上全部满足得1分，缺检测项或有一项不合格不得分。

（3）架体连接件检测报告的检测项目:弯曲强度、洛氏硬度、垂直燃烧试验、氧指数测定、阻燃等级V-0级等检测指标，以上全部满足得1分，缺检测项或有一项不合格不得分。

（4）顶盖检测报告的检测项目:检测硬度、盐雾测试（抗腐蚀）以上全部满足得1分，缺检测项或有一项不合格不得分。

（5）顶盖连接角检测报告的检测项目:检测抗拉强度、韦氏硬度、盐雾测试等检测指标，以上全部满足得1分，缺检测项或有一项不合格不得分。

（6）箱体承重板检测报告的检测项目:弯曲强度、洛氏硬度、垂直燃烧试验、氧指数测定、阻燃等级V-0级等检测指标，以上全部满足得1分，缺检测项或有一项不合格不得分。

（7）门面板检测报告的检测项目：弯曲强度、洛氏硬度、垂直燃烧试验、氧指数测定、阻燃等级V-0级等检测指标，以上全部满足得1分，缺检测项或有一项不合格不得分。

（8）箱体背板检测报告的检测项目：弯曲强度、洛氏硬度、垂直燃烧试验、氧指数测定、阻燃等级V-0级等检测指标，以上全部满足得1分，缺检测项或有一项不合格不得分。

（9）箱体立板检测报告的检测项目：弯曲强度、洛氏硬度、垂直燃烧试验、氧指数测定、阻燃等级V-0级等检测指标，以上全部满足得1分，缺检测项或有一项不合格不得分。

注：提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告（加盖投标人公章）。
	9分

	6
	样品
	1、双穴样品一门，样品结构、材质、外观、工艺要求完全符合或者优于招标文件要求的8分，未提供样品或者提供的样品不符合招标文件要求的得0分。

2、田字形龙骨架1个，能体现出架体隐形榫接式结构(横梁与立柱通过高分子架体连接件榫卯相连)的得5分，未提供龙骨架或者提供的龙骨架不符合招标文件要求的不得分。

3、产品小样：根据投标人提供的架体立柱、横梁、架体连接件、顶盖、顶盖连接件、箱体承重板、门面板、箱体背板、箱体立板九项产品小样进行评审，小样大小按单穴标准由投标人自行考虑。每项产品小样的材质、外观、壁厚、工艺要求完全符合或者优于招标文件要求的得9分；未提供小样或者提供的小样不符合招标文件要求的得0分。
	20分


备注：1.商务技术分不满30分的，作为无效投标处理。

2.所涉及的相关证明材料均须加盖单位公章，如发现有弄虚作假的，则作无效投标处理，中标后发现的则取消中标资格。
（四）价格分：40分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实
1.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。

（1）小微型企业价格扣除：

①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除：

①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。

（六）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新组织招标。
（七）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在启东市人民政府网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

第五部分  投标文件格式
投标文件由资格审查证明材料、商务技术文件、价格标三部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上三部分中分别提交投标材料。
一、资格审查证明材料（不能出现价格标）

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；
3.法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书）；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.投标函（格式见附件5）；
5.参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）；

6.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件10）；
7.供应商认为需要提交的其他资格审查材料（没有可不提供）。
注意：上述要求提供复印件的均需加盖单位公章，否则资格审查不通过。
二、商务技术文件（不能出现投标报价）

1.商务部分正负偏离表（格式见附件7）；

技术部分正负偏离表（格式见附件8）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
2.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

3.供应商认为需要提交的其他商务技术材料（没有可不提供）。

注意：上述复印件均需加盖单位公章，否则作为无效响应文件。

三、价格标

1.投标报价表（格式见附件9）；

2.供应商认为需要提交的其他价格标材料（没有可不提供）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加____________      ______（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（加盖公章）：    
                                 日期：______年    月    日
附件2

法定代表人身份证明

        先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

本证明用于参加                                 （项目名称）投标活动。
单位名称(加盖公章) ：                                 

日 期：     年   月   日
附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                                 ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。
代理人（被授权人）签字：                                
授权单位名称（加盖公章）：                                
授权单位法定代表人（签字或盖章）：                  
日期：         年     月     日
附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章

附件4

供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。
投标供应商名称（加盖公章）：                
法定代表人（签字或盖章）：                    
时间：       年     月     日
附件5

投标函
致：                   （采购人名称）
根据贵方项目名称为                   的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本次投标有关的正式通讯地址为：

地          址：                  
邮          编：                  
电          话：                  
电  子  邮  箱：                  
投标人名称（加盖公章）：                  
日          期：       年   月    日
附件6
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明
声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
           供应商名称（公章）：                   

                                 授权代表签字：                 

                                 日期：     年     月    日
附件7

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8
技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件9
启东市南阳镇正谊村福灵苑骨灰存放架采购及安装项目

报价表

	序号
	名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	单穴骨灰存放架
	1、尺寸外径：≥W430mm×L340mm×H330mm         
       内径：≥W400mm×L320mm×H300mm
2、底座采用天然雅典金花大理石，高100mm，厚25mm
   大理石盖板内置40mm×60mm及配套固定方管，用于固定大理石板。
3、箱体立板采用高分子复合阻燃材料，左右两侧如意牡丹浮雕。浮雕凸出平面≥3mm。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级

4、箱体背板采用高分子阻燃复合材料，一次压印图案并符合本地殡葬习俗，图案凸出平面≥3mm。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级

5、顶檐条(顶盖)采用国标 6063 电泳铝合金型材金色铝合金型材厚≥0.75mm。

韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。

6、箱体承重板采用高分子复合阻燃材料，七星引路图形，承重板四周嵌入铝合金型材才专用槽内。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级

7.顶盖连接角（件）采用铝合金材质，议题压铸成型，耐腐性、抗氧化、不变形、高强度，架体连接件不外露。

抗拉强度≥260MPa，韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。

8、架体立柱与架体横梁采用标6063电泳铝合金型材，≥38mm×25mm×1.0mm（壁厚）。

（1）、架体采用隐形榫接式结构，横梁纵梁搭在立柱上，交错相连，整体须由铝合金型材直接承重。
（2）、韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。
（3）、骨灰存放架全静载荷经48h连续承重力≥500kg，单格位的层板的垂直承载能力≥30kg，双格位的层板的垂直承载能力≥50kg。
（4）、架体主材采用铝合金型材，结构形式科学合理，牢固耐用，以确保骨灰架的使用寿命和承重能力。

9、门框采用国标6063电泳铝合金型材35mm*35mm，壁厚≥0.7mm
10、门面板采用高分子复合阻燃材料，双龙柱带仿古屋檐。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级

11、福字十字连接件（架体连接件）采用高分子复合防火材料，与所有铝合金管材、横梁、承重型材无缝对接。
（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
12、拉杆采用不锈钢材质

13、相片框采用亚克力材质

14、编号牌采用移动塑料红底字

15、门锁采用钢、铜结构Φ20mm 、转舌锁或Φ12 mm、隐形子母锁
	门
	32
	
	

	2
	双穴骨灰存放架
	1、尺寸外径：≥W730mm×L340mm×H330mm        
       内径：≥W700mm×L320mm×H300mm
2、底座采用天然雅典金花大理石，高100mm ，厚25mm
   大理石盖板内置 40mm×60mm及配套固定方管，用于固定大理石板。
3、箱体立板采用高分子复合阻燃材料，左右两侧如意牡丹浮雕。浮雕凸出平面≥3mm。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
4、箱体背板采用高分子阻燃复合材料，一次压印图案并符合本地殡葬习俗，图案凸出平面≥3mm。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
5、顶檐条(顶盖)采用国标 6063 电泳铝合金型材金色铝合金型材厚≥0.75mm。

韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。
6、箱体承重板采用高分子复合阻燃材料，七星引路图形，承重板四周嵌入铝合金型材才专用槽内。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
7.顶盖连接角（件）采用铝合金材质，议题压铸成型，耐腐性、抗氧化、不变形、高强度，架体连接件不外露。

抗拉强度≥260MPa，韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。

8、架体立柱与架体横梁采用标6063电泳铝合金型材，≥38mm×25mm×1.0mm（壁厚）。

（1）、架体采用隐形榫接式结构，横梁纵梁搭在立柱上，交错相连，整体须由铝合金型材直接承重。
（2）、韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。
（3）、骨灰存放架全静载荷经48h连续承重力≥500kg，单格位的层板的垂直承载能力≥30kg，双格位的层板的垂直承载能力≥50kg。
（4）、架体主材采用铝合金型材，结构形式科学合理，牢固耐用，以确保骨灰架的使用寿命和承重能力。

9、门框采用国标6063电泳铝合金型材35mm*35mm，壁厚≥0.7mm
10、门面板采用高分子复合阻燃材料，双龙柱带仿古屋檐。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
11、福字十字连接件（架体连接件）采用高分子复合防火材料，与所有铝合金管材、横梁、承重型材无缝对接。
（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
12、拉杆采用不锈钢材质

13、相片框采用亚克力材质

14、编号牌采用移动塑料红底字

15、门锁采用钢、铜结构Φ20mm 、转舌锁或Φ12 mm、隐形子母锁。
	门
	1040
	
	

	3
	三穴骨灰存放架
	尺寸外径：≥W1065mm×L340mm×H330mm        
    内径：≥W1035mm×L320mm×H300mm
2、底座采用天然雅典金花大理石，高100mm ，厚 25mm。
   大理石盖板内置 40mm×60mm及配套固定方管，用于固定大理石板。
3、箱体立板采用高分子复合阻燃材料，左右两侧如意牡丹浮雕。浮雕凸出平面≥3mm。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
4、箱体背板采用高分子阻燃复合材料，一次压印图案并符合本地殡葬习俗，图案凸出平面≥3mm。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
5、顶檐条(顶盖)采用国标 6063 电泳铝合金型材金色铝合金型材厚≥0.75mm。

韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。
6、箱体承重板采用高分子复合阻燃材料，七星引路图形，承重板四周嵌入铝合金型材才专用槽内。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
7.顶盖连接角（件）采用铝合金材质，议题压铸成型，耐腐性、抗氧化、不变形、高强度，架体连接件不外露。

抗拉强度≥260MPa，韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。

8、架体立柱与架体横梁采用标6063电泳铝合金型材，≥38mm×25mm×1.0mm（壁厚）。

（1）、架体采用隐形榫接式结构，横梁纵梁搭在立柱上，交错相连，整体须由铝合金型材直接承重。
（2）、韦氏硬度≥8HW，耐腐蚀性能中性盐雾试验及铜加速乙酸盐雾试验达到9级。
（3）、骨灰存放架全静载荷经48h连续承重力≥500kg，单格位的层板的垂直承载能力≥30kg，双格位的层板的垂直承载能力≥50kg。
（4）、架体主材采用铝合金型材，结构形式科学合理，牢固耐用，以确保骨灰架的使用寿命和承重能力。
9、门框采用国标6063电泳铝合金型材35mm*35mm，壁厚≥0.7mm
10、门面板采用高分子复合阻燃材料，双龙柱带仿古屋檐。

（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
11、福字十字连接件（架体连接件）采用高分子复合防火材料，与所有铝合金管材、横梁、承重型材无缝对接。
（1）弯曲强度≥75MPa
（2）洛氏硬度≥107（R标尺）
（3）垂直燃烧试验

（4）氧指数测定≥28%
（5）阻燃等级V-0级
12、拉杆采用不锈钢材质

13、相片框采用亚克力材质

14、编号牌采用移动塑料红底字

15、门锁采用钢、铜结构Φ20 mm、转舌锁或Φ12 mm、隐形子母锁
	门
	16
	
	

	4
	阴角板
	1、优质镀锌板，厚度≥0.5mm
	块
	8
	
	

	5
	侧板
	1、优质铝塑板，厚度≥3.6mm
	块
	20
	
	

	6
	七步梯
	1、高度 1.6m ，镀锌烤漆
	张
	2
	
	

	合计
	小写：          元                         大写：


供应商（公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：     年   月   日

附件10：
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                      企业名称（盖章）：
          日期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                        供应商全称（盖章）：
              日  期：
监狱和戒毒企业证明材料
（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。
注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附件11
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：
联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


