附件1：

法定代表人授权委托书

启东海工船舶工业园开发建设有限公司：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业，法定地址：                             ，特授权代表我公司        全权办理针对                           （项目名称）的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：                性别：

年龄：                            职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话（手机）：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

2026年05月  日

附件2：

诚信承诺函

启东海工船舶工业园开发建设有限公司：

我单位参与贵单位组织的                        （项目名称）的投标，我单位郑重作出以下承诺：

1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2、我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

4、我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

5、我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。没有因骗取中标、严重违约、违法经营等问题受到有关部门行政处罚或被暂停投标资格。

6、如中标，我单位将按照招标文件规定在规定的时限内与采购单位签订合同。

7、如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料并配合采购人做好相关工作。若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

2026年05月  日

附件3：

质保承诺书

启东海工船舶工业园开发建设有限公司：

（单位名称）授权         （姓名）          （职务）为全权代表，参加                 （项目名称）询价的有关活动，并宣布同意如下：

- 1、我方承诺对本项目采购货物提供 两年 的全免费质保（配件+人工），（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

- 2、在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新。

- 3、在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在24小时内到场并负责修复，确保不影响用户单位实际使用。

- 4、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　      　　邮编：

电话：　　　　　　      　　传真：

报价单位代表：　　　　　  　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位（盖章）：

2026年05月  日

附件4：

启东市江欣家园停车场加装道闸及监控项目报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 含税单价 （单位:元） | 含税总价 （单位:元） | 推荐 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 快速道闸 （直杆） |  | 箱体采用钣金设计，机箱表面采用静电喷涂工艺防锈 采用24V直流无刷电机，低功耗、效率高、运行稳定、安全且噪声小 道闸起落杆速度可调（2~6S） 数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示 ▲可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志（投标时提供CNAS有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持外接雷达、线圈防砸功能，内置 DC12V输出，可用于外接单雷达供电 标配遇阻反弹功能，当杆子下落过程中受阻时会自动反弹 ▲无线遥控距离≤50m，支持配对遥控数量40个（投标时提供CNAS有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲可以通过主板上功能按键设置延迟落杆时的速度（投标时提供CNAS有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持遥控一键车队模式 支持道闸计数模式 电机寿命：300万次 弹簧寿命：100万次 工作温度：-30℃~65℃ 工作湿度：10%~90% 外部供电电压：AC220V±10% 工作电压：DC24V 防护等级：IP54 | 2 | 台 |  |  | 海康、大华、法柯 |
| - 2 | 数字式车辆检测器 |  | 发射频率：77GHz～81GHz； 检测区域：0.3m～6m（可调）； 防砸区域：0～2m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 工作电压：DC9–12V | 2 | 台 |  |  | 海康、大华、法柯 |
| - 3 | 车牌识别一体机 |  | 抓拍显示一体机集相机、LED屏、喇叭于一体，实现抓拍、显示、播报功能，施工维护更方便。 显示屏尺寸：304.0mm×152.0mm×15.0mm（高×宽×厚）； 传感器类型：1/3英寸CMOS； 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG； 抓拍距离：2.5m～6m； 除雾功能：支持自动除雾； 供电方式：AC110–230V； 镜头：标配； 镜头类型：变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm ▲LED屏点间距检查：≤4.75mm。（投标时提供CNAS有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲支持接入车辆道闸，实时展示工作状态，运行次数，异常显示，并保存相关日志，可向第三方推送。（投标时提供CNAS有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲车标识别功能检查：支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。（投标时提供CNAS有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 2 | 台 |  |  | 海康、大华、法柯 |
| - 4 | 停车管理 软件 |  | 若是开通线上支付功能， 需另行签订协议且产生6‰的手续费 | 1 | 套 |  |  | 海康、大华、法柯 |
| - 5 | 光纤 |  | 6芯 | 250 | 米 |  |  | 国产优质 |
| - 6 | 光纤 收发器 |  | 一光二电 | 2 | 对 |  |  | 国产优质 |
| - 7 | 网线 |  | 6类 | 50 | 米 |  |  | 国产优质 |
| - 8 | 交换机 |  | 5口千兆 | 2 | 台 |  |  | 国产优质 |
| - 9 | 安全岛 |  | 定制 | 2 | 个 |  |  | 国产优质 |
| - 10 | 电源线 |  | RVV 3*2.5MM | 200 | 米 |  |  | 国产优质 |
| - 11 | 光纤 熔接盘 |  | 6芯 | 2 | 只 |  |  | 国产优质 |
| - 12 | 辅材 |  | PVC管、电源插座等 | 1 | 批 |  |  | 国产优质 |
| - 13 | 枪机 （含支架） |  | 400万臻全彩2.0筒型网络摄像机 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 海康自研AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾 人/车目标分类，报警精准减打扰 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 海康自研超级智能编码，省存储，画质稳 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 在大模型的加持下，对人、机动车等高价值目标进行解析，通过ROI分割技术，分离前景目标与背景区域，前景采用常规编码保障细节完整，背景实施高效压缩降低存储占用，兼顾画质与效率 ★★补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（投标时提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章） ★★补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（投标时提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。（投标时提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机30m处人体轮廓。投标时提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章） ★★具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（投标时提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章） ★★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（投标时提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。（投标时提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）支持DC12V供电。（投标时提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章） | 5 | 台 |  |  | 海康、大华、英飞拓 |
| - 14 | 立杆 |  | 3米（含地笼基础等） | 1 | 台 |  |  | 国产优质 |
| - 15 | 监控箱 |  | 400*300*200 | 1 | 只 |  |  | 国产优质 |
| - 16 | 光纤 |  | 4芯 | 150 | 米 |  |  | 国产优质 |
| - 17 | 电源线 |  | 2*2.5 | 180 | 米 |  |  | 国产优质 |
| - 18 | 光纤 熔接盒 |  | 4芯 | 2 | 个 |  |  | 国产优质 |
| - 19 | 光纤熔接 |  |  | 4 | 芯 |  |  | 国产优质 |
| - 20 | 光纤尾纤 |  |  | 4 | 根 |  |  | 国产优质 |
| - 21 | POE交换机 |  | 5口POE | 1 | 台 |  |  | 国产优质 |
| - 22 | 网线 |  | 6类4对非屏蔽电缆 | 260 | 米 |  |  | 韩电 |
| - 23 | 辅材 |  | PVC管、电源插座等 | 1 | 批 |  |  | 国产优质 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税）小写金额： 元，大写金额： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价包括但不限于全部货物及辅材、包装、运杂（运抵现场）、卸货、安装调试（含原部分摄像头调整角度）、培训、运输保险、质保售后、税金等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：                （盖章）

法人代表或授权委托人签字：

联系电话：

2026年 05月    日

(注:本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。）