23036号地块住宅商业配套工程机动车充电桩采购项目市场询价公告

江苏大雅置业有限公司的23036号地块住宅商业配套工程机动车充电桩采购项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、采购内容及要求

详见附件一。

二、询价约定事项：

1.报价费用说明：本项目采用全费用综合单价报价方式，报价包括但不限于整套设备深化设计、全部设备（含辅材、零部件）、备品备件、包装、运输、装卸、安装（地面修复至原样、垃圾清运等）、调试、现场与相关单位配合费用、培训、通信、软硬件系统调试接入等、质保售后、税金、利润等本项目所有可能涉及的所有费用。请各供应商在报价时充分考虑各种因素，投标单价在项目实施期间，不因市场价格波动和其他各种风险因素影响而变动，最终按实际安装数量结算。

2.质保要求：项目要求整体质保叁年，本项目所有货物必须提供叁年上门服务及全免费质保等售后服务，若原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。

3.售后服务要求：在免费质保期内，成交供应商在接到用户单位电话通知后，须在5小时之内上门服务，一般问题24小时内解决，最长不超过48小时解决问题。质保期内，同一商品、同一质量问题连续二次维修仍无法正常使用，成交供应商须无条件给予更换零部件或退货。

4.供货与安装周期：接到采购人通知后，30日历天内完成供货、施工安装、调试完毕，否则按违约处理。

5.市场询价报价单和营业执照等材料（加盖报价单位公章）后于2026年5月26日17:00前，送或寄（以邮戳为准）至启东市汇龙镇万豪花园35幢4楼，或以PDF格式文件通过电子邮件方式发送到邮箱437794030.com，联系人：陈亭霖，联系电话：0513-83286202。

6.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

江苏大雅置业有限公司

2026年5月21日

附件一：

23036号地块住宅商业配套工程机动车充电桩采购项目

市场询价报价单

| 序号 | 名称 |  | 参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩CD1 |  | 额定功率：40kW 输入电压：380V（±15%） 输出电压：50Vdc-1000Vdc 效率：≥95.5% BMS辅助电源：12V 充电接口：1*5m（柜外） 启动方式：支持APP、扫码、VIN、平台调度、刷卡 防护等级：IP65 屏幕配置：4.3寸LCD触摸屏 工作温度：-20℃~+50℃ 安装方式：壁挂 其他：配套安装支架； 其他：汽车充电桩控制箱保护开关自带30mA,A型剩余电流保护功能。 具有输入过载、输入短路、输入过压、输入欠压、输出过压、输出限流、输出短路、枪头锁止、连接异常、绝缘检测、枪头过温、输出防反接、输出接触器粘连、接地、防雷等功能。 | 个 | 7 |  |  |  |
| 2 | 充电桩CD1 |  | 额定功率：40kW 输入电压：380V（±15%） 输出电压：50Vdc-1000Vdc 效率：≥95.5% BMS辅助电源：12V 充电接口：1*5m（柜外） 启动方式：支持APP、扫码、VIN、平台调度、刷卡 防护等级：IP65 屏幕配置：4.3寸LCD触摸屏 工作温度：-20℃~+50℃ 安装方式：立柱 其他：配套安装支架及基础； 其他：汽车充电桩控制箱保护开关自带30mA,A型剩余电流保护功能。 具有输入过载、输入短路、输入过压、输入欠压、输出过压、输出限流、输出短路、枪头锁止、连接异常、绝缘检测、枪头过温、输出防反接、输出接触器粘连、接地、防雷等功能。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 充电桩CD2 |  | 输入电压:220Vac±20% 额定电流:32A 输出功率:7kW 计量精度:≤1级 工作温度:-30°C~60°C 充电接口：1*5m（柜外） 启动方式：支持APP、扫码、VIN、平台调度、刷卡 防护等级:IP65 安装方式:壁挂 其他：配套安装支架； 其他：汽车充电桩控制箱保护开关自带30mA,A型剩余电流保护功能。 具有输入过载、输入短路、输入过压、输入欠压、输出过压、输出限流、输出短路、枪头锁止、连接异常、绝缘检测、枪头过温、输出防反接、输出接触器粘连、接地、防雷等功能。 | 个 | 83 |  |  |  |
| 4 | 充电桩CD2 |  | 输入电压:220Vac±20% 额定电流:32A 输出功率:7kW 计量精度:≤1级 工作温度:-30°C~60°C 充电接口：1*5m（柜外） 启动方式：支持APP、扫码、VIN、平台调度、刷卡 防护等级:IP65 安装方式:立柱 其他：配套安装支架及基础； 其他：汽车充电桩控制箱保护开关自带30mA,A型剩余电流保护功能。 具有输入过载、输入短路、输入过压、输入欠压、输出过压、输出限流、输出短路、枪头锁止、连接异常、绝缘检测、枪头过温、输出防反接、输出接触器粘连、接地、防雷等功能。 | 个 | 56 |  |  |  |
| 合计 |  | 大写：元，小写：元 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.所有报价小数点后最多保留二位有效数字（四舍五入），含 %增值税专用发票。 - 参考品牌：充电桩：星星充电、特来电、南京能瑞、能效电气、盛弘电气、润诚达、启垠科技、长园深瑞。 - 3.按当地供电局要求100%预留条件至充电桩末端开关箱，电源已经预留到充电桩开关箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：