启东市吕四港仙渔小镇户外LED显示屏等采购与安装项目

询价公告

启东港腾资产经营管理有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市吕四港仙渔小镇户外LED显示屏等采购与安装项目进行询价采购。

货物清单一览表

| 序号 | 名称 | 图片 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外全彩LED显示屏 |  |  | 高刷，压铸铝可移动租赁箱体，箱体规格仅限500*1000mm或640*800mm，含模组、电源、接收卡、内部线材，航空箱等。LED显示屏总面积≥66m2（户外使用，投标单位考虑防水、密封等） 为保证LED显示屏系统的兼容性、一致性以及售后便捷性，投标产品（模组、电源、接收卡、视频处理器）必须是同一品牌，且投标时提供模组、电源各一件样品。 为确保LED模组的正品性与可追溯性，防止假冒伪劣产品流入市场，LED模组品牌Logo标识必须以物理雕刻方式永久性地标示在模组本体上。该雕刻标识应清晰、耐久，且不可轻易篡改或剥离。其他形式的标识方式，如丝印、贴标、喷涂、转印、标签粘贴等，均视为不符合要求，不予接受。采购方将在验收环节对此项进行严格核查，不符合要求的产品将被拒收。 - ★像素点间距：≤3.91mm （提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - 像素构成：1R、1G、1B，单元板分辨率：≥4096Dots - ★刷新率≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，表面黑化处理，表面不反光（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - 0-4600cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥98%（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - 色温：800-18000K；色温误差：白平衡状态下色温在 6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K；色域空间：≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace 覆盖率≥170%YUV(PAL) - ▲对比度≥8800：1；水平视角≥160°，垂直视角≥160°（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作；在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在5000米海拔环境下，产品可正常工作（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计，具有拼缝微调功能；箱体支持X/Y/Z六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲正常播放 视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口；支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；支持联网一键下载程序文件和调试（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压¦V¦≤100V（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲具备0级防霉特性,符合《GBT2423.16-2022 电工电子产品环境试验 第二部分∶试验方法 试验J及导则∶长霉》的测试要求，可防黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉等（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 TÜV低蓝光认证，提供证书复印件，加盖投标单位鲜章 - ▲所投LED显示屏产品符合高清环保标准化技术应用，提供相关证书复印件，加盖投标单位鲜章 18、★LED显示屏须提供本产品的3C认证证书复印件，加盖投标单位鲜章 | m2 | 66 |
| 2 | 智能发送终端设备 |  |  | 1.最大4096X2160@60Hz输入分辨率 2.最大带载524万像素，8路千兆网口输出 3.最宽16384像素点或最高8192像素点 4.支持6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI 5.支持视频同步锁相技术 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持6画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 10.支持LAN口控制，支持手机端APP控制 11.确保产品质量可靠，投标时须提供厂家3C认证证书复印件，加盖投标单位鲜章 ★12.设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发发送速率最高可达60Mb/s，最多支持64台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达1048576像素点，最高可到524288像素点；投标时须提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖投标单位鲜章 ★13.为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术；投标时须提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖投标单位鲜章 ★14.支持自动倍频、2倍频、3倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于30hz可启用2倍频，小于20hz可启用3倍频，可以将输入信号转成60Hz信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz；投标时须提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖投标单位鲜章 ★15.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命；投标时须提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖投标单位鲜章 ★16.为确保产品控制显示效果，投标时须提供LED大屏幕播放控制软件和LED大屏幕专业校正软件著作权证书，并加盖投标单位鲜章 | 台 | 1 |
| 3 | 显示控制系统软件 |  |  | 支持分屏显示/拼接显示/中文软件界面（可选语言） | 套 | 1 |
| 4 | 航插连接线材 |  |  | RJ45网线/2.5m2纯铜线材（带航插）、仅屏体内部线材 | 套 | 1 |
| 5 | 显示屏收放航空箱 |  |  | 铝合金框架、EVA海绵、凹槽镀铬，弹簧缓冲手柄 1装6 （含配件箱1个） 23个 | 项 | 1 |
| 6 | 显示屏专用移动配电箱 |  |  | 移动智能60KW （防水移动配电柜） | 台 | 1 |
| 7 | 显示屏主动力电缆及施工 |  |  | 足功率纯铜线缆 220v 5*16平方电源线*1卷（50米）带航插头。须满足采购商实际需求，如现场需增加线缆长度的，供应商应无条件配合，费用不另行增加。 | 卷 | 1 |
|  |  |  |  | 国标六类网线*1箱 （305米）带航插头。须满足采购商实际需求，如现场需增加线缆长度的，供应商应无条件配合，费用不另行增加。 | 箱 | 1 |
| 8 | 可拆卸式显示屏支架（落地安装） |  |  | 雷亚架：2米立柱42根；1米立柱14根；2米横杆120根；1米横杆10根；2.4米斜拉60根+配重 | m2 | 77 |
| 9 | 备品 注明：针对本项目 LED 屏的，单元模块，控制电源，控制系统卡，备用产品，出现故障时，备品直接更换 |  |  | 同批次的模块 | 块 | 6 |
|  |  |  |  | 同批次电源 | 块 | 3 |
|  |  |  |  | 同批次接收卡 | 张 | 3 |
| 10 | 设备材料运输费用 |  |  | 送到客户指定的位置 | 批 | 1 |
| 11 | 左/右主扩双十二寸全防水线阵音箱 |  |  | ★为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，投标产品必须与功放、调音台、音频处理器、电源时序器、无线话筒同一品牌，产品外观有显眼的品牌标识和型号，此项不接受负偏离。 1、不低于防水两分频线性音箱； 2、箱体构成不低于木夹板，具有防水工艺 3、频率响应下限不高于60Hz，上限不低于20KHz 4、灵敏度不小于103dB ； 5、连续声压级不小于130dB，峰值声压级不小于 136dB； 6、额定功率不小于700W；峰值功率不小于3000W； 7、低音单元不低于2个12寸防水单元， 高音不低于1.4寸 ★可扩展为有源带DSP处理音箱，扩展后有源音箱应具有2通道D类数字功率放大模块，具有多通道DSP处理模块选择，扩展后带DSP处理功率放大模块物理连接以及DSP处理软件应具有以下端口、标识及功能： （一）接线板满足 1. 1个平衡式XLR卡侬音频输入端口、1个平衡式卡侬音频输出端口； 2.1个RS485/AES/EBU网络输入端口、1个RS485/AES/EBU网络输出端口（可通过1条网线1个RS485/AES/EBU端口同时传输对DSP处理的控制信号和数字音频信号）； 3.1个交流电源输入带锁止端口、1个交流电源输出带锁止端口； （二） 扩展后带DSP处理功率放大模块软件具有以下功能： 1.DSP处理软件带有简体中文、繁体中文、英文3种语言友好操作界面； 2.可选择2进2出、2进4出、1进3出、4进8出、8进8出处理单元； 3.选定的DSP处理单元可对输入、输出参数单独细化调节； 4.输入模式可选择：模拟信号、数字信号、正弦波、粉红噪声、白噪声； 5.DSP有30个用户存档，并可随用户设定任意一个存档为开机档； 6.软件可切换网络版调节整个扩声系统有源DSP处理音箱，也可切换为单机版对单一音箱进行参数调节； ★为保证投标人所投产品真实符合招标方需求，投标人投标时须提供1.有源模块硬件和软件的实物照片加文字注解文档；2.各项功能的演示视频截图，并加盖生产厂商或中国总经销商公章以佐证有源模块参数的真实性； 7、管理体系：音响设备制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO45001职业健康安全管理体系认证；IEC27001信息安全管理体系认证证书；售后服务认证证书五星级；中国节能环保产品，投标时须提供上述证书复印件加盖投标单位鲜章 8、音响设备制造商具有有效期内的《高新技术企业认证证书》投标时须提供证书复印件加盖投标单位鲜章，证书在“高新技术企业认定管理工作网”上可查询到，提供查询结果截图加盖投标单位鲜章 9、音响设备制造商具有音视频行业系统集成认证等级AAAAA级资质证书；证书中有查询二维码；投标时须提供上述证书复印件加盖投标单位鲜章 10、所投音响产品生产厂家具有有效期内的专业音响扩声系统控制软件著作权证书、音箱管理器控制软件著作权证书，投标时须提供上述证书复印件加盖投标单位鲜章 | 只 | 4 |
| 12 | 线性音箱田字吊架 |  |  | ★为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，投标产品必须与音箱同一品牌。 采用高强度金属材料，安装快捷、牢固。 | 副 | 2 |
| 13 | 功放 |  |  | 1、额定输出功率：8Ω立体声不小于1200W×2 2、额定输出功率：4Ω立体声不小于1800W×2 3、频率响应不劣于20Hz-20KHz； 4、信噪比不小于110dB 5、LED指示灯不低于电源/信号/失真/削波 6、保护功能不低于过热，短路，直流输出 ▲7.功放后面板可扩展内置不小于6路220V电源时序输出插座，支持有线和无线远程控制该功放和内置的六路电源时序输出开关机，投标时须提供国家权威检测机构出具的CNAS功能性检测报告 | 台 | 2 |
| 14 | 调音台 |  |  | ★为保证投标人所投产品真实符合招标方需求 （1）投标人投标时须提供国家权威检测机构出具的CNAS功能性检测报告查验，检测报告应具有下列参数中带“▲”的功能描述； （2）投标人投标时须提供此检测机构获准中国合格评定国家认可委员会CNAS认证资格官网查询截图和CNAS实验室认可证书并加盖投标单位鲜章； （3）投标人投标时须提供CNAS功能性检测报告编号在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台查询截图和查询链接并加盖投标单位鲜章； ▲1、不少于9路输入通道 ▲2、不少于7路单声MIC/LINE输入、不少于1路立体声输入 ▲3、不少于1路SD卡槽、不少于1路USB端口支持WAV无损音频格式、WMA、MP3等多种格式的数字音频播放； ▲4、带蓝牙音频功能，可通过手机IPAD等移动终端实现音频播放； ▲5、带USB音频声卡功能，可实现电脑数字音频直接接入播放； ▲6、机器带有不少于2个显示屏，一个显示数字效果，另外一个显示USB、蓝牙播放以及录音信息等； ▲7、机器自带不少于一个远程控制端口，可以实现与功放联动控制开关机； ▲8、机器面板带有中文标识； ▲9、带录音功能，插入U盘轻松实现重要讲话录音、节目表演录音等； ▲10、每路输入带有不少于1路FX效果，本机自带不少于16种效果类型； ▲11、机器自带不少于11个60MM高精度对数式衰减推子； | 台 | 1 |
| 15 | 数字音频处理器 |  |  | 1、不小于2路平衡式线路输入，采用卡侬接口，不小于4路平衡式输出，采用卡侬接口； 2、中、英文双语软件，人性化直观操作界面； 3、24bit/96KHz取样频率，高性能A/D D/A转换器和32-bit浮点 DSP处理器； 4、设备具有不小于一个信息显示屏，可显示设备名称、场景名、以及调试参数等； 5、输入DSP配套软件具有多种音频处理器模块：噪声门、输入参量均衡器、矩阵混音器、 6、输出参量均衡器、分频器、延时器、压缩器，信号发生器等； 7、不小于30个用户预设，不小于1个出厂预设，整机参数和单个预设文件都可以单独储存和调用。 8、PC操作软件一键式联机，使用户的操作更方便快捷； 9、可以通过USB和RS232端口进行控制，可接受外部第三方设备控制（中控），软件上带有RS-232通讯协议控制代码。 10、所有高切、低切滤波器、分频器的类型可选择：Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel，斜率在 -6dB/Oct至-48dB/Oct可选； | 台 | 1 |
| 16 | 电源时序器 |  |  | ★为保证投标人所投产品真实符合招标方需求 （1）投标人投标时须提供国家权威检测机构出具的CNAS功能性检测报告查验，检测报告应具有下列参数中带“▲”的功能描述； （2）投标人投标时须提供此检测机构获准中国合格评定国家认可委员会CNAS认证资格官网查询截图和CNAS实验室认可证书并加盖投标单位鲜章； （3）投标人投标时须提供CNAS功能性检测报告编号在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台查询截图和查询链接并加盖投标单位鲜章； 1、单路输出不小于30A； 2、可控电源不少于8路，兼容中规、美规、欧规插座； ▲3、前面板带不少于4路直通兼容中规、美规、欧规插座； ▲4、不少于4个USB端口，前后面板各不少于2个，前面板1号USB口为电脑软件控制端口，2、3、4号USB提供5V直流输出，可为工作灯供电、手机平板充电用； ▲5、前面板自带不少于1个2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示模式、ID、当前电压、日期时间、通道开关状态等信息； ▲6、机器面板自带不少于一个飞梭控制旋钮，配合显示屏可做保存调用模式、中文、英文语言选择、级联开关设置、波特率选择、ID选择、初始化设定、电压校准、过压欠压设置、保护开关或自动设置、时间设置、上电自启设置、定时开关设置、通道开关机延时设置、软件版本、端口、设备名称查看、IP设置； ▲7、机器后面板带有不少于2个RJ45网口（LINK IN、LINK OUT），通过级联设置，自动识别主机从机实现多台时序器超远距离级联使用； 8、每路开关机延时0-999秒自定义； ▲9、机器可通过前面板1号USB端口、后面板RS-232端口，LAN-PC的RJ45网口实现IP网络远程控制，三种端口任意选择与电脑相连通过软件控制； ▲10、模式调取、模式保存（可保存不少于8种模式供用户调用）、当前电压、时序器开关机、单路单独开关，软件可设置通道延时0-999秒、可做定时器设置：星期一至星期日根据需要设置开启关闭并能单独旁路星期一至星期日的定时器时间、定时开关可设定关闭、循环、非循环，同时开机日期、关机日期、开机时间、关机时间均可单独设置；过压设置：带有开启、关闭、自动三档设置，过压欠压从0-300V根据需要设置；可设定时间、获取系统时间、可设定上电自启，系统设置：可设置设备地址、设备名称、电压校准、级联开关、语言选择（中文、英文）； ▲11、机器可通过后接线板的2路RJ45任意一个网口Remote switch远程控制功能与本品牌中音频矩阵处理器、中控、有线控制面板及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制电源时序器开关机； ▲12、中控接口不少于RS232、RS485、LAN-PC三种连接方式； 为保证招标人利益，杜绝虚假响应，投标人在接到中标通知后三日内需提供所投电源时序器样品及检测报告原件到甲方单位验证其真实性，如提供不了或发现样品与招标、投标文件不符者，取消其中标资格。 | 台 | 1 |
| 17 | 无线话筒 （一拖二） |  |  | ★为保证投标人所投产品真实符合招标方需求 （1）投标人投标时须提供国家权威检测机构出具的CNAS功能性检测报告查验，检测报告应具有下列参数中带“▲”的功能描述； （2）投标人投标时须提供此检测机构获准中国合格评定国家认可委员会CNAS认证资格官网查询截图和CNAS实验室认可证书并加盖投标单位鲜章； （3）投标人投标时须提供CNAS功能性检测报告编号在检测机构官网查询截图和链接并加盖投标单位鲜章。 1.拾音方式有：手持式、头戴式、领夹式可选。 ▲2.整机不少于32组频率可选，每通道不少于301个频率可调，共不少于602个通道可调。 ▲3.接收器采用OLED液晶显示。 4.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。 ▲5.采用发射与接收红外线自动对频技术。 6.采用真分集式接收电路设计，保证有效接收距离不断讯，消除死角。 7.理想环境中，可叠用超过10台主机同时使用。 技术参数： 接收机指标： 载波频段范围：（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段） 调制方式：FM(PLL) 信道数目：不少于602个 频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz 发射机指标： 载波频段范围:（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段） ▲音头：手持采用动圈话筒咪芯，头戴、领夹采用电容式话筒咪芯 显示：OLED显示技术 频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz 一台主机，2个无线话筒。 为保证招标人利益，杜绝虚假响应，投标人在接到中标通知后三日内需提供所投无线话筒（一拖二）样品及检测报告原件到甲方单位验证其真实性，如提供不了或发现样品与招标、投标文件不符者，取消其中标资格。 | 台 | 1 |
| 18 | 辅材 |  |  | 含专业音箱2*2.5mm2线缆(100米)、各类音频信号线缆、专业音箱插头、成品音频线、接插件,满足设备连接使用需求。清单如有遗漏，在此项中一并纳入。须满足采购商实际需求，如现场需增加线缆长度的，供应商应无条件配合，费用不另行增加。 | 项 | 1 |
| 19 | 多功能机柜 |  |  | 16U、防震、加调音台位、工作台、抽屉 | 台 | 1 |
| 20 | 调试及拆装 |  |  | 根据甲方要求进行安装、调试、拆卸、搬运1次（含机械、人工等），并提供工程师技术支持调试 | 项 | 1 |

备注：

1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2.供应商可自行到现场进行实地勘察，了解工程详细概况，成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求，实地勘察供应商用自理。如未到现场勘察，责任自负。

3.成交供应商须在采购人指定地点和规定时间内安装到位并调试完成，确保采购人正常使用。

4.投标时提供《采购货物清单》中要求提供的所有证明材料，否则视为未实质响应报价文件要求。

一、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：本项目特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.本项目招标不接受联合体投标。

二、预算金额、最高限价：46万元，供应商报价超过最高限价的为无效报价。

三、报价注意事项：

1、投标人应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。根据招标人提供的表格填写报价。

2、供应商的投标报价是采购文件确定的采购范围内的全部价格体现，是为完成采购文件规定的采购范围所涉及到的一切费用。本项目固定单价报价，报价应为本项目服务期内所包含的一切费用[包括但不限于全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、拆除、保管、检验、包装、运输保险费、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、配合费、利润、税金（增值税13%专票）、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供应商认为需要的其他费用等。招标文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，投标时一次包定,结算时不再另行追加。

3、供应商必须按招标人提供的技术规格参数(详见《采购货物清单》)进行投标报价（投标时需明确所投货物品牌及型号），否则视为未实质响应报价文件要求。中标后采购人将按供应商所投对应品牌和型号的产品进行采购与验收。

4、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东港腾资产经营管理有限公司

联系地址：启东市吕四港镇吕四港经济开发区临港东路888号

采购联系人：徐豪杰

联系电话：18621717928

采购单位：江苏本源工程项目管理有限公司

联系地址：启东市汇龙镇江海中路544号鑫磊大厦6楼

采购联系人：杨欣婷

联系电话：0513-83351266

5、报价文件构成

（1）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件一）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（法定代表人授权委托书按照询价文件附件二格式填写，非法定代表人参加投标时提交）

（3）法定代表人身份证明书、法定代表人身份证正反面复印件（格式见附件三）；

（4）供应商营业执照复印件；

（5）质保承诺书（按照附件四格式填写）；

（6）报价表：报价表须按提供的报价样表格式填写（按照附件五格式填写），如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（7）产品技术偏离表：必须按提供的样表格式（附件六）填写，对货物需求一览表中的采购要求进行逐条响应，不允许负偏离，否则视为无效报价文件；所有页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价文件；采购需求一览表中要求投标时提供的检测报告、相关证书等。

（8）供应商信用承诺书（格式见附件七）；

注：(1)报价文件正本壹份，副本贰份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

(2)如涉及报价人名称变更、资质证书到期换证等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。

6、报价文件递交

报价文件和样品请一并于2025年  9   月  5   日 9 : 00 前送至启东市汇龙镇江海中路544号鑫磊大厦六层会议室（江苏本源工程项目管理有限公司）进行登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。

开标时间：2025年  9   月  5  日 9 : 00 。

四、保证金：

1、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2、履约保证金：①本项目中标后的履约保证金为项目成交金额的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币或银行汇票或银行转账或保险保函或银行保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

履约保证金若为保函的，其期限应与实际工期一致，本项目工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由成交供应商承担；如发生保函无效或到期未提前续保等不能赔付情形的，招标人有权要求成交供应商现金转账或在应付款中直接扣除保函金额并转为履约保证金。

②成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一个月内一次性退还履约保证金。

③发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

五、商务部分要求：

1、采购内容：主要包含LED显示屏、配套设备等，详见《货物清单一览表》。

2、质量要求：产品必须是全新、未使用过的符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并在供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源，如未提供则视为验收不合格，取消其中标资格，履约保证金不予退还。

3、质保、售后要求：

①本项目所有货物设备必须提供三年全免费上门质保、送货、安装及操作培训，质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。

②在免费质保期内，出现任何硬件或软件故障无法正常使用，供应商必须无条件给予维修并承担所有维修费用。在接到用户单位电话通知后，将在24小时之内上门服务，并在4小时内负责解决。确保不影响用户单位实际使用。

4、交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，将货物送达指定地点，安装、调试完毕，并确保正常使用。

5、交货期：设备于9月19日前交货、安装、调试、对接完毕，并经采购单位验收合格使用。活动结束后，拆除设备需接到采购人通知为准。

6、验收要求：

(1)成交供应商负责货物的运输、搬运、上楼、安装、调试及操作人员使用培训。

(2)在采购单位收到成交供应商提供的产品后，将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与询价公告不一致，向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

(3)无论本文件是否以文字形式规定，供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工、服务、材料检测等各种不可预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

六、成交原则：

1、符合采购需求且投标报价最低者为成交供应商。

2、若投标报价有相同时，则通过抽签方式确定成交供应商。

3、当成交供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将依法重新招标。

七、付款方式：合同签订后，货物运送到采购单位指定地点安装调试完毕，并经采购单位组织验收合格后一个月内付至合同价的90%，余款10%于质保服务期内提供使用单位出具的无质量问题证明后分期支付（质保三年，从验收合格之日算起，第一年结束支付3%，第二年结束支付3%，第三年结束支付4%）。

注：成交供应商申请付款的程序应符合采购人的财务规定，提供加盖申请单位公章的付款审批单原件、增值税专用发票原件、合同复印件、中标通知书复印件以及由采购人确认的阶段成果等相关材料，以上付款均不计息。

八、授予合同

1.中标（成交）通知

采购人将在“启东市人民政府网站”发布成交公告，公告期限为1个工作日，公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发出成交通知书。成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交，否则应当依法承担相应的法律责任。

为保证所提供的产品来源正规，中标公示期结束前提供LED显示屏、左/右主扩双十二寸全防水线阵音箱加盖制造商公章的原厂授权书（格式自拟），否则视为无履约能力，取消中标资格。

2.签订合同

①采购文件、补充文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

②成交供应商应当在成交通知书发出之日起三日内按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同。

3.成交供应商因自身原因不能订立或履行采购合同的，采购人将取消其成交资格，并记入不良信誉，同时按《中华人民共和国政府采购法》有关规定对成交供应商作相关处理。

4.签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

5.采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

启东港腾资产经营管理有限公司

2025年9月1日

附件一：

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件二:

法定代表人授权委托书

本人             （姓名）系             （授权单位名称）的法定代表人，现委托             （姓名）（身份证号             ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                采购项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于      年      月      日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附：代理人(被授权人)身份证正反面复印件盖公章

附件三：

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                    ，

现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证正反面复印件盖单位公章

附件四：

质 保 承 诺 书

启东港腾资产经营管理有限公司：

（供应商单位全称）参加启东市吕四港仙渔小镇户外LED显示屏等采购与安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目货物设备必须提供三年全免费上门质保、送货、安装及操作培训，质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。

2.在免费保修期内，出现任何硬件或软件故障无法正常使用，我方必须无条件给予维修并承担所有维修费用。在接到用户单位电话通知后，将在24小时之内上门服务，并在4小时内负责解决。确保不影响用户单位实际使用。

3.在交货时我方将提供有效产品合格证等相关材料。

4.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：             邮编：

电话：             传真：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托代理人（签字或盖章）：

年     月    日

附件五：

报 价 表

启东市吕四港仙渔小镇户外LED显示屏等采购与安装项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外全彩LED显示屏 | m2 | 66 |  |  |  |
| 2 | 智能发送终端设备 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 显示控制系统软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 航插连接线材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 显示屏收放航空箱 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 显示屏专用移动配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 显示屏主动力电缆及施工 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 可拆卸式显示屏支架（落地安装） | m2 | 77 |  |  |  |
| 9 | 备品 （同批次的模块） | 块 | 6 |  |  |  |
| 10 | 备品 （同批次电源） | 块 | 3 |  |  |  |
| 11 | 备品 （同批次接收卡） | 张 | 3 |  |  |  |
| 12 | 设备材料运输费用 | 批 | 1 |  |  |  |
| 13 | 左/右主扩双十二寸全防水线阵音箱 | 只 | 4 |  |  |  |
| 14 | 线性音箱田字吊架 | 副 | 2 |  |  |  |
| 15 | 功放 | 台 | 2 |  |  |  |
| 16 | 调音台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 电源时序器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 无线话筒（一拖二） | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 多功能机柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 调试及拆装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总 价 |  | 大写： （小写： 元） |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附件六：

产品技术偏离表

启东市吕四港仙渔小镇户外LED显示屏等采购与安装项目

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 投标品牌、型号 | 投标货物详细规格参数 | 偏离度（正偏离、满足、负偏离） | 相应证明材料的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外全彩LED显示屏 | 高刷，压铸铝可移动租赁箱体，箱体规格仅限500*1000mm或640*800mm，含模组、电源、接收卡、内部线材，航空箱等。LED显示屏总面积≥66m2（户外使用，投标单位考虑防水、密封等） 为保证LED显示屏系统的兼容性、一致性以及售后便捷性，投标产品（模组、电源、接收卡、视频处理器）必须是同一品牌，且投标时提供模组、电源各一件样品。 为确保LED模组的正品性与可追溯性，防止假冒伪劣产品流入市场，LED模组品牌Logo标识必须以物理雕刻方式永久性地标示在模组本体上。该雕刻标识应清晰、耐久，且不可轻易篡改或剥离。其他形式的标识方式，如丝印、贴标、喷涂、转印、标签粘贴等，均视为不符合要求，不予接受。采购方将在验收环节对此项进行严格核查，不符合要求的产品将被拒收。 - ★像素点间距：≤3.91mm （提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - 像素构成：1R、1G、1B，单元板分辨率：≥4096Dots - ★刷新率≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，表面黑化处理，表面不反光（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - 0-4600cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥98%（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - 色温：800-18000K；色温误差：白平衡状态下色温在 6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K；色域空间：≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace 覆盖率≥170%YUV(PAL) - ▲对比度≥8800：1；水平视角≥160°，垂直视角≥160°（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作；在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在5000米海拔环境下，产品可正常工作（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计，具有拼缝微调功能；箱体支持X/Y/Z六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲正常播放 视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口；支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；支持联网一键下载程序文件和调试（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压¦V¦≤100V（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲具备0级防霉特性,符合《GBT2423.16-2022 电工电子产品环境试验 第二部分∶试验方法 试验J及导则∶长霉》的测试要求，可防黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉等（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖投标单位鲜章） - ▲为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 TÜV低蓝光认证，提供证书复印件，加盖投标单位鲜章 - ▲所投LED显示屏产品符合高清环保标准化技术应用，提供相关证书复印件，加盖投标单位鲜章 18、★LED显示屏须提供本产品的3C认证证书复印件，加盖投标单位鲜章 |  |  |  |  |
| 2 | 智能发送终端设备 | 1.最大4096X2160@60Hz输入分辨率 2.最大带载524万像素，8路千兆网口输出 3.最宽16384像素点或最高8192像素点 4.支持6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI 5.支持视频同步锁相技术 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持6画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 10.支持LAN口控制，支持手机端APP控制 11.确保产品质量可靠，投标时须提供厂家3C认证证书复印件，加盖投标单位鲜章 ★12.设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发发送速率最高可达60Mb/s，最多支持64台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达1048576像素点，最高可到524288像素点；投标时须提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖投标单位鲜章 ★13.为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术；投标时须提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖投标单位鲜章 ★14.支持自动倍频、2倍频、3倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于30hz可启用2倍频，小于20hz可启用3倍频，可以将输入信号转成60Hz信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz；投标时须提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖投标单位鲜章 ★15.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命；投标时须提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖投标单位鲜章 ★16.为确保产品控制显示效果，投标时须提供LED大屏幕播放控制软件和LED大屏幕专业校正软件著作权证书，并加盖投标单位鲜章 |  |  |  |  |
| 3 | 显示控制系统软件 | 支持分屏显示/拼接显示/中文软件界面（可选语言） |  |  |  |  |
| 4 | 航插连接线材 | RJ45网线/2.5m2纯铜线材（带航插）、仅屏体内部线材 |  |  |  |  |
| 5 | 显示屏收放航空箱 | 铝合金框架、EVA海绵、凹槽镀铬，弹簧缓冲手柄 1装6 （含配件箱1个） 23个 |  |  |  |  |
| 6 | 显示屏专用移动配电箱 | 移动智能60KW （防水移动配电柜） |  |  |  |  |
| 7 | 显示屏主动力电缆及施工 | 足功率纯铜线缆 220v 5*16平方电源线*1卷（50米）带航插头。须满足采购商实际需求，如现场需增加线缆长度的，供应商应无条件配合，费用不另行增加。 |  |  |  |  |
|  |  | 国标六类网线*1箱 （305米）带航插头。须满足采购商实际需求，如现场需增加线缆长度的，供应商应无条件配合，费用不另行增加。 |  |  |  |  |
| 8 | 可拆卸式显示屏支架（落地安装） | 雷亚架：2米立柱42根；1米立柱14根；2米横杆120根；1米横杆10根；2.4米斜拉60根+配重 |  |  |  |  |
| 9 | 同批次的模块 |  |  |  |  |  |
|  | 同批次电源 |  |  |  |  |  |
|  | 同批次接收卡 |  |  |  |  |  |
| 10 | 送到客户指定的位置 |  |  |  |  |  |
| 11 | ★为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，投标产品必须与功放、调音台、音频处理器、电源时序器、无线话筒同一品牌，产品外观有显眼的品牌标识和型号，此项不接受负偏离。 1、不低于防水两分频线性音箱； 2、箱体构成不低于木夹板，具有防水工艺 3、频率响应下限不高于60Hz，上限不低于20KHz 4、灵敏度不小于103dB ； 5、连续声压级不小于130dB，峰值声压级不小于 136dB； 6、额定功率不小于700W；峰值功率不小于3000W； 7、低音单元不低于2个12寸防水单元， 高音不低于1.4寸 ★可扩展为有源带DSP处理音箱，扩展后有源音箱应具有2通道D类数字功率放大模块，具有多通道DSP处理模块选择，扩展后带DSP处理功率放大模块物理连接以及DSP处理软件应具有以下端口、标识及功能： （一）接线板满足 1. 1个平衡式XLR卡侬音频输入端口、1个平衡式卡侬音频输出端口； 2.1个RS485/AES/EBU网络输入端口、1个RS485/AES/EBU网络输出端口（可通过1条网线1个RS485/AES/EBU端口同时传输对DSP处理的控制信号和数字音频信号）； 3.1个交流电源输入带锁止端口、1个交流电源输出带锁止端口； （二） 扩展后带DSP处理功率放大模块软件具有以下功能： 1.DSP处理软件带有简体中文、繁体中文、英文3种语言友好操作界面； 2.可选择2进2出、2进4出、1进3出、4进8出、8进8出处理单元； 3.选定的DSP处理单元可对输入、输出参数单独细化调节； 4.输入模式可选择：模拟信号、数字信号、正弦波、粉红噪声、白噪声； 5.DSP有30个用户存档，并可随用户设定任意一个存档为开机档； 6.软件可切换网络版调节整个扩声系统有源DSP处理音箱，也可切换为单机版对单一音箱进行参数调节； ★为保证投标人所投产品真实符合招标方需求，投标人投标时须提供1.有源模块硬件和软件的实物照片加文字注解文档；2.各项功能的演示视频截图，并加盖生产厂商或中国总经销商公章以佐证有源模块参数的真实性； 7、管理体系：音响设备制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO45001职业健康安全管理体系认证；IEC27001信息安全管理体系认证证书；售后服务认证证书五星级；中国节能环保产品，投标时须提供上述证书复印件加盖投标单位鲜章 8、音响设备制造商具有有效期内的《高新技术企业认证证书》投标时须提供证书复印件加盖投标单位鲜章，证书在“高新技术企业认定管理工作网”上可查询到，提供查询结果截图加盖投标单位鲜章 9、音响设备制造商具有音视频行业系统集成认证等级AAAAA级资质证书；证书中有查询二维码；投标时须提供上述证书复印件加盖投标单位鲜章 10、所投音响产品生产厂家具有有效期内的专业音响扩声系统控制软件著作权证书、音箱管理器控制软件著作权证书，投标时须提供上述证书复印件加盖投标单位鲜章 |  |  |  |  |  |
| 12 | ★为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，投标产品必须与音箱同一品牌。 采用高强度金属材料，安装快捷、牢固。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 1、额定输出功率：8Ω立体声不小于1200W×2 2、额定输出功率：4Ω立体声不小于1800W×2 3、频率响应不劣于20Hz-20KHz； 4、信噪比不小于110dB 5、LED指示灯不低于电源/信号/失真/削波 6、保护功能不低于过热，短路，直流输出 ▲7.功放后面板可扩展内置不小于6路220V电源时序输出插座，支持有线和无线远程控制该功放和内置的六路电源时序输出开关机，投标时须提供国家权威检测机构出具的CNAS功能性检测报告 |  |  |  |  |  |
| 14 | ★为保证投标人所投产品真实符合招标方需求 （1）投标人投标时须提供国家权威检测机构出具的CNAS功能性检测报告查验，检测报告应具有下列参数中带“▲”的功能描述； （2）投标人投标时须提供此检测机构获准中国合格评定国家认可委员会CNAS认证资格官网查询截图和CNAS实验室认可证书并加盖投标单位鲜章； （3）投标人投标时须提供CNAS功能性检测报告编号在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台查询截图和查询链接并加盖投标单位鲜章； ▲1、不少于9路输入通道 ▲2、不少于7路单声MIC/LINE输入、不少于1路立体声输入 ▲3、不少于1路SD卡槽、不少于1路USB端口支持WAV无损音频格式、WMA、MP3等多种格式的数字音频播放； ▲4、带蓝牙音频功能，可通过手机IPAD等移动终端实现音频播放； ▲5、带USB音频声卡功能，可实现电脑数字音频直接接入播放； ▲6、机器带有不少于2个显示屏，一个显示数字效果，另外一个显示USB、蓝牙播放以及录音信息等； ▲7、机器自带不少于一个远程控制端口，可以实现与功放联动控制开关机； ▲8、机器面板带有中文标识； ▲9、带录音功能，插入U盘轻松实现重要讲话录音、节目表演录音等； ▲10、每路输入带有不少于1路FX效果，本机自带不少于16种效果类型； ▲11、机器自带不少于11个60MM高精度对数式衰减推子； |  |  |  |  |  |
| 15 | 1、不小于2路平衡式线路输入，采用卡侬接口，不小于4路平衡式输出，采用卡侬接口； 2、中、英文双语软件，人性化直观操作界面； 3、24bit/96KHz取样频率，高性能A/D D/A转换器和32-bit浮点 DSP处理器； 4、设备具有不小于一个信息显示屏，可显示设备名称、场景名、以及调试参数等； 5、输入DSP配套软件具有多种音频处理器模块：噪声门、输入参量均衡器、矩阵混音器、 6、输出参量均衡器、分频器、延时器、压缩器，信号发生器等； 7、不小于30个用户预设，不小于1个出厂预设，整机参数和单个预设文件都可以单独储存和调用。 8、PC操作软件一键式联机，使用户的操作更方便快捷； 9、可以通过USB和RS232端口进行控制，可接受外部第三方设备控制（中控），软件上带有RS-232通讯协议控制代码。 10、所有高切、低切滤波器、分频器的类型可选择：Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel，斜率在 -6dB/Oct至-48dB/Oct可选； |  |  |  |  |  |
| 16 | ★为保证投标人所投产品真实符合招标方需求 （1）投标人投标时须提供国家权威检测机构出具的CNAS功能性检测报告查验，检测报告应具有下列参数中带“▲”的功能描述； （2）投标人投标时须提供此检测机构获准中国合格评定国家认可委员会CNAS认证资格官网查询截图和CNAS实验室认可证书并加盖投标单位鲜章； （3）投标人投标时须提供CNAS功能性检测报告编号在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台查询截图和查询链接并加盖投标单位鲜章； 1、单路输出不小于30A； 2、可控电源不少于8路，兼容中规、美规、欧规插座； ▲3、前面板带不少于4路直通兼容中规、美规、欧规插座； ▲4、不少于4个USB端口，前后面板各不少于2个，前面板1号USB口为电脑软件控制端口，2、3、4号USB提供5V直流输出，可为工作灯供电、手机平板充电用； ▲5、前面板自带不少于1个2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示模式、ID、当前电压、日期时间、通道开关状态等信息； ▲6、机器面板自带不少于一个飞梭控制旋钮，配合显示屏可做保存调用模式、中文、英文语言选择、级联开关设置、波特率选择、ID选择、初始化设定、电压校准、过压欠压设置、保护开关或自动设置、时间设置、上电自启设置、定时开关设置、通道开关机延时设置、软件版本、端口、设备名称查看、IP设置； ▲7、机器后面板带有不少于2个RJ45网口（LINK IN、LINK OUT），通过级联设置，自动识别主机从机实现多台时序器超远距离级联使用； 8、每路开关机延时0-999秒自定义； ▲9、机器可通过前面板1号USB端口、后面板RS-232端口，LAN-PC的RJ45网口实现IP网络远程控制，三种端口任意选择与电脑相连通过软件控制； ▲10、模式调取、模式保存（可保存不少于8种模式供用户调用）、当前电压、时序器开关机、单路单独开关，软件可设置通道延时0-999秒、可做定时器设置：星期一至星期日根据需要设置开启关闭并能单独旁路星期一至星期日的定时器时间、定时开关可设定关闭、循环、非循环，同时开机日期、关机日期、开机时间、关机时间均可单独设置；过压设置：带有开启、关闭、自动三档设置，过压欠压从0-300V根据需要设置；可设定时间、获取系统时间、可设定上电自启，系统设置：可设置设备地址、设备名称、电压校准、级联开关、语言选择（中文、英文）； ▲11、机器可通过后接线板的2路RJ45任意一个网口Remote switch远程控制功能与本品牌中音频矩阵处理器、中控、有线控制面板及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制电源时序器开关机； ▲12、中控接口不少于RS232、RS485、LAN-PC三种连接方式； 为保证招标人利益，杜绝虚假响应，投标人在接到中标通知后三日内需提供所投电源时序器样品及检测报告原件到甲方单位验证其真实性，如提供不了或发现样品与招标、投标文件不符者，取消其中标资格。 |  |  |  |  |  |
| 17 | ★为保证投标人所投产品真实符合招标方需求 （1）投标人投标时须提供国家权威检测机构出具的CNAS功能性检测报告查验，检测报告应具有下列参数中带“▲”的功能描述； （2）投标人投标时须提供此检测机构获准中国合格评定国家认可委员会CNAS认证资格官网查询截图和CNAS实验室认可证书并加盖投标单位鲜章； （3）投标人投标时须提供CNAS功能性检测报告编号在检测机构官网查询截图和链接并加盖投标单位鲜章。 1.拾音方式有：手持式、头戴式、领夹式可选。 ▲2.整机不少于32组频率可选，每通道不少于301个频率可调，共不少于602个通道可调。 ▲3.接收器采用OLED液晶显示。 4.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。 ▲5.采用发射与接收红外线自动对频技术。 6.采用真分集式接收电路设计，保证有效接收距离不断讯，消除死角。 7.理想环境中，可叠用超过10台主机同时使用。 技术参数： 接收机指标： 载波频段范围：（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段） 调制方式：FM(PLL) 信道数目：不少于602个 频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz 发射机指标： 载波频段范围:（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段） ▲音头：手持采用动圈话筒咪芯，头戴、领夹采用电容式话筒咪芯 显示：OLED显示技术 频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz 一台主机，2个无线话筒。 为保证招标人利益，杜绝虚假响应，投标人在接到中标通知后三日内需提供所投无线话筒（一拖二）样品及检测报告原件到甲方单位验证其真实性，如提供不了或发现样品与招标、投标文件不符者，取消其中标资格。 |  |  |  |  |  |
| 18 | 含专业音箱2*2.5mm2线缆(100米)、各类音频信号线缆、专业音箱插头、成品音频线、接插件,满足设备连接使用需求。清单如有遗漏，在此项中一并纳入。须满足采购商实际需求，如现场需增加线缆长度的，供应商应无条件配合，费用不另行增加。 |  |  |  |  |  |
| 19 | 16U、防震、加调音台位、工作台、抽屉 |  |  |  |  |  |
| 20 | 根据甲方要求进行安装、调试、拆卸、搬运1次（含机械、人工等），并提供工程师技术支持调试 |  |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日     期：    年   月   日

备注：

1.因本表较长，所以要求供应商在所有偏离表页上加盖公章予以确认。

2.带“★”“▲”项的技术参数以检测报告、相关证书等证明材料中的数据为准，复印件（加盖投标单位公章）依次附在本表之后并标注页码，否则视为未实质性响应招标技术要求作无效投标处理。

3.投标供应商用不符合招标文件要求的货物故意冒充招标文件要求的货物进行投标的，将取消中标资格并记不良行为记录一次。

附件七：

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：   年   月   日