启东市2025年电动自行车充电棚项目市场询价公告

启东市2025年电动自行车充电棚项目即将实施，现就本项目货物采购需求进行市场询价调研。

一、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平整场地 | 1、平整场地 | m2 | 8574.00 |
| 2 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、拆除原有路沿石 | m | 2858.00 |
| 3 | 挖基础土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、弃土运距：投标人自行考虑 | m3 | 1257.80 |
| 4 | 回填方 | 1、填方材料品种：投标人根据设计要求验收后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 2、填方来源、运距：投标人自行考虑 | m3 | 994.70 |
| 5 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标人自行考虑 | m3 | 263.10 |
| 6 | 碎石 | 1、80mm砂石垫层 2、做法：详见施工图 | m2 | 10003.00 |
| 7 | 水泥混凝土 | 1、100厚C30混凝土面层 2、含模板 3、做法：详见施工图 | m2 | 10031.58 |
| 8 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：200厚MU15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑 | m3 | 18.21 |
| 9 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：200厚MU15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑 | m3 | 157.08 |
| 10 | 垫层 | 1、100mm厚碎石垫层 | m3 | 25.96 |
| 11 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板措施等 | m3 | 146.43 |
| 12 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、含模板措施等 | m3 | 24.16 |
| 13 | 带形基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板措施等 | m3 | 34.49 |
| 14 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板措施等 | m3 | 7.14 |
| 15 | 扶手、压顶 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板措施等 | m3 | 7.15 |
| 16 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Φ6 HRB400 | t | 0.12 |
| 17 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Φ8 HRB400 | t | 1.47 |
| 18 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Φ12 HRB400 | t | 22.51 |
| 19 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Φ16-25 HRB400 | t | 11.91 |
| 20 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：埋件锚板采用Q235B材质，钢筋采用HRB400材质 2、规格：详见施工图 | t | 48.82 |
| 21 | 钢柱 | 1、钢材品种、规格：方钢100*100*5 2、除锈要求：Sa2.5级 3、防锈漆两道 4、防火涂料一道 5、调和漆两道 6、详见施工图 | t | 81.687 |
| 22 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：方钢80*80*3、方钢100*100*5、方钢40*80*3 2、除锈要求：Sa2.5级 3、防锈漆两道 4、防火涂料一道 5、调和漆两道 6、详见施工图 | t | 271.959 |
| 23 | 膜结构屋面 | 1、膜材材质：0.8mmPVDF 2、抗拉强度5000N 3、含-3*35铝模压板、M6*35@120不锈钢自攻钉、橡胶垫层等辅材；钢材除锈要求Sa2.5级 4、含膜材的加工、安装费 5、工程量为展开面积 6、详见施工图 | m2 | 8774.060 |
| 24 | 墙面一般抹灰 | 1、界面剂一道 2、15厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 | m2 | 1675.52 |
| 25 | 墙面喷刷涂料 | 白色外墙涂料一底两面 | m2 | 1675.52 |
| 26 | 灭火器 | 1、名称：成品灭火器箱内置2只5Kg磷酸氨盐干粉灭火器MF/ABC5 | 具(组) | 291.00 |
| 27 | 平面、箱式招牌 | 1、1.2mm烤漆镀锌板，四周带弯折 | m2 | 5112.00 |
| 28 | 车棚相机（摄像头推荐品牌：大华、宇视、英飞拓） | 传感器类型： 1/2.7 英寸 CMOS； 像素：400 万； 最大分辨率：2688 × 1520 最低照度检验:在补光光源关闭的情况下: 彩色:<0.00021x(AGCON、RJ45 输出,应能分辨反射式视频 矩阵测试卡中彩色色块); 黑白:<0.00011x(AGCON、RJ45 输出,应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓) 最大补光距离：80m（红外视频检测距离）30m（暖光 视频检测距离）2m（暖光人脸检测距离）； 智能补光功能检验:开启智能行为分析后,夜晚检测 到目标,可自动转换到彩色模式并开启白光补光 补光灯：2 颗（红外灯） ;2 颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8/3.6/6/8mm；镜头光圈：F1.6； 视场角：水平： 101°;垂直： 84°;对角： 42°; 通用行为分析：物品遗留；物品搬移，绊线入侵； 区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 热度图：支持； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取， 支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子； 支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支 持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略； 支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； ▲支持周界大模型算法，可对小目标进行有效检出，开启通用行为分析拌线或区域入侵智能后，针对目标像素不小于20×20pixel人员、非机动车和机动车目标的正面、侧面、背面均可研判检测，最大目标检测距离不小于160m。当检测目标为100人时，周界检测结果为100人次全部成功触发报警事件。 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI 编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压 缩率≥25%）； ▲聚焦目标可设置为混合模式或者人脸模式，当画面中无参考人体目标进行自动聚焦时，选择混合聚焦，可保证画面整体清晰；切换人脸模式聚焦时，设备内置大模型聚焦算法可根据画面场景自动调整聚焦策略，优先保证抓拍人脸清晰度。 宽动态：120dB； 走廊模式：90 °/270°; 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 音频接口：支持； 内置 MIC：支持，内置1个 MIC； 拾音距离检验:可对距离 5m处的70dB(A)以上的声 音进行采集,并输出播放 内置扬声器：支持； 声光告警设置检验:支持内置语音播放,播放次数可设置为 1~10 次,可将白光设置为常亮和闪烁巳种模式, 闪烁频率,闪烁时长、闪烁周期可设 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；动态检测；停车检测；徘徊检测； 场景变更；音频异常侦测；电压检测； 外部报警；人脸检测；SMD；安全异常； 运营商网络制式： 4G，支持中国电信、中国移动、中国联通：FDD-LTE：B1/B3/B5/B8；TDD-LTE： B34/B38/B39/B40/B41；3G，支持中国联通： WCDMA: B1/B5/B8（2100/850/900MHz）；； 运营商网络短信联动：支持中国电信、中国移动、中国联通； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； GA/T1400； 预览最大用户数： 20个（总带宽:80M）；最大 Micro SD卡：512GB； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； RS-485 接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入： 1 路（RCA 头）； 音频输出： 1路（RCA 头）； 报警输入：2路（湿节点，支持直流 3～5V 电位，5mA 电流）； 报警输出：2 路（湿节点，支持直流最大12V 电位，0.3A 电流）； 电源返送：支持 DC12V 电源返送，最大电流 165mA，峰 值电流 700mA； 电源适应性检验:应在DC(12±40%)V 的供电条件下 正常工作 欠压/过压检测功能检验:采用DC12V 供电时,当电源 电压低于 DC8.4V 或高于 DC19V,可在客户端软件给出 报警提示或播放报警提示音 外壳防护等级检验:应符合GB/T4208-201 固件安全功能检验:具有固件安全功能,支持硬件微引导程序 OTP 写入保护机制,uboot 的 Flash 存储空间 具有防算改功能,非法修改 Flash 中的内容,uboot 无法正常启动 ★摄像头供应商需无缝接入原有的远程 APP 平台 | 个 | 582.00 |
| 29 | 物联网卡 | 内含摄像头所需一年流量 | 张 | 582.00 |
| 30 | 内存卡 | 摄像头专用内存卡（内存128G） | 张 | 582.00 |
| 31 | 配管配线 | 1、埋地 PC25、YJV-3*6 2、含挖沟槽土方、回填方、余方弃置等 | m | 8700.00 |
| 32 | 混凝土路面拆除 | 1、原有混凝土地面拆除，含地面锯缝 2、清运废料、工作面平整 | m2 | 174.63 |
| 33 | 沥青混凝土路面拆除 | 1、原有沥青混凝土地面拆除，含地面锯缝 2、清运废料、工作面平整 | m2 | 174.63 |
| 34 | 花岗岩块料地面拆除 | 1、原有地面花岗岩拆除，含地面锯缝 2、清运废料、工作面平整 | m2 | 263.78 |
| 35 | 道板砖、草坪砖块料地面拆除 | 1、原有地面草坪砖拆除 2、清运废料、工作面平整 | m2 | 87.33 |
| 36 | 水泥混凝土路面 | 1、C30混凝土地面恢复 2、按15cm厚C25混凝土面层，5cm碎石垫层考虑 | m2 | 174.63 |
| 37 | 沥青混凝土路面 | 1、沥青混凝土地面恢复 2、按4cm (AC-13 )细粒式沥青混凝土+6cm( AC-20 )中粒式沥青混凝土+15cm水稳层考虑 | m2 | 174.63 |
| 38 | 花岗岩块料地面 | 1、地面花岗岩恢复 2、按花岗岩面层及水泥砂浆粘结层+7cm厚C20混凝土垫层考虑 | m2 | 263.78 |
| 39 | 道板砖、草坪砖块料地面 | 1、草坪砖恢复 2、按草坪砖+7cm厚C20混凝土垫层考虑 | m2 | 87.33 |
| 40 | 铺种草皮 | 1、地面绿化恢复 2、按满铺草皮考虑，草皮种类按照现场实际情况 | m2 | 174.65 |
| 41 | 室外消火栓 | 1、名称：消防软管卷盘箱 2、安装方式：室外附钢柱安装 3、型号、规格：800*650*240mm，详见国标15S202/49 4、附件材质、规格：详见施工图 | 套 | 348.00 |
| 42 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹安装 | 个 | 174.00 |
| 43 | 螺纹阀门 | 1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 174.00 |
| 44 | 螺纹阀门 | 1、类型：真空破坏器 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 348.00 |
| 45 | 螺纹阀门 | 1、类型：泄水阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 174.00 |
| 46 | 水流指示器 | 1、规格、型号：DN50 2、连接形式：螺纹连接 | 个 | 174.00 |
| 47 | 末端试水装置 | 1、规格：DN25 2、组装形式：螺纹连接 | 组 | 174.00 |
| 48 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、名称：闭式易熔合金式喷头（快速响应式） 2、材质、型号、规格：DN15 | 个 | 696.00 |
| 49 | 水表 | 1、名称：水表 2、安装部位（室内外）：室外 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、附件配置：含一个DN25闸阀 | 组 | 174.00 |
| 50 | 水表 | 1、名称：水表 2、安装部位（室内外）：室外 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、附件配置：含一个DN50闸阀 | 组 | 174.00 |
| 51 | 螺纹阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 174.00 |
| 52 | 螺纹阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 174.00 |
| 53 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接 | m | 11449.20 |
| 54 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 | m | 11014.20 |
| 55 | 管道支架 | 1、材质：镀锌角钢 40*4 2、管架形式：一般管架 | KG | 5220.00 |
| 56 | 保温 | 1、名称：橡塑管壳保温 2、规格：50mm厚 | m3 | 268.31 |
| 57 | 管道防腐蚀 | 1、除锈级别：三油二布 2、规格：DN50 | m | 9570.00 |
| 58 | 管道防腐蚀 | 1、除锈级别：三油二布 2、规格：DN25 | m | 9570.00 |
| 59 | 脚手架 | 1、投标人自行考虑 | 项 | 1.00 |
| 60 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、项目标段内全部的大型机械进出场费 | 项 | 1.00 |

二、约定事项：

1.质保要求：本项目所有货物提供五年的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。

质保期内，成交供应商应免费维修。在免费质保期内，接到用户单位电话通知后，将在4小时之内上门服务，并在24小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责维修完毕。

2.交货期：签订合同之日起120日历天内完成。

3.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，将货物送达指定地点，安装、调试完毕，并确保正常使用。此项目均布城区各小区，根据现场实际情况施工，报价单位需充分考虑现场安装一切因素。

4.市场询价表及相关材料于2025年5月20日17:00前，以电子邮件的方式发送至指定邮箱（351762487@qq.com）,或送或寄（以签收时间为准）至启东市公园南路200号启晟大厦，联系人：熊女士，联系电话：0513-80920520。

5.报价要求：

本项目采用固定综合单价报价。各投标人应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，综合单价不作调整。报价应包括但不限于投标人自制的或外购的全部设备及材料的价格、土建基础费用，主体钢结构，膜材料等货物的包装费、运杂费(运抵采购人工地现场)、运输保险费、配套及辅助材料设备费（包括但不限于常规的配套、辅材等）、上货费、卸货费、原材料涨跌风险费用、人工费上涨风险费用、进退场费、赶工费、安装调试费（含设备拆分及组装费用、所需水电等费用）、与相关单位的配合费用、所需的各种检测验收费用、劳务费、资料费、质保期内维修保养费用、保证正常使用期间所需的检修、检测费用、向质量监督部门交纳的费用、保险、利润、税金（增值税专用发票）（包括进口货物须缴纳的税金）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其它费用等一切费用。

6.拟付款方式：

项目完成并经采购单位组织相关验收合格后一个月内付至合同价的75%，工程竣工验收合格满一年后且经审计单位审计后付至工程审定价的95%，余款待质保期结束后一个月内付清。每次付款前供应商应提供13%的增值税专用发票，若提供的发票税率不是13%,价格应按实调整。

注：本项目为综合单价合同，以实际供货量结算。

7.报价单位须提供营业执照。

8.其他：（１）请报价单位认真核算、如实报价；（２）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（３）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东江海传媒有限公司

2025年5月15日

附件1:

启东市2025年电动自行车充电棚项目市场询价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平整场地 | 1、平整场地 | m2 | 8574.00 |  |  |  |
| 2 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、拆除原有路沿石 | m | 2858.00 |  |  |  |
| 3 | 挖基础土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、弃土运距：投标人自行考虑 | m3 | 1257.80 |  |  |  |
| 4 | 回填方 | 1、填方材料品种：投标人根据设计要求验收后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 2、填方来源、运距：投标人自行考虑 | m3 | 994.70 |  |  |  |
| 5 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标人自行考虑 | m3 | 263.10 |  |  |  |
| 6 | 碎石 | 1、80mm砂石垫层 2、做法：详见施工图 | m2 | 10003.00 |  |  |  |
| 7 | 水泥混凝土 | 1、100厚C30混凝土面层 2、含模板 3、做法：详见施工图 | m2 | 10031.58 |  |  |  |
| 8 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：200厚MU15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑 | m3 | 18.21 |  |  |  |
| 9 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：200厚MU15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑 | m3 | 157.08 |  |  |  |
| 10 | 垫层 | 1、100mm厚碎石垫层 | m3 | 25.96 |  |  |  |
| 11 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板措施等 | m3 | 146.43 |  |  |  |
| 12 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、含模板措施等 | m3 | 24.16 |  |  |  |
| 13 | 带形基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板措施等 | m3 | 34.49 |  |  |  |
| 14 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板措施等 | m3 | 7.14 |  |  |  |
| 15 | 扶手、压顶 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板措施等 | m3 | 7.15 |  |  |  |
| 16 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Φ6 HRB400 | t | 0.12 |  |  |  |
| 17 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Φ8 HRB400 | t | 1.47 |  |  |  |
| 18 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Φ12 HRB400 | t | 22.51 |  |  |  |
| 19 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Φ16-25 HRB400 | t | 11.91 |  |  |  |
| 20 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：埋件锚板采用Q235B材质，钢筋采用HRB400材质 2、规格：详见施工图 | t | 48.82 |  |  |  |
| 21 | 钢柱 | 1、钢材品种、规格：方钢100*100*5 2、除锈要求：Sa2.5级 3、防锈漆两道 4、防火涂料一道 5、调和漆两道 6、详见施工图 | t | 81.687 |  |  |  |
| 22 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：方钢80*80*3、方钢100*100*5、方钢40*80*3 2、除锈要求：Sa2.5级 3、防锈漆两道 4、防火涂料一道 5、调和漆两道 6、详见施工图 | t | 271.959 |  |  |  |
| 23 | 膜结构屋面 | 1、膜材材质：0.8mmPVDF 2、抗拉强度5000N 3、含-3*35铝模压板、M6*35@120不锈钢自攻钉、橡胶垫层等辅材；钢材除锈要求Sa2.5级 4、含膜材的加工、安装费 5、工程量为展开面积 6、详见施工图 | m2 | 8774.060 |  |  |  |
| 24 | 墙面一般抹灰 | 1、界面剂一道 2、15厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 | m2 | 1675.52 |  |  |  |
| 25 | 墙面喷刷涂料 | 白色外墙涂料一底两面 | m2 | 1675.52 |  |  |  |
| 26 | 灭火器 | 1、名称：成品灭火器箱内置2只5Kg磷酸氨盐干粉灭火器MF/ABC5 | 具(组) | 291.00 |  |  |  |
| 27 | 平面、箱式招牌 | 1、1.2mm烤漆镀锌板，四周带弯折 | m2 | 5112.00 |  |  |  |
| 28 | 车棚相机（摄像头推荐品牌：大华、宇视、英飞拓） | 传感器类型： 1/2.7 英寸 CMOS； 像素：400 万； 最大分辨率：2688 × 1520 最低照度检验:在补光光源关闭的情况下: 彩色:<0.00021x(AGCON、RJ45 输出,应能分辨反射式视频 矩阵测试卡中彩色色块); 黑白:<0.00011x(AGCON、RJ45 输出,应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓) 最大补光距离：80m（红外视频检测距离）30m（暖光 视频检测距离）2m（暖光人脸检测距离）； 智能补光功能检验:开启智能行为分析后,夜晚检测 到目标,可自动转换到彩色模式并开启白光补光 补光灯：2 颗（红外灯） ;2 颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8/3.6/6/8mm；镜头光圈：F1.6； 视场角：水平： 101°;垂直： 84°;对角： 42°; 通用行为分析：物品遗留；物品搬移，绊线入侵； 区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 热度图：支持； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取， 支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子； 支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支 持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略； 支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； ▲支持周界大模型算法，可对小目标进行有效检出，开启通用行为分析拌线或区域入侵智能后，针对目标像素不小于20×20pixel人员、非机动车和机动车目标的正面、侧面、背面均可研判检测，最大目标检测距离不小于160m。当检测目标为100人时，周界检测结果为100人次全部成功触发报警事件。智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI 编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压 缩率≥25%）； ▲聚焦目标可设置为混合模式或者人脸模式，当画面中无参考人体目标进行自动聚焦时，选择混合聚焦，可保证画面整体清晰；切换人脸模式聚焦时，设备内置大模型聚焦算法可根据画面场景自动调整聚焦策略，优先保证抓拍人脸清晰度。 宽动态：120dB； 走廊模式：90 °/270°; 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 音频接口：支持； 内置 MIC：支持，内置1个 MIC； 拾音距离检验:可对距离 5m处的70dB(A)以上的声 音进行采集,并输出播放 内置扬声器：支持； 声光告警设置检验:支持内置语音播放,播放次数可设置为 1~10 次,可将白光设置为常亮和闪烁巳种模式, 闪烁频率,闪烁时长、闪烁周期可设 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；动态检测；停车检测；徘徊检测； 场景变更；音频异常侦测；电压检测； 外部报警；人脸检测；SMD；安全异常； 运营商网络制式： 4G，支持中国电信、中国移动、中国联通：FDD-LTE：B1/B3/B5/B8；TDD-LTE： B34/B38/B39/B40/B41；3G，支持中国联通： WCDMA: B1/B5/B8（2100/850/900MHz）；； 运营商网络短信联动：支持中国电信、中国移动、中国联通； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； GA/T1400； 预览最大用户数： 20个（总带宽:80M）；最大 Micro SD卡：512GB； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； RS-485 接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入： 1 路（RCA 头）； 音频输出： 1路（RCA 头）； 报警输入：2路（湿节点，支持直流 3～5V 电位，5mA 电流）； 报警输出：2 路（湿节点，支持直流最大12V 电位，0.3A 电流）； 电源返送：支持 DC12V 电源返送，最大电流 165mA，峰 值电流 700mA； 电源适应性检验:应在DC(12±40%)V 的供电条件下 正常工作 欠压/过压检测功能检验:采用DC12V 供电时,当电源 电压低于 DC8.4V 或高于 DC19V,可在客户端软件给出 报警提示或播放报警提示音 外壳防护等级检验:应符合GB/T4208-201 固件安全功能检验:具有固件安全功能,支持硬件微引导程序 OTP 写入保护机制,uboot 的 Flash 存储空间 具有防算改功能,非法修改 Flash 中的内容,uboot 无法正常启动 ★摄像头供应商需无缝接入原有的远程 APP 平台 | 个 | 582.00 |  |  |  |
| 29 | 物联网卡 | 内含摄像头所需一年流量 | 张 | 582.00 |  |  |  |
| 30 | 内存卡 | 摄像头专用内存卡（内存128G） | 张 | 582.00 |  |  |  |
| 31 | 配管配线 | 1、埋地 PC25、YJV-3*6 2、含挖沟槽土方、回填方、余方弃置等 | m | 8700.00 |  |  |  |
| 32 | 混凝土路面拆除 | 1、原有混凝土地面拆除，含地面锯缝 2、清运废料、工作面平整 | m2 | 174.63 |  |  |  |
| 33 | 沥青混凝土路面拆除 | 1、原有沥青混凝土地面拆除，含地面锯缝 2、清运废料、工作面平整 | m2 | 174.63 |  |  |  |
| 34 | 花岗岩块料地面拆除 | 1、原有地面花岗岩拆除，含地面锯缝 2、清运废料、工作面平整 | m2 | 263.78 |  |  |  |
| 35 | 道板砖、草坪砖块料地面拆除 | 1、原有地面草坪砖拆除 2、清运废料、工作面平整 | m2 | 87.33 |  |  |  |
| 36 | 水泥混凝土路面 | 1、C30混凝土地面恢复 2、按15cm厚C25混凝土面层，5cm碎石垫层考虑 | m2 | 174.63 |  |  |  |
| 37 | 沥青混凝土路面 | 1、沥青混凝土地面恢复 2、按4cm (AC-13 )细粒式沥青混凝土+6cm( AC-20 )中粒式沥青混凝土+15cm水稳层考虑 | m2 | 174.63 |  |  |  |
| 38 | 花岗岩块料地面 | 1、地面花岗岩恢复 2、按花岗岩面层及水泥砂浆粘结层+7cm厚C20混凝土垫层考虑 | m2 | 263.78 |  |  |  |
| 39 | 道板砖、草坪砖块料地面 | 1、草坪砖恢复 2、按草坪砖+7cm厚C20混凝土垫层考虑 | m2 | 87.33 |  |  |  |
| 40 | 铺种草皮 | 1、地面绿化恢复 2、按满铺草皮考虑，草皮种类按照现场实际情况 | m2 | 174.65 |  |  |  |
| 41 | 室外消火栓 | 1、名称：消防软管卷盘箱 2、安装方式：室外附钢柱安装 3、型号、规格：800*650*240mm，详见国标15S202/49 4、附件材质、规格：详见施工图 | 套 | 348.00 |  |  |  |
| 42 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹安装 | 个 | 174.00 |  |  |  |
| 43 | 螺纹阀门 | 1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 174.00 |  |  |  |
| 44 | 螺纹阀门 | 1、类型：真空破坏器 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 348.00 |  |  |  |
| 45 | 螺纹阀门 | 1、类型：泄水阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 174.00 |  |  |  |
| 46 | 水流指示器 | 1、规格、型号：DN50 2、连接形式：螺纹连接 | 个 | 174.00 |  |  |  |
| 47 | 末端试水装置 | 1、规格：DN25 2、组装形式：螺纹连接 | 组 | 174.00 |  |  |  |
| 48 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、名称：闭式易熔合金式喷头（快速响应式） 2、材质、型号、规格：DN15 | 个 | 696.00 |  |  |  |
| 49 | 水表 | 1、名称：水表 2、安装部位（室内外）：室外 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、附件配置：含一个DN25闸阀 | 组 | 174.00 |  |  |  |
| 50 | 水表 | 1、名称：水表 2、安装部位（室内外）：室外 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、附件配置：含一个DN50闸阀 | 组 | 174.00 |  |  |  |
| 51 | 螺纹阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 174.00 |  |  |  |
| 52 | 螺纹阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 174.00 |  |  |  |
| 53 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接 | m | 11449.20 |  |  |  |
| 54 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 | m | 11014.20 |  |  |  |
| 55 | 管道支架 | 1、材质：镀锌角钢 40*4 2、管架形式：一般管架 | KG | 5220.00 |  |  |  |
| 56 | 保温 | 1、名称：橡塑管壳保温 2、规格：50mm厚 | m3 | 268.31 |  |  |  |
| 57 | 管道防腐蚀 | 1、除锈级别：三油二布 2、规格：DN50 | m | 9570.00 |  |  |  |
| 58 | 管道防腐蚀 | 1、除锈级别：三油二布 2、规格：DN25 | m | 9570.00 |  |  |  |
| 59 | 脚手架 | 1、投标人自行考虑 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 60 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、项目标段内全部的大型机械进出场费 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： |  |  | 小写：￥： |  |  |  |  |
| 备注（如有其他情况需要说明的）： |  |  |  |  |  |  |  |

报价人（盖章）：

联系人：

联系方式：

日期：   年    月   日