启东经济开发区安置房小区消防维保服务采购项目

市场询价调研公告

启东经济开发区安置房小区消防维保服务采购项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、维保范围

| 序号 | 项目名称 | 总建筑面积 | 维保面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凯洪家园B区 | 130629.05 | 130629.05 |
| 2 | 凯洪家园C区 | 133557.3 | 133557.3 |
| 3 | 锦绣家园B区 | 158608.97 | 23364.88 |
| 4 | 锦瑞花苑 | 234644.42 | 234644.42 |
| 5 | 锦程佳苑 | 351641.48 | 351641.48 |
| 6 | 富源花园 | 86213.33 | 22372.35 |
| 7 | 科创嘉园 | 345879.74 | 345879.74 |
| 8 | 合计 | 1441174.29 | 1242089.22 |

二、维修项目

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 富源花园西区 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原有镀锌钢管 DN150 | 1、名称：拆除原埋地管道 2、材质、规格：DN150 | m | 328 |
| 2 | 拆除原消火栓按钮 | 1、名称：拆除原消火栓按钮 | 个 | 90 |
| 3 | 路面拆除 | 1、名称：路面拆除 2、规格：20cmC30混凝土+20cm基层 3、厚度：400厚 4、运距：拆除垃场外运，运距施工方自行考理。 5、其它：按规范规定 | m2 | 295.2 |
| 4 | 水泥混凝土路面修复 | 1、名称：路面修复 2、混凝土强度等级：20cm厚C30砼路面，20cm厚碎石垫层 | m2 | 295.2 |
| 5 | 消防水泵 | 1、名称：消防水泵 | 台 | 2 |
| 6 | 钢丝网骨架复合管 DN150 | 1、安装部位：室外埋地 2、材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN150 3、连接形式：电熔 | m | 328 |
| 7 | 消火栓 | 1、名称：更换原有消火栓箱内老化设备 | 套 | 90 |
| 8 | 自动排气阀 DN25 | 1、名称：自动排气阀 2、规格：DN25 | 个 | 3 |
| 9 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 | 个 | 3 |
| 10 | 蝶阀 DN150 | 1、名称：蝶阀 2、规格：DN150 | 个 | 4 |
| 11 | 耐腐蚀的明杆闸阀 | 1、名称：耐腐蚀的明杆闸阀 2、规格：DN150 | 个 | 5 |
| 12 | 可曲挠橡胶软接头 DN200 | 1、规格：可曲挠橡胶软接头 DN200 | 个 | 2 |
| 13 | 消防水泵接合器 | 1、名称：消防水泵接合器 2、型号、规格：DN150 | 套 | 3 |
| 14 | 屋面稳压系统管道保温 | 1、绝热材料品种：发泡聚乙烯外包铝皮保护 2、绝热厚度：40mm | m3 | 6 |
| 15 | 挖沟槽土方 | 1、名称：挖一、二类土 2、挖土深度：管道埋深1米 3、其他：按规范规定 | m3 | 177.12 |
| 16 | 回填方 | 1、名称：回填土 2、回填：原土回填 3、其他：按规范规定 | m3 | 177.12 |
| 17 | 消火栓按钮 | 1、名称：消火栓按钮 | 个 | 90 |
| 18 | 自动报警系统调试 | 1、名称：新更换设备与原小区设备联合调试 | 系统 | 1 |
| 凯洪家园B区 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原有镀锌钢管 DN150 | 1、名称：拆除原埋地管道 | m | 180 |
| 2 | 火灾报警系统控制主机 | 1、名称：拆除原有自动火灾报警系统主机 | 台 | 1 |
| 3 | 应急照明灯具 | 1、名称：拆除原有应急照明灯具 | 套 | 250 |
| 4 | 拆除原有损坏的火灾报警设备 | 1、名称：拆除原有损坏的火灾报警设备 | 个 | 760 |
| 5 | 路面拆除 | 1、名称：路面拆除 2、规格：20cmC30混凝土+20cm基层 3、厚度：400厚 4、运距：拆除垃场外运，运距施工方自行考理。 5、其它：按规范规定 | m2 | 162 |
| 6 | 水泥混凝土路面修复 | 1、名称：路面修复 2、混凝土强度等级：20cm厚C30砼路面，20cm厚碎石垫层 | m2 | 162 |
| 7 | 路面拆除 | 1、名称：路面拆除 2、规格：10cm沥青路面+50cm基层 3、厚度：600厚 4、运距：拆除垃场外运，运距施工方自行考理。 5、其它：按规范规定 | m2 | 54 |
| 8 | 沥青混凝土修复 | 名称：沥青混凝土修复 1、4cm细粒式沥青AC-13 2、透层油 3、6cm粗粒式沥青AC-25 4、结合油 5、20cm厚C30砼垫层 6、10cm碎石 7、20cm碎砖 | m2 | 54 |
| 9 | 钢丝网骨架复合管 DN150 | 1、安装部位：室外埋地 2、材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN150 3、连接形式：电熔 | m | 180 |
| 10 | 泡沫液贮罐 | 1、名称：泡沫储罐装置 | 台 | 3 |
| 11 | 消火栓泵控制柜 | 1、名称：消火栓泵控制柜 | 台 | 1 |
| 12 | 喷淋泵控制柜 | 1、名称：喷淋泵控制柜 | 台 | 1 |
| 13 | 消火栓 | 1、名称：更换原有消火栓箱内老化设备 | 套 | 200 |
| 14 | 耐腐蚀的明杆闸阀 | 1、名称：耐腐蚀的明杆闸阀 2、规格：DN150 | 个 | 7 |
| 15 | 挖沟槽土方 | 1、名称：挖一、二类土 2、挖土深度：管道埋深1米 3、其他：按规范规定 | m3 | 97.2 |
| 16 | 回填方 | 1、名称：回填土 2、回填：原土回填 3、其他：按规范规定 | m3 | 97.2 |
| 17 | 火灾报警系统主机 | 1、名称：更换原报警系统主机 | 台 | 1 |
| 18 | 火灾报警控制微机（CRT） | 1、名称：更换CRT系统 | 台 | 1 |
| 19 | 应急照明灯具 | 1、名称：更换损坏应急照明灯具 | 套 | 250 |
| 20 | 火灾报警探测器及其他系统组件 | 1、名称：火灾报警探测器及其他系统组件 | 个 | 760 |
| 21 | 自动报警系统调试 | 1、名称：新更换设备与原小区设备联合调试 | 系统 | 1 |
| 凯洪家园C区 |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警系统控制主机 | 1、名称：拆除原自动火灾报警系统主机 | 台 | 1 |
| 2 | 应急照明灯具 | 1、名称：拆除原应急照明灯具 | 套 | 255 |
| 3 | 拆除原有损坏的火灾报警设备 | 1、名称：拆除原有损坏的火灾报警设备 | 个 | 750 |
| 4 | 防火卷帘控制箱 | 1、名称：拆除原防火卷帘控制箱 | 台 | 9 |
| 5 | 火灾报警系统主机 | 1、名称：更换原报警系统主机 | 台 | 1 |
| 6 | 火灾报警控制微机（CRT） | 1、名称：更换CRT系统 | 台 | 1 |
| 7 | 应急照明灯具 | 1、名称：更换损坏应急照明灯具 | 套 | 255 |
| 8 | 火灾报警探测器及其他系统组件 | 1、名称：火灾报警探测器及其他系统组件 | 个 | 750 |
| 9 | 防火卷帘控制箱 | 1、名称：防火卷帘控制箱 | 台 | 9 |
| 10 | 自动报警系统调试 | 1、名称：新更换设备与原小区设备联合调试 | 系统 | 1 |

三、消防维保维修内容

1、火灾自动报警及联动系统

2、火灾疏散指示系统

3、消火栓、自动喷水灭火系统

4、防火分隔阻火系统

5、机械防排烟系统

6、其他消防设备

7、拆除和安装损坏的设备、管道

三、其他

1、投标报价要求：固定单价合同。合同价格中应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于包含平时的巡查、检修和拆除和安装损坏的部件、维保服务需要的人员酬金、维护保养辅助性材料、器材、工具费、年检准备工作及配合的相关费用、合同到期前与下一个维保公司或采购人进行交接涉及的配合费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑采购人的管理制度及惩罚措施）等一切费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应磋商文件要求的所有费用。

2、具体情况，由投标人自行踏勘了解。后期如有增加，按照每平方米中标单价按实结算。

3、维保年限：2年，自合同签订起生效。合同一年一签，可续签一年，供应商若不能满足业主方要求，业主方有权不续签合同，另行招标。

四、约定事项

1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2.市场询价表及相关材料于2023年1月29日17:00前，快递（以签收时间为准）至启东市国动产业园2号楼402室，联系人：周鸣华，联系电话：0513-83248588。

3.报价单位须已进入“社会消防技术服务信息系统”并提供合法的营业执照。

4.拟定支付方式及期限：成交供应商应先行向本公司提供增值税专用发票报支费用，服务费用按年度支付，即采购人于每年度结束前支付上一年度应付的服务费用。

5.其他：（１）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将被列入黑名单；（２）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（３）本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

启东腾飞物业有限公司

2023年1月19日

询价表

报价单位（盖章）：        联系人：        联系电话：

| - 项目名称 | - 启东经济开发区安置房小区消防维保服务采购项目 |
| --- | --- |
| - 报价 | - 维修费（含人工）人民币单价： 元m2/年 - 总价大写： （￥： 元） - 维保费（含维保期内人工费）：人民币单价： 元m2/年 - 总价大写： （￥： 元） |
| - 备注 |  |