无人机机库技术参数

- 尺寸：小于等于640mmx745mmx770mm（舱盖闭合）

- ★重量：设备重量小于等于60kg（不包含飞行器）（“提供检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件”）

- 最大输入功率：设备最大输入功率小于等于1000W

- 工作环境温度：设备工作温度范围不小于-30°C 至 50° C

- IP防护等级：机场设备具备不低于IP56的防护等级

- IP防护等级：飞行器具备不低于IP55防护等级

- 最大抗风速度：不小于12 m/s

- 最大作业半径：设备理想情况最大作业半径不小于10公里

- RTK 基站定位精准度："设备所含RTK基站定位精度：水平精度小于等于1 cm+1 ppm（RMS）垂直精度小于等于2 cm+1 ppm（RMS）"

- 输出电压：设备充电输出电压大于等于35V

- 充电耗时：设备最短作业间隔小于等于27min

- 天线：天线数量大于等于9天线

- 空调类型：设备内置压缩机空调

- 机舱电池容量：设备内置备用电池，续航时间大于等于4小时

- 4G 接入：设备支持通过增强图传模块实现4G网络接入

- ★传感器：设备内置风速、雨量、温度、湿度、水浸等传感器（“提供检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件”）

- 监控：支持双摄监控，可监控控舱内和舱外情况

- 分辨率：设备配备监控相机视频分辨率不低于1080P，且具备补光能力

- 防雷接口：设备供电口防雷能力不小于20KA，以太网口防雷能力不小于10KA

- 软件支持：设备支持大疆行业 App（配合安卓手机进行大疆机场的部署和调试）

- 边缘计算：设备支持外接交换机进行数据通信

无人机技术参数

- ★裸机重量：飞行器裸机重量小于1850 克（“提供检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件”）

- 最大起飞重量：最大起飞重量不小于2090 克

- 尺寸：小于等于380mmx420mmx230mm（不含桨叶）

- 轴距：对角线轴距小于 500 毫米

- 最大水平飞行速度：不低于 15 米/秒

- 最长飞行时间：不低于50 分钟

- 定位悬停精度："无人机支持RTK定位，在 RTK 正常工作时飞行器悬停精度

- 水平≤ ±0.1m

- 垂直≤ ±0.1m"

- 夜航灯：飞行器集成夜航灯

- 感知系统类型：机身支持全向双目视觉系统

- 相机类型：具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机

- 广角相机CMOS：相机CMOS不低于1/1.3 英寸

- ★广角相机像素：具备广角相机，有效像素不低于4800万（“提供检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件”）

- 长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于 1/1.5 英寸

- ★长焦相机像素：像素数不低于4800万（“提供检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件”）

- 红外传感器分辨率：不低于640*512

- 红外传感器帧率：不低于30Hz

- 红外热成像相机变焦倍数：支持不低于28倍数码变焦

- 稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）

- 可见光相机视频：可见光相机支持4k30p视频录制

无人机4G模块技术参数

- 尺寸：≥40x20x7mm；

- 操作电压：≥5V，1A；

- 工作温度：≥-30-65°C;

- 天线数量：≥双天线；

- 技术标准：TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA；

- 接口:支持USB-C接口，nano-SIM卡接口，TS-5天线接口。

无人机电池技术参数

- 电池容量：≥6768毫安时；

- 输出电压：≥22.14伏;

- 单电池整体重量：≤640g；

- 能量: ≥ 149.9瓦时;

多参数气体设备技术参数

- 尺寸小于≤110x76x80mm，且质量≤233g。

- 工作环境温度：-20-60℃。

- 支持同时检测6种不同（参数）污染物，监测项目包含但不限于CO、SO2、NO2、O3、PM2.5、PM10等多种气体，并标配温度、湿度、气压参数；

- ★直插式对接DJI MATRICE 4D/4TD无人机的E-Port接口，支持通过安装套件适配Matrice 4E/T无人机，且支持无人机及司空自动识别。（提供图片或视频证明）

- 具备工作状态指示LED灯，显示网络通信、PSDK无人机连接、传感器、主程序、储存卡和卫星定位的工作状态。

- 具备移动通信模块，无传输距离限制，支持中国移动/中国联通/中国电信全网通(EDGE、3G、4G)，芯片与天线完全内置，不外露或凸起。

- 具备数据实时加密传输功能，且具备数据断点续传功能，当通讯中断时最高可临时储存12小时任务数据，待通讯恢复后自动重新传输。

- 支持组网作业，一台或多台灵嗅的数据可以在一台或多台可视化终端展示。（提供图片或视频证明）

- 具备SD卡数据备份模块，支持自动备份任务数据，且储存的任务数据可在软件平台中读取与分析。

- 支持通过MOTT服务协议向用户软件平台推送实时监测数据，可实现在自有软件平台上展示灵嗅气体实时监测数据。

多参数气体平台技术参数

- ★具备实时数据分析功能，实时显示气体检测仪的工作状态，包括运动速度、卫星数量、待传数据量、相对高度、高度比例、高度偏移，以及显示监测参数浓度数值、所在空间位置等信息。（提供图片或视频证明）

- ★支持数据断点续传功能，通信中断时（例如进入传输信号盲区）采集到的任务数据不会丢失，并且会在连接重新建立后自动追回，尽可能保障任务数据的完整性并显示待传数据量。（提供图片或视频证明）

- 实时显示空气污染物浓度时间变化折线图；实时生成二维六边形网格空气污染分布热力图，且网格大小实时可调；且实时生成三维点云空气污染分布热力图，支持动态调节点云密度，自由切换空间分辨率。

- 实时生成三维点云污染物浓度分布热力图，且视角可调，可点击精确显示采样点的经纬度、相对高度、估测海拔、任务时间及监测参数浓度数值。

- ★污染物浓度的可视化颜色关系支持实时在软件中手动或自动调节，支持中国AQI标准、线性渐变、自定义分段等映射。（提供图片或视频证明）

- ★支持导入高清正射影像图（.tif格式），并且正射影像图在导入后会自动覆盖相应区域的地图。（提供图片或视频证明）

- 支持导入3D 模型，将监测数据叠加至真实空间结构中。

- 支持风场叠加展示，将实时或历史风场数据叠加至地图视图，以流线动态展示，方便用户更直观地判断污染物的传播路径、扩散趋势及可能的影响区域。（提供图片或视频证明）

- 软件具备调参校准功能，可远程对气体检测模块进行调参校准。 可调整的参数包括每个检测项目的敏感度斜率和零点。

- 支持RESTful API，提供完整 API 接口，支持任务管理、数据查询、统计分析等操作，便于业务系统集成。

- 支持HTML 可视化嵌入，提供可嵌入HTML模块，用户可将地图或图表直接集成至自有平台。

- 支持使用MQTT服务协议云端实时接入数据，方便进行二次开发。