中共启东市委党校教室音响系统改造设备采购项目

市场询价公告

中共启东市委党校教室音响系统改造设备采购即将实施，中共启东市委党校现就中共启东市委党校教室音响系统改造设备采购项目进行市场询价调研。

- 采购需求及概况

| 中共启东市委党校教室音响系统改造设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1201教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz ★投标产品需为经过EASE声学检测与声学设计权威机构的检测并收入EASE扬声器数据库中的产品（提供证明材料复印件） | itc、东微、DSSPPA | 只 | 6 |  |  |
| 2 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | itc、东微、DSSPPA | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | itc、东微、DSSPPA | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 音频处理器 | 1.具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)，数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） ★6.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | itc、东微、DSSPPA | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz卓越的高品质声音。 ★2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。（提供功能界面截图佐证） ★3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。（提供功能界面截图佐证） 4.分频器支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有一个≥2英寸IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 6.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 7.具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 8.支持≥4个场景切换。 9.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 10.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 | itc、东微、DSSPPA | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | itc、东微、DSSPPA | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 2个无线手持话筒 | 产品特点： 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2.具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 5.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 6.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 7.中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 8.配套有1台接收主机和1个无线手持话筒和1个领夹式话筒。 技术参数： 系统指标 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 807-830MHz 四段 共700个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：100-200个在每个频率段 4.频道间隔：25KHz的倍数 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（手持话筒），电容式（领夹话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30mW时大约6小时取决于电池容量 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：0.34Kg（手持）、0.06Kg（领夹），不含电池重量 10.尺寸：长268mm×直径35mm（手持）、长83mm×宽63mm×厚22mm（领夹） | itc、东微、DSSPPA | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | itc、东微、DSSPPA | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 有线话筒 | 1.类型：Φ14背极电容式、双极头 3.指向类型：单一锐指向 4.灵敏度≥-30dB±3dB 5.频率响应：≥100Hz-8KHz 6.输出阻抗：≥200Ω(±20%)平衡 | itc、东微、DSSPPA | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 多功能地插 | 1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。 ★3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 4.配置接口：不少于1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 | 国产优质 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 笔记本电脑 | 12代i7、16G/512G/集成显卡 | 联想、HP、DELL | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 定制讲台 | 木质基础，复合地板表面、尺寸：6300*2180 | 国产优质 | 张 | 1 |  |  |
| 13 | 移动演讲台 | 1100*500*480实木材质 | 定制 | 张 | 1 |  |  |
| 14 | 背景硬包 | 定制竹纤维板 | 定制 | m2 | 22.44 |  |  |
| 15 | 投影仪电动升降支架 | 无线、有线控制，升降2M | 国产优质 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 综合布线 | 网络线、电源线、高清线等 | 国产优质 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 施工 | 原有设备集成，幕布天花板开槽，投影仪天花板开孔等 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1202教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz ★投标产品需为经过EASE声学检测与声学设计权威机构的检测并收入EASE扬声器数据库中的产品（提供证明材料复印件） | itc、东微、DSSPPA | 只 | 4 |  |  |
| 2 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | itc、东微、DSSPPA | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | itc、东微、DSSPPA | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 音频处理器 | 1.具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)，数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） ★6.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | itc、东微、DSSPPA | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz卓越的高品质声音。 ★2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。（提供功能界面截图佐证） ★3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。（提供功能界面截图佐证） 4.分频器支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有一个≥2英寸IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 6.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 7.具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 8.支持≥4个场景切换。 9.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 10.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 | itc、东微、DSSPPA | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | itc、东微、DSSPPA | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 2个无线手持话筒 | 产品特点： 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2.具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 5.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 6.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 7.中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 8.配套有1台接收主机和1个无线手持话筒和1个领夹式话筒。 技术参数： 系统指标 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 807-830MHz 四段 共700个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：100-200个在每个频率段 4.频道间隔：25KHz的倍数 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（手持话筒），电容式（领夹话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30mW时大约6小时取决于电池容量 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：0.34Kg（手持）、0.06Kg（领夹），不含电池重量 10.尺寸：长268mm×直径35mm（手持）、长83mm×宽63mm×厚22mm（领夹） | itc、东微、DSSPPA | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | itc、东微、DSSPPA | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 有线话筒 | 1.类型：Φ14背极电容式、双极头 3.指向类型：单一锐指向 4.灵敏度≥-30dB±3dB 5.频率响应：≥100Hz-8KHz 6.输出阻抗：≥200Ω(±20%)平衡 | itc、东微、DSSPPA | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 多功能地插 | 1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。 ★3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 4.配置接口：不少于1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 | 国产优质 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 笔记本电脑 | 12代I7、16G/512G/集成显卡 | 联想、HP、DELL | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 定制讲台 | 木质基础，复合地板表面、尺寸：6300*2180 | 国产优质 | 张 | 1 |  |  |
| 13 | 移动演讲台 | 1100*500*480实木材质 | 定制 | 张 | 1 |  |  |
| 14 | 背景硬包 | 定制竹纤维板 | 定制 | m2 | 22.44 |  |  |
| 15 | 投影仪电动升降支架 | 无线、有线控制，升降2M | 国产优质 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 综合布线 | 网络线、电源线、高清线等 | 国产优质 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 施工 | 原有设备集成，幕布天花板开槽，投影仪天花板开孔等 |  | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 单反相机 | EOS 90D单反相机 中高端 18-55mm IS STM套装 【相机包 128G卡 专业三大脚架等】 | 佳能、索尼、尼康 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |

注：定制讲台，综合布线以现场测量实际情况及业主要求为准

二、约定事项：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的合格产品。供货时必须向采购单位递交所供货物的产品质量合格证书。

2.交货期：计划 5月份供货，具体时间由采购单位通知为准，成交供应商须于接到采购单位送货通知后的15天内送货到位并通过市场监督管理局验收合格。

3.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

4.市场询价表及相关材料于2023年5月25 日17:00前，送或寄（以邮戳为准）

启东市人民西路2188号 ，中共启东市委党校，联系人：张卫杰 ，联系电话：13606286065 。

5.报价单位需提供企业营业执照复印件，授权委托书及委托人身份证复印件。

6.拟定支付方式及期限：供货完毕并经验收合格后的一个月内付款95%，余款质保期满付清。

7.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价或提供虚假佐证材料的，报价单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

中共启东市委党校

2023年5 月9 日