附件：启东吕四港西港池综合物流服务中心一期服务楼厨房设备采购与安装项目采购清单

| 编号 | 设备名称 | 尺寸规格 | 数量 | 单位 | 项目特征 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 单价（元） | 合价（元） | 拟报价品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 米面地架 | 1100*500*150 | 5 | 台 | 1.配置标准及性能要求：选用SUS304-2B不锈钢方管：40mm*40mm*1.2mm 制作。立柱套防滑橡胶垫 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| 副食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 5 | 台 | 1.配置标准及性能要求：选用SUS304-2B不锈钢。层板采用1.2mm磨砂不锈钢板制作，下加强衬：1.0mm不锈钢板制作。脚通：不锈钢圆管，￠38厚度1.2mm；配可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| B02 | 低温冰箱 | 1400*750*800 | 1 | 台 | 高效无霜 ≤-30℃ 容量400L | 海尔 | 白雪 | 白熊 |  |  |  |
| 粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01-A | 四门高身冰箱（冷冻） | 1230*710*1990 | 1 | 台 | 1、本系列产品采用整体高密度发泡保温效果好。2、内外采用优质201无磁不锈钢。3、门（除玻璃门外）全部采用自动回归门，取物完后更便捷，门拉手用暗藏式内拉，高端大气上档次。4、全系采用电子温控器，温度控制更精准。5、压缩机用钱江/霓虹品牌压缩机、高效节能更环保。 | 麦斯科 | 格林斯达 | 中雪 |  |  |  |
| C01-B | 四门高身冰箱（冷藏） | 1230*710*1990 | 1 | 台 | 1、本系列产品采用整体高密度发泡保温效果好。2、内外采用优质201无磁不锈钢。3、门（除玻璃门外）全部采用自动回归门，取物完后更便捷，门拉手用暗藏式内拉，高端大气上档次。4、全系采用电子温控器，温度控制更精准。5、压缩机用钱江/霓虹品牌压缩机、高效节能更环保。 | 麦斯科 | 格林斯达 | 中雪 |  |  |  |
| C02 | 刀具砧板消毒柜 | 1200*600*1600 | 1 | 台 | 紫外线消毒 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| C03 | 步进式节能开水机 | ZK-150 | 1 | 台 | 1.型号：ZK-150 2.配置标准及性能要求：电源：三相五线380V，功率：12KW | JCCF | 骏诺 | 吉宝 |  |  |  |
| C04 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 4 | 台 | 1.配置标准及性能要求：选用SUS304全优质不锈钢板制作。台面板厚:1.5mm磨砂不锈钢制作，四边封密。台面折成直角方边,面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下层SUS304不锈钢平板制作，板厚:1.2mm。脚通：φ38*1.2不锈钢圆管； 配可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| C05 | 单星剖鱼台 | 1800*750*800/150 | 1 | 台 | 1.配置标准及性能要求：说明：选用SUS304-2B不锈钢。台面厚度：1.5mm的磨砂贴膜不锈钢板，衬筋厚度1.2mm；星盆：厚1.5mm，脚通：φ38*1.2不锈钢圆管；下层管架：Φ32mm*1.2不锈钢圆管圆管制作，台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| C06 | 双星盆台 | 1800*750*800/150 | 3 | 台 | 1.配置标准及性能要求：说明：选用SUS304-2B不锈钢。台面厚度：1.5mm的磨砂贴膜不锈钢板，衬筋厚度1.2mm；星盆：厚1.5mm，脚通：φ38*1.2不锈钢圆管；下层管架：Φ32mm*1.2不锈钢圆管圆管制作，台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| C07 | 鹅颈龙头 | 冷热混合 | 7 | 台 | 全铜材质，陶瓷阀芯，标配六寸（152mm）鹅颈水嘴（可选配八寸（203mm）鹅颈水嘴） | 谷德朗 | 龙旗 | 君畅 |  |  |  |
| C08 | 带背双层工作台 | 750*750*800 | 1 | 台 | 1.配置标准及性能要求：选用SUS304全优质不锈钢板制作。台面板厚:1.5mm磨砂不锈钢制作，四边封密。台面折成直角方边,面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下层SUS304不锈钢平板制作，板厚:1.2mm。脚通：φ38*1.2不锈钢圆管； 配可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| C08-B | 带背双层工作台 | 350*750*800 | 1 | 台 | 1.配置标准及性能要求：选用SUS304全优质不锈钢板制作。台面板厚:1.5mm磨砂不锈钢制作，四边封密。台面折成直角方边,面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下层SUS304不锈钢平板制作，板厚:1.2mm。脚通：φ38*1.2不锈钢圆管； 配可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| C09 | 洗地龙头 | 10.5米 | 1 | 个 | 表面静电喷塑开放式卷盘 配10.7米黑色高压重工三层钢丝液压管 配置一把前扳机黄铜水枪 管子承受压力300-1000psi 温度0-100℃ | 谷德朗 | 龙旗 | 君畅 |  |  |  |
| C10 | 四层格栅货架 | 1500*500*1550 | 2 | 台 | 说明，SUS304全不锈钢方管40mm*40mm*1.2mm 制作。立柱套防滑橡胶垫。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| C11 | 四层格栅货架 | 800*500*1550 | 2 | 台 | 说明，SUS304全不锈钢方管40mm*40mm*1.2mm 制作。立柱套防滑橡胶垫。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| C12 | 粘捕式灭蝇灯 | 40W | 1 | 台 | 220V，40W | 海克 | 蝇博士 | 亨得利 |  |  |  |
| 精加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 四门高身冰箱(冷藏） | 1230*710*1990 | 2 | 台 | 1、本系列产品采用整体高密度发泡保温效果好。2、内外采用优质201无磁不锈钢。3、门（除玻璃门外）全部采用自动回归门，取物完后更便捷，门拉手用暗藏式内拉，高端大气上档次。4、全系采用电子温控器，温度控制更精准。5、压缩机用钱江/霓虹品牌压缩机、高效节能更环保。 | 麦斯科 | 格林斯达 | 中雪 |  |  |  |
| D02 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 4 | 台 | 1.配置标准及性能要求：选用SUS304全优质不锈钢板制作。台面板厚:1.5mm磨砂不锈钢制作，四边封密。台面折成直角方边,面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下层SUS304不锈钢平板制作，板厚:1.2mm。脚通：φ38*1.2不锈钢圆管； 配可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| D03 | 绞肉机 | 610*400*630 | 1 | 台 | 机身采用不锈钢材质打造，结构紧凑、无尖角，坚固耐用的同时更加轻盈。移动运输更方便，实用更安全。标准口径进料孔，满足安全防护的同时，保证进料顺畅。全铜线电机，提供更强大的动力的同时更节约电能。 | 正元 | 天烨 | 德赛斯 |  |  |  |
| D04 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 2 | 台 | 1.配置标准及性能要求：选用SUS304-2B不锈钢。层板采用1.2mm磨砂不锈钢板制作，下加强衬：1.0mm不锈钢板制作。脚通：不锈钢圆管，￠38厚度1.2mm；配可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| D05 | 刀具砧板消毒柜 | 1200*600*1600 | 1 | 台 | 紫外线消毒 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| D06 | 洗地龙头 | 10.5米 | 1 | 台 | 表面静电喷塑开放式卷盘 配10.7米黑色高压重工三层钢丝液压管 配置一把前扳机黄铜水枪 管子承受压力300-1000psi 温度0-100℃ | 谷德朗 | 龙旗 | 君畅 |  |  |  |
| D07 | 灭蝇灯 | 40W | 1 | 台 | 220V，40W | 海克 | 蝇博士 | 亨得利 |  |  |  |
| 烹饪加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 电热双门蒸饭车 | 1200*850*1850 | 2 | 台 | 1.配置标准及性能要求： 蒸饭:150KG,30盘箱体：SUS304不锈钢磨砂板，内外厚度1.0mm搁条：SUS304不锈钢磨砂板，厚度1.2mm；保温：整体聚氨酯发泡手柄：扳扣式渐进式门锁铰车轮：采Ф150重型万向活动轮，门密封条：嵌入式硅胶条。额定电压：380V；额定功率：12KW*2 | 港欣 | 金佰特 | 驰能 |  |  |  |
| E02 | 三门海鲜蒸柜 | 950*950*1850 | 1 | 台 | 说明：不锈钢板材采用：SUS304 2B，主柜体用材厚度：上炉外壳;304不锈钢磨砂板，板厚1.5mm；上炉身内胆壳体1.0mm不锈钢板，下炉身围板1.2mm，柜门：采用自紧式锁闭装置，密封条为整体成型，嵌入式硅胶条，炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢；燃烧系统采用：节能型蒸汽发生器系统，一键式点火，熄火保护制，缺水保护制。来水：自动进水，电压：220V；功率：60W。炉脚：φ63mm钢管外套，φ51不锈钢可调子弹。 | 联达 | 金佰特 | 裕富宝 |  |  |  |
| E03 | 燃气单眼矮汤炉 | 650*750*500/700 | 2 | 台 | 说明：不锈钢板材采用SUS304 2B，炉面：板厚1.5mm；炉体：SUS304 2B，板厚1.2mm；炉架：采用国际40mm×40mm角钢；采用高效节能炉头；AL203重质成型整体耐火炉膛。电子点火，熄火保护制。炉脚：φ50mm钢管外套，φ51不锈钢可调子弹脚；风机：低噪音中压铝壳强力风机；电压：220V；功率：250W。 | 联达 | 金佰特 | 裕富宝 |  |  |  |
| E04 | 燃气四眼煲仔炉 | 780*1150*800 | 1 | 台 | 说明：不锈钢板材采用SUS304 2B，炉面：板厚1.2mm；炉体：SUS304 2B，板厚1.2mm；炉架：采用国际40mm×40mm角钢；炉头：采用大气式节能炉头熄火保护制。炉脚：φ38mm不锈钢管，不锈钢可调子弹脚； | 联达 | 金佰特 | 裕富宝 |  |  |  |
| E05 | 炉灶拼台 | 400*1150*800 | 3 | 台 | 1.配置标准及性能要求：选用SUS304-2B全优质不锈钢板制作。台面板厚:1.5mm磨砂不锈钢制作，四边封密。台面折成直角方边,面板下衬中密度板，板厚≥15mm，脚通：不锈钢圆管，￠38厚度1.2mm； 配可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| E06 | 燃气双头双尾炒灶 | 2200*1500*800/450 | 1 | 台 | 炉面：炮台一次拉伸成型，板厚1.2mm；炉架：采用国际40mm*40mm角钢；炉头：采用节能炉头；炉膛：高AL203重质成型整体耐火砖；炉脚：φ63mm钢管外套，φ51不锈钢可调子弹脚；来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压铝壳强力风机；；配置双风机电压：220V；功率：250W*2；港式风阀，安全制：每一个炉头必须配有火种及安装熄火保护装置。 | 联达 | 金佰特 | 裕富宝 |  |  |  |
| E07 | 燃气单头单尾炒灶 | 1100*1150*800 | 1 | 台 | 说明：不锈钢板材采用SUS304 2B，炉面：炮台一次拉伸成型，板厚1.5mm；炉体：SUS304 2B，板厚1.2mm；炉架：采用国际40mm×40mm角钢；采用高效节能炉头；高炮锅圈，AL203重质成型整体耐火炉膛。电子点火，熄火保护制。炉脚：φ63mm钢管外套，φ51不锈钢可调子弹脚；来水：装摇摆水笼头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压铝壳强力风机；电压：220V；功率：250W，双风机。 | 联达 | 金佰特 | 裕富宝 |  |  |  |
| E08 | 燃气单眼大锅灶 | 1100*1150*800 | 2 | 台 | 炉面：炮台一次拉伸成型，板厚1.2mm；炉体：SUS304 2B，板厚1.2mm；炉架：采用国际40mm*40mm角钢；炉头：采用节能炉头；炉膛：高AL203重质成型耐火砖；炉脚：φ63mm钢管外套不锈钢管可调子弹脚；来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压铝壳强力风机；；配置风机电压：220V；功率：250W；港式风阀，安全制：每一个炉头必须配有火种及安装熄火保护装置。 | 联达 | 金佰特 | 裕富宝 |  |  |  |
| E09 | 单星盆工作台 | 1900*900*800 | 1 | 台 | 1.配置标准及性能要求：说明：选用SUS304-2B不锈钢。台面厚度：1.5mm的磨砂贴膜不锈钢板，衬筋厚度1.2mm；星盆：厚1.5mm，脚通：φ38*1.2不锈钢圆管；下层管架：Φ32mm*1.2不锈钢圆管圆管制作，台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| E10 | 双层工作台 | 1900*900*800 | 3 | 台 | 1.配置标准及性能要求：选用SUS304全优质不锈钢板制作。台面板厚:1.5mm磨砂不锈钢制作，四边封密。台面折成直角方边,面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下层SUS304不锈钢平板制作，板厚:1.2mm。脚通：φ38*1.2不锈钢圆管； 配可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| E11 | 开口打荷柜 | 1900*900*800 | 2 | 台 | 说明：不锈钢板材选用SUS304-2B。面板厚度：1.5mm。层板，底围，门板厚度：1.2mm。加强档筋厚度：1.2mm材料，配不锈钢可调重力脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| E12 | 单向移门柜 | 1500*750*800 | 2 | 台 | 1.配置标准及性能要求：选用SUS304-2B不锈钢。面板厚＆1.5mm层，底围，门板厚＆1.2mm，筋厚＆1.0mm材料，配不锈钢可调重力脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| E13 | 双星盆台 | 1500*750*800 | 1 | 台 | 1.配置标准及性能要求：说明：选用SUS304-2B不锈钢。台面厚度：1.5mm的磨砂贴膜不锈钢板，衬筋厚度1.2mm；星盆：厚1.5mm，脚通：φ38*1.2不锈钢圆管；下层管架：Φ32mm*1.2不锈钢圆管圆管制作，台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| E14 | 四门高身冰箱（冷藏） | 1230*710*1990 | 2 | 台 | 1、本系列产品采用整体高密度发泡保温效果好。2、内外采用优质201无磁不锈钢。3、门（除玻璃门外）全部采用自动回归门，取物完后更便捷，门拉手用暗藏式内拉，高端大气上档次。4、全系采用电子温控器，温度控制更精准。5、压缩机用钱江/霓虹品牌压缩机、高效节能更环保。 | 麦斯科 | 格林斯达 | 中雪 |  |  |  |
| E15 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1 | 台 | 1.配置标准及性能要求：选用SUS304-2B不锈钢。层板采用1.2mm磨砂不锈钢板制作，下加强衬：1.0mm不锈钢板制作。脚通：不锈钢圆管，￠38厚度1.2mm；配可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| E16 | 鹅颈龙头 | 冷热混合 | 3 | 只 | 全铜材质，陶瓷阀芯，标配六寸（152mm）鹅颈水嘴（可选配八寸（203mm）鹅颈水嘴） | 谷德朗 | 龙旗 | 君畅 |  |  |  |
| E17 | 燃气设备灭火系统 | (双瓶组) | 1 | 台 | 采用机械，电控相结合启动，24小时监控。发现火情自动启动，手动启动，应急启动三种方式及时熄灭火情。在灭油锅火的同时把药剂喷向烟罩，烟道，同时切断燃气，药剂喷洒完毕，水流阀自动开启，使其降温。 | 顺康 | 雾龙 | 厨安 |  |  |  |
| E18-A | 油烟净化一体式烟罩 | 2600*1350*550 | 4 | 组 | 1.规格：2600*1300*995mm 2.电压：380v 功率：4kw 3.采用优质国标不锈钢制作，坚实耐用、美观抗油污。 4.烟罩净化一体化，节省厨房空间。 5.双层除油分离技术，高效回收废油，纳米涂层，易清洗。 6.高转速大风量低噪音风机，更稳定，更安静。 7.可变口风口设计，安装无烦恼，适用更广。 8.管道无积油，免清洗，维护成本低，更安全。 | 荣创 | 深速洁 | 远通 |  |  |  |
| E18-B | 油烟净化一体式烟罩 | 2400*1350*550 | 1 | 组 | 1.规格：2600*1300*995mm 2.电压：380v 功率：4kw 3.采用优质国标不锈钢制作，坚实耐用、美观抗油污。 4.烟罩净化一体化，节省厨房空间。 5.双层除油分离技术，高效回收废油，纳米涂层，易清洗。 6.高转速大风量低噪音风机，更稳定，更安静。 7.可变口风口设计，安装无烦恼，适用更广。 8.管道无积油，免清洗，维护成本低，更安全。 | 荣创 | 深速洁 | 远通 |  |  |  |
| E19 | 洗地龙头 | 10.5米 | 1 | 台 | 表面静电喷塑开放式卷盘 配10.7米黑色高压重工三层钢丝液压管 配置一把前扳机黄铜水枪 管子承受压力300-1000psi 温度0-100℃ | 谷德朗 | 龙旗 | 君畅 |  |  |  |
| 点心间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 四门高身冰箱（冷藏） | 1230*710*1990 | 1 | 台 | 1、本系列产品采用整体高密度发泡保温效果好。2、内外采用优质201无磁不锈钢。3、门（除玻璃门外）全部采用自动回归门，取物完后更便捷，门拉手用暗藏式内拉，高端大气上档次。4、全系采用电子温控器，温度控制更精准。5、压缩机用钱江/霓虹品牌压缩机、高效节能更环保。 | 麦斯科 | 格林斯达 | 中雪 |  |  |  |
| F02 | 和面机 | SM2-25/850×560×1120 | 1 | 台 | 额定电压: 380V 额定频率:50Hz 电机功率:2.2kW 整机重量:140kg 钩转速:第一转速：140rpm，第二转速：280rpm. 缸转速:第一转速：12.8rpm，第二转速：25.5rpm. 容量：面粉:12.5kg，面团：25kg. | 新麦 | 雷鸟 | 三麦 |  |  |  |
| F03 | 压面机 | YQ-70 | 1 | 台 | 配置标准及性能要求：电源：220V、50HZ，功率：1.5KW， | 恒联 | 恒宇 | 永强 |  |  |  |
| F04 | 搅拌机 | SM-401/650×660×990 | 1 | 台 | 额定电压: 380V 额定频率:50Hz 电机功率:0.75kW 整机重量:170kg 搅拌速度:105/208/404rpm. 容量：40L. | 新麦 | 雷鸟 | 三麦 |  |  |  |
| F05 | 醒发箱 | SM2-32S | 1 | 台 | 电源：220V，功率：3.5KW | 新麦 | 雷鸟 | 三麦 |  |  |  |
| F06 | 单星移门柜 | 1000*760*800 | 1 | 台 | 1.配置标准及性能要求：说明：选用SUS304-2B不锈钢。台面厚度：1.5mm的磨砂贴膜不锈钢板，衬筋厚度1.2mm；星盆：厚1.5mm，脚通：φ38*1.2不锈钢圆管；下层管架：Φ32mm*1.2不锈钢圆管圆管制作，台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| F07 | 五星蒸包炉 | 电热五孔 | 1 | 台 | 380V 12KW | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| F08 | 三层电烤箱 | 三层六盘 | 1 | 台 | 额定电压: 380V 额定频率:50Hz 电机功率:16.5kW 整机重量:600kg | 新麦 | 雷鸟 | 三麦 |  |  |  |
| F09 | 落地式炸炉 | 800*800*800 | 1 | 台 | 电压：380V 功率：8KW*2 全优质不锈钢结构设计，更加坚固耐用； 采用技术领先的德国 “Infineon” IGBT； 先进智能化电脑控制技术的运用； 全新防水、防油烟、防虫设计； 升温快，热效率高达92%，提高出菜率，节省50%以上；自动安全保护功能，性能更安全可靠； 精准温控，八档火力循环调节，自动出水； 人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然；三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨房健康。 | 荣创 | 名厨 | 驰能 |  |  |  |
| F10 | 油烟净化一体式烟罩 | 1500*1300*550 | 2 | 组 | 1.规格：2600*1300*995mm 2.电压：380v 功率：4kw 3.采用优质国标不锈钢制作，坚实耐用、美观抗油污。 4.烟罩净化一体化，节省厨房空间。 5.双层除油分离技术，高效回收废油，纳米涂层，易清洗。 6.高转速大风量低噪音风机，更稳定，更安静。 7.可变口风口设计，安装无烦恼，适用更广。 8.管道无积油，免清洗，维护成本低，更安全。 | 荣创 | 深速洁 | 远通 |  |  |  |
| F11 | 木面工作台 | 1500*800*800 | 1 | 台 | 台面：采用50mm优质木板制作，横档：φ25*38*1.2不锈钢方管管；脚通：φ50*1.2不锈钢圆管；台脚：配不锈钢调节脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| F12 | 鹅颈龙头 | 冷热混合 | 1 | 个 | 全铜材质，陶瓷阀芯，标配六寸（152mm）鹅颈水嘴（可选配八寸（203mm）鹅颈水嘴） | 谷德朗 | 龙旗 | 君畅 |  |  |  |
| F13 | 灭蝇灯 | 40W | 1 | 台 | 220V，40W | 海克 | 蝇博士 | 亨得利 |  |  |  |
| 预进间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 单星挂墙盆台 | 800*500*250 | 1 | 台 | 台面：SUS304 厚度1.2mm；衬筋；星盆：厚1.2mm，脚通：φ38mm不锈钢圆管；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| G02 | 感应龙头 | 冷热型 | 1 | 台 | 全铜材质，红外感应距离25cm，感应距离可调，可接冷、热水源 直流电（电池型） | 谷德朗 | 龙旗 | 君畅 |  |  |  |
| 冷菜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 四门高身冰箱（冷藏） | 1230*710*1990 | 1 | 台 | 1、本系列产品采用整体高密度发泡保温效果好。2、内外采用优质201无磁不锈钢。3、门（除玻璃门外）全部采用自动回归门，取物完后更便捷，门拉手用暗藏式内拉，高端大气上档次。4、全系采用电子温控器，温度控制更精准。5、压缩机用钱江/霓虹品牌压缩机、高效节能更环保。 | 麦斯科 | 格林斯达 | 中雪 |  |  |  |
| H02 | 制冰机 | 60KG | 1 | 台 | —产冰量60kg —220V/480W —采用304不锈钢及ABS工程塑料，PE滚塑圆角储冰桶，造型美观、坚固、实用。 —电脑板智能控制，自动制冰、自动落冰、自动清洗、故障报警。 —一体式制冰机采用下拉门设计、节约空间、易于取冰；前置式空气过滤网、易于清洗，保证机器更好制冰。 | 万利多 | 久景 | 星崎 |  |  |  |
| H03 | 净水过滤器 | 双头 | 1 | 台 | —过滤精度：0.2微米； —瞬间流量：5.7升/分钟； —处理量：34069升； —去除：颗粒杂质，余氯/异味，孢子包囊 | 爱惠浦 | 3M | BWT |  |  |  |
| H04 | 双星盆台 | 1500*750*800 | 1 | 台 | 1.配置标准及性能要求：说明：选用SUS304-2B不锈钢。台面厚度：1.5mm的磨砂贴膜不锈钢板，衬筋厚度1.2mm；星盆：厚1.5mm，脚通：φ38*1.2不锈钢圆管；下层管架：Φ32mm*1.2不锈钢圆管圆管制作，台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| H05 | 挂墙层板 | 1500*380 | 2 | 台 | 层板面采用不锈钢SUS304，厚度1.2mm，衬筋厚度1.0mm,墙面固定处厚度1.2mm开U型孔。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| H06 | 单向移门工作柜 | 1500*750*800 | 1 | 台 | 1.配置标准及性能要求：选用SUS304-2B不锈钢。面板厚＆1.5mm层，底围，门板厚＆1.2mm，筋厚＆1.0mm材料，配不锈钢可调重力脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| H07 | 单向移门工作柜 | 1300*800*800 | 1 | 台 | 1.配置标准及性能要求：选用SUS304-2B不锈钢。面板厚＆1.5mm层，底围，门板厚＆1.2mm，筋厚＆1.0mm材料，配不锈钢可调重力脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| H08 | 平冷工作柜 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 1、本系列产品采用整体高密度发泡保温效果好。2、内外采用优质201无磁不锈钢。3、门（除玻璃门外）全部采用自动回归门，取物完后更便捷，门拉手用暗藏式内拉，高端大气上档次。4、全系采用电子温控器，温度控制更精准。5、压缩机用钱江/霓虹品牌压缩机、高效节能更环保。 | 麦斯科 | 格林斯达 | 中雪 |  |  |  |
| H09 | 鹅颈龙头 | 冷热混合 | 2 | 个 | 全铜材质，陶瓷阀芯，标配六寸（152mm）鹅颈水嘴（可选配八寸（203mm）鹅颈水嘴） | 谷德朗 | 龙旗 | 君畅 |  |  |  |
| H10 | 紫外线消毒灯 | 30W | 2 | 台 | - 1、电压：220V，功率：30W，尺寸5：≥1050*96*53mm 2、灯管：30w紫外线杀菌灯管 3、覆盖面积20m2—25m2 4、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 - 5、机器带遥控功能 6、紫外线辐照强度≥107 μW/cm2 | 丽吉尔 | 金卫士 | 飞利浦 |  |  |  |
| H11 | 光波炉 | 20L | 1 | 台 |  | 格兰仕 | 松下 | 美的 |  |  |  |
| 售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I01 | 五格保温柜连双层取餐玻璃架 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 1.配置标准及性能要求：采用SUS304 2B 1.5mm的磨砂贴膜不锈钢板，加强筋采用SUS304不锈钢磨砂贴塑板，厚度1.0mm；保温水槽内胆采用SUS304 2B 1.0mm的磨砂贴膜不锈钢板，底、围，门板厚＆1.2mm，筋厚＆1.0mm材料，配不锈钢可调重力脚。额定电压：220V；额定功率：7KW | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| I03 | 汤保温柜连双层取餐玻璃架 | 1500*800*800 | 1 | 台 | 1.配置标准及性能要求：采用SUS304 2B 1.5mm的磨砂贴膜不锈钢板，加强筋采用SUS304不锈钢磨砂贴塑板，厚度1.0mm；保温水槽内胆采用SUS304 2B 1.0mm的磨砂贴膜不锈钢板，底、围，门板厚＆1.2mm，筋厚＆1.0mm材料，配不锈钢可调重力脚。额定电压：220V；额定功率：4KW | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| I04-A | 双层工作台 | 1500*800*800 | 2 | 台 | 1.配置标准及性能要求：选用SUS304全优质不锈钢板制作。台面板厚:1.5mm磨砂不锈钢制作，四边封密。台面折成直角方边,面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下层SUS304不锈钢平板制作，板厚:1.2mm。脚通：φ38*1.2不锈钢圆管； 配可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| I04—B | 双层工作台 | 1200*800*800 | 1 | 台 | 1.配置标准及性能要求：选用SUS304全优质不锈钢板制作。台面板厚:1.5mm磨砂不锈钢制作，四边封密。台面折成直角方边,面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下层SUS304不锈钢平板制作，板厚:1.2mm。脚通：φ38*1.2不锈钢圆管； 配可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| I05 | 单向移门柜 | 1600*800*800 （缺口600*200） | 1 | 台 | 1.配置标准及性能要求：选用SUS304-2B不锈钢。面板厚＆1.5mm层，底围，门板厚＆1.2mm，筋厚＆1.0mm材料，配不锈钢可调重力脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| I06 | 电磁单头煮面炉 | 1000*1000*（800+400） | 1 | 台 | 电压：380V 功率：15KW 全优质不锈钢结构设计，更加坚固耐用； 采用技术领先的德国 “Infineon” IGBT； 先进智能化电脑控制技术的运用； 全新防水、防油烟、防虫设计； 升温快，热效率高达92%，提高出菜率，节省50%以上；自动安全保护功能，性能更安全可靠； 精准温控，八档火力循环调节，自动出水； 人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然；三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨房健康； | 荣创 | 名厨 | 驰能 |  |  |  |
| I07 | 炉灶拼台 | 500*1000*800 | 1 | 台 | 1.配置标准及性能要求：选用SUS304-2B全优质不锈钢板制作。台面板厚:1.5mm磨砂不锈钢制作，四边封密。台面折成直角方边,面板下衬中密度板，板厚≥15mm，脚通：不锈钢圆管，￠38厚度1.2mm； 配可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| I08 | 电磁单眼矮汤炉 | 650*750*500/700 | 1 | 台 | 电压：380V 功率：12KW 全优质不锈钢结构设计，更加坚固耐用； 采用技术领先的德国 “Infineon” IGBT； 先进智能化电脑控制技术的运用； 全新防水、防油烟、防虫设计； 升温快，热效率高达92%，提高出菜率，节省50%以上；自动安全保护功能，性能更安全可靠； 精准温控，八档火力循环调节，自动出水； 人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然；三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨房健康。 | 荣创 | 名厨 | 驰能 |  |  |  |
| I09 | 集气罩 | 2400*1480*550 | 1 | 组 | 说明：不锈钢板材选用SUS304-2B。板厚1.5mm，配接油盒。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J01 | L型污碟台单孔污碟台 | （2100+1060）*760*（1340+760） | 1 | 台 | 1.配置标准及性能要求：说明：选用SUS304-2B不锈钢。台面厚度：1.5mm的磨砂贴膜不锈钢板，衬筋厚度1.2mm；星盆：厚1.5mm，脚通：φ38*1.2不锈钢圆管；下层管架：Φ32mm*1.2不锈钢圆管圆管制作，台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| J02 | 高压花洒连水龙头 | 冷热混合 | 1 | 台 | 主体全铜材质，全铜阀芯，配18"（457mm）进水软管，进水口配有止回阀，防止回水倒流，配150mm墙支架。 | 谷德朗 | 龙旗 | 君畅 |  |  |  |
| J03 | 通道式洗碗机 | CSB200 | 1 | 台 | 洗涤速度（筐/时）：200 洗臂数量（个）：上5下4 清洗温度（°C）：60-65 喷淋温度（°C）：82-90 清洗泵功率（KW）：2 洗涤高度（mm）：440 配筐尺寸（mm）：500*500 每小时耗水量（升/小时）：200 进水温度（°C）：10-65 进水压力(KG/cm²)：1-6 电加热： 清洗箱加热功率（KW）：12 喷淋箱加热功率：10°C进水 24KW/65°C进水 12KW 电加热配电量：10°C进水 36KW/65°C进水 26KW 蒸汽加热： 蒸汽压力（bar）：1.5-3.5 蒸汽消耗量（kg/h）:60 蒸汽加热总功率（KW）：2 烘干机 尺寸（mm）：945*720*2090 烘干电加热（KW）：9 烘干蒸汽加热（kg/h）：10 烘干风机（KW）：0.5 热风循环量（m³/h）：2700 | 捷莱特 | 洗力 | 诺康 |  |  |  |
| J04 | 集气罩 | 1800*1000*550 | 1 | 组 | 说明：不锈钢板材选用SUS304-2B。板厚1.5mm，配接油盒。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| J05 | 洁碟台 | 1000*760*800 | 1 | 台 | 说明：不锈钢板材选用：SUS304-2B。台面厚度：1.5mm，衬筋厚度1.2mm；星盆：厚1.2mm，脚通：38*38*1.5mm不锈钢方管；下层管架：台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| J06 | 单孔残菜台 | 1200*750*800 | 1 | 台 | 选用SUS304-2B全优质不锈钢板制作。台面板厚:1.2mm磨砂不锈钢制作，四边封密。台面折成直角方边,面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下层板SUS304-2B不锈钢板，厚度1.0mm制作，脚通：不锈钢圆管，￠38厚度1.0mm； 配可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| J07 | 单星盆台 | 1000*750*800 | 3 | 台 | 1.配置标准及性能要求：说明：选用SUS304-2B不锈钢。台面厚度：1.5mm的磨砂贴膜不锈钢板，衬筋厚度1.2mm；星盆：厚1.5mm，脚通：φ38*1.2不锈钢圆管；下层管架：Φ32mm*1.2不锈钢圆管圆管制作，台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| J08 | 鹅颈龙头 | 冷热混合 | 3 | 个 | 全铜材质，陶瓷阀芯，标配六寸（152mm）鹅颈水嘴（可选配八寸（203mm）鹅颈水嘴） | 谷德朗 | 龙旗 | 君畅 |  |  |  |
| J09 | 双层工作台 | 1200*750*800 | 1 | 台 | 1.配置标准及性能要求：选用SUS304全优质不锈钢板制作。台面板厚:1.5mm磨砂不锈钢制作，四边封密。台面折成直角方边,面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下层SUS304不锈钢平板制作，板厚:1.2mm。脚通：φ38*1.2不锈钢圆管； 配可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| J10 | 拖把池连挂架 | 1100*600*500*150 | 1 | 台 | 选用SUS304-2B不锈钢。台面厚度：1.5mm的磨砂贴膜不锈钢板，衬筋厚度1.2mm；星盆：厚1.2mm，脚通：φ38*1.5mm不锈钢圆管；下层管架：Φ32mm*1.2mm不锈钢圆管圆管制作，台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| J11 | 洗地龙头 | 10.5米 | 1 | 台 | 表面静电喷塑开放式卷盘 配10.7米黑色高压重工三层钢丝液压管 配置一把前扳机黄铜水枪 管子承受压力300-1000psi 温度0-100℃ | 谷德朗 | 龙旗 | 君畅 |  |  |  |
| J12 | 双门热风循环消毒柜 | 1300*610*1900 | 3 | 台 | 说明：不锈钢板材选用SUS304-2B不锈钢制。外胆板厚：1.0mm,内胆板厚：1.0mm，液晶智能温控系统，热风循环系统，电源：220V，功率：4.4KW | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| J13 | 灭蝇灯 | 40W | 1 | 台 | 220V，40W | 海克 | 蝇博士 | 亨得利 |  |  |  |
| J14 | 洗衣机 | 9KG | 1 | 台 |  | 海尔 | 西门子 | 小天鹅 |  |  |  |
| 男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K01 | 四门更衣柜 | 1000*450*1900 | 12 | 台 | 侧板：SUS304 不锈钢板，厚度1.0mm；柜门：柜门厚度1.0mm。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L01 | 箱式风机 | 380V 4KW | 1 | 台 | DT-18 风量：12500m³/H 全压：420Pa 转速：864r/min | 达通 | 七星 | 普贤 |  |  |  |
| L02 | 风机启动柜 | 4KW | 1 | 台 |  | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L03 | 吊装减震支架 | 100KG | 1 | 套 |  | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L04 | 不锈钢排烟风管 | 600*500~500*500 | 35 | ㎡ | 采用不锈钢板制作0.8- 1.2mm板材制作,含风管软接。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L05 | 防震软接 | 600*500 | 1 | 套 |  | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L06 | 风管150℃防火阀 | 600*500 | 2 | 套 | 3C认证 | / |  |  |  |  |  |
| L07 | 铝合金防雨百叶 | 560*560 | 1 | 只 |  | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L08 | 不锈钢排烟风管 | 500*500 1100*800 1600*800 1800*800 | 431 | ㎡ | 采用不锈钢板制作0.8- 1.2mm板材制作,含风管软接。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L09 | 风管150℃防火阀 | 1800*800 | 1 | 台 | 3C认证 | / |  |  |  |  |  |
| L10 | 风管150℃防火阀 | 1600*800 | 1 | 台 | 3C认证 | / |  |  |  |  |  |
| L11 | 风管150℃防火阀 | 1100*800 | 2 | 台 | 3C认证 | / |  |  |  |  |  |
| L12 | 防震软接 | 1800*800 | 1 | 套 |  | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L13 | 防震软接 | 1600*800 | 1 | 套 |  | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L14 | 排油烟后倾式风机 | 380V 37KW | 1 | 台 | 33”≥950Pa 60000m³/H | 达通 | 七星 | 普贤 |  |  |  |
| L15 | 油烟净化器 | 60000m³/H | 1 | 台 | 处理量60000m³/H 符合高空排放标准 | 达通 | 七星 | 普贤 |  |  |  |
| L16 | 减震器 | 250KG | 4 | 只 |  | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L17 | 不锈钢变径 | 1800*800/净化器进风口 | 1 | 只 | 采用不锈钢板制作0.8- 1.2mm板材制作,含风管软接。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L18 | 不锈钢变径 | 净化器出风口/风机进风口 | 1 | 只 | 采用不锈钢板制作0.8- 1.2mm板材制作,含风管软接。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L19 | 防震软接 | 风机进风口 | 1 | 只 |  | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L20 | 90度弯头 | 风机出风口 | 1 | 只 | 采用不锈钢板制作0.8- 1.2mm板材制作,含风管软接。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L21 | 不锈钢防雨帽 | 风机出风口 | 1 | 只 | 采用不锈钢板制作0.8- 1.2mm板材制作,含风管软接。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L22 | 箱式风机 | 380V 4KW | 1 | 台 | DT-18 风量：12500m³/H 全压：420Pa 转速：864r/min | 达通 | 七星 | 普贤 |  |  |  |
| L23 | 风机启动柜 | 4KW | 1 | 台 |  | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L24 | 吊装减震支架 | 100KG | 1 | 套 |  | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L25 | 不锈钢补风管道 | 600*500 | 28 | ㎡ | 采用不锈钢板制作0.8- 1.2mm板材制作,含风管软接。 | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L26 | 防震软接 | 600*500 | 1 | 套 |  | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L27 | 减震器 | 100KG | 4 | 只 |  | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L28 | 铝合金补风口 | 300*400 | 9 | 套 |  | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L29 | 铝合金防雨百叶 | 560*560 | 1 | 只 |  | 厂制品 | / | / |  |  |  |
| L30 | 电缆 | 16²*5 | 300 | 米 | 铜芯线，符合国家标准 | 江南 | 远东 | 熊猫 |  |  |  |
| 合 计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）：. 报价单位联系人：. 联系电话：. 日期：. |