循环经济产业园车间外部爬梯除锈翻新喷漆项目

询价公告

启东交投再生资源有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就循环经济产业园车间外部爬梯除锈翻新喷漆项目进行公开询价采购。

项目需求

- 项目地点：启东市循环经济产业园 - 项目服务：一年（一年内如发生生锈、掉漆等情况，免费进行翻新喷漆）。 - 项目规模：3部车间外部爬梯，爬梯高度约15米，宽度约为60厘米（尺寸以现场实际尺寸为准）。 - 项目期限：自合同签订之日起30日历天内完成全部施工并通过验收。 - 质量要求：符合国家现行相关施工及验收规范，一次性验收合格。

说明：

- 一、本项目最高限价为人民币 28374.00 元，报价超过最高限价的为无效报价。

- 二、供应商资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

- 2、具有合法有效的营业执照；

- 3、近三年内没有因骗取中标、严重违约、违法经营等问题受到有关部门行政处罚或被暂停投标资格并在暂停期内；

- 4、本项目招标不接受联合体投标。

- 三、 报价注意事项

- 1、本项目采用总价报价方式。报价包括但不限于全部材料费、人工费、机械费、包装费、运杂（运抵现场）、卸货、高空作业费、人员运输保险费、税金等完成该项目所产生的一切费用。报价时应根据采购单位要求等充分考虑实际情况以及现场情况。采购单位不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在服务期间提出任何增加费用的要求。请各供应商在报价时充分考虑各种因素，合同价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 2、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有异议的，请在递交报价文件截止时间2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

- 相关技术问题，如需勘探现场的，请与采购单位联系。

- 采购单位：启东交投再生资源有限公司

- 联系人：潘先生

- 联系电话：15996515458

- 3、报价文件构成

（1）法人代表授权委托书原件及被授权人身份证复印件（按附件1格式填写）；

（2）法人身份证复印件；

- （3）营业执照复印件；

- （4）诚信承诺函（按附件2格式填写）；

- （5）报价表（按附件3格式填写）；

- 有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖投标人单位公章，否则视为无效报价文件。

- 报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件须装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。不接受到付件。

- 4、报价文件递交及开标时间

- 报价文件请于2026年4月24日下午15:00截止前密封邮寄至：江苏省启东市公园南路200号启晟大厦前台 (收件人：王女士，联系电话：0513-80920515)。

- 开标时间：2026年4月24日下午15:00

- 开标地点：江苏启晟集团有限公司集采中心开标室

- 注意：本项目为不见面开标，投标人须在规定的投标文件接收截止时间前将投标文件邮寄至规定接收地点。请各潜在投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，自行选择安全可靠的邮寄方式，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，由各潜在投标人自行承担相关责任。

- 5、报价保证金：本项目不收取报价保证金。

- 四、商务部分要求

- 1、技术要求：（1）钢材表面应平整，施工前应把表面油污、铁锈清除干净。（2）爬梯表面处理方法：采用除锈漆涂刷或动力工具除锈，腐蚀严重的地方应采取电焊修补。（3）爬梯表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈等。（4）已经处理的爬梯表面，不得再次污染；当受到第二次污染时，应再次进行表面处理。（5）经处理的爬梯基层，应及时涂刷底层涂料，间隔时间不允许超过5小时。按比例混合油漆，底漆用环氧富锌底漆（80μm），漆与固化剂比例为10:1，并勾兑稀释剂，充分搅拌均匀，熟化15分钟，以后再进行刷涂。（6）底漆完全干燥后，刷涂环氧云铁中间漆（100μm）。（7）再待干燥后，刷涂聚氨酯面漆（80μm）。要求涂刷均匀无遗漏、无流挂痕迹。

- 2、安全施工要求：所有参与施工人员应正确佩戴完好的安全帽，并系好帽带。施工前，应首先检查机具完好，配备灭火器，检查电源线无破损漏电。登高时必须佩戴完好的安全带，并正确使用。使用磨光机除锈时，必须佩戴护目镜，防止铁屑崩入眼内。施工用的悬挂绳及安全绳严禁捆绑在通风筒、下料管等高温位置。进行悬挂作业时，应另设安全绳，安全带必须挂安全绳上。在施工范围设置合理警戒线和警示牌，防止高空坠物。登高使用登高架时，登高设施必须安放牢固。大风及雷雨天气应停止施工。现场存放的油漆、稀料等易燃易爆物品应远离热源，避免阳光直射。作业人员使用的工具、材料等作品必须抓稳拿牢，严禁抛掷。

3、服务期要求：自合同签订之日起三十日历天内完成全部施工并一次性验收合格，如因成交供应商原因延期未完成施工并验收合格的，按违约处理。每推迟一天罚款2000元。中标单位如接到采购单位在服务期内需翻新、补漆等情况发生，因在24小时内及时进行免费处理。服务期为一年。

4、本项目的技术标准与规范：本项目采用的技术标准与规范按国家、省、市有关行业主管部门制定的技术标准、规范执行，如有变更以最新发布的为准。

5、投标人应服从采购单位的安全文明生产管理，投标人必须对其公司人员进行安全生产教育，以增强法治观念和增强职工的安全文明意识及自我保护能力，自觉遵守采购单位的各项安全文明生产制度。在合同履行期间如发生人身伤、亡等事故，由投标人承担全部责任和经济赔偿。

- 五、合同的签订及注意事项

- 1、成交结果将在相关网站予以公布，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在三日内与采购单位签订合同。

- 2、成交供应商因自身原因不能订立合同或不能履行合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

- 六、成交原则

- 符合采购需求且报价最低者成交，如最低报价有相同者，则采购单位采取抽签的方式确定成交人。

- 投标单位需满三家。

- 七、付款方式

- 项目完成验收合格后，凭中标单位有效的增值税专票30个工作日内支付合同价95%，剩余5%等服务期满后一次性支付。成交供应商未按时提供发票的，采购单位有权不予付款，且不承担任何逾期付款责任（包括但不限于违约金、逾期付款损失等）。

启东交投再生资源有限公司

2026年4月21日