南通港启海港区中海阔通用码头工程门座式起重机采购安装项目

市场询价公告

南通港启海港区中海阔通用码头工程门座式起重机采购安装项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、项目具体需求

1.南通港启海港区中海阔通用码头工程须采购2台门座式起重机，具体清单内容如下：

| 序号 | 主要部件名称 | 型号及规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门座式起重机（带抓斗） | 40t-25m，轨距10.5m | 主要技术参数如下： 1、额定起重机：40t（含吊钩），25t（含抓斗）； 2、起升高度：轨面以上≥16m（抓斗下）、≥24m（吊钩下）、轨面以下≥15m； 3、工作幅度：9-25m； 4、工作速度：起升速度≥35m/min（满载），≥50m/min（空载）、旋转速度≥1.2rpm、变幅速度≥35m/min、行走速度≥25m/min； 5、轨距：10.5m； 6、基距：10.5m； 7、轮距：≥0.765m； 8、轮数：8个/腿； 9、轨道型号：QU80； 10、最大轮压：≤30t； 11、风速：工作状态下最大风速20m/s、非工作状态下最大风速（3S瞬时风速）70m/s； 12、最大尾部旋转半径：≤8m； 13、门架下部的净空高度：≥6m； 14、门机旋转中心距海侧轨道中心距离：5.25m； 15、门机工作行走范围：±100mm； 16、驱动及控制方式：整机PLC控制，整机交流变频调速； 17、码头面高程：6.0； 18、装机功率：≤499KW； 19、门机使用交流10KV电压，50Hz的三相电源，采用电缆卷筒供电； 20、具体主要技术参数要求和其他要求详见技术规格书； 21、含埋件的制作、安装； 22、详见提供的技术规格书及施工图纸。 | 台 | 2 |

2.主要配套件的品牌要求：

| 序号 | 名称 |  | 品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 |  | 大连天元、江特电机、上海南洋 |  |
| 2 | 减速器（回转，起升、变幅） |  | 弗兰德FLENDER、SEW |  |
| 3 | 制动器 |  | 法国ATV、美国多福、英国威顿 |  |
| 4 | 轴承 | 转盘以上轴承（各臂架铰点轴承，平衡梁铰点轴承，象鼻梁铰点轴承，起升滑轮及 臂架滑轮轴承，抓斗轴承），转盘以下（大车车轮轴承） | FAG、SKF |  |
|  |  | 其它部位轴承 | 哈、瓦、洛轴承 |  |
| 5 | 回转支承 |  | 上海新强联、徐州罗特艾德、洛阳轴承 |  |
| 6 | 联轴器 |  | 北京东驰、山西冠晟、北京博普 |  |
| 7 | 电缆卷筒 |  | 常州自得、宁波伟隆、常州基腾 |  |
| 8 | 电控系统 |  | 常州常迪、宁波伟隆、上海恒港 |  |
| 9 | 变频器 |  | 安川、ABB、西门子 |  |
| 10 | PLC |  | 安川、ABB、西门子 |  |
| 11 | 智能集中润滑系统 |  | 宜昌市鸿锦科技有限公司 上海显鼎机械设备有限公司 启东利德润滑设备有限公司 |  |
| 12 | 风速仪、超负荷力矩限制器 |  | 宜昌市凯诺电气有限公司 徐州赫思曼电子有限公司 广州市港诚机电设备有限公 |  |
| 13 | 抓斗 |  | 上海格鲁博 上海炯圣机械有限公司 |  |
| 14 | 视频监控 |  | 宜昌泛海巨涛科技有限公司 宜昌润朗科技有限公司 泽大科技（深圳）股份有限公司 |  |
| 15 | 上机电缆 |  | 意大利Ariston 德国prysmian 德国Nexans |  |
| 16 | 灯具 |  | 亿思特、飞利浦、海洋王 |  |
| 17 | 油漆 |  | 海虹、国际、巴斯夫 |  |

3、交货期（服务时间）：接到采购单位通知后，供应商须在200日历天内完成供货、安装、调试。

4、交货（服务）地点：采购人指定地点。

5、质量要求：提供的产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购招、投标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准（供货时提供相关证明材料）。

6、质保要求

（1）质保期限：24个月（质保期自交货并验收合格之日起计算）。中标供应商提供设备终身的免费技术咨询。

（2）在质保期内，如果设施设备因本身质量问题出现故障、缺陷，中标供应商须进行免费维修或更换。质保期内中标供应商在接到用户单位电话通知后，须在4小时之内上门服务，一般问题8小时内解决，最长不超过24小时解决问题。质保期内，同一商品、同一质量问题连续二次维修仍无法正常使用，中标供应商须无条件给予更换零部件或退货。质保期内，因采购单位原因需要更换设备的，费用由采购单位承担。

（3）在质保期内如有零件损坏，免费更换因质量原因损坏的零部件，自更换之日起，再对该零件保修一年。

7、设备的运输、安装、调试和试运行及培训：

（1）中标供应商做好设备进场安装前的现场勘查及各项准备工作，提前5天将安装调试过程中的重要工序、安装方案、安装计划书面通知采购人，采购人对安装调试过程进行监督。

（2）中标供应商负责设备的安装调试，并经当地技术监督局备案、检验等，并保证交付正常使用，所发生的费用全部含在合同价中。

（3）预验收：在设备制造完成发运前，中标供应商安排采购人在设备制造厂进行预验收。预验收按国家、行业标准及技术协议进行，验收合格后方可发货。

（4）最终验收：设备安装、调试完成后，进行连续不少于1个月的生产带负荷运行，按照国家和行业以及安全质量标准有关起重设备验收的标准及精度检验，对设备静态精度进行检测，检验合格后双方代表签字视为正式验收，检验费用由中标供应商承担。若出现验收不合格项双方应签订整改备忘录，由中标供应商对其整改并按规定时间完成，对整改项目进行验收合格后视为最终验收。

（5）在设备最终验收后，中标供应商在现场对采购人操作、维修人员进行技术培训，时间不少于10个工作日。

（6）中标供应商负责提供“设备操作规程”、“安全操作规程”纸质版和电子版（U盘）各1份。

8、安全、环保

（1）中标供应商提供的设备须符合国家的环保要求、符合国家的产品安全标准。

（2）中标供应商所提供的电器设备要符合CE安全标准。

9、技术资料

（1）随设备提供起重机的使用、操作和维修、保养手册、产品合格证等与设备相关资料。

（2）随设备提供起重机的机械图、电路图、零部件图、整机的装配图等。

（3）提供起重机的主梁及结构的计算书。

（4）提供随机配件和易损件的清单。

（5）随设备提供的技术资料还包括：设备的操作、维修说明书，机械构造图、机械易损件零件图（车轮组、联轴器、制动轮、传动轴、卷筒、滑轮组等）、电气原理图、电气安装接线图、配套件明细、配套件合格证、材料合格报告、制造过程的检验报告、整机合格证、监督检验报告、型式试验报告，包括法律法规要求应当提供的资料；图纸应提供电子版1套和2套纸制版。

（6）提供厂家设计、制造、安装、维修等资质证书，随设备提供所有的加工部件、外购件合格证书或质量检测报告等证明文件。

二、约定事项

1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2.市场询价表及相关材料于2025年09月23日17:00前，以电子邮件的方式发送至指定邮箱（496699795@qq.com）,或送或寄（以签收时间为准）至江苏启晟集团有限公司（启东市公园南路200号），联系人：范晓旭，联系电话：0513-80920520。

3.报价费用说明：包括供应商完成本项目所有工作内容所需的一切费用，包括但不限于全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装、卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、成品保护、优化设计、安装、调试、运行、保修期内维保服务、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修、办理特种设备使用登记所需费用以及与货物有关的特殊要求等一切费用，以及本项目招标需要的其他费用等。报价供应商应充分考虑本项目实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。

4.报价单位须提供合法的营业执照。

5.拟定支付方式及期限：签订合同后付合同总价的20%，付款前供应商须提供等额的银行保函，银行保函的有效期到全部设备到场之日；全部货物卸运到交货地点，经采购方确认后，支付至合同总价的60%；设备安装调试完毕且验收合格（含取得特种设备验收报告），提供全部竣工资料，经采购方确认后，支付至合同总价的80%；审计结束后付至审定价的95%；余款在验收合格满两年后付清；以上付款均不计利息。

6.其他：（１）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将被列入黑名单；（２）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（３）本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

附件1：南通港启海港区中海阔通用码头工程门座式起重机采购安装项目市场询价表

附件2：南通港启海港区中海阔通用码头工程门座式起重机采购安装项目技术规格书

附件3：南通港启海港区中海阔通用码头工程门座式起重机采购安装项目图纸

启东大晟港务有限公司

2025年09月17日

南通港启海港区中海阔通用码头工程门座式起重机采购安装项目

市场询价表

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

| 序号 | 主要部件名称 | 型号及规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门座式起重机（带抓斗） | 40t-25m，轨距10.5m | 主要技术参数如下： 1、额定起重机：40t（含吊钩），25t（含抓斗）； 2、起升高度：轨面以上≥16m（抓斗下）、≥24m（吊钩下）、轨面以下≥15m； 3、工作幅度：9-25m； 4、工作速度：起升速度≥35m/min（满载），≥50m/min（空载）、旋转速度≥1.2rpm、变幅速度≥35m/min、行走速度≥25m/min； 5、轨距：10.5m； 6、基距：10.5m； 7、轮距：≥0.765m； 8、轮数：8个/腿； 9、轨道型号：QU80； 10、最大轮压：≤30t； 11、风速：工作状态下最大风速20m/s、非工作状态下最大风速（3S瞬时风速）70m/s； 12、最大尾部旋转半径：≤8m； 13、门架下部的净空高度：≥6m； 14、门机旋转中心距海侧轨道中心距离：5.25m； 15、门机工作行走范围：±100mm； 16、驱动及控制方式：整机PLC控制，整机交流变频调速； 17、码头面高程：6.0； 18、装机功率：≤499KW； 19、门机使用交流10KV电压，50Hz的三相电源，采用电缆卷筒供电； 20、具体主要技术参数要求和其他要求详见技术规格书； 21、含埋件的制作、安装； 22、详见提供的技术规格书及施工图纸。 | 台 | 2 |  |  |
| 总 计 |  |  | 人民币大写： （¥： ） |  |  |  |  |

注：除本表外，报价单位另须提供主要配套件的品牌清单明细（格式自拟）。

日期：   年   月   日