启东市水务局应急照明及应急水泵等防汛物资采购项目

询价公告

启东市水务局就启东市水务局应急照明及应急水泵等防汛物资采购项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商响应。

一、采购需求

1.采购货物清单

| 序号 | 物资名称 | 主要规格、技术参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆全景移动照明系统 | ▲1、电池类型：锂电池，电池规格≥5*5AH。 2、光源类型：LED 3、三灯头设计，照射角度可调节，可实现单向及环形照明，配备高亮度警示灯，在提供现场作业照明同时增强作业保障能力。 ▲4、LED光源规格，额定功率：强光≥180W、工作光≥90W、弱光≥60W。 ▲5、灯具强光工作状态下，1米中心照度（单向）≥50000lx，5米中心照度（单向）≥2600lx，10米中心照度（单向）≥640lx。 ▲6、防护等级≥IP66。 7、防爆：投标时提供有效整机国家级检测单位出具的防爆合格证复印件加盖供应商公章。 ▲8、充电时间：≤4h；连续工作时间：强光≥6h、工作光≥10h、弱光≥12h，使用外接适配器可接入220V电源，实现长时间工作。 ▲9、灯具主要控制方式：手动开关、手机APP控制；可通过手机APP与灯具蓝牙连接，实现灯具开关/调光，警示灯亮灭、无极调光、查看灯具剩余电量等操控动作。 ▲10、具备红蓝警示灯，警示效果明显，晴朗天气（夜间）下可视距离≥1Km。 ▲11、收缩尺寸≤240mm×240mm×1150mm，最大升起高度3.5m。重量≤13.5kg，并配用专用背包及背带。 12、灯具配备三角支腿，稳定性强，支腿可实现一步部署与回收。 以上打“▲”，投标时提供第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS认证标志的检测报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 应急灯 | 1、功率：≥2*12W 2、灯具整体采用可拆卸分体式结构，电池容量不小于2.2Ah，底部磁铁可拆卸不影响整体灯具使用。 3、红、蓝交替闪烁警示，灯具尾部设有红色定位灯，尾部红色定位可视距离大于100m，为救援现场提供安全警示及定位； 4、灯具应采用快充设计，充电时间不大于2h，同时应设计有直观电量显示模块，且应具有低电压警示功能。低电压警示后强光应可继续工作15min，工作光可继续工作30min。 5、灯具配有专用背带，可肩挎携带使用，实现解放双手作用。灯具尾部配有专用磁力模块，可根据实际工作需要进行拆卸处理不影响灯具正常工作，磁力吸附功能能更大限度地解放双手； ▲6、强光6米处300mm光束直径方向的平均照度（冷白聚光）≥1200lx，工作光6米处300mm光束直径方向的平均照度（冷白聚光）≥750lx。 ▲7、聚光强光连续工作时间≥6h，泛光单测光强光连续工作时间≥10h；灯具外壳防护等级IP68，可在水下1.5m处连续工作1h。 8、防爆：投标时提供有效整机国家级检测单位出具的防爆合格证加盖供应商公章。 以上打“▲”，投标时提供第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS认证标志的检测报告复印件加盖供应商公章。 | 套 | 1 |
| 3 | 手提式防爆探照灯 | 1、结构组成：方位灯、充电口、灯具、提手、电量显示、按键开关。 2、防爆：产品应采用隔爆、本安双重防爆，隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所使用。投标时提供有效整机国家级检测单位出具的防爆合格证复印件加盖供应商公章。 3、额定电压≥DC22.2V； 4、电池额定容量≥2.5Ah； 5、光源类型：LED； 6、额定功率≥12W； ▲7、5米处初始照度（lx）：强光≥5000lx，弱光≥1900lx； 8、光通量：强光≥1000lm，工作光≥500lm； 9、连续放电时间：强光≥5h，工作光≥10h； 10、电池平均使用寿命：1000次（循环）； 11、充电时间：正常≤3h，快充≤2h(且快充模式可实现充电15min，强光工作1h的效果)； 12、外形尺寸≥305×115×80mm； ▲13、外壳防护：IP66/IP68(水下2m,持续时间30min)； ▲14、重量：≤1.5kg； 15、设备材料：灯头壳、灯身筒、提手、隔爆隔、灯头盖、尾盖为高强度铝合金，按键帽为耐磨抗撕拉硅橡胶，灯具需配有专用背包。 以上打“▲”，投标时提供第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS认证标志的检测报告复印件加盖供应商公章且出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB 30734-2014《消防员照明灯具》。 | 套 | 1 |
| 4 | 多功能移动照明平台 | 1、电池额定电压：DC21.6V ▲2、电池额定容量：34Ah ▲3、照明最大功率(聚光+泛光)：110W ▲4、照度(聚泛同开)：5m处最大初始照度：≥78001x；10m处最大初始照度：≥20001x 5、照明形式：聚光+泛光、聚光、泛光 6、警示灯颜色：红/黄、红/蓝 7、照明时间(聚光+泛光100%档位):≥8h 8、电池使用寿命：循环次数≥500 ▲9、充电时间：<8h 10、外形尺寸(长×宽×高): 收缩状态：645x350x210(±50)(mm) 升起状态：645x350x1860(±50)(mm) 11、重量：20±1Kg 12、使用环境： -20～40℃ 13、音频格式：MP3 14、喇叭功率：30W 15、防护等级：灯头IP66,箱体IP65 ▲16、灯头密封圈、电池腔密封圈均须装到位。 17、升降杆收起后，升降杆有机械的锁死结构，在用拉杆拖动灯具或者灯具竖立使用时，升降杆不会倾倒。 ▲18、灯壳支架及灯头转动自如，不出现干涉；焊线及连线 处要牢固无任何松动。 以上打“▲”，投标时提供第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS认证标志的检测报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 1 |
| 5 | 水泵 | 本产品应满足JB/T6664-2017《自吸泵》标准要求。 1、 进水口径：≥150mm（6寸），出水口径≥150mm（6寸） 2、 ▲流量：≥190m³/h 3、 ▲最高扬程：≥30m； 4、 ▲自吸高度：≥8m； 5、 ▲提供泵性能数据报告和泵性能曲线； 6、 燃油：汽油； 7、 ▲内置油箱容量：≥40L； 8、 ▲装配要求：设备油箱安装于底部、配备油量表； 9、 外观要求：设备采用框架结构，可叠放双层，便于运输和存储； 10、 运输要求：设备配备吊装挂点，便于起吊装车； 11、 配备移动轮，适应野外不平整道路移动； 12、 ▲水泵发动机功率：≥15KW 13、 汽油发动机型式：双缸、四冲程、风冷； 14、 发动机排量：≥669cc； 15、 ▲启动方式：电启动； 16、 ▲水泵通过颗粒最大直径：≥25mm 17、 重量：≤170kg； 18、 尺寸（含移动轮）：≤990×745×1080mm； 19、 水泵基础配件：配备至少一卷（长度不少于6米,口径≥6寸PVC透明进水钢丝软管）；配备至少五卷（长度不少于20米,口径≥6寸口径、压力≥10kg压力的消防水带（配铝合金内扣式快速接头），配备≮2L SF级别以上汽油机油。 以上打“▲”，投标时提供第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS认证标志的检测报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 2 |
| 备注： 1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效响应。 2.请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 3.采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。 4. 产品外观应平整、光洁、无裂纹，表面应无锈蚀，涂覆层无脱剥落或气泡现象，无划伤、龟裂破损等机械损伤，各紧固件部位无松动。 4.成交供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购人的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。 5.成交供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求，且须在采购人指定地点和规定时间内将货物运送至指定地点完成安装并调试至最佳使用状态，运输、装卸、堆放、安装货物时需考虑货物的结构、承重等，不得因装卸、堆放、安装不当等发生货物被压变形或损坏等情况的发生，如发生货物变形或损坏，由成交供应商提供免费换货并免费运送至指定地点完成安装、调试，必须确保货物可以正常进行使用。 6. 投标时提供《采购货物清单》中要求提供的所有证明材料，否则视为未实质响应询价文件要求。 |  |  |  |  |

二、本项目的总价最高限价为人民币捌万捌仟贰佰元整(¥ 88200），报价超过最高限价的响应文件视为无效。

三、响应供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.供应商具有合法的企业法人营业执照。

3.供应商必须承诺在南通地区提供本项目质保期内驻点式服务。

4.本项目不接受任何形式的联合体投标。

5.禁止情形：

拒绝以下供应商参与投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

四、报价注意事项

1.供应商获取询价公告方法：从“启东市人民政府”网站自行下载。

2.供应商应按照本询价公告的要求编制响应文件，响应文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效响应文件。报价包括本采购文件所确定的采购范围内的全部内容，供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目全过程所需的一切费用，包括（但不限于）全部货物采购、制作、安装、调试、使用培训、设备设施、相关附件、辅材、人工、配件、装卸、货物运输、搬运（含二次搬运）、仓储、材料费、工具、劳务费、检测、质保、售后服务、验收、保险、税金、规费等所有与本项目相关的费用。请各供应商在报价时充分考虑各种因素（如现场环境、运输、送货等各种费用），在合同实施期间，合同综合单价（全费用综合单价）不因市场价格波动和各种风险因素的发生而进行调整，由此产生的相关风险由供应商自行承担。除双方另有约定外，采购人无须向成交供应商支付其他任何费用。

2、无论本文件是否以文字形式规定，供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、附件、辅材、配件、施工、服务、材料检测等各种未预见费用，采购人不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低货物质量。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

3、本项目的招标代理费（按苏招协[2022]002号及苏建价协[2022]7号文规定的65%计取，低于1000元的按1000元收取）、专家评标费等与本项目有关的费用由成交供应商在签订合同前支付，此费用由供应商综合考虑在投标报价中，不单独立项。

4、报价文件构成

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

（2）法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

（3）法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书）；

（4）企业法人营业执照复印件；

(5) 供应商必须承诺在南通地区提供本项目质保期内驻点式服务，投标时提供承诺函原件（签订合同前提供服务点的租房合同或房产证，采购人有权现场核实成交供应商的相关情况，如虚假承诺的则取消成交资格）；

（6）响应承诺书（格式见附件4）；

（7）产品技术偏离表（格式见附件5），对采购货物清单中的采购要求进行逐条响应，不允许负偏离，否则视为无效报价文件；所有页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价文件；

注：投标时请按《采购货物清单》中的要求附上检测报告、防爆合格证等相关证明材料，否则视为未实质性响应招标技术要求作无效投标处理。供应商提供的相关证明材料应清晰可见，否则，供应商自行承担因证明材料模糊等问题导致评委无法辨识的一切后果。

（8）报价表（格式见附件6），如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

注：响应文件正本一份、副本二份，响应文件中必须包含上述要求提供的所有材料并加盖单位公章，否则以未实质性响应采购文件处理。响应文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、供应商名称，否则视为无效响应。

5、响应文件递交

递交时间：2024年7月4日下午14:00-14:30（北京时间）

截止时间：2024年7月4日下午14:30（北京时间）

开标时间：2024年 7月4日下午14:30（北京时间）

开标地点：启东市水务局408室并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。本项目采购文件费用100元，无论是否中标，该费用不予退还。

特别提醒：

拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件，拒绝接收在截止时间后送达的响应文件，上述情况各潜在供应商充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

五、保证金

1. 响应保证金：免收。

2.履约保证金：

①本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（以银行转账或银行汇票或履约保函的形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

②成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

③发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

六、商务部分要求

1.质量要求：供应商必须提供全新、未使用过的产品、符合采购需求、符合本询价公告要求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并在供货时须提供装箱单、安装及使用说明、产品说明书、原厂质保书、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等，如未提供则视为验收不合格，取消其成交资格，履约保证金不予退还。

2.质保要求：成交供应商签订合同后三日内必须向采购单位提供货物清单中所列货物（灯具）的原厂五年（含）以上质保承诺函（且在交货验收后10年之内，由原厂提供每年2次的售后维保），所列货物（水泵）的原厂一年（含）以上质保承诺函（且在交货验收后5年之内，由原厂提供每年2次的售后维保）（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期，否则视为验收不合格，终止合同，扣除履约保证金）。质保期外，须例行维护并终身维修，确保正常使用。质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

3.售后服务要求：在免费质保期内，成交供应商需提供 7*24 小时的技术支持响应，采购人向成交供应商发出故障通知后，成交供应商应当在2小时以内到达现场，一般故障须在4小时内解决，重大故障须在24小时内解决。如不能及时排除故障，需及时提供备用设备供用户单位使用，确保不影响用户单位实际使用。超时或未在规定的时间内及时处理，每次罚500元扣款。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商必须无条件给予全套换新或退货。更换后的部件质保期自更换之日起重新计算。

4.供货与安装周期：自签订合同之日起30个日历天内完成供货及安装并调试至最佳使用状态，因成交供应商原因延期的，按违约处理。

5.交货地点：成交供应商应按照采购单位的要求，将货物运送至采购单位指定地点，并及时完成安装、调试，确保可以正常使用。

6.约定事项：

（1）货到指定地点经正常使用后，由供应商向采购人提出书面验收申请【并提供产品清单（需明确生产厂家、产品名称、型号、产品编号、生产日期、防护等级等标识或证书）、质量保证书、产品合格证、中文说明书等必须具备的相关资料】。采购人在收到供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据采购文件和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与采购文件不一致，采购人将向供应商签发整改通知书。供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

（2）必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门或其他检测机构对成交供应商所供货物进行验收及检测，如在验收及检测过程中成交供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签名确认，必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。验收及检测费用和因此所产生的所有费用（包含货物搬运、运输、上楼、检测、通讯等）由成交供应商承担。如有在验收及检测过程中所破坏的货物，由成交供应商补全，所需费用由成交供应商承担。如验收或检测发现所供货物不合格，视为项目整体验收不合格，并按违约处理。

（3）供应商必须开展安全作业，应保尽保。如果发生交通或安全措施不全等造成财产损失和人员伤亡等事故的，其责任概由供应商承担，采购人不承担任何责任。货物在指定地点安装、调试完成后，供应商需将现场打扫干净。

（4）货物清单中的要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效响应。

七、合同的签订及注意事项：

1. 采购人将在“启东市人民政府网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

2. 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同。

3.采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

4.签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

5.成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在1年启东市水务局的政府采购资格。

6.成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其1年在启东市水务局的政府采购资格。

7.成交供应商未按约定履行质保承诺函所承诺内容的，采购单位有权暂停其1年在启东市水务局的政府采购资格。

八、成交原则：

符合采购需求且总报价最低者成交。若遇同等质量、服务前提下最低报价相同时，则由采购人通过抽签方式确定成交供应商。

九、付款方式：本项目所有货物安装、调试完毕并经验收合格后付至合同价的90%，余款在验收合格满一年后一次性付清，不计利息。

十、其他要求

1.卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或者其任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由卖方承担一切责任。

2.卖方为执行本合同而提供的技术资料的使用权归买方所有。

3.供应商必须参加开标会，随时接受评委询问，并予解答。

4.评标委员会不公布落标原因，不退还投标文件。

5.在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以质量技术监督部门鉴定结果为准。有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：启东市水务局

联系人：史女士

联系电话：0513-83212180

地址：南通启东市民乐中路692号

2.采购代理机构信息

名称：江苏伟业项目管理有限公司

联系人：姚女士

联系电话：0513-83106618

联系地址：启东市汇龙镇和平中路810号景都大厦三楼

启东市水务局

2024年6月28日

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加____________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：              ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年    月   日

附：法定代表人的身份证正反面复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系        （授权单位名称）的法定代表人，现委托    （姓名）（身份证号                               ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                    采购项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年      月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年    月   日

附：代理人(被授权人)身份证正反面复印件盖公章

附件4

响 应 承 诺 书

启东市水务局：

（供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市水务局应急照明及应急水泵等防汛物资采购项目的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照采购文件的全部要求进行响应（响应内容及价格以响应文件为准）。

2.我方完全理解并同意放弃对采购文件有不明及误解的权利。

3.我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

4.如被确定为成交供应商，愿意在签订合同前向采购人交纳履约保证金，如无法通过验收，采购人可对履约保证金作不予退还处理并报相关部门予以处罚；如逾期完成合同任务，采购人可按采购文件予以处理。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的响应文件自开标后60天内有效。

7．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　传真：

供应商代表姓名：　　　　　　　　职务：

供应商代表手机：

供应商名称：　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件5

产品技术偏离表

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 产品名称 | 招标技术规格要求 | 投标品牌、型号 | 投标货物详细规格参数 | 偏离度（正偏离、满足、负偏离） | 投标产品图片 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

备注：1.本次招标不接受负偏离，如有正偏离的，在“说明”列予以说明，如填“负偏离”将作无效投标处理。

2.因本表较长，所以要求供应商在所有偏离表页上加盖公章予以确认。

3.投标时请按《采购货物清单》要求附上检测报告、防爆合格证等相关证明材料，否则视为未实质性响应招标技术要求作无效投标处理。

4. 投标供应商用不符合招标文件要求的货物故意冒充招标文件要求的货物进行投标的，将取消中标资格并记不良行为记录一次。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

附件6

报   价   表

启东市水务局应急照明及应急水泵等防汛物资采购项目

| 序号 | 物资名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆全景移动照明系统 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 应急灯 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 手提式防爆探照灯 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 多功能移动照明平台 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 水泵 | 台 | 2 |  |  |
| 合计总价（人民币大写）： （¥： ） |  |  |  |  |  |

注：本报价表须机打并加盖供应商单位公章，手填无效。所有涉及报价的页面均须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。

供应商盖章：

法人代表签名或盖章：

年   月   日