分项报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、南舍 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小站瓦屋脊维修 | 1.凿除清运；2.脊基找平；3.压顶青灰着色；4.恢复原风貌 | m | 46.72 |  |  |
| 2 | 蝴蝶瓦屋面维修 | 1.揭顶至防水层维修；2.防水层搭接修补；3.逐垄清理；4.添配瓦件；5.调垄找平；6.避雷网维护； | ㎡ | 576.13 |  |  |
| 3 | 猫头滴水瓦维修 | 1.检查松动；2.夹灰锁口，局部铜丝栓挂加固防脱落；3.残缺补配 | m | 93.44 |  |  |
| 4 | 旧漆面打磨清理 | 1.手工+机械清理；2.除污除皮；3.基层平整 | ㎡ | 262.9 |  |  |
| 5 | 立柱、门裙板布麻（地仗） | 1.古建专用麻布；2.一麻五灰 | ㎡ | 42.8 |  |  |
| 6 | 木结构油漆 | 1.底油1遍；2.磁漆3遍； | ㎡ | 262.9 |  |  |
| 7 | 木材面防腐 | 1.环保防腐液；2.均匀涂刷3.涂刷3遍 | ㎡ | 64.9 |  |  |
| 8 | 木柱墩接 | 1.腐朽切除；2.同材质墩接；3.榫卯加固，铁件加固 | 处 | 4 |  |  |
| 9 | 方格、门窗维修 | 1.校正；2.补件及五金件；3.短窗、楣窗制安；4.古式长窗（六抹头）恢复 | ㎡ | 115.84 |  |  |
| 10 | 屏门维修 | 1.古式屏门；2.补板；3.榫卯归位注胶销锚固 | ㎡ | 7.56 |  |  |
| 11 | 封檐板维修 | 1.糟朽更换；2.防腐；3.磁漆3遍 | m | 93.44 |  |  |
| 12 | 檐口枕瓦条维修 | 1.糟朽更换；2.防腐； | m | 93.44 |  |  |
| 13 | 外墙反碱开裂空鼓清理 | 1.铲除至坚实基层；2.墙体裂缝灌浆；3.扒锔锚固； | ㎡ | 264.5 |  |  |
| 14 | 外墙抗碱底漆 | 1.封闭抗碱；2.墙面界面剂均匀涂刷；3.底漆二遍； | ㎡ | 264.5 |  |  |
| 15 | 外墙面贴玻璃纤维网格 | 1.满铺；2.搭接防开裂 | ㎡ | 264.5 |  |  |
| 16 | 外墙防水漆面 | 1.防水腻子2遍；2.外墙防水涂料2遍；3.仿旧质感 | ㎡ | 264.5 |  |  |
| 17 | 40*40方砖维修 | 1.揭除；2.修补；3.传统坐浆 | ㎡ | 1.92 |  |  |
| 18 | 八五砖铡铺地面维修 | 1.整修；2.砂浆找平；3.砖缝填实加固 | ㎡ | 15.3 |  |  |
| 19 | 清理阶沿石青苔杂草 | 1.清理；2.冲洗；3.石面保护 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 白蚁防治专项 | 1.柱根、木构、地面药物灌注喷洒 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 文保建筑保护措施 | 1.成品保护；2.围挡覆盖；3.文物防护；4.古树名木防护 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 建筑室内木构件漆面维护 | 1.除尘清洁；2.局部修补；3.漆面养护； | ㎡ | 226 |  |  |
| 23 | 垃圾外运 | 1.密闭清运；2.场外规范处置 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 脚手架 | 1.落地架、安全网、防护、满足施工 | ㎡ | 478 |  |  |
| 二、中舍 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小站瓦屋脊维修 | 1.凿除清运；2.脊基找平；3.压顶青灰着色；4.恢复原风貌 | m | 46.72 |  |  |
| 2 | 蝴蝶瓦屋面维修 | 1.揭顶至防水层维修；2.防水层搭接修补；3.逐垄清理；4.添配瓦件；5.调垄找平；6.避雷网维护； | ㎡ | 498.5 |  |  |
| 3 | 猫头滴水维修 | 1.检查松动；2.夹灰锁口，局部铜丝栓挂加固防脱落；3.残缺补配 | m | 93.44 |  |  |
| 4 | 旧漆面打磨清理 | 1.手工+机械清理；2.除污除皮；3.基层平整 | ㎡ | 281.5 |  |  |
| 5 | 立柱、门裙板布麻地仗 | 1.古建专用麻布；2.一麻五灰 | ㎡ | 45.9 |  |  |
| 6 | 木结构油漆 | 1.底油1遍；2.磁漆3遍； | ㎡ | 281.5 |  |  |
| 7 | 木材面防腐 | 1.环保防腐液；2.均匀涂刷3.涂刷3遍 | ㎡ | 62.12 |  |  |
| 8 | 木柱墩接 | 1.腐朽切除；2.同材质墩接；3.榫卯加固，铁件加固 | 处 | 5 |  |  |
| 9 | 方格、门窗维修 | 1.校正；2.补件及五金件；3.短窗、楣窗制安；4.古式长窗（六抹头）恢复 | ㎡ | 114.7 |  |  |
| 10 | 屏门维修 | 1.古式屏门；2.补板；3.整体加固 | ㎡ | 7.56 |  |  |
| 11 | 封檐板维修 | 1.糟朽更换；2.防腐；3.磁漆3遍 | m | 93.44 |  |  |
| 12 | 檐口枕瓦条维修 | 1.糟朽更换；2.防腐； | m | 93.44 |  |  |
| 13 | 外墙反碱开裂空鼓清理 | 1.铲除至坚实基层；2.墙体裂缝灌浆；3.扒锔锚固； | ㎡ | 385.3 |  |  |
| 14 | 外墙抗碱底漆 | 1.封闭抗碱；2.墙面界面剂均匀涂刷；3.底漆二遍； | ㎡ | 385.3 |  |  |
| 15 | 外墙面贴玻璃纤维网格 | 1.满铺；2.搭接防开裂 | ㎡ | 385.3 |  |  |
| 16 | 外墙防水漆面 | 1.防水腻子2遍；2.外墙防水涂料2遍；3.仿旧质感 | ㎡ | 385.3 |  |  |
| 17 | 40*40方砖维修 | 1.揭除；2.修补；3.传统坐浆 | ㎡ | 3.36 |  |  |
| 18 | 八五砖铡铺地面维修 | 1.整修；2.砂浆找平；3.砖缝填实加固 | ㎡ | 13.8 |  |  |
| 19 | 清理阶沿石青苔杂草 | 1.清理；2.冲洗；3.石面保护 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 白蚁防治专项 | 1.柱根、木构、地面药物灌注喷洒 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 文保建筑保护措施 | 1.成品保护；2.围挡覆盖；3.文物防护；4.古树名木防护 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 建筑室内木构件漆面维护 | 1.除尘清洁；2.局部修补；3.漆面养护； | ㎡ | 226 |  |  |
| 23 | 垃圾外运 | 1.密闭清运；2.场外规范处置 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 脚手费 | 1.落地架、安全网、防护、满足施工 | ㎡ | 478 |  |  |
| 三、北舍 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小站瓦屋脊维修 | 1.凿除清运；2.脊基找平；3.压顶青灰着色；4.恢复原风貌 | m | 64 |  |  |
| 2 | 蝴蝶瓦屋面维修 | 1.揭顶至防水层维修；2.防水层搭接修补；3.逐垄清理；4.添配瓦件；5.调垄找平；6.避雷网维护； | ㎡ | 643.4 |  |  |
| 3 | 猫头滴水维修 | 1.检查松动；2.夹灰锁口，局部铜丝栓挂加固防脱落；3.残缺补配 | m | 128 |  |  |
| 4 | 望板维修 | 1.修补、更换； | ㎡ | 4.5 |  |  |
| 5 | 旧漆面打磨清理 | 1.手工+机械清理；2.除污除皮；3.基层平整 | ㎡ | 812 |  |  |
| 6 | 立柱、门裙板布麻地仗 | 1.古建专用麻布；2.一麻五灰 | ㎡ | 120.6 |  |  |
| 7 | 木结构油漆 | 1.底油1遍；2.磁漆3遍； | ㎡ | 814.2 |  |  |
| 8 | 木材面防腐 | 1.环保防腐液；2.均匀涂刷3.涂刷3遍 | ㎡ | 22.5 |  |  |
| 9 | 木柱墩接 | 1.腐朽切除；2.同材质墩接；3.榫卯加固，铁件加固 | 处 | 7 |  |  |
| 10 | 方格、门窗维修 | 1.校正；2.补件及五金件；3.短窗、楣窗制安；4.古式长窗（六抹头）恢复 | ㎡ | 156.08 |  |  |
| 11 | 屏门维修 | 1.古式屏门；2.补板；3.整体加固 | ㎡ | 3.2 |  |  |
| 12 | 封檐板维修 | 1.糟朽更换；2.防腐；3.磁漆3遍 | m | 135.5 |  |  |
| 12 | 檐口枕瓦条维修 | 1.糟朽更换；2.防腐； | m | 135.5 |  |  |
| 13 | 木栏杆扶手维修 | 1.清理，糟朽更换、修补、加固；2.防腐；3.制安； | m | 68.3 |  |  |
| 14 | 走道地板维修 | 1.清理，糟朽更换、修补、加固；2.防腐；3.制安； | ㎡ | 71.4 |  |  |
| 15 | 外墙反碱开裂空鼓清理 | 1.铲除至坚实基层；2.墙体裂缝灌浆；3.扒锔锚固； | ㎡ | 453.6 |  |  |
| 16 | 外墙抗碱底漆 | 1.封闭抗碱；2.墙面界面剂均匀涂刷；3.底漆二遍； | ㎡ | 453.6 |  |  |
| 17 | 外墙面贴玻璃纤维网格 | 1.满铺；2.搭接防开裂 | ㎡ | 453.6 |  |  |
| 18 | 外墙防水漆面 | 1.防水腻子2遍；2.外墙防水涂料2遍；3.仿旧质感 | ㎡ | 453.6 |  |  |
| 19 | 40*40方砖维修 | 1.揭除；2.修补；3.传统坐浆 | ㎡ | 1.6 |  |  |
| 20 | 清理阶沿石青苔杂草 | 1.清理；2.冲洗；3.石面保护 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 白蚁防治专项 | 1.柱根、木构、地面药物灌注喷洒 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 文保建筑保护措施 | 1.成品保护；2.围挡覆盖；3.文物防护；4.古树名木防护 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 建筑室内木构件漆面维护 | 1.除尘清洁；2.局部修补；3.漆面养护； | ㎡ | 452 |  |  |
| 22 | 垃圾外运 | 1.密闭清运；2.场外规范处置 | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 脚手费 | 1.落地架、安全网、防护、满足施工，含二层满堂架 | ㎡ | 1267 |  |  |
| 四、东厢房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小站瓦屋脊维修 | 1.凿除清运；2.脊基找平；3.压顶青灰着色；4.恢复原风貌 | m | 41.5 |  |  |
| 2 | 蝴蝶瓦屋面维修 | 1.揭顶至防水层维修；2.防水层搭接修补；3.逐垄清理；4.添配瓦件；5.调垄找平；6.避雷网维护； | ㎡ | 404.6 |  |  |
| 3 | 猫头滴水维修 | 1.检查松动；2.夹灰锁口，局部铜丝栓挂加固防脱落；3.残缺补配 | m | 93 |  |  |
| 4 | 蝴蝶瓦屋面落架 | 1.拆除瓦、望板、钢丝网； | ㎡ | 17.5 |  |  |
| 5 | 桁条更换 | 1.清理，糟朽更换、修补、加固；2.防腐；3.制安； | m³ | 0.36 |  |  |
| 6 | 荷苞形椽更换 | 1.按传统形制制安。 | m³ | 0.11 |  |  |
| 7 | 蝴蝶瓦屋面恢复 | 1.恢复原风貌；2.含防水、维护避雷网 | ㎡ | 17.5 |  |  |
| 8 | 旧漆面打磨清理 | 1.手工+机械清理；2.除污除皮；3.基层平整 | ㎡ | 197.8 |  |  |
| 9 | 立柱、门裙板布麻地仗 | 1.古建专用麻布；2.一麻五灰 | ㎡ | 36.03 |  |  |
| 10 | 木结构油漆 | 1.底油1遍；2.磁漆3遍； | ㎡ | 197.8 |  |  |
| 11 | 木材面防腐 | 1.环保防腐液；2.均匀涂刷3.涂刷3遍 | ㎡ | 49.36 |  |  |
| 12 | 木柱墩接 | 1.腐朽切除；2.同材质墩接；3.榫卯加固，铁件加固 | 处 | 4 |  |  |
| 13 | 方格、门窗维修 | 1.校正；2.补件及五金件；3.短窗、楣窗制安；4.古式长窗（六抹头）恢复 | ㎡ | 58.7 |  |  |
| 14 | 封檐板维修 | 1.糟朽更换；2.防腐；3.磁漆3遍 | m | 41.5 |  |  |
| 15 | 檐口枕瓦条维修 | 1.糟朽更换；2.防腐； | m | 41.5 |  |  |
| 16 | 外墙反碱开裂空鼓清理 | 1.铲除至坚实基层；2.墙体裂缝灌浆；3.扒锔锚固； | ㎡ | 231.7 |  |  |
| 17 | 外墙抗碱底漆 | 1.封闭抗碱；2.墙面界面剂均匀涂刷；3.底漆二遍； | ㎡ | 231.7 |  |  |
| 18 | 外墙面贴玻璃纤维网格 | 1.满铺；2.搭接防开裂 | ㎡ | 231.7 |  |  |
| 19 | 外墙防水漆 | 1.防水腻子2遍；2.外墙防水涂料2遍；3.仿旧质感 | ㎡ | 231.7 |  |  |
| 20 | 卫生间墙面破损瓷砖更换 | 1.揭除；2.修补；3.原材料工艺 | ㎡ | 0.5 |  |  |
| 21 | 40*40方砖维修 | 1.揭除；2.修补；3.传统坐浆 | ㎡ | 4.16 |  |  |
| 22 | 八五砖铡铺地面维修 | 1.整修；2.砂浆找平；3.砖缝填实加固 | ㎡ | 11.5 |  |  |
| 23 | 清理阶沿石青苔杂草 | 1.清理；2.冲洗；3.石面保护 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 白蚁防治专项 | 1.柱根、木构、地面药物灌注喷洒 | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 文保建筑保护措施 | 1.成品保护；2.围挡覆盖；3.文物防护；4.古树名木防护 | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 建筑室内木构件漆面维护 | 1.除尘清洁；2.局部修补；3.漆面养护； | ㎡ | 210 |  |  |
| 27 | 垃圾外运 | 1.密闭清运；2.场外规范处置 | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 脚手费 | 1.落地架、安全网、防护、满足施工 | ㎡ | 425.8 |  |  |
| 五、西厢房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小站瓦屋脊维修 | 1.凿除清运；2.脊基找平；3.压顶青灰着色；4.恢复原风貌 | m | 41.15 |  |  |
| 2 | 蝴蝶瓦屋面维修 | 1.揭顶至防水层维修；2.防水层搭接修补；3.逐垄清理；4.添配瓦件；5.调垄找平；6.避雷网维护； | ㎡ | 401.2 |  |  |
| 3 | 猫头滴水维修 | 1.检查松动；2.夹灰锁口，局部铜丝栓挂加固防脱落；3.残缺补配 | m | 82.3 |  |  |
| 4 | 砖细脊头雕刻 | 1.传统手工、按原样制作归安。 | ㎡ | 0.32 |  |  |
| 5 | 旧漆面打磨清理 | 1.手工+机械清理；2.除污除皮；3.基层平整 | ㎡ | 226.1 |  |  |
| 6 | 立柱、门裙板布麻地仗 | 1.古建专用麻布；2.一麻五灰 | ㎡ | 45.6 |  |  |
| 7 | 木结构油漆 | 1.底油1遍；2.磁漆3遍； | ㎡ | 226.1 |  |  |
| 8 | 木材面防腐 | 1.环保防腐液；2.均匀涂刷3.涂刷3遍 | ㎡ | 52.36 |  |  |
| 9 | 木柱墩接 | 1.腐朽切除；2.同材质墩接；3.榫卯加固，铁件加固 | 处 | 4 |  |  |
| 10 | 方格、门窗维修 | 1.校正；2.补件及五金件；3.短窗、楣窗制安；4.古式长窗（六抹头）恢复 | ㎡ | 77.85 |  |  |
| 11 | 封檐板维修 | 1.糟朽更换；2.防腐；3.磁漆3遍 | m | 41.15 |  |  |
| 12 | 檐口枕瓦条维修 | 1.糟朽更换；2.防腐； | m | 41.5 |  |  |
| 13 | 外墙反碱开裂空鼓清理 | 1.铲除至坚实基层；2.墙体裂缝灌浆；3.扒锔锚固； | ㎡ | 276.6 |  |  |
| 14 | 外墙抗碱底漆 | 1.封闭抗碱；2.墙面界面剂均匀涂刷；3.底漆二遍； | ㎡ | 276.6 |  |  |
| 15 | 外墙面贴玻璃纤维网格 | 1.满铺；2.搭接防开裂 | ㎡ | 276.6 |  |  |
| 16 | 外墙防水漆 | 1.防水腻子2遍；2.外墙防水涂料2遍；3.仿旧质感 | ㎡ | 276.6 |  |  |
| 17 | 40*40方砖维修 | 1.揭除；2.修补；3.原材料工艺 | ㎡ | 2.4 |  |  |
| 18 | 八五砖铡铺地面维修 | 1.揭除；2.砂浆找平；3.砖缝填实加固 | ㎡ | 7.2 |  |  |
| 19 | 清理阶沿石青苔杂草 | 1.清理；2.冲洗；3.石面保护 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 白蚁防治专项 | 1.柱根、木构、地面药物灌注喷洒 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 文保建筑保护措施 | 1.成品保护；2.围挡覆盖；3.文物防护；4.古树名木防护 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 建筑室内木构件漆面维护 | 1.除尘清洁；2.局部修补；3.漆面养护； | ㎡ | 210 |  |  |
| 23 | 垃圾外运 | 1.密闭清运；2.场外规范处置 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 脚手费 | 1.落地架、安全网、防护、满足施工 | ㎡ | 431.14 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 一、南舍 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小站瓦屋脊维修 | 1.凿除清运；2.脊基找平；3.压顶青灰着色；4.恢复原风貌 | m | 46.72 |  |  |
| 2 | 蝴蝶瓦屋面维修 | 1.揭顶至防水层维修；2.防水层搭接修补；3.逐垄清理；4.添配瓦件；5.调垄找平；6.避雷网维护； | ㎡ | 576.13 |  |  |
| 3 | 猫头滴水瓦维修 | 1.检查松动；2.夹灰锁口，局部铜丝栓挂加固防脱落；3.残缺补配 | m | 93.44 |  |  |
| 4 | 旧漆面打磨清理 | 1.手工+机械清理；2.除污除皮；3.基层平整 | ㎡ | 262.9 |  |  |
| 5 | 立柱、门裙板布麻（地仗） | 1.古建专用麻布；2.一麻五灰 | ㎡ | 42.8 |  |  |
| 6 | 木结构油漆 | 1.底油1遍；2.磁漆3遍； | ㎡ | 262.9 |  |  |
| 7 | 木材面防腐 | 1.环保防腐液；2.均匀涂刷 | ㎡ | 64.9 |  |  |
| 8 | 木柱墩接 | 1.腐朽切除；2.同材质墩接；3.榫卯加固，铁件加固 | 处 | 4 |  |  |
| 9 | 方格、门窗维修 | 1.校正；2.补件及五金件；3.短窗、楣窗制安；4.古式长窗（六抹头）恢复 | ㎡ | 115.84 |  |  |
| 10 | 屏门维修 | 1.古式屏门；2.补板；3.榫卯归位注胶销锚固 | ㎡ | 7.56 |  |  |
| 11 | 封檐板维修 | 1.糟朽更换；2.防腐；3.调和漆 | m | 93.44 |  |  |
| 12 | 檐口枕瓦条维修 | 1.糟朽更换；2.防腐； | m | 93.44 |  |  |
| 13 | 外墙反碱开裂空鼓清理 | 1.铲除至坚实基层；2.墙体裂缝灌浆；3.扒锔锚固； | ㎡ | 264.5 |  |  |
| 14 | 外墙抗碱底漆 | 1.封闭抗碱；2.墙面界面剂均匀涂刷；3.底漆二遍； | ㎡ | 264.5 |  |  |
| 15 | 外墙面贴玻璃纤维网格 | 1.满铺；2.搭接防开裂 | ㎡ | 264.5 |  |  |
| 16 | 外墙防水漆面 | 1.防水腻子2遍；2.外墙防水涂料2遍；3.仿旧质感 | ㎡ | 264.5 |  |  |
| 17 | 40*40方砖维修 | 1.揭除；2.修补；3.传统坐浆 | ㎡ | 1.92 |  |  |
| 18 | 八五砖铡铺地面维修 | 1.整修；2.砂浆找平；3.砖缝填实加固 | ㎡ | 15.3 |  |  |
| 19 | 清理阶沿石青苔杂草 | 1.清理；2.冲洗；3.石面保护 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 白蚁防治专项 | 1.柱根、木构、地面药物灌注喷洒 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 文保建筑保护措施 | 1.成品保护；2.围挡覆盖；3.文物防护；4.古树名木防护 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 建筑室内木构件漆面维护 | 1.除尘清洁；2.局部修补；3.漆面养护； | ㎡ | 226 |  |  |
| 23 | 垃圾外运 | 1.密闭清运；2.场外规范处置 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 脚手架 | 1.落地架、安全网、防护、满足施工 | ㎡ | 478 |  |  |
| 二、中舍 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小站瓦屋脊维修 | 1.凿除清运；2.脊基找平；3.压顶青灰着色；4.恢复原风貌 | m | 46.72 |  |  |
| 2 | 蝴蝶瓦屋面维修 | 1.揭顶至防水层维修；2.防水层搭接修补；3.逐垄清理；4.添配瓦件；5.调垄找平；6.避雷网维护； | ㎡ | 498.5 |  |  |
| 3 | 猫头滴水维修 | 1.检查松动；2.夹灰锁口，局部铜丝栓挂加固防脱落；3.残缺补配 | m | 93.44 |  |  |
| 4 | 旧漆面打磨清理 | 1.手工+机械清理；2.除污除皮；3.基层平整 | ㎡ | 281.5 |  |  |
| 5 | 立柱、门裙板布麻地仗 | 1.古建专用麻布；2.一麻五灰 | ㎡ | 45.9 |  |  |
| 6 | 木结构油漆 | 1.底油1遍；2.磁漆3遍； | ㎡ | 281.5 |  |  |
| 7 | 木材面防腐 | 1.环保防腐液；2.均匀涂刷 | ㎡ | 62.12 |  |  |
| 8 | 木柱墩接 | 1.腐朽切除；2.同材质墩接；3.榫卯加固，铁件加固 | 处 | 5 |  |  |
| 9 | 方格、门窗维修 | 1.校正；2.补件及五金件；3.短窗、楣窗制安；4.古式长窗（六抹头）恢复 | ㎡ | 114.7 |  |  |
| 10 | 屏门维修 | 1.古式屏门；2.补板；3.整体加固 | ㎡ | 7.56 |  |  |
| 11 | 封檐板维修 | 1.糟朽更换；2.防腐；3.调和漆 | m | 93.44 |  |  |
| 12 | 檐口枕瓦条维修 | 1.糟朽更换；2.防腐； | m | 93.44 |  |  |
| 13 | 外墙反碱开裂空鼓清理 | 1.铲除至坚实基层；2.墙体裂缝灌浆；3.扒锔锚固； | ㎡ | 385.3 |  |  |
| 14 | 外墙抗碱底漆 | 1.封闭抗碱；2.墙面界面剂均匀涂刷；3.底漆二遍； | ㎡ | 385.3 |  |  |
| 15 | 外墙面贴玻璃纤维网格 | 1.满铺；2.搭接防开裂 | ㎡ | 385.3 |  |  |
| 16 | 外墙防水漆面 | 1.防水腻子2遍；2.外墙防水涂料2遍；3.仿旧质感 | ㎡ | 385.3 |  |  |
| 17 | 40*40方砖维修 | 1.揭除；2.修补；3.传统坐浆 | ㎡ | 3.36 |  |  |
| 18 | 八五砖铡铺地面维修 | 1.整修；2.砂浆找平；3.砖缝填实加固 | ㎡ | 13.8 |  |  |
| 19 | 清理阶沿石青苔杂草 | 1.清理；2.冲洗；3.石面保护 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 白蚁防治专项 | 1.柱根、木构、地面药物灌注喷洒 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 文保建筑保护措施 | 1.成品保护；2.围挡覆盖；3.文物防护；4.古树名木防护 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 建筑室内木构件漆面维护 | 1.除尘清洁；2.局部修补；3.漆面养护； | ㎡ | 226 |  |  |
| 23 | 垃圾外运 | 1.密闭清运；2.场外规范处置 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 脚手费 | 1.落地架、安全网、防护、满足施工 | ㎡ | 478 |  |  |
| 三、北舍 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小站瓦屋脊维修 | 1.凿除清运；2.脊基找平；3.压顶青灰着色；4.恢复原风貌 | m | 64 |  |  |
| 2 | 蝴蝶瓦屋面维修 | 1.揭顶至防水层维修；2.防水层搭接修补；3.逐垄清理；4.添配瓦件；5.调垄找平；6.避雷网维护； | ㎡ | 643.4 |  |  |
| 3 | 猫头滴水维修 | 1.检查松动；2.夹灰锁口，局部铜丝栓挂加固防脱落；3.残缺补配 | m | 128 |  |  |
| 4 | 望板维修 | 1.修补、更换； | ㎡ | 4.5 |  |  |
| 5 | 旧漆面打磨清理 | 1.手工+机械清理；2.除污除皮；3.基层平整 | ㎡ | 812 |  |  |
| 6 | 立柱、门裙板布麻地仗 | 1.古建专用麻布；2.一麻五灰 | ㎡ | 120.6 |  |  |
| 7 | 木结构油漆 | 1.底油1遍；2.磁漆3遍； | ㎡ | 814.2 |  |  |
| 8 | 木材面防腐 | 1.环保防腐液；2.均匀涂刷 | ㎡ | 22.5 |  |  |
| 9 | 木柱墩接 | 1.腐朽切除；2.同材质墩接；3.榫卯加固，铁件加固 | 处 | 7 |  |  |
| 10 | 方格、门窗维修 | 1.校正；2.补件及五金件；3.短窗、楣窗制安；4.古式长窗（六抹头）恢复 | ㎡ | 156.08 |  |  |
| 11 | 屏门维修 | 1.古式屏门；2.补板；3.榫卯归位注胶销锚固 | ㎡ | 3.2 |  |  |
| 12 | 封檐板维修 | 1.糟朽更换；2.防腐；3.调和漆 | m | 135.5 |  |  |
| 12 | 檐口枕瓦条维修 | 1.糟朽更换；2.防腐； | m | 135.5 |  |  |
| 13 | 木栏杆扶手维修 | 1.清理，糟朽更换、局部糟朽处剔凿墩接胶粘暗钉加固；2.防腐；3.制安； | m | 68.3 |  |  |
| 14 | 走道地板维修 | 1.清理，糟朽更换、局部糟朽处剔凿墩接胶粘暗钉加固；2.防腐；3.制安； | ㎡ | 71.4 |  |  |
| 15 | 外墙反碱开裂空鼓清理 | 1.铲除至坚实基层；2.墙体裂缝灌浆；3.扒锔锚固； | ㎡ | 453.6 |  |  |
| 16 | 外墙抗碱底漆 | 1.封闭抗碱；2.墙面界面剂均匀涂刷；3.底漆二遍； | ㎡ | 453.6 |  |  |
| 17 | 外墙面贴玻璃纤维网格 | 1.满铺；2.搭接防开裂 | ㎡ | 453.6 |  |  |
| 18 | 外墙防水漆面 | 1.防水腻子2遍；2.外墙防水涂料2遍；3.仿旧质感 | ㎡ | 453.6 |  |  |
| 19 | 40*40方砖维修 | 1.揭除；2.修补；3.传统坐浆 | ㎡ | 1.6 |  |  |
| 20 | 清理阶沿石青苔杂草 | 1.清理；2.冲洗；3.石面保护 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 白蚁防治专项 | 1.柱根、木构、地面药物灌注喷洒 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 文保建筑保护措施 | 1.成品保护；2.围挡覆盖；3.文物防护；4.古树名木防护 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 建筑室内木构件漆面维护 | 1.除尘清洁；2.局部修补；3.漆面养护； | ㎡ | 452 |  |  |
| 22 | 垃圾外运 | 1.密闭清运；2.场外规范处置 | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 脚手费 | 1.落地架、安全网、防护、满足施工，含二层满堂架 | ㎡ | 1267 |  |  |
| 四、东厢房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小站瓦屋脊维修 | 1.凿除清运；2.脊基找平；3.压顶青灰着色；4.恢复原风貌 | m | 41.5 |  |  |
| 2 | 蝴蝶瓦屋面维修 | 1.揭顶至防水层维修；2.防水层搭接修补；3.逐垄清理；4.添配瓦件；5.调垄找平；6.避雷网维护； | ㎡ | 404.6 |  |  |
| 3 | 猫头滴水维修 | 1.检查松动；2.夹灰锁口，局部铜丝栓挂加固防脱落；3.残缺补配 | m | 93 |  |  |
| 4 | 蝴蝶瓦屋面落架 | 1.拆除瓦、望板、钢丝网； | ㎡ | 17.5 |  |  |
| 5 | 桁条更换 | 1.清理，糟朽更换、局部糟朽处剔凿墩接胶粘暗钉加固；2.防腐；3.制安； | m³ | 0.36 |  |  |
| 6 | 荷苞形椽更换 | 1.按传统形制制安。 | m³ | 0.11 |  |  |
| 7 | 蝴蝶瓦屋面恢复 | 1.恢复原风貌；2.含防水、维护避雷网 | ㎡ | 17.5 |  |  |
| 8 | 旧漆面打磨清理 | 1.手工+机械清理；2.除污除皮；3.基层平整 | ㎡ | 197.8 |  |  |
| 9 | 立柱、门裙板布麻地仗 | 1.古建专用麻布；2.一麻五灰 | ㎡ | 36.03 |  |  |
| 10 | 木结构油漆 | 1.底油1遍；2.磁漆3遍； | ㎡ | 197.8 |  |  |
| 11 | 木材面防腐 | 1.环保防腐液；2.均匀涂刷 | ㎡ | 49.36 |  |  |
| 12 | 木柱墩接 | 1.腐朽切除；2.同材质墩接；3.榫卯加固，铁件加固 | 处 | 4 |  |  |
| 13 | 方格、门窗维修 | 1.校正；2.补件及五金件；3.短窗、楣窗制安；4.古式长窗（六抹头）恢复 | ㎡ | 58.7 |  |  |
| 14 | 封檐板维修 | 1.糟朽更换；2.防腐；3.调和漆 | m | 41.5 |  |  |
| 15 | 檐口枕瓦条维修 | 1.糟朽更换；2.防腐； | m | 41.5 |  |  |
| 16 | 外墙反碱开裂空鼓清理 | 1.铲除至坚实基层；2.墙体裂缝灌浆；3.扒锔锚固； | ㎡ | 231.7 |  |  |
| 17 | 外墙抗碱底漆 | 1.封闭抗碱；2.墙面界面剂均匀涂刷；3.底漆二遍； | ㎡ | 231.7 |  |  |
| 18 | 外墙面贴玻璃纤维网格 | 1.满铺；2.搭接防开裂 | ㎡ | 231.7 |  |  |
| 19 | 外墙防水漆 | 1.防水腻子2遍；2.外墙防水涂料2遍；3.仿旧质感 | ㎡ | 231.7 |  |  |
| 20 | 卫生间墙面破损瓷砖更换 | 1.揭除；2.修补；3.原材料工艺 | ㎡ | 0.5 |  |  |
| 21 | 40*40方砖维修 | 1.揭除；2.修补；3.传统坐浆 | ㎡ | 4.16 |  |  |
| 22 | 八五砖铡铺地面维修 | 1.整修；2.砂浆找平；3.砖缝填实加固 | ㎡ | 11.5 |  |  |
| 23 | 清理阶沿石青苔杂草 | 1.清理；2.冲洗；3.石面保护 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 白蚁防治专项 | 1.柱根、木构、地面药物灌注喷洒 | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 文保建筑保护措施 | 1.成品保护；2.围挡覆盖；3.文物防护；4.古树名木防护 | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 建筑室内木构件漆面维护 | 1.除尘清洁；2.局部修补；3.漆面养护； | ㎡ | 210 |  |  |
| 27 | 垃圾外运 | 1.密闭清运；2.场外规范处置 | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 脚手费 | 1.落地架、安全网、防护、满足施工 | ㎡ | 425.8 |  |  |
| 五、西厢房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小站瓦屋脊维修 | 1.凿除清运；2.脊基找平；3.压顶青灰着色；4.恢复原风貌 | m | 41.15 |  |  |
| 2 | 蝴蝶瓦屋面维修 | 1.揭顶至防水层维修；2.防水层搭接修补；3.逐垄清理；4.添配瓦件；5.调垄找平；6.避雷网维护； | ㎡ | 401.2 |  |  |
| 3 | 猫头滴水维修 | 1.检查松动；2.夹灰锁口，局部铜丝栓挂加固防脱落；3.残缺补配 | m | 82.3 |  |  |
| 4 | 砖细脊头雕刻 | 1.传统手工、按原样制作归安。 | ㎡ | 0.32 |  |  |
| 5 | 旧漆面打磨清理 | 1.手工+机械清理；2.除污除皮；3.基层平整 | ㎡ | 226.1 |  |  |
| 6 | 立柱、门裙板布麻地仗 | 1.古建专用麻布；2.一麻五灰 | ㎡ | 45.6 |  |  |
| 7 | 木结构油漆 | 1.底油1遍；2.磁漆3遍； | ㎡ | 226.1 |  |  |
| 8 | 木材面防腐 | 1.环保防腐液；2.均匀涂刷 | ㎡ | 52.36 |  |  |
| 9 | 木柱墩接 | 1.腐朽切除；2.同材质墩接；3.榫卯加固，铁件加固 | 处 | 4 |  |  |
| 10 | 方格、门窗维修 | 1.校正；2.补件及五金件；3.短窗、楣窗制安；4.古式长窗（六抹头）恢复 | ㎡ | 77.85 |  |  |
| 11 | 封檐板维修 | 1.糟朽更换；2.防腐；3.调和漆 | m | 41.15 |  |  |
| 12 | 檐口枕瓦条维修 | 1.糟朽更换；2.防腐； | m | 41.5 |  |  |
| 13 | 外墙反碱开裂空鼓清理 | 1.铲除至坚实基层；2.墙体裂缝灌浆；3.扒锔锚固； | ㎡ | 276.6 |  |  |
| 14 | 外墙抗碱底漆 | 1.封闭抗碱；2.墙面界面剂均匀涂刷；3.底漆二遍； | ㎡ | 276.6 |  |  |
| 15 | 外墙面贴玻璃纤维网格 | 1.满铺；2.搭接防开裂 | ㎡ | 276.6 |  |  |
| 16 | 外墙防水漆 | 1.防水腻子2遍；2.外墙防水涂料2遍；3.仿旧质感 | ㎡ | 276.6 |  |  |
| 17 | 40*40方砖维修 | 1.揭除；2.修补；3.原材料工艺 | ㎡ | 2.4 |  |  |
| 18 | 八五砖铡铺地面维修 | 1.揭除；2.修补；3.传统坐浆 | ㎡ | 7.2 |  |  |
| 19 | 清理阶沿石青苔杂草 | 1.清理；2.冲洗；3.石面保护 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 白蚁防治专项 | 1.柱根、木构、地面药物灌注喷洒 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 文保建筑保护措施 | 1.成品保护；2.围挡覆盖；3.文物防护；4.古树名木防护 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 建筑室内木构件漆面维护 | 1.除尘清洁；2.局部修补；3.漆面养护； | ㎡ | 210 |  |  |
| 23 | 垃圾外运 | 1.密闭清运；2.场外规范处置 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 脚手费 | 1.落地架、安全网、防护、满足施工 | ㎡ | 431.14 |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |