磋商文件

| 项目名称： | 启东市启隆镇人民政府采购一批口腔器械项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 1009-2441HOLLY29YNB |

| 采购人： | 启东市启隆镇人民政府 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏弘业国际技术工程有限公司 |
| 日期： | 2024年9月 |

目录

第一部分 磋商公告	1

第二部分 供应商须知	5

第三部分 评审办法	19

第四部分 采购需求	22

第五部分 合同格式及条款	37

第六部分 响应文件格式	40

# 第一部分 磋商公告

项目概况 启东市启隆镇人民政府采购一批口腔器械项目的潜在供应商应在微信公众号：Hollyitc（江苏弘业国际技术工程有限公司）上获取采购文件，并于2024年9月19日10点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：1009-2441HOLLY29YNB

项目名称：启东市启隆镇人民政府采购一批口腔器械项目

采购方式：磋商

| 包号 | 名称 | 数量 | 采购项目预算（万元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔设备 | 1批 | 49.3万 | ≥1年 |

采购需求：详见磋商文件

合同履行期限：详见磋商文件

本项目不接受联合体投标

本项目接受进口产品投标

二、申请人的资格要求：

1.满足下列规定；

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年5月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目的特定资格要求：

(一)拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、采购严重失信行为的供应商参加投标。

(二)其它：

1.投标货物若为进口设备，供应商须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件，原件备查）或制造商专项授权书（原件）；

2.投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，供应商须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

3.供应商为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

4.医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；

5.投标产品按国家规定须进行3C强制认证的，供应商须提供3C证书（复印件加盖公章）。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2024年9月5日起至2024年9月12日，每天上午9：00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：微信公众号：Hollyitc（江苏弘业国际技术工程有限公司）

方式：

1、关注微信公众号：Hollyitc（江苏弘业国际技术工程有限公司）选择招标服务；

2、选择项目1009-2441HOLLY29YNB并填写正确的供应商信息；

3、上传以下材料：

①法定代表人或其授权的委托代理人的有效身份证件复印件，加盖公章；

②单位介绍信加盖公章或授权委托书加盖公章；

开票、退款相关事宜请联系18352665859

注：如因信息填写错误导致无法接收采购文件的情况，由供应商承担相应风险。未按要求获取采购文件导致无法参与的，后果自负。

四、响应文件提交

截止时间：2024年9月19日10点30分（北京时间）。

地点：南通市崇川区通甲路6号中江国际广场3号楼2106室

五、开启

时间：2024年9月19日10点30分（北京时间）

地点：南通市崇川区通甲路6号中江国际广场3号楼2106室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

本公告发布平台：江苏省招标投标公共服务平台和启东市人民政府网

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：启东市启隆镇人民政府

地址：南通市启东市启隆镇永兴中路262号

联系人：陈先生 13912880098

2.采购代理机构信息

名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼

联系方式：025-52278674

传真：025-52278761

邮箱：hollyzbzy@artall.com

3.项目联系方式

项目联系人：王苏琪

电话：18352665859

# 第二部分 供应商须知

## 供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份，电子版文件1份（盖章的pdf扫描件U盘 ）。 |
| 5 | 投标文件的装订、密封及标记 | - 投标文件必须装订成册。 - “投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子投标文件”均应单独密封，单独递交。 - “投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子投标文件”在封套上注明“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子投标文件”。 - 所有封套上均须按如下格式写明： 采购文件编号： 采购项目名称： 投标人的全称、地址、邮编和电话。 并写明“在（投标截止时间）之前不得启封”字样。 - 未按上述规定密封的投标文件,采购代理机构将拒绝接收。 |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见采购文件第三部分。 评标委员会按照采购文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 7 | 中标通知书领取 | 领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼1008室。 需提供材料：中标服务费缴纳水单截图。 |
| 8 | 中标服务费的收取 | 中标服务费按启东市工程招标、政府采购代理服务收费 指导标准收取，由采购代理机构与成交供应商结算。 账户信息： 户 名：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 账 号：527460884999 |
| 9 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：成交金额的5%，不计息。接受保函形式递交。 成交供应商应在成交通知书发出后15天内提交至采购人。 户名： 启东市启隆镇人民政府 开户行：农业银行江苏启隆分理处 帐 号：10723801040001890 |
| 10 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为工业。 |

## 一、总则

1、采购方式

本次采购采取磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须是有能力按照本磋商文件规定的要求提供货物和服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。

2.2合格的供应商必须符合磋商文件第一部分《磋商公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

2.3合格的供应商应遵守相关有关法律、法规。

3、适用法律

本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦申请参加本项目磋商，即被认为接受了本磋商文件的所有条件和规定。

## 二、磋商文件

6、磋商文件构成

第一部分：磋商公告；

第二部分：供应商须知；

第三部分：评审办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：响应文件格式。

7、磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件澄清的供应商，均应在磋商文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清予以答复，答复不包括问题的来源。

8、磋商文件的修改

8.1在提交首次响应文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对磋商文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日5日前发出，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

8.2磋商文件的修改将以通过邮件通知所有已获取磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

8.3供应商应及时查看邮箱获取修改后的磋商文件，如因供应商原因未能及时下载，由此造成的相关责任，由供应商承担。

8.4为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和磋商日期，并将此变更通知所有已获取磋商文件的供应商。

8.5采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。

## 三、响应文件的编制

9、响应文件的编制要求

9.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六部分“响应文件格式”编制“响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

9.2响应文件应当对磋商文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、服务期、响应有效期、采购范围等实质性内容作出响应。

10、响应文件构成

10.1资格、资质证明文件

10.1.1磋商函；

10.1.2法人代表证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证复印件）；

10.1.3具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

10.1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

10.1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

10.1.6有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年5月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

10.1.7参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

10.1.8法律、行政法规规定的其他条件。

10.1.9拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、采购严重失信行为的供应商参加投标。

10.1.10投标货物若为进口设备，供应商须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件，原件备查）或制造商专项授权书（原件）；

10.1.11投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，供应商须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

10.1.12供应商为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

10.1.13医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》(复印件加盖公章）；

10. 1.14投标产品按国家规定须进行3C强制认证的，供应商须提供3C证书（复印件加盖公章）。

10.2报价文件

10.2.1磋商一览表;

10.2.2明细报价表。

10.3技术文件

10.3.1项目整体实施方案、进度安排、使用维护及培训方案和验收方案等（格式自拟）；

10.3.2项目管理、技术及售后服务人员一览表；

10.3.3质量保证及详细售后服务方案（格式自拟）；

10.3.4技术响应偏差表。

10.4商务文件

10.4.1供应商承担的类似项目业绩一览表，提供业绩合同等资料；

10.4.2其他商务文件。

10.4.3商务响应偏差表。

10.5 供应商认为有必要提供的其它材料。

10.6以上所有资料均须加盖供应商单位公章。

供应商响应文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效响应文件处理。

11、响应文件的加密：本项目不适用。

12、响应文件的价格部分

12.1本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最终报价作为评审价。

12.2本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：调试费、接口费、人工费、服务费、税金、可能涉及到的场地拆改费以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用,请各位供应商综合考虑后再进行报价。

12.3报价注意事项：

12.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

12.3.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

13、响应有效期

13.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其响应文件。供应商响应文件有效期少于本须知前附表规定的响应有效期的，磋商小组将其作无效文件处理。

13.2在特殊情况下，采购人于原有响应效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

## 四、响应文件的提交

15、响应文件的提交

15.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。响应文件提交截止时间后，供应商对报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

15.2除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

15.3响应文件的修改和撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。最终响应文件以响应截止时间前完成递交的最后一份响应文件为准。

15.4采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16、响应文件被拒绝接收的情形

16.1在磋商文件规定的响应截止时间后递交的响应文件。

16.2未按本磋商文件前附表要求份数递交的响应文件。

## 五、无效文件、取消采购、串通参与磋商认定条款

17、无效文件条款

17.1供应商不符合磋商文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

17.2响应文件签署、盖章不符合磋商文件要求的；

17.3报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

17.4响应文件出现重大偏差，未对磋商文件进行实质性响应的（*部分为实质性要求）；

17.5响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17.6供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的；

17.7其它磋商小组认为有必要取消的申请；

17.8法律、法规规定的其它情况。

18、取消采购条款

18.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合19条情形除外）；

18.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

18.3供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

18.4因重大变故，采购任务取消的。

19、供应商不足三家情形处理

根据相关法律法规规定，如磋商采购项目属采购服务项目（含政府和社会资本合作项目）、 市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目的，在采购过程中符合要求的供应商只有2家时，磋商采购活动可以继续进行。

20、取消成交候选人资格条款

20.1提供虚假材料谋取成交的；

20.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

20.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

20.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

20.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

20.6法律、法规规定的其它情况。

21、恶意串通参与磋商的情形

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的申请情况，并修改其响应文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

21.4供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与磋商活动的；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃或者放弃成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

21.9不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人为同一人；

21.11不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

21.12不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

21.13不同供应商的响应文件相互混装；

## 六、磋商程序及最终报价

22、磋商会议

22.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，采购监管部门视情况参与监管。

22.2磋商会议由代理机构项目负责人主持。

23、磋商小组

采购单位应根据本项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人。

24、磋商原则

“公平、公正、客观、竞争”为磋商的基本原则，磋商小组将根据这一原则，公正、平等地对待各供应商。

25、磋商程序

25.1磋商会议流程

25.1.1宣布会议纪律；

25.1.2公布供应商名单；

25.1.3磋商会议结束。

25.2磋商程序

25.2.1磋商小组根据磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

25.2.2磋商小组首先对各响应文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的按无效处理。磋商小组判断响应文件的响应性，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

25.2.3资格性检查：磋商小组根据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

25.2.4符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，存在重大偏离的响应文件为无效文件。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述主要货物种类、规格、参数等明显不能满足磋商文件要求。重大偏离的认定须经磋商小组三分之二以上组员同意。

25.2.5磋商小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

磋商一览表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商一览表内容与明细报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商一览表内容为准，修正明细报价表。

25.2.6磋商。围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与各个有效供应商分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次原则上为一轮，具体由磋商小组视情况决定；磋商文件有较大变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商未及时参与磋商或多次报价的，视为自动放弃磋商资格。

26、最终报价

26.1磋商结束后，磋商小组将要求所有有效申请供应商在规定时间内确定最终报价及服务承诺，最终报价是响应文件的有效组成部分，作为评审的依据。

26.2在采购内容和采购需求不变的情况下，供应商次轮报价及最后报价均不得高于首轮报价，否则作无效标处理。供应商分项报价按首轮报价与最终报价调整比例进行同比调整。

27、推荐成交候选人

在满足磋商文件全部实质性要求的前提下，磋商小组按磋商文件规定的评审办法推荐3名成交候选人（符合供应商须知19条情形的推荐2名成交候选人）。

28、磋商过程保密

28.1在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较等有关信息，相关当事人均不得泄露。评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密，磋商小组以及与评审工作有关的人员负有保密责任。

28.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将按无效处理。

28.3在磋商期间，采购代理机构有专门工作人员与供应商进行联络。

28.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

## 七、成交及合同签订

29、确认成交供应商

磋商小组根据本磋商文件规定的标准推荐成交候选人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

30、磋商后审查

30.1采购人将在签订合同前对成交候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选人响应文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选人响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

30.2采购人若发现成交候选人在磋商过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

30.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

31、成交通知书

31.1成交结果在指定信息媒体上发布后，采购单位（采购代理机构）将向成交供应商发出成交通知书。

31.2成交供应商应及时到采购代理机构处领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

32、签订合同

32.1成交供应商与采购人应当在成交通知书发出之日起15日内签订采购合同，磋商文件、成交供应商的响应文件、分次报价及服务承诺文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

32.2成交供应商无正当理由拒绝在规定时间内签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 履约保证金：

履约保证金的金额：成交金额的5%，不计息。接受保函形式递交。

成交供应商应在成交通知书发出后15天内提交至采购人。

户名： 启东市启隆镇人民政府

开户行：农业银行江苏启隆分理处

帐 号：10723801040001890

## 八、验收及付款

34、验收

采购人应当根据采购项目的具体情况，邀请专家成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，并出具验收意见。

35、付款

设备到货、安装、验收完毕后一个月内支付合同总价80%货款，设备投入使用壹年后支付至合同总价90%的货款，质保期满后付清全款。

## 九、质疑

36、质疑

36.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

36.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

36.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36.5以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

36.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

36.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

# 第三部分 评审办法

- 一、资格审查

磋商小组按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效响应文件，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 符合磋商文件第10条“响应文件构成”的要求 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 无重大违法行为声明 |  |
| 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 信用信息 |  |
| 投标产品及供应商资质证书 |  |
| 供应商的关联性要求 | 符合磋商文件规定 |
| 符合联合体规定 | 符合磋商文件规定 |
| 特定资格要求（如有） | 符合磋商文件规定 |

- 二、符合性审查

符合性审查是指依据磋商文件的规定，从商务和技术角度对响应文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效响应文件，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 磋商函 | 符合磋商文件第10.1.1条款的要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件第10.1.2条款的要求 |
| 签署和盖章符合要求 | 符合磋商文件规定 |
| 报价 | 格式、填写要求符合磋商文件规定（报价未超过预算或最高限价） |
| 响应文件对磋商文件的实质性条款的响应性 | 符合磋商文件规定 |

- 三、评审办法—综合评分法

1、评审办法：本项目采用综合评分法，磋商小组严格按照磋商文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

磋商小组根据评审后供应商排序推荐成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、详细评审。磋商小组按照磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（30分） | 1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 |
| 2 | 功能参数及商务要求等响应情况 （35分） | 2.1投标产品对采购文件具体需求的响应程度：全部响应即满足采购文件功能技术参数及商务要求等的得35分，技术指标出现负偏离，带★的参数负偏离的每项扣5分，带▲的参数，负偏离的每项扣2分，其余参数每一个负偏离扣1分，扣完为止。（投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求和商务要求等，在“技术参数响应及偏离表”以及“商务条款响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及商务承诺，并按采购文件要求提供相应证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理）。 |
| 3 | 项目实施、验收方案（8分） | 3.1项目人员安排，实施方案；故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排。根据方案全面有效合理可行性强的得5分；方案较完善较全面可行性较强的得2分；方案简单有缺失未踩点编写可行性不强的不得分。 3.2项目验收方案：投标人应根据采购文件要求提供具体详实的项目验收方案，根据方案全面有效合理可行性强的得3分；方案较完善较全面可行性较强的得1分；方案简单有缺失未踩点编写可行性不强的不得分。 |
| 4 | 售后服务及培训方案（10分） | 4.1投标人根据实际情况自主编写售后服务方案（至少包含响应时间，培训计划等内容），方案全面有效合理可行性强的得5分；方案较完善较全面有一定可行性的得3分；方案简单有缺失未踩点编写的得1分；不提供不得分。 4.2项目培训方案：投标人应根据采购文件要求提供具体详实的项目培训方案，方案全面有效合理可行性强的得5分；方案较完善较全面有一定可行性的得3分；方案简单有缺失未踩点编写的得1分；不提供不得分。 |
| 5 | 质保期（8分） | 5.1质保期：8分。不满足采购文件最低要求的本项不得分；满足采购文件最低要求外每增加一年质保加2分，满分8分。 |
| 6 | 投标人履约能力（4分） | 6.1具有2020年1月1日以来该投标产品供货及安装业绩的，每提供1个得1分，最多得4分（必须提供有效合同复印件，复印件需清晰可见内容主体）。 |
| 7 | 产品综合性能（5分） | 7.1产品综合性能评价：由评委根据根据所投设备的配置选型及品牌、所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于产品技术彩页、技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容。优于采购文件要求得5分；符合采购文件要求得3分；低于采购文件要求得1分，未提供有效佐证材料不得分。 |

说明：

评审结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评审报告。

- 第四部分 采购需求

- 一、货物需求一览表

| 设备清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1 | 套 |
| 牙科综合治疗台 | 1 | 台 |
| 牙科电动抽吸系统 | 1 | 台 |
| 牙科电动无油空压机 | 1 | 台 |
| 一体化废水处理系统 | 1 | 台 |
| 超声波清洗机 | 1 | 台 |
| 全自动封口机 | 1 | 台 |
| 压力蒸汽灭菌器 | 1 | 台 |
| 注油机 | 1 | 台 |
| 牙科X射线机 | 1 | 台 |
| 牙科影像板扫描仪 | 1 | 台 |
| 根管预备机 | 1 | 台 |
| 根管长度测量仪 | 1 | 台 |
| 光固化机 | 1 | 台 |
| 热熔牙胶充填机 | 1 | 台 |
| 热熔牙胶充填机 | 1 | 台 |

技术参数

一、口腔颌面锥形束形计算机体层摄影设备

| 序号 | 项目名称 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 国产 |
| 2 | 设备供电 | 电压：220V 频率：50Hz 额定功率：2.0kVA |
| 3 | X线球管 |  |
| ▲3.1 | 球管类型 | 高频直流 固定阳极 |
| 3.2 | 球管电压 | 60-99kVp每1kVp可调 |
| 3.3 | 球管电流 | 4-16mA （0.1mA增量适用于CBCT ，1mA增量适用于PANO 和CEPH） |
| 3.4 | 球管焦点大小 | 0.5mm且符合IEC60336-1993标准 |
| 4 | 影像探测器 |  |
| ▲4.1 | 影像探测器数量 | 全景、头颅、CT共计2个 |
| 4.2 | 探测器类型 | CMOS |
| 4.3 | 探测器像素大小 | 198μm |
| ▲4.4 | 探测器切换方式 | 自动切换，无需手动插拔 |
| 4.5 | 探测器固定方式 | 内置固定，不可拆卸 |
| 5 | 全景功能 |  |
| 5.1 | 标准全景模式 | 具有 |
| ▲5.2 | 全景优化模式 | 具有 |
| 5.3 | 分区全景模式 | 具有 |
| 5.4 | 咬翼片模式 | 具有 |
| 5.5 | 双侧TMJ开闭口位模式 | 具有 |
| 5.6 | 上颌窦正位 | 具有 |
| 5.7 | 曝光时间 | 13.5秒 |
| 6 | 头颅定位功能 |  |
| ▲6.1 | 头颅侧位 | 具有标准头颅及全头颅 |
| 6.2 | 头颅正位 | 具有 |
| 6.3 | 颅底位 | 具有 |
| 6.4 | 华氏位 | 具有 |
| 6.5 | 手腕部模式 | 具有 |
| 6.6 | 曝光时间 | 3.9秒~5.4秒 |
| 7 | CT功能 |  |
| 7.1 | 曝光时间 | 16.4秒 |
| ▲7.2 | 获取影像 | 3维影像和全景效果影像 |
| ▲7.3 | 投照模式 | 一次扫描成像 |
| ▲7.4 | 成像范围 | 智能全颌弓 |
| ▲7.5 | CT体素尺寸 | 0.2mm |
| 7.6 | CT影像分辨率 | 单一清晰度 |
| 7.7 | CT文件格式 | 符合DICOM3.0标准 |
| ▲7.8 | 金属伪影处理功能 | 具有 |
| 7.9 | 预曝光定位 | 具有 |
| ▲7.10 | 辅助定位 | 具有电动调节耳夹及激光定位线 |
| 8 | 患者定位 |  |
| 8.1 | 患者定位方式 | 开放式面对面定位 |
| 8.2 | 患者扶手 | 具有 |
| 8.3 | 自动语音提示 | 中文 |
| 9 | 设备控制 |  |
| 9.1 | 操控面板 | 物理按键控制面板 |
| 9.2 | 电动伸缩式立柱 | 具有 |
| ▲9.3 | 数据传输方式 | 光纤传输 |
| ▲9.4 | 设备工作操作方式 | 全电脑图形操作界面 |
| 10 | 软件功能 |  |
| 10.1 | 2D软件功能 基本功能：图像放大、缩小；亮度、对比度调节；标记、画线、距离测量；骨密度测量、种植模拟等 | 具有所述功能，网络版软件，用户数量50个 |
| ▲10.2 | 3D软件功能 MPR多平面重建；坐标轴旋转、移动；序列断层重建；曲面断层重建；自动及手动重建曲线；自动及手动神经管标记；种植模拟；自定义种植体；多种三维重建模式；三维成像范围调节；数据输出、刻盘、格式转换。 | 具有所述功能，网络版软件，用户数量30个 |
| ▲10.3 | 专业正畸软件 具有识别不同品牌数字图像功能，可进行辅助描点画线功能，可生成不同正畸分析法的正畸报告，可对比治疗前后及治疗过程的面型变化。 | 具有（选配） |

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目 | 计量单位 | 数量 |  |
| 1 | 立柱 | 根 | 1 |  |
| 2 | 底座 | 个 | 1 |  |
| 3 | C型臂 | 个 | 1 |  |
| 4 | 头颅装置 | 个 | 1 |  |
| 5 | 头颅装置支撑臂 | 根 | 1 |  |
| 6 | 三维&全景传感器 | 块 | 1 |  |
| 7 | 头颅传感器 | 块 | 1 |  |
| 8 | 高压发生器 | 个 |  | 1 |
| 9 | 用户手册 | 本 |  | 3 |
| 10 | 安装U盘 | 个 |  | 1 |
| 11 | 曝光开关 | 个 |  | 1 |
| 12 | 曝光开关支架 | 个 |  | 1 |
| 13 | 升降开关 | 个 |  | 1 |
| 14 | 升降支架 | 个 |  | 1 |
| 15 | 标准下颌托 | 个 |  | 1 |
| 16 | 低下颌托 | 个 |  | 1 |
| 17 | 标准咬合块 | 个 |  | 1 |
| 18 | 无牙颌咬合块 | 个 |  | 1 |
| 19 | TMJ咬合块 | 个 |  | 1 |
| 20 | 咬合套 | 盒 |  | 1 |
| 21 | 全景头夹 | 套 |  | 1 |
| 22 | 侧位头夹 | 套 |  | 1 |
| 23 | 侧位耳杆硅胶套 | 只 |  | 3 |
| 24 | 10M光纤 | 根 |  | 1 |
| 25 | 光纤采集卡 | 块 |  | 1 |
| 26 | 壁挂支架 | 套 |  | 1 |
| 27 | 掌骨板 | 只 |  | 1 |
| 28 | 附件托盘 | 只 |  | 1 |
| 29 | EzDent-i&Ez3D-i加密狗 | 只 |  | 1 |
| 30 | 胶片打印机 | 台 |  | 1 |

二、牙科综合治疗台

1.拥有CE认证，拥有ISO13485体系认证证书。

2.工作条件

（1）环境温度5℃—40℃，相对湿度 ≤80%

（2）供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量>55L/min

（3）水源水压范围 0.20—0.40Mpa, 流量>10L/min

3.治疗椅

★（1）采用进口阻燃纤维皮料（提供报关凭证及检测报告），质保5年。

（2）连体式结构，靠背带有负角设计-5度，可用于病患休克时紧急治疗。

★（3）靠背和坐垫采用一体式护腰坐垫，符合人体工程学设计，可以对患者腰部有良好的支撑，配备专业蝴蝶形靠背，肩部较窄，采用优质钢板的靠背外板。

（4）具备机椅互锁装置和防压装置，牙椅升降过程中遇阻停止，保证工作时的安全性。

（5）座椅升降范围最高780 mm，最低400 mm；座椅最大承重135 kg。

（6）折叠式双关节头枕，可单手进行调节，可360°调整；头枕伸缩长度和俯仰角度可无极调节，能适应于轮椅病人的治疗；头枕伸缩范围0-120mm，适用于不同年龄和不同身高的患者需求。

4.工作台

（1）微电脑控制系统，主控台配置3组，每组3个，共9个预设记忆椅位，急救位，机椅联动漱口位，复位键，口腔灯开关，漱口水开关，冲盂水开关，水杯加热开关，座椅靠背运动按键等，共18个功能按键。

（2）设备治疗台可整体旋转180度，工作台动态器械挂架部分可水平角度旋转90度，满足不同医生的操作习惯。

（3）医生工作台动态器械挂架6个，预留有其他动态器械的加装位。工作台配内嵌式拉手，使用方便，配备气刹固定装置。工作台台面尺寸：500mm*350mm，置物空间充足。

（4）可通过微电脑控制系统进行一键式水源转换，即水瓶水与市政水源转换。

（5）铜阀选用进口膜片，不锈钢手机螺旋套。

（6）四孔手机管，选用抗拉撕硅胶外皮。

（7）工作台内部有水路防回吸设计，防止交叉感染的发生。

（8）工作台配有数字气压显示表，气压显示更加直观、精准；具有网络接口及SD卡槽，方便实现数字化治疗台维护诊断，固件升级等功能。

★（9）配有锁屏键，按下锁屏键任何按键均无动作，可长按锁屏键解除，也可在锁屏状态下使用脚控进行快速解锁。

5.治疗箱

（1）一体式陶瓷痰盂，痰盂容水部分直径230mm，深度84mm；可90°旋转痰盂，方便患者吐痰。

（2）配置热水系统，24伏低压恒温防干烧热水器，温水维持在35至40度，与人体温度相近。

（3）箱体可进行60°旋转，方便维修和四手操作。箱体门板采用易拆式设计，无需任何器械进行拆卸，箱体内部水气路和电路进行分区，由金属板阻隔。

6.助手位

★（1）助手位动态器械挂架5个，挂架可90°旋转 。工作台面配备硅胶防滑垫，可进行135℃高温消毒。

（2）助手位控制面板可控制漱口水开关、冲盂开关、口腔灯开关、漱口水加热、座椅靠背升、降、俯、卧运动按键。

（3）吸唾系统采用过滤网设计，避免吸唾管路堵塞。吸唾手柄、吸唾管路均可拆卸清洗消毒。

7.口腔灯

★（1）同品牌六灯珠感应口腔灯，三种光源，一键防固化模式。

（2）LED节能口腔灯，耗电量≦10W，节能环保，发热量低；光斑尺寸160*80mm；光强：8000-28000LUX，色温三档可调3000K-6000K，一键防固化模式色温2700K；具备红外感应调光功能。

8.脚踏

人体工程学设计功能脚控开关，融合机椅互锁系统，椅位靠背升降、俯仰，漱口水开关及冲痰水开关，实现高速手机干、湿转换及吹屑气功能。

9、感控

★（1）具备一键智能管道消毒功能，管道冲洗、消毒水注入及留存、消毒液清除等环节全部自动完成。整个消毒过程覆盖了主副两个三用枪、三支手机管、洁牙机管、漱口水管道、强弱吸唾管和痰盂下水管。

（2）配备1L的储水瓶，无需频繁添加纯净水或消毒液，可实现整机管路消毒。

10.其他部分

（1）三级水过滤系统，分别为铜网过滤器、PP棉过滤器和热水杯过滤器，可过滤掉不小于40微米的杂质，多层的过滤，有效保护机器内部阀体及其他精密设备。

（2）整机使用进口材料水气管，材质柔软，韧性强，抗腐蚀强，经久耐用。

★（3）微电子控制系统，可一键控制水电气开关，告别传统的物理拨杆。

10.医生椅

多功能医师座椅符合人体工程学设计，不锈钢材质五星脚，医用静音脚轮，座椅高度和靠背角度可调，升降行程155mm，最低椅面高度485mm，靠背调整角度≥15°。

产品配置：

| 标准配置 |  | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三用枪 | 2支 |
| 2 | 治疗机 | 1台 |
| 3 | 牙科椅 | 1张 |
| 4 | 口腔照明系统 | 1套 |
| 5 | 一键智能消毒系统 | 1套 |
| 6 | 医师座椅 | 1张 |
| 7 | 护士座椅 | 1张 |
| 8 | 主控操作系统 | 1套 |
| 9 | 脚踏控制系统 | 1套 |
| 10 | 助手单元 | 1套 |
| 11 | 带过滤器自动恒温给水装置 | 1套 |
| 12 | 强吸、弱吸抽吸系统 | 1套 |
| 13 | 三级水过滤系统（铜网过滤+进口水过滤器+热水杯过滤器） | 1套 |
| 14 | 内置洁牙机 | 1把 |
| 14 | 负压选位阀 | 1个 |
| 15 | 内窥镜 | 1个 |

三、牙科电动抽吸系统技术参数

| 一 | 适用范围或功能概述：负压抽吸 |
| --- | --- |
| 二 | 技术功能要求 |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 电源：220V50Hz 功率：0.7KW |
| 1.2 | 流量：860L/min |
| 1.3 | 噪音：≤62dB（±3） |
| 1.4 | 真空度：-11kPa |
| 1.5 | 产品尺寸：310*450*630mm |
| 1.6 | 产品重量：25Kg |
| 2 | 技术功能 |
| 2.1 | 抽吸量大、吸力集中 |
| 2.2 | 机采用变频技术，根据实际椅位使用量自动调节流量 |
| 2.3 | 节能环保 |
| 2.4 | 内置的二步分离系统对吸入的分泌物及血沫起到了强大的处理作用，有效实用 |
| 2.5 | 保证零配件供应时间不少于10年 |
| 3 | 配置要求 |
| 3.1 | 气环真空泵 1个 |
| 3.2 | 变频系统 1个 |
| 3.3 | 压力传感器 1个 |
| 3.4 | 钣金组合件 1个 |
| 3.5 | 空气开关 1个 |
| 3.6 | 垫脚 4个 |
| 3.7 | 出气管 1个 |
| 3.8 | 排污管 1个 |
| 3.9 | 离心式分离系统 1个 |

四、牙科电动无油空压机

| 序号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围或功能概述：齿科（活塞式）为口腔医院提供清洁、干燥、环保的气源动力； |
| 二 | 技术功能要求 |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 电源：220V50Hz 功率：850W |
| 1.2 | 流量：100L/min |
| 1.3 | 噪音：≤62dB |
| 1.4 | 启动压力：0.5Mpa 最高压力：0.8Mpa |
| 1.5 | 储气罐容积：45L |
| 2 | 技术功能 |
| 2.1 | 马达线圈采用100%铜线制造，保证马达的高品质和使用寿命。 |
| 2.2 | 机电一体，自动控制，分段启动。 |
| 2.3 | 噪音低 |
| 2.4 | 压缩气缸内部的缸套、活塞环均采用原装进口材料，经特殊工艺精细加工及 特殊工艺处理，有效提高产气量及耐磨的使用需求。 |
| 2.5 | 储气罐内部罐体经过特殊涂层工艺处理，有效的保证了对于医用压缩空气的 抗菌、抗腐蚀要求。 |
| 2.6 | 保证零配件供应时间不少于10年。 |
| 3 | 配置要求 |
| 3.1 | 定制马达 1个 |
| 3.2 | 储气罐 1个 |
| 3.3 | 电磁阀 1个 |
| 3.4 | 单向阀 1个 |
| 3.5 | 安全阀 1个 |
| 3.6 | 消音过滤器 1个 |
| 3.7 | 压力表 1个 |

五、废水处理系统

| 序号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围或功能概述：污水处理 |
| 二 | 技术功能要求 |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 电源：220V50Hz 功率：0.2KW |
| 1.2 | 污水处理量：≤300L/h |
| 1.3 | 臭氧产量：1000mg/H |
| 1.4 | 进水口径：DN50 |
| 1.5 | 排水口径：DN50 |
| 1.6 | 整机尺寸：470*490*540 |
| 2 | 技术功能 |
| 2.1 | 采用传统方式通过臭氧发生器高压放电产生高压臭氧进行污水灭菌处理 |
| 2.2 | 臭氧转换率高，集中长效杀菌，效果显著。 |
| 2.3 | 自动控制，无需人工看守，提高效率。 |
| 2.4 | 工艺流程简约，结构轻便易放，安装、维护方便。 |
| 2.5 | 污水提升泵，直接连接污水管路，设备无需下埋。 |
| 3 | 配置要求 |
| 3.1 | 氧气混合泵 1个 |
| 3.2 | 臭氧发生器 1个 |
| 3.3 | 提升泵 1个 |
| 3.4 | 浮球开关 1个 |
| 3.5 | HT系列电路板 1个 |

六、超声波清洗机

1，清洗槽容积：6.0L

2，清洗槽尺寸：32.3X20.5X9.9cm

3，清洗物品最大长度：34.0cm

4，电压及功率：300W（AC220V-240V50/60HZ）

5，超声波频率：35000Hz

6，清洗槽材质：不锈钢SUS304

7，外壳材质：	ABS

8.产品净重：	7.5Kg

9，产品尺寸：	51.5X30.5X24.0cm

七、封口机

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 1 | 7”彩色触摸液晶屏显示控制，图形化操作界面，内置时钟和日历可以设置并具有自动储存功能； |
| 2 | 微电脑智能温度控制，温度偏差小于1%，工作温度60-220℃任意设置，预设4种常用温度； |
| 3 | 高速升温设计，室温-180℃升温小于40秒； |
| 4 | 辅助降温设计，设计有与温度设置联动的排风降温系统，减少高温封口至低温封口温度调整时的等待时间； |
| 5 | 采用浮动式恒定压力压合系统设计，适应不同厚度的纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的封口需要； |
| 6 | 先进的平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高。 |
| 7 | 自动节能待机功能，待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，高速恢复工作温度，可延长设备使用寿命，降低能源消耗； |
| 8 | 封口速度10士0.5m/min；采用光控技术实现封口打印自动检测。 |
| 9 | 封纹宽度12mm;封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求； |
| 10 | 封口留边0-35mm可调； |
| 11 | 外壳材料：碳钢喷塑 |
| 12 | 电源：220V 50Hz |
| 13 | 最大功率：500W |
| 14 | 设备尺寸：620×270×220（mm） |
| 15 | 重量：20kg |
| 16 | 可打印汉字/符号/英文/数字 |
| 17 | 封口性能测试模式，该模式下进行测试，可打印灭菌时间、温度、速度、压力等影响封口效果的参数，便于检查与存档； |
| 18 | 封口历史数据查询功能，USB数据导出功能； |
| 19 | 可打印消毒日期，失效日期、灭菌批次、操作人员、锅次锅号、物品名称和自定义内容（CE、设备编号、封口序号）等内容，打印起始边距可调，自动日历，字体可选，字距可调；打印内容可旋转180°；可预设60项物品名称等打印内容 |

八、压力蒸汽灭菌器

电源电压        AC 220V  ±10%

频    率        50/60Hz

电线插头        国标三芯

★  功    率        ≤1800W

容    积        ≥23L

内径尺寸         ≥249mm*450mm

★  产品尺寸        ≤ 594*468*453mm

净    重        ≤50KG

净水箱容积      ≥3.5L

级    别        欧洲B级标准

灭菌温度        121摄氏度，134摄氏度

特殊灭菌        灭活艾滋（HIV）,乙肝（HBV）疯牛病毒及芽孢等

干燥程序        强力真空干燥，器械剩余湿度<0.2%

操作界面        数码显示，轻触式按键

管路清洗        智能内部管路清洗功能

★  供水系统        内置式双水箱，可消毒清洗，采用ABS阻燃材料；

★  报警系统        具有故障报警（≥23个代码提示）便于检修

水单元检测      水质检测，缺水、防溢水提示

灭菌室配制      5层活动托盘架配3个托盘

★  使用年限        ≧ 12 年

九、注油养护机

- 注油手机数量：3

- 工作气源Mpa：0.3-0.6

- 电源V/Hz 220/50

4. 气体消耗：60L/Min

5. 重量: ≤7.2Kg

6. 外形尺寸 : 282x300x370mm

7. 槽腔容量：350ml

8.使用年限：≥8年

基本特征
1. 确保口腔手机的清洗和加油。
2. 能同时给三支口腔手机清洗及加油。
3. 从不同角度给手机有效地清洗和注油。
4. 完成清洗和注油步骤后，按下“空气键”能去除手机内多余残油。
5. 可选择短模式、长模式、超长模式根据不同手机进行加油。
6. 油雾过滤棉能防止油雾的扩散减少到最小程度。

十、牙科X射线机

1、电源要求：

电源电压：220V

频    率：50Hz

最大功率：≤30VA

2、基础参数

射线焦点：≤0.4mm

管 电 压：70KV±10%

管 电 流：2mA±20%

剂 量 率：≤2mGy/s

负载循环：1/15

整机重量：≤1.9Kg

3、漏辐射率：1米处≤0.25mGy/h(70KV ,2mA，1S，加载间隔1S/15S)

4、采用日本佳能射线发射器D-045

5、技术模式：采用高频X射线机技术，软射线更少，辐射更少。

6、曝光时间调节范围：最低单次曝光时间≤0.04S，最大单次曝光时间≥2S。

7、报警功能：具有故障自动检测，故障代码显示功能。

8、电池采用进口电芯动力电池，可使机器电压更加稳定。

9、可选配移动支架，支架带有升降凳子，配遥控器使用。

10、具有童锁功能，防止误操作。

11、可实时查看拍片次数和总辐射剂量。

12、使用年限：≥12年

### 十一、牙科影像板扫描仪

- 技术参数

- 获取影像时的位深：16bits/pixel

- 分辨率：10LP/mm

- 像素尺寸：30μm

- 支持 S0，S1，S2，S3 四个尺寸的影像板

- 图像获取时间：15s

- 具备打印功能

### 十二、根管预备机

- 技术参数

- 1.手柄电池：3.7V/1200mAh 可充电锂电池

- 2.底座电池：11.1V/2600mAh 可充电锂电池

- 3.速度：100～1200rpm

- 4.扭矩：0.4～5.0 N.cm

- 5.▲实时反馈，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针

- 6.无线手柄，无线通信，使用不受束缚

- 7.▲无线充电，避免传统触点式充电接触不良

- 8.智能充电模式：底座内置电池作为充电电源

- 9.全触摸按键

- 10.集成根管长度测量，实现根管预备和根管长度测量协同使用

11.使用高效无刷电机，低噪音

### 十三、根管长度测量仪

- 技术参数

- 1.电池：3.7V/750mAh

- 2.电源适配器：AC100V～240V  50Hz/60Hz，0.4A Max

- 3.输出信号电压：≤AC200mV

- 4.输出信号频率：≤8kHz

- 5.功耗：≤0.5W

- 6.▲显示：4.5英寸LCD屏，彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示锉针在根管中的轨迹

- 7.声响提示：锉针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示

- 8.多频独立网络测量技术，自动校准保证测量的准确度

- 9.锉夹、唇挂钩和探针可高温高压消毒，避免交叉感染

- 10.电池可充电，不必反复更换电池；

- 11.可折叠，方便调整视角

12.设定根尖止点功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离

### 十四、光固化机

- 电池: 18490 1400mAh

- 光照强度：1000×2500mW/cm²

- 波长：385nm×515nm

- 两种工作模式：标准模式(P2)，时间定时有 4 种，为 5s、10s、15s 和 20s；高光强模式(P1)，时间定时有两种，为 1s 和 3s

- 恒定光功率输出，不因电池电量下降而影响固化效果

- 大容量电池，一次性充满电，光照 10 秒/次，可连续使用 400 次以上

### 十五、热熔牙胶充填机

- 1.电池：3. 7V/2000mAh可充电锂电池

- 2.可选温度值：150°C、180°C. 200°C、230°C

- 3.▲充电底座实时监控电池温度，充电安全

- 4.显示屏可设置为适应左手或者右手操作

- 5.热熔牙胶充填机釆用无线设计，有效加大操作范围

- 6.温控灵敏，显示简洁，操作方便

- 7.保护机制，在无操作十分钟后自动关机

- 8.轻便小巧的手柄，且电池可更换，操作灵活

### 十六、热熔牙胶充填机技术参数

- 1.电池：3. 7V/2000mAh可充电锂电池

- 2.可选温度值：100°C、120°C、150°C. 180°C、200°C

- 3.无线手持式设计，符合人体工程学的舒适握感，操作轻巧灵活

- 4.标配4枚可重复使用的注胶针

- 5.可选配一次性使用注胶针，符合更严格的感控要求

- 6.银针可360°旋转，装上隔热保护罩后，直接旋转保护罩旋转银针角度，方便快捷

- 7.牙胶棒直接装载到注胶针内部，有效减少牙胶在机器内部的残留，机器清理更方便

- 8.牙胶棒装载到注胶针内部，随时可以更换牙胶，无需等待机器冷却

- 9.采用OLED液晶屏显示，机器电量、温度、速度等参数可以清晰直观的显示

- 10.标配2颗2000mAh大容量电池，1秒快速更换，充满电可供充填约100个根管

- 11.双注胶按键对称设计，按键灵敏，操作方便

- 12.充电过程中，充电底座可以实时监控电池温度，充电更安全

- 13.牙胶余量指示窗，精准直观的显示牙胶余量情况

- 14.有完善的保护机制，超时自动停止加热，超时自动关机

- 15.有3个注胶速度档位可以选择，满足不同根管的充填需求

- 16.有3组可关机记忆保存的参数模式供用户设定，使用更方便快捷

| 口腔器械及耗材采购目录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 耗材名称 | 规格 | 数量 |
| 180孔消毒盒 | 72孔 B003 | 2 |
| 拔髓针柄 | I型 | 5 |
| 玻璃离子充填器 | KPICH | 2 |
| 不锈钢敷料镊 | 092-1400 | 3 |
| 不锈钢服药杯 | 090-8971带刻度 | 2 |
| 不锈钢镊子筒 | 小号45*113mm | 3 |
| 不锈钢消毒瓶 | 消毒盘150*100mm | 2 |
| 不锈钢腰子盘 | B040-152 | 8 |
| 不锈钢有盖方盘 | B026-097 300*200mm | 2 |
| 成人拔牙钳 | 101-1501 | 2 |
| 成人拔牙钳 | 101-1201 | 2 |
| 成人拔牙钳 | 101-3201 | 2 |
| 成人拔牙钳 | 101-2401 | 2 |
| 拔牙钳儿童型 | 102-0101 | 2 |
| 拔牙钳儿童型 | 102-0201 | 2 |
| 拔牙钳儿童型 | 102-0301 | 2 |
| 拔牙钳儿童型 | 102-0401 | 2 |
| 拔牙钳儿童型 | 102-0501 | 2 |
| 成型片 | 044-0101 | 2 |
| 成型片 | 044-0102 | 2 |
| 成型片夹 | 044-0100 | 2 |
| 持针钳 | 120-1250 | 2 |
| 持针钳 | 120-1600 | 2 |
| 持针钳 | 120-1801 | 2 |
| 大手柄牙挺 | 050-2380 | 2 |
| 大手柄牙挺 | 050-2480 | 2 |
| 大手柄牙挺 | 050-2280 | 2 |
| 大手柄牙挺 | 050-2580 | 2 |
| 大手柄牙挺（直头） | 050-0480 | 2 |
| 大手柄牙挺（直头） | 050-0580 | 2 |
| 大手柄牙挺（直头） | 050-0280 | 2 |
| 大手柄牙挺（直头） | 050-0180 | 2 |
| 大手柄牙挺（直头） | 050-0380 | 2 |
| 丁字形牙挺 | 051-0261 | 2 |
| 丁字形牙挺 | 051-0361 | 2 |
| 丁字形牙挺 | 051-0461 | 2 |
| 技工蜡型雕刻刀 | 024-4604 | 2 |
| 技工蜡型雕刻刀 | 024-4804 | 2 |
| 技工钳 | 103-4701 | 2 |
| 技工钳（穿腮式） | 103-1401 | 2 |
| 金冠剪 | 111-0100 | 2 |
| 口角拉钩 | 401-0303 | 2 |
| 口镜柄（不锈钢） | 022-0113 | 2 |
| 口镜头 | 041-1303 | 2 |
| 正畸带环推置器 | 2# | 2 |
| 去冠器 | 045-0100 | 2 |
| 去冠器 | 045-0101 | 2 |
| 去冠器 | 045-0102 | 2 |
| 手术刀柄 | 130-0300 | 4 |
| 树脂充填器 | 008-2520 | 2 |
| 树脂充填器 | 008-2320 | 2 |
| 水门汀充填器 | 013-0204 | 2 |
| 剔挖器 | 011-0304 | 2 |
| 牙槽咬骨钳 | 100-0100 | 2 |
| 牙根尖挺 | 031-0280 | 2 |
| 牙根尖挺 | 031-0380 | 2 |
| 牙根尖挺 | 031-0180 | 2 |
| 牙骨锤 | 047-0300 | 2 |
| 牙骨凿 | 048-0442 | 2 |
| 牙刮匙 | 023-1208 | 2 |
| 牙探针 | 004-1514 | 20 |
| 牙托（无孔） | 033-1101 | 2 |
| 牙托（无孔） | 033-1201 | 2 |
| 牙托（无孔） | 033-1301 | 2 |
| 牙托（有孔） | 033-0101 | 2 |
| 牙托（有孔） | 033-0201 | 2 |
| 牙托（有孔） | 033-0301 | 2 |
| 牙托（有孔） | 033-0401 | 2 |
| 牙用分离器 | 015-0322 | 2 |
| 牙用分离器（牙骨膜分离器） | 015-0140 | 2 |
| 牙用分离器（牙骨膜分离器） | 015-0240 | 2 |
| 牙用分离器（牙骨膜分离器） | 015-0922 | 2 |
| 牙用分离器（牙龈分离器） | 015-0304 | 2 |
| 牙用分离器（牙龈压排器） | 015-1118 | 2 |
| 牙用镊 | K21260有定位双弯尖头 | 20 |
| 眼科剪 | 112-1102 | 2 |
| 银汞合金搅拌器 | 018-0103 | 2 |
| 印模托盘（铝制） | 033-2301 | 2 |
| 印模托盘（铝制） | 033-2101 | 2 |
| 印模托盘（铝制） | 033-2201 | 2 |
| 粘固粉调刀 | 012-0104 | 2 |
| 阻生齿牙挺 | 050-7480 | 2 |
| 阻生齿牙挺 | 050-7280 | 2 |
| 阻生齿牙挺 | 050-7080 | 2 |
| 组织钳 | 126-1600 | 5 |
| NSK慢机套装 | FX205低速套装 | 2 |
| 高速气涡手机 | HDOQD | 8 |
| 蒸馏水机 | DRINK | 1 |

- 备注：打★条款必须满足，否则视为未能实质性响应采购文件要求，作无效投标处理。

- （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1.交货安装调试完成时间：2024年10月15日之前完成安装、调试。

2.交货安装调试地点：甲方指定地点。

3.质保期：质保期≥1年，提供原厂质保承诺书。

4.培训及售后服务

4.1服务期内提供7×24小时服务，设备试运行期间如有质量问题，一般障碍1小时内做出响应，2小时内应派专业技术人员到达现场提供免费咨询、维修服务，重大障碍 4 小时内解决；如在8小时内无法排除故障的，必须在48小时内免费提供原厂同等配置的备用设备以保证用户设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，用户采取一切措施所产生的费用和风险由供应商承担。投标人需提供售后服务方案。售后服务方案内容至少应包括现场服务、定期巡检、故障服务等内容。

4.2投标人负责完成设备安装、调试、运行和验收交付等工作。投标人应提供详细、可行的项目实施及应急处理方案，并根据项目进度详细列出各个阶段采购人需要配合的内容。

4.3投标人应提供培训计划（包括临床使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本设备系统操作及常见问题处理，确保临床人员具备独立工作的能力。

- 第五部分 合同格式及条款

合同通用条款

1.    定义：除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1  “买方”是指在“合同专用条款”中指明的买方。

1.2  “卖方”是指响应文件为买方接受且在“合同专用条款”中被指明的卖方。

1.3  “检验当局”是指位于工作现场或其附近的中国国家质量技术监督局的地方分支机构，或“合同专用条款”规定情况下确定的检验方。

1.4  “工作现场”是指“合同专用条款”规定的合同货物座落的地方。

1.5  “合同货物”是指卖方提供的设备、材料、备件或其中任何一部分，详见合同附件1。

1.6  “技术资料”是指与合同货物的检验、安装、试运行、性能考核、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.7  “技术服务”是指在合同货物的安装、试运行、性能考核、操作、维修以及其他工作等方面卖方给予买方的技术指导、协助以及监督等。

1.8  “技术培训”是指在合同货物的安装、试运行、性能考核、操作、维修以及其他工作等方面卖方给予买方的培训。

1.9  “安装”是指有关货物、备件和材料的安装工作，包括按照设计图将零部件放置在适当的位置并连接起来。

1.10  “试运行”是指为验明合同货物的机械性能，在安装完毕后对单台货物和一系列货物分别进行的测试。

1.11  “性能考核”是指根据合同附件3的规定进行的，用以确定合同货物是否达到合同附件2所规定的技术性能和保证指标的考核。

1.12  “验收”是指合同货物在性能考核中达到合同附件2规定的技术性能和保证指标之后，买方对合同货物的接受。

1.13  “保证期”是指自验收之日起一定期间内，卖方保证合同货物的适当和稳定运行，并负责消除合同货物存在的任何缺陷。详见合同附件2。

1.14   “合同货币”是指“合同专用条款”规定的本合同项下的支付中所使用的货币。

1.15   “合同价格”是指在卖方完全和适当地履行其合同义务后，买方根据合同

规定应支付给卖方的价款。

1.16   “合同生效日”是指在“合同专用条款”规定的所有条件得到履行时的日期。

1.17   “日”是指日历日数。

1.18   “月”是指日历月数。

1.19　 “知识产权”是指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.	合同范围

2.1	买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供“合同专用条款”中规定的“合同货物”以及相关技术服务、技术培训和技术资料。

2.2	合同货物的原产地国家和制造商规定见“合同专用条款”中。

3.	价格

3.1	本合同总价为“合同专用条款”标明的金额。合同总价是固定价格。

3.2	合同货物的分项价格表详见合同附件1。

4.	支付

4.1	买方应根据“合同专用条款”规定的支付方式进行支付。

5.　　   履约保证金

5.1	卖方应在收到中标通知书后15日内，向买方提交“合同专用条款”中所规定金额的履约保证金。

5.2   如果卖方在合同有效期内未能履行本合同项下卖方的义务，买方有权从履约保证金中追索。

5.3		履约保证金应采用本合同货币，或“合同专用条款”中所规定的买方可

以接受的一种可自由兑换的货币并根据“合同专用条款”的规定采用下述方式之一提交：

A.银行保函：由买方可接受的的银行。其格式采用谈判文件中提供的  格式或买方可接受的其他格式；或

B. 银行本票、银行汇票或现金。

5.4		本合同第11.5条规定的保证期期满证书签署日期起60日后，履约保函

失效，其他形式的履约保证金买方将退还卖方。

6.　　 交货和保险

6.1		合同货物大约净重、总毛量、总体积规定见“合同专用条款”。

6.2	卖方应按照“合同专用条款”规定的交货期限、批次和交货条件交付合

同货物。实际交货日期的规定见“合同专用条款”。

6.3		装运地点规定见“合同专用条款”。

6.4		卸货地点规定见“合同专用条款”。

6.5		在“合同专用条款”规定的期限内，卖方应将合同号、货物的名称、装

运数量、金额、包装件数、总毛重、总体积（立方米）、以及货物准备发运和预计到达卸货地点的时间以传真方式通知买方。如果有易燃货物和危险货物，亦应注明有关细节。

6.6		卖方应按“合同专用条款”中的有关规定装运并交付合同货物。

6.7  	卖方应向一流的保险公司投保金额为装运的合同货物的发票价值110 ％

的货物运输保险。若交货地点为买方项目现场，则以卖方为受益人；若交货地点为卖方工厂，卖方代办货物运输及保险，则以买方为受益人。如果合同货物在运输途中丢失或损坏，卖方应协助买方向保险公司请求赔偿或者代表买方向保险公司索赔，并根据买方要求尽快以原合同价格补供丢失或损坏的合同货物。

6.8		如果卖方未能按照合同规定的交货期间交货，卖方应按“合同专用条款”

的规定支付迟交违约金或提供其他救济。迟交违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同货物的义务。

7.　　包装与标记

7.1		除非合同中另有规定，合同货物应由卖方用新的坚固的木箱进行包装并采取	防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，

从而保证合同货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。

7.2		卖方应在每个包装箱的邻接四个侧面标明“合同专用条款”规定的内容。 根据合同货物在装卸、运输上的不同要求，应在包装箱上显著地标明“轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及其它国际运输中通用的标记。对于重量为二公吨或超过二公吨的合同货物，还应在包装箱上标明重量、重心和挂钩位置。

7.3		在合同货物的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单副本一式两份；

B. 质量合格证副本一式两份；

C. 相关合同货物的技术资料一份；

D. 需要组装的部件及机器的系统装配图一式两份。

7.4	如果使用集装箱运输，卖方应在装箱以前对集装箱的状况进行检查，以确保用于运输合同货物的集装箱状态良好。集装箱内应备有充足的货物支架和包装垫木，以防止合同货物在集装箱内移动。卖方应对因其疏忽而导致的合同货物的任何损坏负责。

7.5	凡由于对货物包装不当或采取防护措施不充分致使货物损坏或丢失时，卖方均应按合同的规定负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和唛头标记方面发生的错误或混淆不清事宜造成合同货物的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

8.　　　技术资料

8.1		卖方应按照“合同专用条款”规定的期限和方式交付技术资料。

9.　　 检验

9.1		卖方或制造商应按照“合同专用条款”的规定对合同货物进行出厂检验。

9.2		在“合同专用条款”规定的期限内，买方应申请检验当局就合同货物的

外观、规格和数量／重量进行检验。如果在开箱检验中发现交付的合同货物有短少、缺陷、损坏或其它与合同规定不符合的情形，检验当局出具的商检证书应作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

9.3 	如果在保证期满前发现合同货物存在缺陷，不论该缺陷是由于归咎于卖方的何种原因，包括但不限于隐蔽性缺陷或使用不适当的原材料引起的，买方均有权提请检验当局进行检验并有权凭商检证书向卖方提出索赔。

9.4 	如果技术资料中规定的检验标准和规格不完全，检验当局有权自行决定按照买方国家的现行标准和／或检验当局认为合适的其它标准进行检验。

10.　　技术服务和考核验收

10.1	合同货物的安装、试运行、性能考核应按照“合同专用条款”的规定进行。

10.2	在安装工作按照技术资料的规定完成后，合同双方应在安装结束后5日内签署安装证书。该证书的签署日期应视为安装工作完成日。

10.3	合同双方应按照“合同专用条款”的规定对合同货物进行性能考核。

10.4	如果合同附件2所规定的所有保证指标在性能考核中都已经达到，双方授权代表应在性能考核后5日内签署合同货物的验收证书一式四份，双方各持两份。

  - 如果在本合同第10.3条规定允许的最后一次性能考核中仍有任何指标未达到合同附件2规定的要求，买方有权根据本合同第12条的规定向卖方提出索赔。

  - 如果安装和/或试运行和/或性能考核因卖方原因发生迟延和/或在其它情况

下发生额外费用，双方应根据“合同专用条款”的规定进行处理。

11.　　保证

11.1     卖方保证合同货物是全新的、技术先进的、质量优越的、没有设计上	和材料及工艺上的缺陷、符合合同附件2的规定并且适合于合同规定的用途和目的。

11.2	卖方保证所交付的技术资料应是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同货物安装、试运行、性能考核、操作和维修的要求。

11.3	卖方保证及时派遣合格的技术人员提供合同货物运行必需的专业的、正确的和高效的技术服务和技术培训。

11.4	卖方保证它是与合同货物和技术资料有关的知识产权的合法所有者或持有者。如果买方因使用合同货物而被诉称非法使用或侵犯了知识产权，买方应通知卖方，由卖方以买方名义并在买方的协助下自费处理与第三方的诉讼事务，卖方应补偿买方由此遭受的任何花费、赔偿或损失。

11.5	合同货物保证期的期限和内容为“合同专用条款”规定的期限和内容。保证期满后，买方应出具合同货物的保证期期满证书正副本各一份。

12.　　   索赔

12.1	如果合同货物在检验、安装、试运行、性能考核和保证期内，卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求“合同专用条款”中规定的救济方式，救济方式包括：

A由卖方自负费用修理有缺陷的合同货物或消除合同货物的缺陷或不符合合同之处。如果卖方不能派遣人员到工作现场，买方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由卖方承担。

B.由卖方自负费用以新货物替换有缺陷的合同货物或用新的技术资料替换有错误的技术资料，或者补供遗漏的合同货物或技术资料，同时卖方应在重新起算的保证期内对替换后的货物作出质量保证。卖方应自负风险和费用将替换后的货物或补供的货物运抵工作现场。对于急需的货物，卖方应自负费用将其空运到工作现场。

C.按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同货物进行降价。

D.拒收货物,并由卖方退还买方合同价款和承担相关的损失和费用包括利息、银行费用、运费、保费、检验费、仓储费、装卸费以及全部保管和维护被拒收货物必需的其它费用。

E. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

12.2	 如果索赔通知是在保证期满后30日内提出的，便应被认为是有效的。

12.3	如果卖方在收到买方索赔要求后“合同专用条款”规定的期限内未能作出回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后“合同专用条款”规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方有权从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

13.　　   不可抗力

13.1	如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以传真方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14日内以航空挂号信将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方。

13.2	受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以传真的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方。

13.3	合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过“合同专用条款”规定的期限，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

14.　   　合同的终止

14.1	如果卖方有下述违约行为或“合同专用条款”中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A.卖方在合同规定的交货期后未能按“合同专用条款”中规定的最终期限交付合同货物和/或技术资料；或者

B.卖方未能使合同货物达到合同附件2规定的技术性能和保证指标；或者

C.卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后未能按“合同专用条款”中规定的期限对其违约行为作出补救。

14.2	如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

14.3      如果买方认定卖方在竞标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括供应商之间的串通行为，其旨在使投标价成为人为的、无竞争的价格，并使买方无法从自由公开的竞争中受益。

14.4      在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按“合同专用条款”的规定对买方给予补偿。

15.	      争议的解决

15.1	因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权按“合同专用条款”的规定将争议提交仲裁机构或提交法院判决。

16.　     适用法律

16.1	本合同的执行和争议的解决应适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

- 合同生效及其他

17.1	  本合同在“合同专用条款”规定的条件全部满足后生效。

17.2	合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同有效期最长不超过“合同专用条款”规定的年限。合同到期后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同到期的影响。债务人仍应向债权人履行其义务。

17.3     双方应各自承担中国税务机构向其征收的与执行本合同有关的税费。

17.4     合同双方除非“合同专用条款”另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

17.5     对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行并由双方授权代表签字。

17.6	没有另一方的事先同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

17.7 　　任何一方在执行任何合同条款和条件时准予另一方的放松、宽容、延迟或放纵或时间不得损害、影响或限制那一方在合同之下的权利，任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同分项的免责，或弃权。

17.8     除非上下文另有要求，本文件中的单数含意包括复数，复数也包括单数。

17.9	合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

17.10	合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

17.11     合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按“合同专用条款”中规定的地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

18.       合同附件

- 附件1	供货范围和分项价格清单（略）

附件2 	技术规格、性能、保证指标和保证（略）

附件3 	技术服务、技术培训和验收考核（略）

附件4 	预付款银行保函格式 （略）

合同专用条款

下述关于要采购的货物的具体资料是对采购文件第五部分合同通用条款的主要内容的具体补充和修改，如果与采购文件第五部分合同通用条款有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方：南通市启东市启隆镇人民政府院 |
| 1.2 | 卖方：待定。 |
| 1.4 | 工作现场：南通市启东市启隆镇人民政府院指定地点 |
| 1.14 | 合同货币：人民币 |
| 2.2 | 合同货物的原产地：待定 合同货物的制造商：待定 |
| *4.1 | 付款方式：设备到货、安装、验收完毕后一个月内支付合同总价80%货款，设备投入使用壹年后支付至合同总价90%的货款，质保期满后付清全款。 |
| 6.1 | 卖方需提供货物大约净重、总毛量、总体积等技术资料 |
| 6.2 | 交货条件及时限：详见货物需求一览表 供应商应在“投标报价汇总表”中详细说明“合同签订后货到项目现场的天数（日历日）”，及“接到买方送货通知后所需完成送货的天数（日历日）”。 |
| 6.3 | 装运地点：待定 |
| 6.4 | 卸货地点：医院现场 |
| 6.5 | 发运前7天。 |
| 6.6 | 卖方每逾期一周交货，按设备总价的5‰收取滞纳金；如逾期时间超过6周仍未能交付全部或部分设备，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向卖方索赔。 |
| 8.1 | 买方提供产品合格证书及说明书。 |
| *11.5 | 质量保证期：详见磋商文件。 |
| 12.1 | 根据卖方违约的程度，买方有权采取A、B、C、D、E五种救济方式中的任何一种或几种。 |
| 12.3 | A.卖方收到买方索赔要求后14天内给予回复。 |
| 14.1 | C.卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后14天内仍未对其违约行为作出补救。 |
| 增加14.1D | D.未得到买方许可，擅自将本合同货物或服务分包给其他单位。 |
| 14.4 | E.卖方应双倍返还买方已支付的货款（包括定金）。 |
| 15.1 | 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权将争议提交买方所在地仲裁机构或提交买方所在地法院判决。 |

采购合同

项目编号：***********

甲方：启东市启隆镇人民政府

乙方：***************

根据启东市启隆镇人民政府********（项目名称）院内招标结果，经供需双方友好协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

一、采购内容及价款：

| 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 原产地 | 单价(元) | 数量 | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗器械注册证号： |  |  |  |  |  |  |
| 合计成交金额（大写）：人民币********元整 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |

二、设备质量要求及售后服务条款：

乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家标准，国家没有统一标准的，执行厂家标准，进口设备必须具有合法的进口手续及中国海关商检合格证明。产品必须通过正规渠道提供。设备供货价格已包含税费、安装调试费、运输费等。

特别条款一：a、所提供医疗器械产品注册证必须正式有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注使用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗设备注册证号。d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

乙方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，售后服务条款：原厂质保*年，附件质保*年，终身维修。在质保期外的维修配件按成本费收取。

三、交货时间、地点、方式：

合同签订后 * 天内乙方负责将设备送达至甲方所指定的地点并完成安装调试，设备运送等产生的费用由乙方负责。

特别条款二：设备到货时间，请乙方至少提前三天通知甲方采购员，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方医院时，乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并搬运到甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，甲乙双方办理交接手续。如未按上述规定执行，造成的一切后果由乙方承担。

四、乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。乙方须对用户进行相关使用培训，培训由乙方免费提供。项目完成后，由甲方组织相关人员进行验收并填写《验收报告》，《验收报告》须于验收完毕后3个工作日内送启东市启隆镇人民政府采购科备案。

五、付款方式：设备到货、安装、验收完毕后一个月内支付合同总价80%货款，设备投入使用壹年后支付至合同总价90%的货款，质保期满后付清全款。

六、违约责任：

详见“采购文件”中“合同相关要求”。

另外，乙方如没有在合同规定的供货时限内交货并安装调试完成，在不妨碍甲方其他救济手段的情况下，甲方将向乙方发出书面违约通知并有权全部或部分终止合同，同时甲方由此造成的损失须由乙方负责赔偿。

七、因设备的质量问题发生争议，由政府权威机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

服务条款：

1、乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如必要的话）

2、设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的设备科联系，并与设备科共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

3、乙方逾期交付货物时，每逾期一天，乙方向甲方偿付贷款总额5%的滞纳金，如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同。

4、设备安装、调试结束后，甲方对设备使用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自甲方验收合格之日算起，保修期外只收配件费，免收人工费。

5、上述设备免费保修*年（整机免费质保*年）。并确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天机算，每年18天），每超过1天，保修期延长2周。保修期外乙方对本身设备终身负责维修。

6、如设备发生故障，乙方在接到甲方保修电话4小时内到达甲方现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方将立即电话通知甲方不能立即响应的原因，在获得甲方同意后，才能推迟响应时间。

7、无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方临床工程处取得联系，并作相关登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方承担。

8、设备软件升级，乙方负责免费软件升级。

9、乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细的电路图、操作说明及光盘），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

10、①、现场技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。②、正规培训班培训：详见乙方的投标文件及承诺书。

11、如乙方所提供的设备有维修软件密码，乙方保证无条件为甲方永久免费打开。

12、乙方如在投标、送货、安装等项目推进过程中提供虚假证明，导致项目不能开展或导致延误工期等情况出现，乙方必须承担甲方所有的损失。

13、如本项目涉及收费项目必须提供医保收费编码，如不能提供甲方有权中止合同。

八、采购文件、标的物清单、中标通知书和投标文件作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

九、本合同在履行过程中发生争议的, 由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，则可通过有关仲裁机构或法律途径解决。

十、合同构成：

下述文件是构成合同不可分割的部分，具有同等的法律效力，应一并阅读和理解：①本合同协议书；②中标通知书；③采购文件及附件；④投标文件及附件；⑤经双方协商一致达成的补充协议。

十一、本合同一式六份，甲方执五份、乙方执一份。

甲方单位名称（章）：	启东市启隆镇人民政府     乙方单位名称（章）：

法定（授权）代表人：	                         法定（授权）代表人：

电话：		                                    电话：

签约时间：****年**月**日

签约地点：启东市

附件1：

*********设备配置表

| 标准配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 配置名称 | 数量 | 备注 |
| ******* |  |  |  |

附件2：

| *************参数 |  |
| --- | --- |

- 第六部分 响应文件格式

- 封面

（项目名称）

包号：(  )

包号名称：(  )

响应文件

供应商：（印章）

法定代表人：（签章）

年月日

- 评分索引表

| - 资格审查项 | - 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| - ...... |  |
| - 符合性审查 | - 在投标文件中的页码位置 |
| - ...... |  |
| - 评分项目 | - 在投标文件中的页码位置 |
| - ...... |  |

- 目录

一、供应商基本情况

二、供应商资质

三、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

六、无重大违法行为声明

七、磋商函

八、法定代表人身份证明或授权委托书

九、报价表

十、明细报价表

十一、响应偏差表

十二、所投产品技术资料或样本等

十三、主要部件、辅材明细表

十四、服务方案

十五、供应商承担类似项目业绩一览表

十六、磋商所需其他材料

- 一、供应商基本情况

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 二、供应商资质（按资格要求提供）

- 三、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供符合磋商文件要求的资料

- 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供符合磋商文件要求的资料

- 六、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

（采购人名称）：

我公司在参加项目编号为         ，项目名称为：           的磋商活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

- 七、磋商函

：

经研究，我们决定参加项目编号为：    ，项目名称为：    ,包号为：                         的磋商活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 经研究磋商文件的全部内容后，我方愿按磋商文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交人的权利；

六、提交响应文件截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，或在评审期间出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

七、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

八、我方同意遵守贵方有关磋商的各项规定；

九、我方响应磋商文件规定的投标有效期。

十、我司承诺若获得成交资格，我司保证在领取成交通知书前按照磋商文件约定的标准，向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。

十一、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十二、与本磋商有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

十三、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                   （盖章）

日 期： 年 月 日

- 九、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

单位名称：             （盖章）

法定代表人：           （签字）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次           公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托人出席开标会议的提供。附法定代表人、授权委托人身份证扫描件。）

单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                （签字）

法人授权代表：              （签字）

年      月      日

- 报 价 表（首 轮 报 价）

项目编号：

项目名称：

包号：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写：人民币 元 小写：RMB |
| 交货期 | 天 |
| 备注（品牌、型号、国别） |  |

单位公章：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

十一、明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.产地 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| … | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。磋商文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

- 十三、响应偏差表

（一）技术响应偏差表

| 序号 | 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏差内容及说明 | 技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

1、凡响应文件中所投货物或服务与磋商文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由。第四部分技术要求须逐条应答。

2、供应商所投产品如与磋商文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

- （二）商务偏离表

- （付款方式、交货期、质保期须逐条应答，且不可负偏差）

| 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

1、凡投标文件中所投货物或服务与磋商文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由，须点对点应答。

2、供应商商务条件如与磋商文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

- 十四、所投产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

- 十五、主要部件、辅材明细表

| 主要部件及辅材 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 主要技术参数 | 质保期满后优惠价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

- 十六、服务方案

按照磋商文件要求，格式自拟

- 十七、供应商承担类似项目业绩一览表

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十八、磋商所需其他材料

请在此文档中增加所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请空置。