启东生命健康产业园举高喷射消防车采购项目

市场询价公告

启东生命健康产业园举高喷射消防车采购项目即将实施，现就启东生命健康产业园举高喷射消防车采购项目进行市场询价调研。

一、采购需求：

| 采购内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 50米以上举高喷射消防车 | 辆 | 1 |

具体技术参数如下：

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本数据 | 1.1外廓尺寸 (长×宽×高)：≤14m，≤2.6m，≤4m； 1.2满载总质量：≤44000kg； |
| 2 | 底盘 | 2.1发动机功率：≥400kW； 2.2 排放：国六； 2.3 驱动型式：8×4； 2.4 取力器：底盘原装进口变速箱侧取力器； 2.5 前后桥独立双回路，自动制动间隙调节，配备发动机缸内制动缓速装置，配备防抱死制动系统（ABS）/电控制动系统（EBS）/电子车身稳定系统（ESP）/驱动防滑系统； 2.6 变速箱：自动换挡变速箱； 2.7 配备底盘原装全轮胎压监测系统； |
| 3 | 驾驶室及乘员室 | 3.1 安全型驾驶室，乘员人数2人，电动液压翻转装置； 3.2 电动门窗,电动后视镜，电加热主后视镜及广角镜，前望地镜，侧望地镜，遮阳板； |
| 4 | 臂架部分 | 4.1 臂架型式：全折叠臂； 4.2 最大工作高度：≥50m； 4.3.最大工作幅度：≥46m； 4.4臂架展开时间：≤180s； 4.5 操作台：配备不低于50米有线遥控及150米无线遥控远控箱，远控箱采用塑料开模设计，配有不低于7寸高清液晶显示屏+4寸车辆工况显示器，集成视频监控、臂架操作、水炮操作、水泵操作等功能，并具有臂架一键展收，消防一键操作功能； |
| 5 | 支撑系统 | 5.1 型式：X型； 5.2支腿纵向跨距：≤11m，横向跨距：≤10m； 5.3 全展及调平时间：≤30s； |
| 6 | 消防泵系统部分 | 6.1 泡沫系统：全自动泡沫系统； 6.2 额定工况流量:≥80L/s； |
| 7 | 容罐部分 | 7.1 载液量：≥4000kg； 7.2 罐体采用304不锈钢材质或者更高防腐材质，底、侧板板厚≥4mm，其余板厚≥3mm； 7.3消防接口：吸水口4个DN150接口；出水口4个DN80接口；外注水口4个DN80接口；外注泡沫口1个DN50接口；外吸泡沫口1个DN50接口；末端供水口1个DN80接口； |
| 8 | 车载消防炮 | 8.1 消防炮流量：≥70L/s； 8.2 消防炮射程：水≥80m（水）、≥75m（泡沫）； 8.3 回转角≥60°，俯仰角≤-60°～≥+30°； 8.4 配备≥150m无线遥控操作； |
| 9 | 电气设备 | 9.1 车辆后尾配置彩色液晶显示屏，可实时显示底盘倾斜状态、支腿受力状态、转台回转状态、臂架角度信息、故障报警和限动提示等内，可控制消防、下车动作和臂架应急操作等； 9.2 驾驶室顶部前端安装红色长排警灯，车辆两侧装有爆闪警灯，车尾左右各设一个频闪警灯，均为红色口； 9.3 配备360°行车监控系统（导航、行车记录、360°影像、倒车雷达一体），驾驶室配备≥10寸高清显示屏，内存≥128G； 9.4 配置火场监控系统： 9.4.1 采用双视角监控系统，在臂架末端设置变焦摄像头、中端设置广角摄像头，在车辆后尾及远程控制箱均设置显示器； 9.4.2 摄像头分辨率不低于1080P，最大红外距离：≥50m，工作和储存温度：不低于-25~+60℃，防护等级：≥IP67;耐油、耐湿热、耐臭氧、耐腐蚀、耐酸、耐碱、耐紫外辐射； 9.4.3按照消防局要求配置车辆行驶安全装置，驾驶室内配备360度行车记录仪（内存不低于32GB），配备倒车雷达，倒车影像系统、蓝牙通信系统和导航仪，导航仪采用安卓系统平台，具有4G通信模块。应随车安装北斗定位终端和车载台，车载350M电台接入当地公安350M集群网； 9.4.4消防车前部应设有永久保持的消防车生产企业的商标或厂标，后部应设永久保持消防车商标和型号。其他外观标识按《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。在驾驶室右侧车门内部适当位置，安装永久性整车铭牌标识。标识牌材质为金属，文字采用激光镌刻。警灯警报。具备警灯闪烁、警示声、喊话等功能，警报功率应≥100W。消防车侧方、后方应安装爆闪灯，宜采用并联方式连接，避免一个爆闪损坏，整个爆闪系统无法正常工作； |
| 10 | 安全系统 | 10.1 上下车互锁：支腿未展开，臂架不能离开支架；臂架离开支架，支腿不能动作； 10.2 软腿控制：在操作上车过程中，当任一支腿出现不受力情况，有声光报警信号,并且臂架不能继续向危险方向运动，但可以向安全方向运动； 10.3 应急功能：上、下车主控阀带有应急投阀操作功能；配备了液压系统应急备用动力，当发动机、主油泵出现故障时，可采用备用动力收拢车辆臂架和支腿； |

3. 随车附件和备件

| 序号 | 名称规格与型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雄螺环 150 | 件 | 1 |
| 2 | 滤水器接口 150 | 件 | 1 |
| 3 | 滤水器 150 | 件 | 1 |
| 4 | 吸水管 Φ150 L=2000 | 跟 | 4 |
| 5 | 吸水管(软管)Φ150 L=8000 | 跟 | 2 |
| 6 | 异径接口150mm三爪转125mm两爪 | 个 | 1 |
| 7 | 异径接口150mm三爪转150mm快接 | 个 | 1 |
| 8 | 异径接口150mm三爪转135mm两爪 | 个 | 1 |
| 9 | 异径接口150mm三爪转150mm两爪 | 个 | 1 |
| 10 | 150mm水带(50米) | 跟 | 2 |

二、供应商的资格要求：

1.投标人具备独立法人资格，具有有效的营业执照。

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.本项目招标不接受联合体投标

三、约定事项

1、参与报价的单位需将法人营业执照复印件和市场询价表于2025年12月 23日17:00前，电子邮件发送至514361830@qq.com，联系人：陈燕，联系电话：18932203970。

2、拟定支付方式及期限：

所有装备到货且验收合格后支付合同金额的40%，验收合格满一年后支付合同金额的30%，验收合格满二年后支付合同金额的30%付清余款。

3、其他：⑴请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的记入黑名单；⑵本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；⑶本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东生命健康产业园管理办公室

2025年12月18日

启东生命健康产业园举高喷射消防车采购项目

报价明细表

供应商（盖章）：

| 采购内容 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50米以上举高喷射消防车 | 辆 | 1 |  |

报价单位：

报价日期：

联系人：

联系电话：