启东市吕四港镇东皇山村太阳能路灯采购项目询价公告

启东市吕四港镇东皇山村村民委员会根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市吕四港镇东皇山村太阳能路灯项目进行询价采购（详细内容见下表）。

- 本招标项目货物采购明细：

《采购需求一览表》

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能路灯 | 1、1.5米大刀臂 (含太阳能支架)：φ60mm等径管，壁厚2.3mm（材质Q235优质钢，整体热处理，静电喷塑） - 2、光源(含灯具)：LED 主光源功率50W，单颗大功率芯片每颗 1W。光源显色指数：Ra＞75；色温：5500K，发光效率＞100Lm/W，使用寿命≥20000h。灯具材质、散热片材质均为高纯铝，功率因数（PF）≥0.9.效率（Power Factor）≥90%，平均照度＞18.5Lux，灯具防护等级不低于 IP65，灯具表面静电喷塑。 - 3、锂电池（含控制器）：太阳能路灯专用锂离子电池组，标称电压12.8V，标称容量为30AH，电池模块采用32650钢壳电芯，复合铜镍片焊接技术，温度满足-20～55℃要求，低温性能好，高温特性稳定，满足55摄氏度高温环境使用要求，循环使用寿命达到1000次以上充放次。太阳能路灯专用锂离子电池组外罩具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能，需加装合规引出线，防水/防尘等级IP67。 4、电池板：光伏板的组件功率为60W。12V，高效多晶体硅太阳能电池片，光转换效率 17%以上，使用寿命 25 年以上，衰减率 25 年＜20%。高强度、高透光度钢化玻璃面，透光率 90%以上。输出端密封防水，接线盒内安装两只以上防止热斑效应的旁路二极管，连接端采用专用公母插头。采用阳极氧化铝边框，EVA 树脂，TPT 复合膜层压而成。 5、工作时间：6-8小时，3个阴雨天。 6、灯具品牌：苏腾、kddq、熙和亚浦 7、含太阳能路灯采购及安装 | 套 | 10 |
| 备注： 1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价； 2.采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行； 3.所有货物都必须是全新正品，所有货物及包装、标签、标识符合国家相关规定要求； 4.成交供应商须根据使用单位指定地点、时间安装到位。 5.《采购需求一览表》中的数量为暂估，最终以实际数量按实结算。供应商需自行勘察现场，综合考虑建设周期等各种因素后，供应商自行考虑综合报价。 6.报价供应商如拟投产品不在建议品牌之列的，报价品牌的技术参数不得低于建议的品牌，同时报价供应商应当在递交报价文件3日前向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，采购单位将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌档次等于或高于建议品牌档次的，将以补充通知的形式在相关网站予以公布，所投品牌档次低于建议品牌档次的，则不列入本项目的推荐品牌。报价文件中报价品牌为非建议品牌且未在规定时间内经采购单位评审通过以补充通知形式发布的，将被视作无效报价。 |  |  |  |  |

二、本项目的总价最高限价为人民币1.37万元，报价等于或大于控制价最高限价的为无效报价。

三、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物的生产或销售的经营范围。

3.招标不接受联合体投标。

四、报价注意事项

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。报价包括全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的相应附件、货物运输、人工费、材料费、搬运（二次搬运）、装卸、安装、调试、使用、运输保险、验收、税金、检测、售后质保服务等所有相关费用，同时投标人所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低货物质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市吕四港镇东皇山村村民委员会

联系人：沈丹

联系电话：15962734108

3、报价文件构成

（1）报价供应商的资格、资质证明文件（加盖单位公章）:

A.企业法人营业执照复印件、投标人身份证复印件（原件必查）、法人委托书原件（如有委托）；

B.供应商认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料；

- 报价表:报价表须按提供的报价样表格式填写（附件1），报价表须为打印，手写无效,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。所有涉及报价的页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价；

- 报价货物采购要求响应表：不允许负偏离，否则视为无效报价文件；所有页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价文件（格式见询价文件附件2）；

- 投标承诺书:报价文件中须有相应的投标承诺书(附件3)

- 质保承诺书:报价文件中须有相应的质保承诺书（附件4）

（6）报价文件正、副本各1份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件须装订、密封，并在封口处加盖企业公章。密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

4、报价文件递交

报价文件请于2023年 2月 1 日上午 8:30-9:00密封送至吕四港镇鹤城北路868号镇为民服务大楼2楼招投标开标室进行登记（只接收直接送达），逾时则不予受理。本项目招标文件费用100元，无论是否中标，该费用不予退还。

联系电话：0513-83411516。

地址：吕四港镇鹤城北路868号镇为民服务大楼2楼招投标开标室。

5、报价保证金（本项目不收取报价保证金）。

五、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证）。

2.质保要求：本项目所有货物提供叁年的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

3.售后服务要求：质保期内，成交供应商应免费维修。货物在质保期内出现故障时，成交供应商在接到用户单位电话通知后，4 小时响应，24小时之内上门服务，并在48小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。如成交供应商在接到通知后 4 小时内未实质性响应，采购单位可另行委托他人修理，所需费用在质保金内予以扣除。

4.交货期：合同签订后，接采购单位的书面通知15天（日历天）内完成货物安装、调试、检验，否则按违约处理。

5.交货、安装地点：成交供应商应按照采购人的要求，在采购人指定位置交货、安装牢固，确保正常使用。

6.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。

7.约定事项：

（1）成交供应商在签订合同后，向采购单位提供符合本次询价要求的货物，经采购单位确认后方可供货，不能提供或逾期提供，将被视为违约。如成交供应商提供货物不符合要求，采购人将向成交供应商签发整改通知书，成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改到位，如再次不符合要求或逾期，将被视为违约。如成交供应商违约，采购人将终止合同履行，履约保证金不予退还，并报相关部门处理。

（2）在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

（3）在采购单位收到供应商提供的产品后，应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。

六、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其1年在吕四港镇市场的政府采购资格。

3.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其1年在吕四港镇市场的政府采购资格。

七、成交原则：

符合采购需求且总报价最低者成交。如遇同等质量、服务前提下最低报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

八、付款方式：凭启东市市场监督管理局合格的检测报告或有效的证明文件作为付款依据。货物验收合格后一个月内付款至合同价97%；余款3%作为质保金，待质保期满后产品无质量问题一次性付清（无息）。

九、其他要求

1.卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或者其任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由卖方承担一切责任。

2.卖方为执行本合同而提供的技术资料的使用权归买方所有。

3.投标人必须参加开标会，随时接受评委询问，并予解答。

4.评标委员会不公布落标原因，不退还投标文件。

5.在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以质量技术监督部门鉴定结果为准。

启东市吕四港镇东皇山村村民委员会

二0二三年一月二十八日

附件1：报价表范本

报 价 表

启东市吕四港镇东皇山村太阳能路灯采购项目

| 序号 | 货物名称 | 报价货物规格、参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表报价须为打印，手写无效。

报价单位：　　　　           　   　（盖章）

联 系 人：

联系电话：

时    间：

附件2：报价货物采购要求响应表

报价货物采购要求响应表

启东市吕四港镇东皇山村太阳能路灯采购项目

| 序号 | 货物名称 | 采购要求 | 报价货物（服务）响应 | 报价货物参数响应度 （正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：本表报价须为打印，手写无效。

报价单位：　　　　           　   　（盖章）

联 系 人：

联系电话：

时    间：

附件3：投标承诺书范本

投标承诺书

启东市吕四港镇东皇山村村民委员会：

（投标单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市吕四港镇东皇山村太阳能路灯采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标（投标内容及价格以投标文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权利。

3．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象，并且理解贵方不一定要选择最低价的投标。

5.我方不参与任何串标围标等违法活动。

6.若我方未能兑现以上承诺，愿意接受履约保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

7．我方的投标文件自开标后30天内有效。

8．与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

投标方代表姓名：　　　　　　　　职务：

投标单位名称：（加盖单位公章）

日期：        年     月      日

附件4：质保承诺书范本

质 保 承 诺 书

启东市吕四港镇东皇山村村民委员会：

（投标人全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市吕四港镇东皇山村太阳能路灯采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目货物清单表中所列的所有货物提供 叁  年的全免费上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2. 质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在4小时之内上门服务，并在24小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

投标代表姓名：　　　　　　　　职务：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：        年     月      日