启东市农业废弃物处理中心环保设备采购与安装项目

市场询价公告

启东市动物疫病预防控制中心根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市农业废弃物处理中心环保设备采购与安装项目进行市场询价调研。

- 采购内容及要求：

（一）设计条件

- 锅炉参数：额定蒸发量5t/h，燃料类型为生物质颗粒。

- 烟气参数

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气排放量 | Nm3/h | 8000 |  |
| 2 | 废气温度 | ℃ | ≥160 |  |
| 3 | 氮氧化物浓度 | mg/Nm3 | 400 |  |
| 4 | 二氧化硫浓度 | mg/ Nm3 | ≤35 |  |
| 5 | 烟尘浓度 | mg/ Nm3 | ≤10 |  |
| 6 | 基准氧含量 | % | 9 |  |
| 7 | 排气筒高度 | m | 35 |  |
| 8 | 燃料类型 | - | 生物质颗粒 |  |

（二）项目要求

1、SNCR脱硝效率不低于≥87.5％；

2、SNCR的NH3逃逸量控制在8PPM以下；

3、脱硝设备投运时间按8000小时/年考虑；

4、脱硝装置可用率不低于98%；

5、气体流场、温度分布场、氨扩散流场、热风混合流场均经过CFD流场模拟及实际工程经验修正。

（三）项目改造后验收指标

| 序号 | 废气排放中项目 | 项目实施前指标 | 项目设计要求指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮氧化物浓度 | 400mg/Nm³ | ≤50mg/Nm³ |
| 2 | 氨逃逸 | / | ≤8PPm |

（四）主要建设内容

项目采用SNCR脱硝；脱硝装置主要包括：SNCR系统及其附件、氨存储系统、氨计量及喷射系统、电控以及仪表系统等。

1、氨存储系统

氨存储系统进行优化设计，这里氨存储系统由氨水围挡、氨水防漏托盘、氨水吨桶、气体泄漏报警器等组成。

氨水吨桶放置氨水防漏托盘上、整体存放在氨水围挡内、气体泄漏报警器安装在氨水围挡顶部，若有氨水发生泄漏则进行报警，报警信号接入到控制室进行连锁。氨水在使用完后采用整体更换的方式。

2、氨计量及喷射系统

本系统计量单元采用隔膜脉冲计量泵，同时，在计量泵之后装有背压控制回路，其能调节氨水溶液输送泵为计量装置供应氨水溶液所需的稳定流量和压力。所有设备、泵、管嘴等，与工艺介质有接触的，采用不锈钢材质或尼龙管制作。接管、排气与其他接点位置的氨水溶液管道材质均为尼龙管。

本项目由于烟道内空间较小，采用经过特殊设计的小型化双流体喷枪。

3、电控以及仪表系统

本项目控制系统采用PLC模块进行控制，该系统为SNCR脱硝系统的核心控制单元，可采集烟气温度、压力、流速、氮氧化物浓度进行综合分析处理，实现SNCR系统的自动控制，无需人工操作（部分采集参数以甲方要求为准）。

此项目设备、电气仪表等包括但不限于下表所列主要设备：

| 序号 | 名称 | 型号规格 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、SNCR脱硝反应器系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟气整流器模块 | 型号：WS-ZL-800K 材质：Q235碳钢 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 扰流混合器 | 型号：WS-RL-800K 材质：Q235碳钢 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 喷枪检修平台 | 材质：CS碳钢 |  | 1 | 套 |  |
| 二、SNCR电控系统清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SNCR系统电控机柜 | 定制型，壁挂式 H*W*D=800*600*400mm 材质：Q235碳钢 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | CPU | 双串口，IO点数不少于20个 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 数据采集模块 | 4路12 Bit AI，2路11 Bit AO |  | 1 | 块 |  |
| 4 | 人机界面 | 型号：TPC1071Gi 10寸触摸屏 电压：24V |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 机柜内部电气元器件 | 空开、开关电源、接线端子等 |  | 1 | 批 |  |
| 6 | 温度变送器 | 规格：2线制，4-20mA输出， 温度：0-500℃ |  | 2 | 套 |  |
| 7 | 差压变送器 | 规格：2线制，4-20mA输出， 压力范围：±1000Pa |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 压力表 | 材质：304不锈钢， 径向，0-1.6Mpa |  | 2 | 套 |  |
| 9 | 其他附件 | 定制 |  | 1 | 套 |  |
| 三、SNCR还原剂计量输送系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 还原剂计量泵 | 0-20L/h，三相220VAC， 过流材质304不锈钢 |  | 2 | 台 | 一用一备 |
| 2 | 不锈钢双流体喷枪 | 材质：316不锈钢材质； 0-20L/h |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 压缩空气净化附件 | BFC3000 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 还原剂输送管路及附件 | 材质：PTFE 直径：φ8mm |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 止回阀 | 材质：304不锈钢 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 流量计等仪表 | 材质：外壳304不锈钢 卫生抱箍卡盘 规格：DN15 |  | 1 | 套 |  |
| 四、还原剂存储区系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 还原剂储罐 | V=1m³，HDPE |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 吸收罐 | V=50L，HDPE |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 防漏托盘 | 材质：聚乙烯 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 氨水泄露报警器 | GND-20-NH3 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 氨水溶液 | 10%V/V |  | 1000 | L |  |
| 五、电线电缆等 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号电缆 | 型号：2*1.0mm² |  | 若干 | 米 |  |
| 2 | 动力电缆 | 型号：3*1.5mm² |  | 若干 | 米 |  |
| 3 | 桥架 | 规格：50mm*50mm |  | 若干 | 米 |  |
| 4 | 电气附件 | 定制 |  | 1 | 套 |  |
| 六、压缩空气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压缩空气管路 | 材质：PTFE |  | 60 | 米 |  |
| 2 | 附件 | 定制 |  | 1 | 套 |  |
| 七、其他服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC软件编写 |  |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 人机界面软件编写 |  |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 环保竣工验收 |  |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 年度自行检测服务 |  |  | 1 | 项 |  |

（五）技术培训

1、投标单位应根据采购人要求的培训人数、时间、地点，在培训开始前一个月提出推荐的培训计划以取得采购人同意，并保证不少于2人独立完成操作。

2、在投标供应商或厂家所在地培训指的是涉及基本原理、安全措施、操作使用和维修保养等有关内容的培训。

3、投标供应商派遣合格的技术人员到采购人所在地对采购人技术人员进行培训。 其内容涉及基本原理，操作使用和维修保养等。

（六）质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品(包括零部件)，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

（七）供货与安装周期：合同签订之日起30天内完成交货、安装、调试。

（八）质保期限：自验收合格之日起一年（以供应商承诺的质保期为准，原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。）

二、约定事项：

1、报价费用说明：报价包括为本项目服务期内所包含的一切费用，包括但不限于深化设计费、全部货物及辅材、安装、调试、验收、检测、质保（易损件、备品备件、辅材等）、售后服务、培训、技术指导、咨询费、专家费、管理费、税金、材料价格涨跌、国家政策性调整等风险费用。

2、报价单位须提供合法有效的营业执照复印件。

3、报价单位需提供营业执照、市场询价表等相关材料于2025年5月23日17:30前，送或寄（以邮戳为准）启东市江海中路579号（建都大厦）2号楼三楼，或盖单位公章后原件扫描发至872292813@qq.com，联系人：俞女士，联系电话：0513-83721688。

4、拟定支付方式及期限：设备安装完毕，性能测试合格，提交完整的验收资料（经双方签字确认）后支付合同价的40%，环保竣工验收合格后支付至合同价的90%，余款在服务期满后一次性付清。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金。）

5、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价、如发现虚假报价的，计入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接受质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市动物疫病预防控制中心

2025年5月20日

# 附件：

启东市农业废弃物处理中心环保设备采购与安装项目

市场询价表

| - 项目名称 | - 启东市农业废弃物处理中心环保设备采购与安装项目 |
| --- | --- |
| - 投标报价 | - 人民币大写： - （¥： 元） |

| 序号 | 名称 | 型号规格 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、SNCR脱硝反应器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟气整流器模块 | 型号：WS-ZL-800K 材质：Q235碳钢 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 扰流混合器 | 型号：WS-RL-800K 材质：Q235碳钢 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 喷枪检修平台 | 材质：CS碳钢 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 二、SNCR电控系统清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SNCR系统电控机柜 | 定制型，壁挂式 H*W*D=800*600*400mm 材质：Q235碳钢 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | CPU | 双串口，IO点数不少于20个 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 数据采集模块 | 4路12 Bit AI，2路11 Bit AO |  | 1 | 块 |  |  |  |
| 4 | 人机界面 | 型号：TPC1071Gi 10寸触摸屏 电压：24V |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 机柜内部电气元器件 | 空开、开关电源、接线端子等 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 6 | 温度变送器 | 规格：2线制，4-20mA输出， 温度：0-500℃ |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 7 | 差压变送器 | 规格：2线制，4-20mA输出， 压力范围：±1000Pa |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 压力表 | 材质：304不锈钢， 径向，0-1.6Mpa |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 9 | 其他附件 | 定制 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 三、SNCR还原剂计量输送系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 还原剂计量泵 | 0-20L/h，三相220VAC， 过流材质304不锈钢 |  | 2 | 台 |  |  | 一用一备 |
| 2 | 不锈钢双流体喷枪 | 材质：316不锈钢材质； 0-20L/h |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 压缩空气净化附件 | BFC3000 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 还原剂输送管路及附件 | 材质：PTFE 直径：φ8mm |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 止回阀 | 材质：304不锈钢 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 流量计等仪表 | 材质：外壳304不锈钢 卫生抱箍卡盘 规格：DN15 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 四、还原剂存储区系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 还原剂储罐 | V=1m³，HDPE |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 吸收罐 | V=50L，HDPE |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 防漏托盘 | 材质：聚乙烯 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 氨水泄露报警器 | GND-20-NH3 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 氨水溶液 | 10%V/V |  | 1000 | L |  |  |  |
| 五、电线电缆等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号电缆 | 型号：2*1.0mm² |  | 若干 | 米 |  |  |  |
| 2 | 动力电缆 | 型号：3*1.5mm² |  | 若干 | 米 |  |  |  |
| 3 | 桥架 | 规格：50mm*50mm |  | 若干 | 米 |  |  |  |
| 4 | 电气附件 | 定制 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 六、压缩空气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压缩空气管路 | 材质：PTFE |  | 60 | 米 |  |  |  |
| 2 | 附件 | 定制 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 七、其他服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC软件编写 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 人机界面软件编写 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 环保竣工验收 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 年度自行检测服务 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| - 合计：人民币大写： （¥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为完成本项目采购需求，本清单有缺漏的，由报价供应商自行补充列入。

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

时间：