启东市吕四港镇平东村全民健身器材采购与安装项目

询价公告

启东市吕四港镇平东村村民委员会根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市吕四港镇平东村全民健身器材采购与安装项目进行询价采购（详细内容见下表）。

- 本招标项目货物采购明细：

《采购需求一览表》

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 图片 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 告示牌 | 只 | 1 | 外形尺寸不小于：1240×114×1450mm； 1、立柱规格不小于：φ114×3mm国标钢管；主要承载横梁不小于：角铁30×30×4mm，表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。 2、采用横式不锈钢牌面，牌面尺寸不小于1005×600mm；牌面内容采用双面蚀字工艺制作；牌面采用内嵌式安装，利用防盗螺丝+防盗帽盖固定，美观又防盗；牌面框三面满缝焊接，美观又防雨水；人体易接触区域没有钩挂、缠绕结构； 3、告示内容为所有器材的安全告示和使用方法、注意事项。 4、安装采用直埋方式，混凝土基坑500×500×600mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。 5、★室外健身器材必须同一品牌，提供国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告，否则为无效投标。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  | 舒华、铁人、军霞 |
| 2 | 肋木架（肋木） | 只 | 1 | 外形尺寸不小于：1280×114×2430mm； 1、立柱规格不小于：φ114×3mm国标钢管； 2、表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。横杆直径不小于φ32×2.5mm，穿入主立柱焊接，更加美观和牢固；最下方横杆下缘与地面缓冲层间的距离应不小于400mm 3、横管间距250mm；两立柱间距不小于1070mm；底端横管离地面的距离为450mm； 4、立柱顶部不高出横管； 5、立柱顶端有防吊挂设计，立柱顶端和横管相平，不会有任何东西能吊挂，上部不允许存在标准附录 A 中 G5 的钩挂结构 6、采用整体焊接方式连接；横杆间隙无头部卡夹危险； 7、地基线以上有300mm的着陆黄沙缓冲层 8、安装采用直埋方式，混凝土基坑400×400×700mm，立柱埋入深度600mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。 9、★室外健身器材必须同一品牌，提供国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告，否则为无效投标。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  | 舒华、铁人、军霞 |
| 3 | 天梯（云梯） | 只 | 1 | 外形尺寸不小于：3260×1200×2360 mm； 1、表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。立柱管径规格不小于：φ114×3mm国标钢管； 2、主承载横梁规格不小于：φ48×3mm国标钢管； 3、横管规格不小于：φ32×2.5mm钢管； 4、天梯两边有护栏，可作单杠用或多人使用； 5、天梯顶架与立柱采用法兰盘连接，防水、安全可靠；上部不允许存在标准附录 A 中 G5 的钩挂结构 6、安装采用直埋方式，混凝土基坑500×500×700mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。 7、★室外健身器材必须同一品牌，提供国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告，否则为无效投标。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  | 舒华、铁人、军霞 |
| 4 | 双位漫步机（双人漫步机） | 只 | 1 | 外形尺寸不小于：2100×600×1200mm； 1、表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。立柱规格：∮114×3mm国标钢管；主承载横梁不小于：40×80×δ3mm。 2、摆动极限幅度应不大于 65°(0~+2°),为避免由于安装缓冲垫造成摆动幅度过小造成二次伤害,建议缓冲装置的起始位置不小于 55°；摆杆选用不小于∮76mm×3mm的管材，其他管材实际壁厚不小于3mm，摆杆轴承端部采用防水槽与端盖结合的新颖结构，能防水又防盗； 3、摆杆与主立柱内侧的最小距离处不小于65mm； 4、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度不大于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台和护板；凸台顶部棱边全部以不小于2mm的R圆弧过渡； 5、脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面不小于46000mm²，摩擦系数不低于0.5； 6、摆动部件下缘距地面或底面最小高度不小于110mm； 7、相邻运动的两踏板的间距不小于100mm； 8、转轴直径45毫米，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚为13毫米，轴承选用6008承载能力的深沟球轴；可不设置阻尼装置 9、踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施，采用新国标的踏板和防撞垫，防撞垫用防盗螺丝固定在踏板上； 10、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 11、安装采用直埋方式，混凝土基坑400×400×600mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。 12、★室外健身器材必须同一品牌，提供国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告，否则为无效投标。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  | 舒华、铁人、军霞 |
| 5 | 四位蹬力器 | 只 | 1 | 表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。 1、主立柱采用ф114×3.0mm优质钢管，钢制盖帽； 2、摆杆采用ф60×3.0mm优质钢管，与脚踏距离内空大于230mm，地面内空大于450mm设计，坐椅采用钢板制作而成，脚踏采用滚花防滑工艺； 3、连接件采用内限位、防撞缓冲轴承装置，轴径Φ30mm双轴承连接转动装置，并作防水、防尘密封，对轴承形成良好保护，防止雨水的浸透而造成轴承的生锈坏死；止退装置设计，不锈钢螺丝连接，螺丝藏于防盗盖内部，可防锈防盗； 4、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境； 5、主立柱明显位置铆接0.7mm厚，大小为260mm×90mm的不锈钢警告说明牌；方形设计，四个主立柱，防止划伤；字体采用照相腐蚀，环保耐用。 6、参考尺寸不小于2000x1700x1552mm。 7、安装采用直埋方式，混凝土基坑400×400×600mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。 8、★室外健身器材必须同一品牌，提供国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告，否则为无效投标。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  | 舒华、铁人、军霞 |
| 6 | 上肢牵引器 | 只 | 1 | 外形尺寸不小于：760×600×2400mm 1.表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。主要承载立柱：φ114×3.0mm钢管 2.主要承载横梁：φ95×3.0mm钢管 3.采用橡塑手把套，以增加使用时的舒适程度，手柄端部直径52mm，除专用工具外不可拆，拉把与主支架连接部分具有内限位缓冲装置； 4.把手端离地面的距离为1920mm； 5.活动把手（不含柔性部件）质量450g； 6.安装采用直埋方式，混凝土基坑400×400×700mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。 7、不论设置何种类型的手把或手把套，握持位置应有纹理表面，可不设置阻尼装置；柔性部件的质量应不大于活动把手的质量，★室外健身器材必须同一品牌，提供国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告，否则为无效投标。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  | 舒华、铁人、军霞 |
| 7 | 三位扭腰器 | 只 | 1 | 外形尺寸不小于：1600×1400×1150mm； 1、表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。立柱规格：∮114×3mm国标钢管；附件规格：∮32×3mm国标钢管； 2、可三人同时使用； 3、转动部位采用可承受轴向推力的国家标准哈尔滨6205、51305高精度含油封闭滚动轴承，并具有防水功能； 4、转盘采用钢制冲压而成,直径不小于φ300mm，表面采用凹凸设计，具有防滑措施，防滑面不小于39500mm²，摩擦系数不低于0.6； 5、转盘设置防止超速运转的内限位阻尼装置； 6、安装采用直埋方式，混凝土基坑500×500×600mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。 7、★室外健身器材必须同一品牌，提供国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告，否则为无效投标。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  | 舒华、铁人、军霞 |
| 8 | 腰背按摩器 | 只 | 1 | 外形尺寸不小于：1350×860×1400mm； 1、表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。立柱规格不小于：∮114×3mm国标钢管； 2、扶手管规格不小于：∮42×2.5mm国标钢管，外装橡塑把套，增强舒适度；把手规格φ38*δ2.5mm。 3、具有座式腰部按摩及站式背部按摩两种功能，可二人同时使用，座式按摩部分有限位装置，使用安全； 4、按摩轮采用优质工程塑料制作，符合GB19272-2011标准，表面具有凸起的按摩圆球，以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度； 5、转轴直径不小于20mm； 6、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 7、安装采用直埋方式，混凝土基坑400×400×600mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。 8、不论设置何种类型的手把或手把套，握持位置应有纹理表面；可不设置阻尼装置★室外健身器材必须同一品牌，提供国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告，否则为无效投标。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  | 舒华、铁人、军霞 |
| 9 | 太极揉推器 | 只 | 1 | 外形尺寸不小于：1150×1120×1320mm 1、表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。立柱规格：φ114×3mm国标钢管； 2、转盘支管径：φ60×3mm国标钢管； 3、转盘直径φ580mm，材质为优质工程塑料或铁质，符合GB19272-2011标准，内注塑有塑料加强筋，转盘面有防滑措施； 4、两转盘内侧距离240mm；需要设置阻尼装置。 5、转盘中心距地面高度分别为1100mm、1200mm； 6、立柱采用钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防盗，避免淋入雨水； 7、转盘转动位具有阻尼装置，并具有防水圈，防止器材空转及雨水淋入； 8、安装采用直埋方式，混凝土基坑400×400×600mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。 9、★室外健身器材必须同一品牌，提供国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告，否则为无效投标。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  | 舒华、铁人、军霞 |
| 备注： 1.报价供应商如拟投产品不在建议品牌之列的，报价品牌的技术参数不得低于建议的品牌，同时报价供应商应当在递交报价文件1日前向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，采购单位将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌档次等于或高于建议品牌档次的，将以补充通知的形式在相关网站予以公布，所投品牌档次低于建议品牌档次的，则不列入本项目的推荐品牌。报价文件中报价品牌为非建议品牌且未在规定时间内经采购单位评审通过以补充通知形式发布的，将被视作无效报价。 |  |  |  |  |  |  |

二、本项目的总价最高限价为人民币贰万陆仟贰佰陆拾元整(¥:26260）元，总报价超过最高限价的为无效报价。

三、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目特定资格要求：无。

四、报价注意事项

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。报价包括全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的相应附件、货物运输、人工费、材料费、搬运（二次搬运）、装卸、分发、上楼、安装、调式、使用、培训、运输保险、验收、税金、检测、售后质保服务等所有相关费用，同时投标人所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低货物质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市吕四港镇平东村村民委员会

联系人：陈莉丽

联系电话：15996629669

3、报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）质保承诺书（按照附件二格式填写）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（按照附件三格式填写）；

（4）法定代表人身份证复印件（加盖报价单位公章）；

（5）有效的企业法人营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（6）必须按提供的样表格式（附件四）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

（7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照附件五格式填写）。

注：报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

4、报价文件递交

报价文件请于2023年 09 月 28日上午8:30-9:00密封送至吕四港镇鹤北路868号镇为民服务大楼2楼招投标开标室进行登记（只接收直接送达），逾时则不予受理。本工程招标文件费用100元，无论是否中标，该费用不予退还。

联系电话：0513-83411516。

地址：吕四港镇鹤城北路868号镇为民服务大楼2楼招投标开标室。

5、报价保证金（本项目不收取报价保证金）。

五、商务部分要求：

1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2.质保、售后服务要求：项目要求提供的所有货物提供质保贰年的全免费上门质保(含部件及人工)及售后维保服务；在贰年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，必须在8小时内到达现场并在4小时内负责修复。保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

3. 供货与安装周期：自签订合同后，接采购单位的书面通知后10日历天内完成供货且安装调试完毕，否则按违约处理。

4. 交货、安装地点：成交供应商应按照采购人的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。

5.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。

6.约定事项：

（1）在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

（2）必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保正常使用。

六、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其1年在吕四港镇市场的政府采购资格。

3.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其1年在吕四港镇市场的政府采购资格。

七、成交原则：

符合采购需求且总报价最低者成交。如遇同等质量、服务前提下最低报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

八、付款方式：凭启东市市场监督管理局合格的检测报告或有效的证明文件作为付款依据。货物验收合格后一个月内付款至合同价97%；余款待质保期满后产品无质量问题一次性付清（无息）。

九、其他要求

1.卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或者其任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由卖方承担一切责任。

2.卖方为执行本合同而提供的技术资料的使用权归买方所有。

3.投标人必须参加开标会，随时接受评委询问，并予解答。

4.评标委员会不公布落标原因，不退还投标文件。

5.在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以质量技术监督部门鉴定结果为准。

启东市吕四港镇平东村村民委员会

二0二三年九月二十二日

附件一：

报 价 承 诺 书

启东市吕四港镇平东村村民委员会：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市吕四港镇平东村全民健身器材采购与安装项目的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4.如被确定为成交供应商，愿意在签订合同前向采购人交纳履约保证金，如无法通过验收，采购人可对履约保证金作不予退还处理并报相关部门予以处罚；如逾期完成合同任务，采购人可按询价文件予以处理。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：

质 保 承 诺 书

启东市吕四港镇平东村村民委员会：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市吕四港镇平东村全民健身器材采购与安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方保证提供的货物的完全符合本询价公告的要求，如有负偏离视为验收不合格，我方承担所有损失。

2. 我方承诺对本项目货物清单表中所列的所有货物提供 贰 年的全免费上门质保(含部件及人工)及售后维保服务。

3. 质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

4．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在8小时内到达现场并在4小时内负责修复完毕。超时或未在规定的时间内及时处理，每次罚500元扣款。

5．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件三：

法定代表人授权委托书

启东市吕四港镇平东村村民委员会：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：                       特授权          代表我单位全权办理针对启东市吕四港镇平东村全民健身器材采购与安装项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：     性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位（盖章）：

年   月  日

附件四：

报   价   表

| 序号 | 产品名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 报价品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计人民币：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字或盖章：

年   月   日

附件五：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

报价单位名称（公章）：

授权代表签字或盖章：_____________

日期：______年    月    日